| Lp. | Opis | Zakres prac | CENA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KADŁUB CZĘŚĆ PODWODNA: całkowita szacunkowa powierzchnia wraz ze sterem, kingstonami, wylotami pomp – 1500 m² = 1460 m2, Pas zm. zanurz. = 40 m². RAZEM =1500 m2. CZĘŚĆ NAWODNA: Pas 1m części nawodnej (powyżej pasa zmiennego zanurzenia) = 180 m2 Nawis rufowy = 100 m2, Stewa dziobowa na wys. do 4m = ok. 5 m2, Uszkodzona powierzchnia pod kotwicami PB i LB to powierzchnia = ok. 5 m2. Pow. łączna =ok. 290 m². | 1. Usunięcie muszli i zanieczyszczeń kadłuba - część podwodna- 1460m² - pas zmiennego zanurzenia- 40m² - Umycie hydromonitorem 100% podwodnej i nadwodnej części kadłuba- burt (bez nadbudówek). - Część podwodna – 1500 m2, - Część nadwodna wraz z wnęką bukszprytu – 1280 m2. RAZEM (100%) – 2780 m2. - Po umyciu inspekcja części podwodnej kadłuba (DKJ, PRS, Inspektor producenta farb, Armator, Załoga) 2. Wypiaskowanie /wyszlifowanie (Sa 2.0) podwodnej części kadłuba wraz z pasem zmiennego zanurzenia = 1500 m2 (100% powierzchni) oraz 90 m2 nadwodnej części kadłuba (białej) do wysokości = 0,5 m, powyżej pasa zmiennego zanurzenia (100% powierzchni) - przygotowanie do malowania. - Malowanie oczyszczonych powierzchni: : -podwodnej i pasa zm. zanurz., RAZEM – 1500 m2, pełnym systemem malarskim- na całej powierzchni z zastosowaniem farby silikonowej typu „+0oC”. Przyjąć pomalowanie 5 warstw, dokładna ilość warstw zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę specjalistycznych farb, - w przypadku zastosowania innej ilości warstw niż 5, cena za usługę zostanie powiększona/pomniejszona proporcjonalnie do zaproponowanej ceny, usługa ta zostanie rozliczona powykonawczo -Technologia i normy zużycia i rodzaj farby wg. wskazań przedstawiciela producenta farby. - Sfazować różnicę grubości farby na styku starej farby, a wypiaskową powierzchnią. - Wypiaskowania/wyszlifowanie (Sa 2.0) stewy dziobowej, części nadwodnej- o pow. ok. 5m² i przygotowanie do malowania. - Wypiaskowanie /wyszlifowanie (Sa2.0)powierzchni burty pod kotwicami LB i PB (uszkodzonych powierzchni malarskich) – o pow. ok. 5m² i przygotowanie do malowania, - Pomalowanie przygotowanych powierzchni, stewy dziobowej i powierzchni burty pod kotwicami zgodnie z zaleceniami producenta farb. - Pomalowanie pasa o wysokości 1,0 m części nawodnej (od pasa zmiennego zanurzenia) w kolorze białym, = 180 m2 oraz całego nawisu rufowego = 100 m2. RAZEM – 280 m2. - Pomalowanie znaków zanurzenia po obu stronach na dziobie, śródokręciu i na rufie oraz znaków wolnej burty (Znak Plimsolla); - znaki na czerwonym tle- (część podwodna)- kolor biały - znaki na białym tle- (część nadwodna)- kolor czarny. |  |
|  | OCHRONA ANODOWA KADŁUBA 166 anod o wymiarach 500 x 55 x 37mm | 1. Weryfikacja po wydokowaniu, zdemontować i wymienić anody (przed piaskowaniem kadłuba) o ubytkach wykluczających możliwość dalszego użytkowania. 2. Miejsca po anodach zeszlifować z pozostałości i zakonserwować tak jak powierzchnię odnawianej podwodnej części kadłuba. 3. Przyspawać nowe anody i zabezpieczyć je na czas malowania, po malowaniu zdjąć zabezpieczenia. |  |
|  | ZBIORNIKI WODY SŁODKIEJ 7 L: 105,2 m³ 7 P: 126,3 m³ 8L: 53,3 m³ 8P: 53.3 m³ | - Otworzyć włazy zbiorników – 6 szt. - Usunąć resztki wody z każdego zbiornika – ok.5 m³ z każdego ( razem ok. 20 m³ ) - Umyć całą wewnętrzną powierzchnię zbiorników 7 L&P burta wodą słodką pod ciśnieniem. Dla zbiorników 7 LB&7PB „dalsze czynności po weryfikacji/ oględzinach” - uzgodnione zostaną po umyciu i dokonaniu oceny powłok malarskich w uzgodnieniu z przedstawicielem producenta farb. - Zbiorniki 8L&P burta: Umyć całą wewnętrzną powierzchnię zbiorników słodką wodą pod ciśnieniem. - Zamknąć włazy wszystkich zbiorników na nowych uszczelkach, po weryfikacji wymienić szpilki i nakrętki nienadające się do dalszego użycia. - Przeprowadzić próbę szczelności wg wskazań PRS. - Dokonać przeglądu i przepakowania zaworów poboru i rozchodu wody 8 szt. |  |
|  | KOTWICA ORAZ ŁAŃCUCHY KOTWICZNE 2 kotwice patentowe Hall’a o masie 1500 kg każda, 10 przęseł łańcucha na PB 9 przęseł łańcucha na LB (dł. przęsła 25m, grubość ogniwa 34mm) | 1. Zwolnić łańcuchy z zaczepów, opuścić kotwicę i łańcuch na dok. 2. Dokonać inspekcji, skutecznie oczyścić łańcuch z rdzy, wykonać pomiary grubości (zweryfikować części łańcucha do ewentualnej wymiany), obrócić łańcuch i oznakować go nowymi opaskami. 3. Pomalować kotwicę i łańcuch zgodnie z technologią malowania łańcuchów, oznaczyć kolejne przęsła farbą. 4. Zamontować łańcuch na zaczepach i wciągnąć wraz z kotwicami. |  |
|  | KLUZY KOTWICZNE szt. 2 | 1. Wypiaskować kluzy kotwiczne na ich całej długości, usunąć osady, przygotować powierzchnię do malowania. 2. Zabezpieczyć powłokami malarskimi zgodnie z technologią malowania Hempel. |  |
|  | KOMORY ŁAŃCUCHOWE – 165m2 | 1. Zdemontować podłogi (gretingi) w komorach. 2. Oczyścić i umyć komory, ostukać z rdzy i oszlifować miejsca skorodowane. 3. Miejsca oszlifowane zabezpieczyć farbą zgodną ze specyfikacją. 4. Całość pomalować jedną warstwą farby zgodną ze specyfikacją. |  |
|  | LOG DENNY ELEKTROMAGNETYCZNY BEN ANTHEA 97MU001-C | 1. Oczyścić przetwornik. 2. Sprawdzić uszczelnienia zaworu. 3. Przeprowadzić kalibrację logu po dokowaniu. Położenie wręg 67 |  |
|  | ECHOSONDA FURUNO Navigational Echo Sounder FE - 700 | 1. Oczyścić przetwornik 2. Sprawdzić instalację elektryczną w działaniu po dokowaniu. Położenie wręg 102-103 |  |
|  | ECHOSONDA Navigational Echo Sounder JFE - 680 | 1. Oczyścić przetwornik. 2. Sprawdzić instalację elektryczną w działaniu po dokowaniu. Położenie wręg 83-84 i 57-58 |  |
|  | ZBIORNIKI BALASTOWE- 8 9 sztuk, KORKI DENNE- 29 sztuk ZBIORNIKÓW BALASTOWYCH- skr.dz. - 29,6 m3 zb.3 - 65,9 m3 zb.9 - 83,4 m3 zb.10 - 10,5 m3 zb.13 - 14,9 m3 (centralny) zb.15 - 23,5 m3 (centralny) zb.22LB - 31,7 m3 zb.22PB - 31,7 m3 skr.rf. - 13,2 m3 | 1. Przed malowaniem kadłuba wykręcić wszystkie korki denne 29 szt. 2. Otworzyć włazy do wszystkich zbiorników balastowych– 10 24szt. 3. Przegląd zbiorników przez PRS oraz Armatora (wg ich zaleceń dalsze prace konserwacyjno-remontowe). Pozostałości, osady, inne zanieczyszczenia wynikające z przeprowadzonych prac zutylizować w ramach kontraktu. 4. Sprawdzić wizualnie stan rur sondujących. 5. Oczyścić gniazda uszczelek włazów, po weryfikacji wymienić uszkodzone szpilki oraz nakrętki. 6. Zamknąć włazy do zbiorników na nowych uszczelkach i zdać załodze. 7. Zakręcić korki denne balastów na nowych uszczelkach i zdać załodze. 8. Przeprowadzić próbę szczelności zbiorników wg wymogów PRS. |  |
|  | ŁAŃCUCH WATERBAKSZTAG DELFINIAKA Łańcuch kal. 18 mm o długości 12,2 m x 2 szt. | 1.Wypiaskować, dokonać pomiarów grubości. 2. Pomalować łańcuch zgodnie z technologią malowania. Konserwacji dokonać bez demontażu łańcucha. |  |
|  | ZAWORY DENNE MAGISTRALI KINGSTONOWEJ. - Zawory denne główne (dwa burtowe i jeden w skrzyni stępki) szt. 3 Ø250 - Zawór denny awaryjnej pompy p-poż. (wręgi 103-106) szt. 1 Ø100 - Zawór denny p-py skraplacza urządzenia klimatyzacji na dziobie szt. 1 Ø150 - Zasuwy klinowe odcinające filtry ssawne z kingstonów szt. 3 Ø250 - Zasuwa klinowa odcinająca filtr ssawny z kingstonu szt. 1 Ø150 - Zasuwa klinowa odcinająca filtr ssawny z kingstonu szt. 2 Ø100 | 1. Zawory i zasuwy wymontować. 2. Transport do warsztatu. 3. Rozmontować, oczyścić, weryfikacja lub wymiana. 4. Obróbka przylgni. 5. Montaż, przepakować dławicę. 6. Przeprowadzić próbę szczelności w obecności członka załogi i PRS, przedstawić protokół z próby dla PRS. 7. Zamontować na jednostce. |  |
|  | SKRZYNIE KINGSTONOWE - SZT. 5. | - Zdemontować kraty, oczyścić wnętrze skrzyni. - Cynki ochronne i kraty do oględzin. - Weryfikacja i wymiana zużytych cynków 10 sztuk. - Wykonać nowe wkłady filtracyjne ze stali nierdzewnej odpornej na wódę morska. - Konserwacja zestawem jak część podwodna kadłuba. - Zamontować kraty i zabezpieczyć śruby. - Zabezpieczyć dostęp do śrub zewnętrznych mocujących wlot/kratkę – wymogi USCG. |  |
|  | ZAWORY WYLEWOWE ZA BURTĘ. - Zawory wylotowe pomp klimatu szt. 2 Ø100 - Zawór wylotowy skraplacza chłodni szt. l Ø65 - Zasuwy wylotowe z biologicznej oczyszczalni ścieków szt. 1 Ø80 i Ø125 - Zawory sztormowe z biologicznej oczyszczalni ścieków szt. 1 Ø80 i Ø125 | 1. Zawory wymontować. 2.Transport do warsztatu. 3. Demontaż, oczyszczenie, weryfikacja. 4. Obróbka przylgni, przepakowanie dławic, wymiana uszczelek. 5. Wykonać próbę szczelności, przedstawić protokół z próby dla PRS. 6. Montaż na jednostce na nowych uszczelkach. |  |
|  | STER STRUMIENIOWY Omega Thruster, VB-1160 Engine : E-motor Gearbox : KLINGLENBERG Reduction : i = 3,08:1 Coupling: Rotex coupling Propeller diameter: 1070mm Tunnel dimension: Inside 1088 mm Outside 1120 mm Tunnel length : 5500 mm Tunnel material : ST 52 Wall thickness of tunnel in mm: 16 | 1. Demontaż krat osłonowych, czyszczenie i konserwacja tunelu. 2. Czyszczenie i polerowanie płatów. 3. Sprawdzić płaty śruby na pęknięcia. 4. Kontrola i weryfikacja uszczelnień. 5. Weryfikacja i wymiana cynków sztuk 8 . 6. Montaż krat osłonowych i zabezpieczenie śrub montażowych przed nieautoryzowanym dostępem. |  |
|  | ŚRUBA NAPĘDOWA nastawna, trzy pióra, typ: PZ 900/3-RHZ 250. Rok prod. 1981 ZAMECH, nr fab. 19, materiał NOVOSTON, średnica 3000 mm, Po,7/D = 0,556. W piaście, uszczelniaczach i łożysku olej smarny PANOLIN. Ilość 700 1. Piasta śruby i łożysko rufowe wału śrubowego wraz ze zbiornikiem grawitacyjnym stanowią zamknięty System olejowy, oddzielny od układu olejowego serwomotoru. Pierwszy napełniony jest olejem, PANOLIN, a drugi olejem hydraulicznym L-HL68 w ilości 400l. Waga zespołu śruby napędowej - ok. 11000kG. | 1. Śrubę napędową oczyścić i wypolerować. 2. Wykonać badania krawędzi płatów śruby na pęknięcia, ubytki płatów po weryfikacji naspawać/próbę ruchową płatów. |  |
|  | WAŁ ŚRUBOWY waga ok. 2500 kg, tuleje łożysk żeliwne, wylane stopem łożyskowym Z16. Średnica czopa rufowego 334 mm. Połączony sprzęgłem typu SKF z wałem skrzyni rozrządu sterowania skokiem śruby. Sprzęgło rozpierane ciśnieniem oleju. Przed wyjęciem wału śrubowego sprzęgło musi być zdemontowane. Ostatnia próba szczelności przeprowadzona była przy użyciu ciśnienia grawitacyjnego układu smarnego przez okres 8h. Zakres zgodnie z wytycznymi PRS Publikacja 111/P. | - Należy przeprowadzić próbę szczelności - Pomiar opadu wału śrubowego. - Specjalny przymiar do pomiaru udostępni statek. |  |
|  | Silnik pomocniczy SULZER 6 AL. 20/24 Zawory na systemie wody morskiej pomp podwieszonych ZP-2szt. | Zawory typu grzybkowego demontaż i przegląd w warsztacie. Montaż i kontrola szczelności. |  |
|  | Silniki główne SULZER 8 AL. 20/24 Zawory na systemie wody morskiej pomp podwieszonych SG- 4 sztuki. | Zawory typu grzybkowego demontaż i przegląd w warsztacie. Montaż i kontrola szczelności. |  |
|  | MECHANIZM ZMIANY SKOKU ŚRUBY RHZ-250. | - Odcinek linii wału ułożyskowany jest w skrzyni tego mechanizmu na dwóch łożyskach ślizgowych. Wymiana uszczelnienia (przeciek oleju w stronę dziobową). - Zdjąć górną pokrywę skrzyni mechanizmu RHZ-250. - Pomierzyć luzy i sprawdzić stan kamienia ślizgowego i pierścienia ślizgowego. - Pierścień jest dzielony i może być wymontowany bez demontażu wału. Obydwa elementy stanowią część mechaniczną układu sprzężenia zwrotnego i przekazują rzeczywisty ruch tłoczyska serwomotoru do czujnika przemieszczeń liniowych (CPL). - Zdemontować dwie dzielone pokrywy łożyska wału pędnego, odsunąć pierścienie odrzutowe i pomierzyć szczelinomierzem luzy łożysk. Luz sumaryczny w przedziale: 0,12-0,24 - Wymontować uszczelkę typu „U”, zdemontować pokrywę komory „N” (tylną). Przepolerować na miejscu porysowany tłok serwomotoru. Próby urządzenia w działaniu. Regulacja biegu jałowego ’’0’’ |  |
|  |  | - Przed rozpoczęciem prac w siłowni głównej należy wypłukać i oczyścić zęzy maszynowni 100m², - Ścieki usunąć na dostarczoną w tym celu barkę lub samochód cysternę. - Na barkę usunąć również resztki szlamu ze zbiorników i instalacji (paliwo, odpady) podczas ich czyszczenia. Punkt ten zostanie rozliczony powykonawczo zgodnie z cenami obowiązującymi na rynku. Do wyceny przyjąć 1m³ ścieków i szlamu ze zbiorników oraz instalacji. |  |
|  | FOKBRAMPADUN PRAWY Lina nierdzewna Ø 28mm 1x37 o długości 36m | 1. Zdemontować istniejący padun. 2. Odciąć dwie końcówki od zdemontowanej liny, wytrawić i przygotować je do ponownego użycia. 3. Podłączyć dwie końcówki do nowej liny. 4. Zamocować linę w miejscu zdemontowanej, używając istniejącego ściągacza i szakli. 5. Napiąć padun w stosunku do lin istniejących. 6. Zdać w działaniu. |  |
|  | FOKSTENSZTAG x 4 sztuki - Fokstensztag Ø 25 mm 1x37 o długości 2 x 39m = 78m - Fokstensztag Ø 25 mm 1x37 o długości 47m - Fokstensztag Ø 25 mm 1x37 o długości 57m | 1. Zdemontować istniejące sztagi. 2. Odciąć po dwie końcówki od zdemontowanej liny, wytrawić i przygotować je do ponownego użycia. 3. Podłączyć po dwie końcówki do nowej liny. 4. Zamocować liny w miejscu zdemontowanych, używając istniejącego ściągacza i szakli. 5. Napiąć sztagi w stosunku do lin istniejących. 6. Zdać w działaniu. |  |
|  | Fokbramsztag - Fokbramsztag Ø 20 mm 1x19 o długości 67,5m | 1. Zdemontować istniejący sztag. 2. Odciąć dwie końcówki od zdemontowanej liny, wytrawić i przygotować je do ponownego użycia. 3.Podłączyć dwie końcówki do nowej liny. 4. Zamocować linę w miejscu zdemontowanej, używając istniejącego ściągacza i szakli. 5. Napiąć padun w stosunku do lin istniejących. 6. Zdać w działaniu. |  |
|  | KROJC MASZT – PODWANTKA LB x 2 Podwantkę wykonać z pręta nierdzewnego Φ 32 mm o dł.ok.3300mm Uwaga: wysokość salingu ok.22,5 m od KLW | 1. Poluzować prawe i lewe bramwanty x 4. 2. Odłączyć lewe bramwanty od podwantek x 2. 3. Zdemontować podwantki x 2. 4. Wykonać nowe na warsztacie wzorując się na zdemontowanych. 5. Zamontować na statku. 6. Podłączyć lewe bramwanty szt. 2 7. Napiąć lewe i prawe bramwanty szt.6 |  |
|  | KROJC MASZT – PODWANTKA LB x 1, PB x 1 Podwantkę wykonać z pręta nierdzewnego Φ 32 mm o dł.ok.3300mm Uwaga: wysokość salingu ok.10,0 m od KLW | 1. Poluzować prawe i lewe stenwanty szt. 8. 2. Odłączyć lewe stenwanty od podwantek szt.2. 3. Zdemontować podwantki szt. 2. 4. Wykonać nowe na warsztacie wzorując się na zdemontowanych. 5. Zamontować na statku. 6. Podłączyć lewe stenwanty szt. 2. 7. Napiąć lewe i prawe stenwanty szt. 8 |  |
|  | KROJC MASZT – BOMBRAMSTENGA Uwaga: reja na wysokości ok. 40 m od KLW | 1. Zdemontować lewy i prawy bras bombramrei krojca. 2. Zdemontować lewą i prawą topenantę bombramrei krojca. 3. Zdemontować bombram reję krojca. 4.Odłączyć, wycofać przewody od anten na topie masztu – 4 przewody. 5.Rozmontować połączenie bombramstengi i bramstengi – (dubling). 6.Rozkręcić i zdemontować bombramsztag krojca x 1. 7.Rozkręcić i zdemontować lewe i prawe bombramwanty x 2. 8.Rozkręcić i zdemontować lewy i prawy bombrampadun x 1. 9.Zdemontować bombramstengę. 10.Bombramreję i bombramstengę przetransportować na warsztat, wypiaskować, dokonać weryfikacji wszystkich zaczepów i jaksztagów oraz dokonać pomiaru grubości blach poszycia. 11. Usunąć luźną rurę z bombramstengi i zaspawać piętę bombramstengi. 12.Zakonserwować i pomalować bombramreję i bombramstengę zgodnie z technologią malowania. 13.Dostarczyć na statek i zamontować wszystkie elementy jak wyżej tylko w odwrotnej kolejności. 14. Dokonać ustawienia masztu. |  |
|  | GROT MASZT – ZACZEPY DO BRASÓW DOR = 2 T Wys. od pokładu ok. 15 m | 1. Przyspawać 2 zaczepy DOR = 2T (dering ) do grot masztu. |  |