ZADANIE 1

s/v „Dar Młodzieży”

SPECYFIKACJA

DOSTAWA FARB SPECJALISTYCZNYCH

REMONT DOKOWY

Przegląd roczny/pośredni

Pod nadzorem

Polskiego Rejestru Statków

2019 rok

- Ogólny opis statku:

Nazwa: S/V „DAR MŁODZIEŻY” – Sygnał wywoławczy SQLZ.

Armator : UNIWERSYTET MORSKI w GDYNI.

Rodzaj statku: szkolny, żaglowiec, fregata trójmasztowa.

Budowa: B95/1 Stocznia Gdańska 1982 r.

Nadzór klasyfikacyjny: PRS nr rej.: 630002.

Rodzaj klasy: *KM 1 F A 16.

Data nadania klasy: 30 czerwca 1982.

Rodzaj Nadzoru PRS: statek nie jest w Nadzorze Stałym.

Termin odnowienia klasy: 13/03/2021

Ostatnie dokowanie: 12/12/2017 do 15/01/2018

- Przedmiot przetargu:

Zakup specjalistycznych farb niereagujących z farbami już zastosowanymi pomalowania s/v Daru Młodzieży. Farby muszą zapewnić możliwość pomalowania części podwodnej, pasa zmiennego zanurzenia oraz nadwodnej części kadłuba. Maksymalna ilość farb na pomalowanie poniżej wymienionych powierzchni zostanie określona po konsultacji z Inspektorem producenta farb. Farby niewykorzystane zostaną zwrócone do dostawcy farb, a faktura za ich dostawę zostanie skorygowana o ilość zwróconą do dostawcy.

Zamówienie podzielono na części:

- Podwodna część kadłuba

- Pas zmiennego zanurzenia

- Nadwodna część kadłuba (1m powyżej pada zmiennego zanurzenia)

- Napisy

- Miejsce pod anody

- Kluzy kotwiczne

- Rozcieńczalniki

|  | Przedmiot do pokrycia: | Powierzchnia: | Kolor | Wymogi: | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podwodna część kadłuba- powierzchnia | 1300 m² Stal węglowa Powierzchnia St 2.0 |  | - Charakterystyka wyrobu: Powłoka antykorozyjna - Opis produktu: Farba samo gruntująca tworząca wytrzymałą powłokę o dobrej odporności na ścieranie, wodę morską i różne oleje. - Wymagania: -Czas ochrony antykorozyjnej: -5 lat | Poszczególne warstwy w różnych kolorach. Cena ma zawierać dostawę farb na pokrycie całej powierzchni plus nadzór prac Inspektora reprezentującego producenta farb |
|  |  |  |  | - Charakterystyka wyrobu: Przekładka silikonowa - Opis produktu: Farba dwuskładnikowa materiał wiążący na bazie silikonu o właściwościach antykorozyjnych. |  |
|  |  |  | Czerwony RAL 2002 | - Charakterystyka wyrobu: Farba silikonowa - Opis produktu: Farba aplikowana w warunkach około +0°C Farba zapobiegającą porastaniu, tworząca gładką powierzchnię o unikalnych właściwościach uniemożliwiających zagnieżdżenie porostów. - Wymagania: -Czas ochrony antyporostowej: - 5lat |  |
| 2. | Pas zmiennego zanurzenia pas 1m części nawodnej + nawis rufowy + stewa dziobowa na wys. do 4m + uszkodzona powierzchnia pod kotwicami PB i LB to powierzchnia ok. 190 m². | 200m2 Stal węglowa Powierzchnia St 2.0 |  | - Charakterystyka wyrobu: Powłoka antykorozyjna - Opis produktu: Farba samo gruntująca tworząca wytrzymałą powłokę o dobrej odporności na ścieranie, wodę morską i różne oleje. - Wymagania: -Czas ochrony antykorozyjnej: -5 lat | Poszczególne warstwy w różnych kolorach. Cena ma zawierać dostawę farb na pokrycie całej powierzchni plus nadzór prac Inspektora reprezentującego producenta farb |
|  |  |  |  | - Charakterystyka wyrobu: Przekładka silikonowa - Opis produktu: Farba dwuskładnikowa materiał wiążący na bazie silikonu o właściwościach antykorozyjnych. |  |
|  |  |  | Czerwony RAL 2002 | - Charakterystyka wyrobu: Farba silikonowa - Opis produktu: Farba aplikowana w warunkach około +0°C Farba zapobiegającą porastaniu, tworząca gładką powierzchnię o unikalnych właściwościach uniemożliwiających zagnieżdżenie porostów. - Wymagania: -Czas ochrony antyporostowej: -5 lat |  |
| 3. | Nadwodna część kadłuba- biała 1m części nawodnej powyżej pasa zmiennego zanurzenia + nawis rufowy + stewa dziobowa na wys. do 4m + uszkodzona powierzchnia pod kotwicami PB i LB to powierzchnia ok. 190 m². | 190 m² Stal węglowa Powierzchnia St 2.0 |  | - Charakterystyka wyrobu: Powłoka antykorozyjna - Opis produktu: Farba samo gruntująca tworząca wytrzymałą powłokę o dobrej odporności na ścieranie, wodę morską i różne oleje. - Wymagania: -Czas ochrony antykorozyjnej: -5 lat | Poszczególne warstwy w różnych kolorach. Cena ma zawierać dostawę farb na pokrycie całej powierzchni plus nadzór prac Inspektora reprezentującego producenta farb |
|  |  |  | Biały połysk RAL 9010 | - Charakterystyka wyrobu: Farba nawierzchniowa - Opis produktu: Farba tworząca powłokę o trwałym połysku i kolorze. Ochrona konstrukcji stalowych w silnie korozyjnym środowisku, gdzie wymagana jest odporność na światło i trwałość połysku. - Wymagania: -Trwałość barwy: -5 lat |  |
| 4. | Napisy | 2 m² Stal węglowa Powierzchnia St 2.0 | Biały połysk RAL 9010 | - Charakterystyka wyrobu: Farba nawierzchniowa - Opis produktu: Farba tworząca powłokę o trwałym połysku i kolorze, ochrona konstrukcji stalowych w silnie korozyjnym środowisku, gdzie wymagana jest odporność na światło i trwałość połysku. - Wymagania: -Trwałość barwy: -5 lat | Cena ma zawierać dostawę farb na pokrycie całej powierzchni plus nadzór prac Inspektora reprezentującego producenta farb |
|  |  | 1 m² Stal węglowa Powierzchnia St 2.0 | Czarny Połysk RAL 9005 |  |  |
| 5. | Miejsce pod anody | 20 m² Stal węglowa Powierzchnia St 2.0 | Czerwony RAL 2002 | - Charakterystyka wyrobu: Farba epoksydowa utwardzana - Opis produktu: Farba samogruntująca, grubopowłokowa do ochrony konstrukcji narażonych na ścieranie i/lub pracujących w silnie korozyjnych warunkach 3. Wymagania: -Czas ochrony antykorozyjnej: -5 lat | Cena ma zawierać dostawę farby na pokrycie całej powierzchni plus nadzór prac Inspektora reprezentującego producenta farb |
| 6. | Kluzy kotwiczne | 40 m² Stal węglowa Powierzchnia St 2.0 | Czarny RAL 9005 | - Charakterystyka wyrobu: epoksydowa szybko schnąca - Opis produktu: Farba dwuskładnikowa, grubopowłokową czysto epoksydowa, utwardzającą się w twardą i wytrzymałą powłokę o dobrej odporności na ścieranie i wodę morską. Farba dla ciężkich warunków nie zanurzonych, wystawionych na ścieranie i środowisko korozyjne. 3. Wymagania: -Czas ochrony antykorozyjnej: -5 lat | Cena ma zawierać dostawę farby na pokrycie całej powierzchni plus nadzór prac Inspektora reprezentującego producenta farb |
| 7. | Rozcieńczalniki |  |  | Ilość zgodna z zaleceniami producenta farb | Cena ma zawierać dostawę plus nadzór prac Inspektora reprezentującego producenta farb |