ZADANIE  1

|  | Przedmiot do pokrycia: | Wymogi: | Cena: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podwodna część kadłuba- powierzchnia | - Charakterystyka wyrobu: Powłoka antykorozyjna - Opis produktu: Farba samo gruntująca tworząca wytrzymałą powłokę o dobrej odporności na ścieranie, wodę morską i różne oleje. - Wymagania: -Czas ochrony antykorozyjnej: -5 lat |  |
|  |  | - Charakterystyka wyrobu: Przekładka silikonowa - Opis produktu: Farba dwuskładnikowa materiał wiążący na bazie silikonu o właściwościach antykorozyjnych. |  |
|  |  | - Charakterystyka wyrobu: Farba silikonowa - Opis produktu: Farba zapobiegającą porastaniu, tworząca gładką powierzchnię o unikalnych właściwościach uniemożliwiających zagnieżdżenie porostów. - Wymagania: -Czas ochrony antyporostowej: - 5lat |  |
| 2. | Pas zmiennego zanurzenia | - Charakterystyka wyrobu: Powłoka antykorozyjna - Opis produktu: Farba samo gruntująca tworząca wytrzymałą powłokę o dobrej odporności na ścieranie, wodę morską i różne oleje. - Wymagania: -Czas ochrony antykorozyjnej: -5 lat |  |
|  |  | - Charakterystyka wyrobu: Przekładka silikonowa - Opis produktu: Farba dwuskładnikowa materiał wiążący na bazie silikonu o właściwościach antykorozyjnych. |  |
|  |  | - Charakterystyka wyrobu: Farba silikonowa - Opis produktu: Farba zapobiegającą porastaniu, tworząca gładką powierzchnię o unikalnych właściwościach uniemożliwiających zagnieżdżenie porostów. - Wymagania: -Czas ochrony antyporostowej: -5 lat |  |
| 3. | Nadwodna część kadłuba- biały Pas 1m części nawodnej + nawis rufowy + stewa dziobowa na wys. do 4m + uszkodzona powierzchnia pod kotwicami PB i LB | - Charakterystyka wyrobu: Powłoka antykorozyjna - Opis produktu: Farba samo gruntująca tworząca wytrzymałą powłokę o dobrej odporności na ścieranie, wodę morską i różne oleje. - Wymagania: -Czas ochrony antykorozyjnej: -5 lat |  |
|  |  | - Charakterystyka wyrobu: Farba nawierzchniowa - Opis produktu: Farba tworząca powłokę o trwałym połysku i kolorze. Ochrona konstrukcji stalowych w silnie korozyjnym środowisku, gdzie wymagana jest odporność na światło i trwałość połysku. - Wymagania: -Trwałość barwy: -5 lat |  |
| 4. | Napisy | - Charakterystyka wyrobu: Farba nawierzchniowa - Opis produktu: Farba tworząca powłokę o trwałym połysku i kolorze, ochrona konstrukcji stalowych w silnie korozyjnym środowisku, gdzie wymagana jest odporność na światło i trwałość połysku. - Wymagania: -Trwałość barwy: -5 lat |  |
| 5. | Miejsce pod anody | - Charakterystyka wyrobu: Farba epoksydowa utwardzana - Opis produktu: Farba samogruntująca, grubopowłokowa do ochrony konstrukcji narażonych na ścieranie i/lub pracujących w silnie korozyjnych warunkach 3. Wymagania: -Czas ochrony antykorozyjnej: -5 lat |  |
| 6. | Kluzy kotwiczne | - Charakterystyka wyrobu: epoksydowa szybkoschnsaca - Opis produktu: Farba dwuskładnikowa, grubopowłokową czysto epoksydowa, utwardzającą się w twardą i wytrzymałą powłokę o dobrej odporności na ścieranie i wodę morską. Farba dla ciężkich warunków nie zanurzonych, wystawionych na ścieranie i środowisko korozyjne. 3. Wymagania: -Czas ochrony antykorozyjnej: -5 lat |  |
| 7. | Rozcieńczalniki | Zgodnie z zaleceniami producenta farb |  |
| Razem |  |  |  |