| Lp | Opis techniczny mebli | Ilość Szt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obiekt dydaktyczny przy ul. Międzychodzkiej, Poznań |  |  |
| 1 | Stolik mobilny - Szerokość całkowita: 410 mm - Głębokość całkowita: 330 mm - Wysokość całkowita: 536 mm - Podstawa stolika ramowa, w formie płozy, chromowana. - Kształt podstawy ma umożliwiać dosunięcie stolika do sofy modułowej. - Element pionowy, odpowiednio wyprofilowany, w górnej części zainstalowany blat wykonany ze sklejki laminowanej w kolorze czarnym lub białym. - Blat zbliżony kształtem do trapezu. Powyższe parametry spełnia np stolik MANGES II 300 firmy Nowy Styl | 3 |  |
| 2 | Siedzisko-łącznik zewnętrzny 180° tapicerowany, do łączenia w zestawy, o wymiarach: - szerokość całkowita 1260 mm, - głębokość całkowita 500 mm - wysokość całkowita 440 mm, - Boki łączące się z innymi modułami wykonane z płyty me laminowanej – przekrój w formie trapezu, zwężany ku dołowi w części frontowej. Siedzisko musi posiadać stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/-7 mm. - Boki siedziska wykonane z płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Szkielet oraz płyta siedziska, wykonane z płyty wiórowej grubości 18 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości 40 kg/m3. Górna część siedziska jest zaokrąglona z obu stron. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Łączenie zestawów odbywa się za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej. - Tapicerka użyta do zatapicerowania siedziska, jest łatwo zmywalna oraz odporna na zabrudzenia. Posiada powłokę, charakteryzującą się wysoką ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Materiał jest wysokogatunkową imitacją skóry. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Płyta meblowa – do wyboru kolor biały i czarny. Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach: - Ścieralność: 300 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg. EN 1021-1, EN 1021-2 - Skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft - Gramatura: 650 g/m2 Posiadane dokumenty: - Atest wytrzymałościowy zgodnie z PN EN 16139, PN EN 1728, PN EN 1022 Sofa musi posiadać atest: - Atest wytrzymałościowy zgodnie z PN EN 16139, PN EN 1728, PN EN 1022 Powyższe parametry spełna np. sofa Magnes II 580 ZD firmy Nowy Styl | 2 |  |
| 3 | Siedzisko 2 osobowe proste, do łączenia w zestawy - szerokość całkowita 1332 mm, - głębokość całkowita 500 mm - wysokość całkowita 440 mm, - Boki łączące się z innymi modułami o przekroju w formie trapezu, zwężane ku dołowi w części frontowej. Siedzisko posiada stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/-7 mm. - Boki siedziska wykonane z płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Szkielet oraz płyta siedziska, wykonane z płyty wiórowej grubości 18 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości 40 kg/m3. Górna część siedziska jest zaokrąglona z obu stron. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Łączenie zestawów odbywa się za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej. - Tapicerka użyta do zatapicerowania siedziska, jest łatwo zmywalna oraz odporna na zabrudzenia. Posiada powłokę, charakteryzującą się wysoką ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Materiał jest wysokogatunkową imitacją skóry. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Płyta meblowa – do wyboru kolor biały i czarny. Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach: - Ścieralność: 300 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg. EN 1021-1, EN 1021-2 - Skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft - Gramatura: 650 g/m2 Posiadane dokumenty: - Atest wytrzymałościowy zgodnie z PN EN 16139, PN EN 1728, PN EN 1022 Powyższe parametry spełna np. sofa Magnes II 200 ZD firmy Nowy Styl | 1 |  |
| 4 | Siedzisko-łącznik zewnętrzny 90° tapicerowany, do łączenia w zestawy - szerokość całkowita 570 mm, - głębokość całkowita 500 mm - wysokość całkowita 440 mm, - Boki łączące się z innymi modułami o przekroju w formie trapezu, zwężane ku dołowi w części frontowej. Siedzisko posiada stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/-7 mm. - Boki siedziska wykonane z płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Szkielet oraz płyta siedziska, wykonane z płyty wiórowej grubości 18 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości 40 kg/m3. Górna część siedziska jest zaokrąglona z obu stron. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Łączenie zestawów odbywa się za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej. - Tapicerka użyta do zatapicerowania siedziska, jest łatwo zmywalna oraz odporna na zabrudzenia. Posiada powłokę, charakteryzującą się wysoką ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Materiał jest wysokogatunkową imitacją skóry. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Płyta meblowa – do wyboru kolor biały i czarny. Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach: - Ścieralność: 300 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg. EN 1021-1, EN 1021-2 - Skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft - Gramatura: 650 g/m2 Posiadane dokumenty: - Atest wytrzymałościowy zgodnie z PN EN 16139, PN EN 1728, PN EN 1022 Powyższe parametry spełna np. – sofa Magnes II 490Z firmy Nowy Styl | 2 |  |
| 5 | Modułowe siedzisko 2-osobowe z oparciem, tapicerowane, do łączenia w zestawy, o wymiarach mieszczących się w przedziałach: - szerokość całkowita 1330 mm, - głębokość całkowita 760 mm - wysokość siedziska 440 mm - wysokość całkowita z oparciem 780 mm Budowa: - Boki siedziska przechodzące w boki oparcia, wykonane z płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości min.2 mm. - Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości 40 kg/m3. Górna część siedziska ma być zaokrąglona z obu stron – wymagane zaokrąglenie o promieniu min. R 40mm. - Oskrzynia siedziska ma być w całości tapicerowana - Tapicerowana (spodnia) część siedziska nie może dotykać podłogi – moduł ma być posadowiony na stopkach zamontowanych do płytowych boków. - Element przystosowany do łączenia w zestawy. Łączenie zestawów ma się odbywać za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej. - W przypadku gdy poszczególne moduły nie są ze sobą połączone, otwory przystosowane do łączenia – mają być zaślepione zaślepką w kolorze płyty meblowej. - Przekrój boczny siedziska w kształcie trapezu, zwężany ku dołowi w części frontowej. - Siedzisko musi posiadać min. 4 stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/-7 mm. - Siedzisko i oparcie tapicerowane, wykonane z osobnych elementów nie stykających się ze sobą, pozostawiając przestrzeń na cyrkulacje powietrza, połączone bokami z płyty melaminowanej. - Siedzisko bez podłokietników. - Tapicerka użyta do zatapicerowania siedziska, jest łatwo zmywalna oraz odporna na zabrudzenia. Posiada powłokę, charakteryzującą się wysoką ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Materiał jest wysokogatunkową imitacją skóry. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Płyta meblowa – do wyboru kolor biały i czarny. Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach: - Ścieralność: 300 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg. EN 1021-1, EN 1021-2 - Skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft - Gramatura: 650 g/m2 Posiadane dokumenty: Atest wytrzymałościowy zgodnie z PN EN 16139, PN EN 1728, PN EN 1022 Powyższe parametry spełna np. – sofa Magnes II 201 firmy Nowy Styl | 2 |  |
| 6 | Modułowe siedzisko 1-osobowe tapicerowane z poduszką zamontowaną do jednego boku, do łączenia w zestawy, o wymiarach: - szerokość całkowita 850 mm, - głębokość całkowita 500 mm - wysokość siedziska 440 mm Wymagania: - Siedzisko bez oparcia. - Boki łączące się z innymi modułami o przekroju w formie trapezu, zwężane ku dołowi w części frontowej. Siedzisko posiada stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/-7 mm. - Boki siedziska wykonane z płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Szkielet oraz płyta siedziska, wykonane z płyty wiórowej grubości 18 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości 40 kg/m3. Górna część siedziska jest zaokrąglona z obu stron. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Łączenie zestawów odbywa się za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej. - Tapicerka użyta do zatapicerowania siedziska, jest łatwo zmywalna oraz odporna na zabrudzenia. Posiada powłokę, charakteryzującą się wysoką ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Materiał jest wysokogatunkową imitacją skóry. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Płyta meblowa – do wyboru kolor biały i czarny. Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach: - Ścieralność: 300 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg. EN 1021-1, EN 1021-2 - Skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft - Gramatura: 650 g/m2 Posiadane dokumenty: - Atest wytrzymałościowy zgodnie z PN EN 16139, PN EN 1728, PN EN 1022 Powyższe parametry spełna np. – sofa Magnes II 103 firmy Nowy Styl | 3 |  |
| 7 | Modułowe siedzisko 2-osobowe tapicerowane z poduszką zamontowaną do jednego boku, do łączenia w zestawy, o wymiarach: - szerokość całkowita 1520 mm, - głębokość całkowita 500 mm - wysokość siedziska 440 mm Wymagania: - Siedzisko bez oparcia. - Boki łączące się z innymi modułami o przekroju w formie trapezu, zwężane ku dołowi w części frontowej. Siedzisko posiada stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/-7 mm. - Boki siedziska wykonane z płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Szkielet oraz płyta siedziska, wykonane z płyty wiórowej grubości 18 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości 40 kg/m3. Górna część siedziska jest zaokrąglona z obu stron. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Łączenie zestawów odbywa się za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej. - Tapicerka użyta do zatapicerowania siedziska, jest łatwo zmywalna oraz odporna na zabrudzenia. Posiada powłokę, charakteryzującą się wysoką ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Materiał jest wysokogatunkową imitacją skóry. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Płyta meblowa – do wyboru kolor biały i czarny. Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach: - Ścieralność: 300 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg. EN 1021-1, EN 1021-2 - Skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft - Gramatura: 650 g/m2 Posiadane dokumenty: - Atest wytrzymałościowy zgodnie z PN EN 16139, PN EN 1728, PN EN 1022 Powyższe parametry spełna np. – sofa Magnes II 203 firmy Nowy Styl | 1 |  |
| 8 | Krzesło stelaż chrom, nakładki tapicerowane tkaniną zmywalną Valencja Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z tapicerowanymi poduszkami na siedzisku i oparciu, posiada wymiary :  szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,  wysokość siedziska 450 mm,  całkowita wysokość krzesła 850 mm,  głębokość siedziska 420 mm.  całkowita szerokość krzesła – 490 mm.  całkowita głębokość krzesła 563 mm. Krzesło posiada:  Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10 mm.  Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia.  Konstrukcję wykonaną z rury fi. 20 mm, chromowaną.  Wszystkie łączenia estetyczne.  Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą np. krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej.  Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury.  Nogi wyposażone w stopki tworzywowe.  Możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania.  Możliwość sztaplowania min. 10 sztuk w słupku  Tkanina tapicerska SEMPRE o parametrach: skład 100% poliester gramatura 366 g/m2 odporność na ścieranie 160 000 cykli Martindale trudnozapalność: EN 1021 1 & 2 Krzesło posiada atest:  wytrzymałościowy zgodnie z EN 13761, EN 1022 , EN 14703  higieniczny na całą linię krzeseł Powyższe parametry spełna np. Krzesło AXO 102 Z | 2 |  |
| 9 | Stół prostokątny ramowy o wymiarach 80x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stołu chromowany. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Widok jak na zdjęciu poglądowym | 2 |  |
|  | Wydzial Filologii Polskiej i Klasycznej, Zakład Historii Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej, ul. Fredry, Poznań |  |  |
|  | Pokój nr 313 |  |  |
| 10 | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. Wygląd jak na rysunku poglądowym. | 1 |  |
| 11 | Regał z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 70cm, głębokość 40cm, wysokość 184cm - Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. - Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych. - Szafa do wysokości 82 cm (2OH) zamykana drzwiami skrzydłowymi wyposażonymi w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. - Dwie górne przestrzenie segregatorowe otwarte - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. - Zamek z dwoma kluczami łamanymi. - Szafa na stopkach z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . . | 2 |  |
| 12 | Nadstawka otwarta o wymiarach szerokość 80cm, wysokość 107cm, głębokość 40. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Nadstawki muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. | 6 |  |
| 13 | Nadstawka otwarta o wymiarach szerokość 80cm, wysokość 74cm, głębokość 40. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Nadstawki muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. | 2 |  |
| 14 | Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 32cm, wysokość 40cm. Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Półka dzieli regał na dwie równe części. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy | 4 |  |
| 15 | Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 40,0 cm, wysokość 82,5cm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę/ 2 przestrzenie segregatorowe. Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie , minimalna długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: | 1 |  |
| 16 | Fotel obrotowy, posiada wymiary: - Szerokość oparcia: 430mm - Wysokość oparcia: 520mm - Szerokość siedziska: 460 mm, - Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm. - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm - Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm. - Średnica podstawy: 700 mm Krzesło posiada : - Siedzisko i oparcie tapicerowane - Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm. - Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm. - Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. - Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium - Kółka o średnicy fi 65mm . - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Krzesło posiada dokumenty: - Atest wytrzymałościowy zgodnie z: PN-EN 1335 - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973). Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach : - Skład: 100% poliester - Gramatura: 250 g/m2 - Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Powyższe parametry spełnia np. krzesło Navigo ST44 R35 K2 FST L-shape firmy BNOS | 3 |  |
|  | UWAGA Przed przystapieniem do realizacji należy dokonać pomiaru z natury oraz dopasować kolorystykę ponieważ meble stanowia uzupełnienie mebli będących w posiadniu Zamawiającego. Należy również uwzględnić listwy biegnące po ścianach pomieszczenia i odpowiednio wkąponować je w meble. |  |  |
|  | Pokój nr 315 |  |  |
| 17 | Biurko prostokątne o wymiarach 120x70 cm, wysokość 75 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka. W blacie przelotki do poprowadzenia okablowania Widok, jak na zdjęciu poglądowym | 1 |  |
| 18 | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. Wygląd jak na rysunku poglądowym. | 1 |  |
| 19 | Regał z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 70cm, głębokość 40cm, wysokość 184cm - Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. - Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych. - Szafa do wysokości 82 cm (2OH) zamykana drzwiami skrzydłowymi wyposażonymi w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. - Dwie górne przestrzenie segregatorowe otwarte - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. - Zamek z dwoma kluczami łamanymi. - Szafa na stopkach z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . . | 1 |  |
| 20 | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 184cm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych. Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na stopkach z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: | 1 |  |
| 21 | Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 184 cm, głębokość 40cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Regał musi posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od jego wnętrza . Wygląd jak na zdjęciu poglądowym. | 3 |  |
| 22 | Nadstawka otwarta o wymiarach szerokość 70cm, wysokość 74cm, głębokość 40. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Nadstawki muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. | 1 |  |
| 23 | Nadstawka otwarta o wymiarach szerokość 80cm, wysokość 74cm, głębokość 40. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Nadstawki muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. | 7 |  |
| 24 | Nadstawka otwarta o wymiarach szerokość 60cm, wysokość 74cm, głębokość 60. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Nadstawki muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. | 1 |  |
| 25 | Fotel obrotowy, posiada wymiary: - Szerokość oparcia: 430mm - Wysokość oparcia: 520mm - Szerokość siedziska: 460 mm, - Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm. - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm - Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm. - Średnica podstawy: 700 mm Krzesło posiada : - Siedzisko i oparcie tapicerowane - Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm. - Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm. - Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. - Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium - Kółka o średnicy fi 65mm . - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Krzesło posiada dokumenty: - Atest wytrzymałościowy zgodnie z: PN-EN 1335 - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973). Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach : - Skład: 100% poliester - Gramatura: 250 g/m2 - Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Powyższe parametry spełnia np. fotel obrotowy Navigo ST44 R35 K2 FST L-shape firmy BNOS | 4 |  |
| 26 | Pólki mocowane bezpośrednio do ściany we wnęce wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Wymiary półki 42cm x11cm | 2 |  |
|  | Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, ul. Fredry 10, Poznań |  |  |
| 27 | Fotel obrotowy SIEDZISKO I OPARCIE siedzisko tapicerowane pianką wtryskową siedzisko z funkcją wysuwu oparcie siatkowe z regulowanym wyprofilowaniem lędźwiowym tapicerka 4 szt. w kolorze czarnym i 1 szt. w kolorze bordo (dokładny kolor do wyboru Zamawiającego po podpisaniu umowy przez realizacją zamówienia na podstawie przedstawionych wzorników) MECHANIZM synchroniczny z funkcją "anti-shock" - oparcie nie uderza w plecy wysuw siedziska płynna regulacja wysokości siedziska PODŁOKIETNIKI regulacja wysokości podłokietników nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu PODSTAWA I PODNOŚNIK stabilna nylonowa podstawa podnośnik klasy 4 KÓŁKA kółka miękkie (o śr. 6 cm) przystosowane do powierzchni twardych WYMIARY WYMIARY PODANO Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1 CM Powyższe wymagania spełnia np. Fotel obrotowy GN-310/A | 5 |
|  | Wydział Psychologii i Kognitywistki, ul. A. Szamarzewskiego 89, Poznań |  |  |
|  | Pokój nr 72 |  |  |
| 28 | Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Biurko wyposażone w modułowy 4 elementowy kanał kablowy z tworzywa oraz przelotkę na kable w blacie Widok jak na zdjęciu poglądowym Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS | 2 |  |
| 29 | Dostawka prostokątna - Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników Wymiary blatu 80x60cm wys. 74 cm Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS | 2 |  |
| 30 | Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. Kontener wyposażony w 4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty- kontener winien posiadać: Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Widok jak na zdjęciu poglądowym Powyższe wymagania spełnia np. kontener z systemu Easy Space firmy BNOS | 2 |  |
| 31 | Fotel obrotowy, posiada wymiary: - Szerokość oparcia: 430mm - Wysokość oparcia: 520mm - Szerokość siedziska: 460 mm, - Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm. - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm - Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm. - Średnica podstawy: 700 mm Krzesło posiada : - Siedzisko i oparcie tapicerowane - Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm. - Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm. - Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. - Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium - Kółka o średnicy fi 65mm . - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Krzesło posiada dokumenty: - Atest wytrzymałościowy zgodnie z: PN-EN 1335 - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973). Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach : - Skład: 100% poliester - Gramatura: 250 g/m2 - Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Powyższe parametry spełnia np. krzesło Navigo ST44 R35 K2 FST L-shape firmy BNOS | 2 |  |
| 32 | Dostawka półokrągła o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość: 600 mm, wysokość 740 mm, • Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. • Podstawa: 1 noga malowana proszkowo, o przekroju fi50 mm noga ma być okrągła. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) o Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) | 1 |  |
| 33 | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych. Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty- szafa winna posiadać: o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: Powyższe parametry spełnia np. szafa z systemu Easy Space firmy BNOS | 3 |  |
| 34 | Szafa ubraniowo- aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1895 mm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka konstrukcyjna wykonana z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Wewnątrz szafy podział na szerokości (w pionie – pod półką konstrukcyjną) na dwie części. Jedna część o szer. min.562 mm przeznaczona na garderobę i wyposażoną w wysuwany teleskopowy wieszak, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w min. 3 półki z regulacją wysokości w 5 pozycjach, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości 60 mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty: o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Powyższe parametry spełnia np. szafa z systemu Easy Space firmy BNOS | 1 |  |
| 35 | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, gł. 44,5cm, wysokość 82cm Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę. Szafa wyposażona w zawiasy – 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm. Szafa musi posiadać dokumenty: o certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 o atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla) Powyższe parametry spełnia np. szafa z systemu Easy Space firmy BNOS | 1 |  |
| 36 | Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach : o Szerokość całkowita 488 mm o Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 820 mm, o Siedzisko na wysokości 470 mm o Oparcie wysokości 345 mm o Głębokość całkowita 530 mm Krzesło musi posiadać : • Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną skóropodobną, • Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. • Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. • Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe. • Stelaż metalowy, malowany proszkowo na kolor RAL 9006. • Nogi zakończone stopkami plastikowymi • Stelaż metalowy wykonany z rur o przekroju fi 22 mm Atesty o Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN - ISO 7173: 1994, PN - EN 1022: 2001, PN - F - 06108 - 6:1997 Kształt jak na zdjęciu poglądowym : Wymagania powyższe spełnia np. krzesło ZEN 102x firmy BNOS | 2 |  |
|  | Pokój 73 |  |  |
| 37 | Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Biurko wyposażone w modułowy 4 elementowy kanał kablowy z tworzywa oraz przelotkę na kable w blacie Widok jak na zdjęciu poglądowym Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS | 2 |  |
| 38 | Dostawka prostokątna - Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników Wymiary blatu 80x60cm wys. 74 cm Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS | 2 |  |
| 39 | Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. Kontener wyposażony w 4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty- kontener winien posiadać: Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Widok jak na zdjęciu poglądowym Powyższe wymagania spełnia np. kontener z systemu Easy Space firmy BNOS | 2 |  |
| 40 | Fotel obrotowy, posiada wymiary: - Szerokość oparcia: 430mm - Wysokość oparcia: 520mm - Szerokość siedziska: 460 mm, - Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm. - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm - Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm. - Średnica podstawy: 700 mm Krzesło posiada : - Siedzisko i oparcie tapicerowane - Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm. - Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm. - Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. - Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium - Kółka o średnicy fi 65mm . - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Krzesło posiada dokumenty: - Atest wytrzymałościowy zgodnie z: PN-EN 1335 - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973). Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach : - Skład: 100% poliester - Gramatura: 250 g/m2 - Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Powyższe parametry spełnia np. krzesło Navigo ST44 R35 K2 FST L-shape firmy BNOS | 2 |  |
| 41 | Dostawka półokrągła o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość: 600 mm, wysokość 740 mm, • Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. • Podstawa: 1 noga malowana proszkowo, o przekroju fi50 mm noga ma być okrągła. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • Wymagane dokumenty: o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) o Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) | 1 |  |
| 42 | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, gł. 44,5cm, wysokość 82cm Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę. Szafa wyposażona w zawiasy – 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm. Szafa musi posiadać dokumenty: o certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 o atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla) Powyższe parametry spełnia np. szafa z systemu Easy Space firmy BNOS | 1 |  |
| 43 | Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach : o Szerokość całkowita 488 mm o Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 820 mm, o Siedzisko na wysokości 470 mm o Oparcie wysokości 345 mm o Głębokość całkowita 530 mm Krzesło musi posiadać : • Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną skóropodobną, • Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. • Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. • Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe. • Stelaż metalowy, malowany proszkowo na kolor RAL 9006. • Nogi zakończone stopkami plastikowymi • Stelaż metalowy wykonany z rur o przekroju fi 22 mm Atesty o Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN - ISO 7173: 1994, PN - EN 1022: 2001, PN - F - 06108 - 6:1997 Kształt jak na zdjęciu poglądowym : Wymagania powyższe spełnia np. krzesło ZEN 102x firmy BNOS | 2 |  |
| 44 | Biurko prostokątne o wymiarach 120x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z 3 elementów, czyli 2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu 125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Biurko posiada dokumenty: - Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, - Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), - Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973). Przykładowe zdjęcia biurka. Powyższe parametry spełnia np. biurko z systemu Easy Space firmy BNOS | 1 |  |
| 45 | Szafa z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach: szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z regulacją w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada 6x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową. Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek . Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty: certyfikat zgodności wg normy 14073-2 atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Powyższe wymagania spełnia szafa z systemu Easy Space | 2 |  |
| 46 | Nadstawka z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach: szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 740 mm. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z regulacją w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową. Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek . Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty: certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Powyższe wymagania spełnia nadstawka z systemu Easy Space | 2 |  |
| 47 | Szafa z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z regulacją w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada 6x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową. Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek . Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty: certyfikat zgodności wg normy 14073-2 atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Powyższe wymagania spełnia szafa z systemu Easy Space | 1 |  |
| 48 | Nadstawka z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 740 mm. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z regulacją w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową. Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek . Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty: certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Powyższe wymagania spełnia nadstawka z systemu Easy Space | 1 |  |
|  | Pokój nr 106 |  |  |
| 49 | Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 180x80 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm zakończone stopkami z możliwością poziomowania. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. Biurko wyposażone w panel dolny frontowy wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej. O klasie higieniczności E1, o gr. l8mm i wys. min. 32 cm. Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi | 1 |  |
| 50 | Dostawka prostokątna - Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników Wymiary blatu 80x60cm wys. 74 cm Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS | 1 |  |
| 51 | Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. Kontener wyposażony w 4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dokumenty- kontener winien posiadać: Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Widok jak na zdjęciu poglądowym Powyższe wymagania spełnia np. kontener z systemu Easy Space firmy BNOS | 1 |  |
| 52 | Fotel obrotowy, posiada wymiary: - Szerokość oparcia: 430mm - Wysokość oparcia: 520mm - Szerokość siedziska: 460 mm, - Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm. - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm - Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm. - Średnica podstawy: 700 mm Krzesło posiada : - Siedzisko i oparcie tapicerowane - Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm. - Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm. - Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. - Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium - Kółka o średnicy fi 65mm . - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Krzesło posiada dokumenty: - Atest wytrzymałościowy zgodnie z: PN-EN 1335 - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973). Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach : - Skład: 100% poliester - Gramatura: 250 g/m2 - Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Powyższe parametry spełnia np. krzesło Navigo ST44 R35 K2 FST L-shape firmy BNOS | 1 |  |
| 53 | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, gł. 44,5cm, wysokość 82cm Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę. Szafa wyposażona w zawiasy – 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm. Szafa musi posiadać dokumenty: o certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 o atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla) Powyższe parametry spełnia np. szafa z systemu Easy Space firmy BNOS | 1 |  |
| 54 | Odbojnica ścienna o wymiarze 120x34cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, Odbojnica montowana na ścianie wzdłuż ostatniego rzędu krzeseł | 1 |  |
| 55 | Szafa z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach: szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z regulacją w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada 6x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową. Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek . Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty: certyfikat zgodności wg normy 14073-2 atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Powyższe wymagania spełnia szafa z systemu Easy Space | 2 |  |
| 56 | Nadstawka z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach: szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 740 mm. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z regulacją w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową. Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek . Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty: certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Powyższe wymagania spełnia nadstawka z systemu Easy Space | 2 |  |
| 57 | Szafo-regał aktowy z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1895mm - Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i półki, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. - Półka konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350mm, półka oklejona z każdej strony. - Dwie dolne przestrzenie półkowe zamykane drzwiami skrzydłowymi, trzy górne otwarte - Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach, - Zamek z dwoma kluczami łamanymi. - Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki metalowe z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. Wymagania powyższe spełnia np. szafa Combi z systemu Easy Space | 1 |  |
| 58 | Fotel na drewnianym stelażu i metalowej ramie wykonanej z rurki stalowej o średnicy 22x1,5 mm. Stelaż ramy pokryty warstwą lakieru proszkowego w kolorze alu (RAL 9006), Siedzisko pokryte jest pianką tapicerską o gęstości 35 kg/m3, oparcie natomiast pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3 i 21 kg/m3. Całość jest tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż :  Ścieralność : 100 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2  Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2  Skład – 100 % włókna Xtreme  Gramatura 310 g/m2 Podstawowe wymiary: Wysokość całkowita: 765 mm Wysokość siedziska: 480 mm Szerokość całkowita: 630 mm Głębokość całkowita: 585 mm Fotel posiada Atest wytrzymałościowy Powyższe parametry spełnia np fotel Hello 4L firmy Nowy Styl | 4 |  |
| 59 | Stolik niski na stelażu metalowym Podstawa: rura stalowa: 20x2.0mm powierzchnia malowana proszkowo na kolor alu Blat: wykonany jest z płyty wiórowej melaminowanej (MA) o gr.25mm oklejonej ABS o gr.2mm. Blat posiada zaokrąglone rogi Stopki: tworzywowe, samopoziomujące Podstawowe wymiary: Całkowita wysokość: 46cm Wymiar blatu: 55 x 55cm Powyższe parametry spełnia np. stolik ZONE firmy BNOS | 1 |  |
|  | Wydział Nauki o Sztuce, al. Niepodległości 4, Poznań |  |  |
| 60 | Biurko kancelaryjne prostokątne na 4 nogach, szer. 100cm gł. 60cm wysokość 74cm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okrągłe o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Mebel musi posiadać dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz.U.Nr 148, poz.973) Parametry spełnia np. biurko z systemu Easy Space firmy BNOS | 1 |  |
| 61 | Witryna z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 45cm, wysokość 230cm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek/ 6 przestrzeni segregatorowych. Szafa do wysokości 115,5 cm (3OH) zamykana drzwiami skrzydłowymi wyposażonymi w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Trzy górne przestrzenie segregatorowe zamykane drzwiami szklanymi w ramkach drewnianych Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 90mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. | 3 |  |
| 62 | Biurko w kształcie litery L, o wymiarach: szerokość 1600/800 x 1200/600mm, wysokość 740 mm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo. Stelaż ma być złożony z 5 elementów, tj. 2 nogi w kształcie litery „C”, 1 noga wykonana ze stalowej rury o przekroju Ømin. 50 mm, malowanej proszkowo oraz 2 belek łączących, które jednocześnie mają pełnić rolę kanału kablowego. Nogi w kształcie litery „C” mają być wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Prześwit między profilami, ma umożliwiać montaż pionowego kanału kablowego. Stopa biurka ma być wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. Stopa ma być wyposażona w stopki, umożliwiające regulację poziomu w zakresie minimum+15 mm. Belki poziome łączące nogi muszą być montowane do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Nogi mają być zamontowane w odległości około 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma powinna posiadać kształt trapezu i zapewniać łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. Belka musi mieć głębokość przekroju w najwęższym miejscu 95mm, w najszerszym min. 125 mm. Pojedyncza noga ma być wyposażona w górnej części w stalową, trójkątną płytkę, będąca integralną częścią nogi - za pośrednictwem której ma być montowane do blatu. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. • W zależności od miejsca ustawienia biurek – wymagana wersja prawa lub lewa – do ustalenia przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania przelotu na okablowanie. Otwór pod przelotkę – fi 80mm. Przelotka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego. Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi wykonanymi z plastiku Wymagane dokumenty: o Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) o Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) Powyższe parametry spełnia np. Biurko z systemu Easy Space firmy BNOS | 1 |  |
| 63 | Biurko kancelaryjne prostokątne na 4 nogach, szer. 120cm gł. 60cm wysokość 74cm. Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana malowana proszkowo . Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, okrągłe o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami pozwalającymi na regulację + 15mm. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu. Od strony frontowej biurko wyposażone w panel dolny. Wymiary panelu: szerokość 460mm, wysokość 340 mm. • Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. • Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. • Panel licuje się z nogami biurka – montowany w przestrzeni pomiędzy nimi Mebel musi posiadać dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe biurka) Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia1998 (Dz.U.Nr 148, poz.973) Parametry spełnia np. biurko z systemu Easy Space firmy BNOS | 1 |  |
| 64 | Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. Wygląd jak na rysunku poglądowym. Parametry spełnia np. kontener z systemu Easy Space firmy BNOS |  | 3 |
| 65 | Krzesło obrotowe, gabinetowe z zagłówkiem na kółkach, powinno posiadać wymiary: - Szerokość siedziska 490mm - Głębokość siedziska 450mm - Szerokość oparcia 470mm - Wysokość siedziska min. 400-530mm regulowana co najmniej w zakresie min. +130mm - Wysokość całkowita liczona do krańca zagłówka wynosi min.965mm do max.1100mm - Wysokość zagłówka 180 - Średnica pięcioramiennej podstawy Ø682mm Krzesło musi posiadać: Siedzisko, oparcie i zagłówek w całości tapicerowane Siedzisko z pianki wylewanej lub ciętej, zaokrąglone z części frontowej. Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubości min.10 mm. Na oparciu, zamontowane elastyczne pasy biegnące w poprzek oparcia pod tapicerką (skórą), znacznie poprawiające komfort siedzenia. Oparcie o szkielecie werzalitowym. Wymagana możliwość tapicerowania boków oparcia, siedziska i zagłówka – innym kolorem tkaniny niż front i tył fotela. Zagłówek nieruchomy, będący przedłużeniem oparcia. Oparcie stykające się z zagłówkiem w 2 miejscach krańcowych, pomiędzy nimi ma znajdować się pusta przestrzeń, umożliwiająca lepszą cyrkulację powietrza. Podłokietniki stałe, z nakładkami tapicerowanymi skórą. Rama podłokietnika zbliżona do trapezu chromowana, zamknięta w sposób estetyczny, bez widocznych spawów. Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej. Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości, bez osłony tworzywowej. Regulację siły odchylania oparcia Oparcie z wychyłem do 21 stopni, z 5 pozycjami blokowania położenia, z mechanizmem anti schock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy Siedzisko z wychyłem do 10 stopni dzięki mechanizmowi synchronicznemu. Krzesła wyposażone w kółka fi 65 mm, do twardych lub miękkich powierzchni, Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach : - Skład: 100% poliester - Gramatura: 250 g/m2 - Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Krzesła musza posiadać atest / certyfikat: Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973) wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335-2, EN 1335-3 Powyższe parametry spełnia np. krzesło Belive 216 D Z M1T firmy BNOS |  | 1 |
| 66 | Fotel biurowy Siedzisko i oparcie - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie Mechanizm - możliwość swobodnego kołysania się - możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy - regulacja siły oporu oparcia - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego Podstawa - czarna, plastikowa Kółka - samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach : - Skład: 100% poliester - Gramatura: 250 g/m2 - Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 |  | 1 |
| 67 | Fotel Stelaż na nóżkach metalowych chromowanych w kształcie szpilek o wysokości 200 mm Stelaż na ramce ze stali nierdzewnej z profila 20x20mm o wysokości 200 mm. Siedzisko / Oparcie W całości tapicerowane. Kolorystyka : szary. Materiał obicia Powyższe parametry spełnia wyrób firmy CONTINO meble biurowe, sofy i fotele VERSO |  | 1 |
| 68 | Kanapa Stelaż na nóżkach metalowych chromowanych w kształcie szpilek o wysokości 200 mm Stelaż na ramce ze stali nierdzewnej z profila 20x20mm o wysokości 200 mm. Siedzisko / Oparcie W całości tapicerowane. Kolorystyka : szary. Materiał obicia Powyższe parametry spełnia wyrób firmy CONTINO meble biurowe, sofy i fotele VERSO |  | 1 |
| 69 | Szafa 6-skrytkowa o wymiarach 120x30x125cm przykryta wspólnym blatem. Blat o grubości minimum 28 mm. Pod blatem zamontowane szafki skrytkowe w dwuch rzędach zamykane na zamek z kluczem łamanym Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie nawierceń min 28 mm w kolorze satynowym. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi min 15 mm. Każde skrzydło drzwiowe szafek skrytkowych wyposażone w min 2 zawiasy puszkowe. . Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia Rysunek przedstawia przykładowe rozwiązanie |  | 1 |
|  | Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych , Instytut Geologii, ul. Bogumiła Krygowskiego 12, Poznań |  |  |
| 70 | Gablota muzealna, ekspozycyjna, podświetlana. Składająca się z dwóch części. Część dolna o wymiarach : wysokość 70cm, szerokość 180cm, głębokość 80cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm Plecy z płyty meblowej gr 18mm. Wnętrze podzielone przegrodą pionową na dwie części zamykane 2 drzwiami skrzydłowymi z zamkiem każda. Wewnątrz każdej z części po 3 przestrzenie półkowe. Na ścianach korpusu powinien znajdować się tzw. wielowierte umożliwiający płynną regulację położenia półek. Część dolna musi posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie, bez części górnej oszklonej UWAGA Przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu dopasowania wymiarów do posiadanych przez Użytkownika eksponatów a także dopasowania kolorystycznego do mebli będących na wyposażeniu pomieszczenia |  | 1 |
| 71 | Gablota muzealna podświetlana , zamykana na klucz Wymiary: szerokość 166cm, głębokość 45cm, wysokość 200cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm Plecy z płyty meblowej gr 18mm. Gablota do wysokości 75cm od ziemi zamykana drzwiami pełnymi, skrzydłowymi z zamkiem. Część górna zamykana drzwiami szklanymi, suwanymi zamykanymi na zamek. Półki (4szt) wykonane ze szkła bezpiecznego mocowanego na podporach z możliwością regulacji. W bokach korpusu należy zastosować tzw. welowiert umożliwiający płynne przestawianie pólek w zależności od prezentowanego eksponatu. W oszklonej części gabloty należy zastosować oświetlenie ledowe. Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie UWAGA Przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu dopasowania wymiarów do posiadanych przez Użytkownika eksponatów a także dopasowania kolorystycznego do mebli będących na wyposażeniu pomieszczenia |  | 1 |
|  | Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, Poznań |  |  |
| 72 | # Szafo-regał - o wymiarach szerokość 800mm, wysokość 960mm, głębokość 370mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny z płyty grubości 25mm, półki i wieniec dolny z płyty 18mm, plecy z płyty HDF. Dwie dolne przestrzenie segregatorowe zamykane drzwiami skrzydłowymi z zamkiem. Nad nimi znajduje się przestrzeń otwarta wysokości 200mm Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 320mm. Cokół wysokości 70mm. Regał musi posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. - Uwaga ! Konieczna wizja lokalna w celu dopasowania wymiarów oraz kolorystyki do mebli będących w posiadaniu Użytkownika |  | 2 |
| 73 | Szafo-regał – o wymiarach szerokość 800mm, wysokość 1460mm, głębokość 370mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny z płyty grubości 25mm, półki i wieniec dolny z płyty 18mm, plecy z płyty HDF. Trzy dolne przestrzenie segregatorowe zamykane drzwiami skrzydłowymi z zamkiem. Nad nimi znajduje się przestrzeń otwarta wysokości segregatorowej. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 320mm. Cokół wysokości 70mm. Regał musi posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uwaga ! Konieczna wizja lokalna w celu dopasowania wymiarów oraz kolorystyki do mebli będących w posiadaniu Użytkownika |  | 4 |
| 74 | Kontener mobilny - o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. - Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. - Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. - Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. - Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. - Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. - Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. - Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. - Kontener wyposażony w 4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. - Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. - Kolor dostosowany do istniejących mebli - Wymagane dokumenty: o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: Powyższe parametry spełnia np. kontener z systemu ES firmy BNOS |  | 1 |
| 75 | Kontener mobilny–o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 480mm, wysokość 600mm - Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. - Kontener powinien posiadać 3 szuflady o wkładach plastikowych. - Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. - Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. - Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. - Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. - Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. - Kontener wyposażony w 4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. - Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. - Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS |  | 1 |
| 76 | Biurko prostokątne ramowe - o wymiarach 180x80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągło o średnicy fi 50, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Biurko wyposażone w modułowy 4 elementowy kanał kablowy z tworzywa oraz przelotkę na kable w blacie Widok jak na zdjęciu poglądowym Biurko na boku o długości 140cm, wyposażone w panel frontowy dolny Biurka powinny mieć Certyfikat zgodności z : - EN 527-1 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka - EN 527-2 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka - Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych (nie dotyczy krzeseł) , potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla. - Dokument (Protokół Oceny Ergonomicznej) potwierdzający spełnienia Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) |  | 2 |
| 77 | Dostawka prostokątna –Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o średnicy fi 50mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników Wymiary blatu 80x60cm wys. 74 cm Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS |  | 2 |
| 78 | Fotel obrotowy Mechanizm : krzesło wyposażone jest w synchroniczny mechanizm ruchowy. Oparcie w ruchu łącznym z siedziskiem wychyla się ku tyłowi naśladując ruch Użytkownika w krześle. W każdej chwili można zablokować wybrana pozycję wychylenia. Siła oporu jaki stawia oparcie jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika. Zakres ruchu oparcia to 87 - 116 stopni zaś zakres ruchu siedziska to 3 - 10 stopni. Podłokietniki : Team Plus posiada podłokietniki o regulowanej wysokości, wyposażone w komfortową poliuretanową nakładkę dla przedramienia. Zakres regulacji wysokości góra-dół to 7 cm. Podstawa Jezdna : Fotel posiada pięcioramienną podstawę jezdną CHROME (aluminiowa, polerowana). Już w wyposażeniu podstawowym krzesło posiada kółka miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele) o wysokości 65 mm co pozytywnie wpływa na design produktu. Oparcie : obustronnie tapicerowane tkaniną Note N05 wykonaną z 100% poliestru o gramaturze 363 g/m2. Wyraźnie ergonomicznie profilowane,n a szczególną uwagę zasługuje profil lędźwiowy. Bazę oparcia stanowi sklejka liściasta o grubości 10 mm oraz pianka poliuretanowa o gęstości 25 kg/m3. Siedzisko : tapicerowane tkaniną Note N05 wykonaną z 100% poliestru o gramaturze 363 g/m2. Bazę stanowi sklejka liściasta oraz pianka poliuretanowa o gęstości 35 kg/m3. Certyfikaty : Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR Remodex Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Mebalrskiego, dla wagi Użytkownika do 150 kg. Wymiary : Powyższe wymagania spełnia np. Fotel obrotowy Team Plus chrome |  | 2 |
|  | Centrum Spraw Pracowniczych, Sekcja Płac, ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań |  |  |
| 79 | Krzesło obrotowe - tapicerowane siedzisko - obszerne i profilowane oparcie - możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach - podstawa jezdna stalowa, chromowana - regulowane w wymiarze góra-dół podłokietniki - wyposażony w mechanizm Active-1 - ustawienie siły odchylenia fotela przy pomocy pokrętła - możliwość obrotu o 360 stopni - płynna regulacja wysokości - produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex. ### Funkcje mechanizmu Active-1 - Możliwość swobodnego kołysania się. - Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1. - Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Funkcja ta pozwala na przyjęcie odpowiedniej pozycji przy biurku. - Regulacja siły oporu oparcia, pozwala na dostosowanie oporu do wagi i gabarytów użytkownika krzesła, zapewniając lepszy komfort siedzenia. - Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. Po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza gwałtowanie w plecy użytkownika. Należy lekko oprzeć się o oparcie i wtedy pod wpływem naporu oparcie wróci do pozycji wyjściowej. - Regulowana wysokość krzesła. - Up&Down – regulowana wysokość oparcia. Aby wyregulować wysokość oparcia, należy siedząc przytrzymać je rękami i delikatnie podciągać do góry do odpowiedniej wysokości. Oparcie zatrzyma się na odpowiedniej zapadce. - Funkcja pozwala dostosować wysokość oparcia do wzrostu użytkownika, tak aby jego kręgosłup był odpowiednio podparty. Fotele - dane techniczne - Szerokość całkowita: 68,5 - Szerokość siedziska: 49,5 - Wysokość całkowita: 96,5-115,5 cm - Wysokość siedziska: 42,5-56 - Wysokość oparcia: 52-58 - Wysokość podłokietników: 20-27 - Głębokość siedziska: 42 Powyższe wymagania spełnia np. Fotel obrotowy Inspire R 1C, Nowy Styl |  | 2 |
|  | Wydział Biologii, Biuro Obsługi Wydziału, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań |  |  |
| 80 | Fotel obrotowy SIEDZISKO I OPARCIE siedzisko tapicerowane pianką wtryskową siedzisko z funkcją wysuwu oparcie siatkowe z regulowanym wyprofilowaniem lędźwiowym tapicerka w kolorze niebieskim (dokładny kolor do wyboru Zamawiającego po podpisaniu umowy przez realizacją zamówienia na podstawie przedstawionych wzorników) MECHANIZM synchroniczny z funkcją "anti-shock" - oparcie nie uderza w plecy wysuw siedziska płynna regulacja wysokości siedziska PODŁOKIETNIKI regulacja wysokości podłokietników nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu PODSTAWA I PODNOŚNIK stabilna nylonowa podstawa podnośnik klasy 4 KÓŁKA kółka miękkie (o śr. 6 cm) przystosowane do powierzchni twardych WYMIARY WYMIARY PODANO Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1 CM Powyższe wymagania spełnia np. Fotel obrotowy GN-310/A niebieski | 1 |
|  | Wydział Biologii, Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań |  |  |
| 81 | Krzesło Krzesła możesz ustawić jedno na drugim, Plastikowa stopka z samoczynną regulacją zwiększa stabilność krzesła. ##### Materiały Siedzisko Gięta sklejka, laminat, Bezbarwny lakier akrylowy Rama krzesła stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Wymiary: Szerokość: 49 cm Głębokość: 52 cm Wysokość: 86 cm Szerokość siedziska: 38 cm Głębokość siedziska: 38 cm Wysokość siedziska: 45 cm Powyższe wymagania spełnia np. krzesło Martin, nr katalogowy: 092.195.27 w kolorze czarnym, Ikea |  | 16 |
|  | Biuro Radców Prawnych, ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań |  |  |
| 82 | Fotel obrotowy Mechanizm synchroniczny FS / FST: – możliwość swobodnego kołysania się; – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem; – kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 °; – możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach; – regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika); – regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby; – Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady; – regulacja głębokości siedziska 50 mm (FST); – regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Powyższe wymagania spełnia np. Fotel obrotowy Trinity 218 |  | 8 |
|  | Centrum Wsparcia Projektów, ul. Św. Marcin 90, Poznań |  |  |
| 83 | Fotele obrotowe Fotel posiada wymiary: - Szerokość oparcia: 430mm - Wysokość oparcia: 520mm - Szerokość siedziska: 460 mm, - Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm. - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm - Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm. - Średnica podstawy: 700 mm Krzesło posiada : - Siedzisko i oparcie tapicerowane - Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm. - Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm. - Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. - Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium - Kółka o średnicy fi 65mm . - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Krzesło winno posiadać: - Atest wytrzymałościowy zgodnie z: PN-EN 1335 - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973). Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach : - Skład: 100% poliester - Gramatura: 250 g/m2 - Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Powyższe wymagania spełnia np. Fotel obrotowy Navigo ST44 R35 K2 FST L-shape, firmy BNOS |  | 2 |
|  | Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Administracja Obiektu, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno |  |  |
| 84 | Fotel obrotowy ### Parametry techniczne: - Zagłówek, oparcie i siedzisko wykonane z wysokiej jakości tkaniny materiałowej przepuszczającej powietrze - Tapicerka materiałowa – kolor Royalblue), odpornośc na ścieranie 140000 cykli Martindalea - Mechanizm ruchowy "slid" pozwala zatrzymać oparcie w dowolnej pozycji lub swobodnie bujać się w fotelu - Oś obrotu (pozioma) siedziska i oparcia znajduje się w pobliżu stawu biodrowego, rozwiązanie to uniemożliwia przemieszczanie się oparcia względem pleców, zapewniając odpowiednie, stałe podparcie w każdej pozycji odchylenia - Rama fotela w kolorze czarnym - Podłokietniki wykonane z tworzywa posiadają regulację wysokości i wychylenia na boki - Regulowane oparcie dla kręgów lędźwiowych - Pięcioramienna podstawa wykonana z polakierowanego aluminium - Regulacja wysokości zagłówka i oparcia - Jakość potwierdzona jest niemieckim certyfikatem TUV (nr certyfikatu: 719162274-MEC-OCS) - Maksymalne obciążenie: 130 kg ### Wymiary: - Wysokość ogólna: 117-137 cm - Zakres regulacji wysokości oparcia: 7 cm - Szerokość oparcia: 41 cm - Wysokość oparcia: 62-69 cm - Rozstaw podłokietników: 49 cm - Wysokość podłokietników (od siedziska): 17-26 cm - Głębokość siedziska: 51 cm - Szerokość siedziska: 48 cm - Wysokość siedziska: 40-50 cm - Wysokość zagłówka (od siedziska): 76-86 cm Powyższe wymagania spełnia np. Fotel obrotowy WAU 2 , Unique |  | 2 |
|  | Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku, Obrzycko-Zamek 1, 64-520 Obrzycko |  |  |
| 85 | Stół bankietowy prostokątny 200x100cm , Stabilny metalowy stelaż malowany proszkowo, pozwalający na łatwe i szybkie składanie, Blat stołu (dwustronny) o grubości 18mm wykonany z płyty wiórowej melaminowanej obustronnie z przyklejonym obrzeżem ABS na krawędziach . Kolor blatu: dąb sonoma Powyższe wymagania spełnia np. stoły bankietowe Arpex, Warszawa |  | 15 |
| 86 | Stół bankietowy prostokątny 180x80cm Stabilny metalowy stelaż malowany proszkowo, pozwalający na łatwe i szybkie składanie, Blat stołu (dwustronny) o grubości 18mm wykonany z płyty wiórowej melaminowanej obustronnie z przyklejonym obrzeżem ABS na krawędziach Kolor blatu: dąb sonoma Powyższe wymagania spełnia np. stoły bankietowe Arpex, Warszawa |  | 2 |
| 87 | Stół bankietowy prostokątny 190x100cm Stabilny metalowy stelaż malowany proszkowo, pozwalający na łatwe i szybkie składanie, Blat stołu (dwustronny) o grubości 18mm wykonany z płyty wiórowej melaminowanej obustronnie z przyklejonym obrzeżem ABS na krawędziach Kolor blatu dąb sonoma Powyższe wymagania spełnia np. stoły bankietowe Arpex, Warszawa |  | 2 |