Uwagi do czyszczenia

- Posadzka granitowa:

A. Czyszczenie codzienne ręczne: Zebrać kurz, piasek, oraz inne zanieczyszczenia ze schodów i podestów przez zamiatanie ręczne lub odkurzanie odkurzaczem, używać miękkiej szczotki. Umyć posadzkę na mokro mopem bawełnianym, stosując odpowiednie środki chemiczne np. ALKODENT o stężeniu 1 %. UWAGA: zabrania się używania do mycia powierzchni granitowych agresywnych środków chemicznych. Stosuje się środki chemiczne lekko zasadowe o pH ok. 7 – 10 , w górnych granicach stężeń zalecanych przez producenta. Jest to warunek długotrwałego utrzymania połysku na powierzchni kamienia. W czasie pracy oraz po jej zakończeniu należy często wyczyścić mop ręką lub odkurzaczem. Nie należy używać brudnego mopa gdyż może to doprowadzić do zniszczenia poleru kamienia.

B. Czyszczenie codzienne automatyczne: W przypadku stosowania automatu szorująco- zbierającego do mycia posadzki korytarzy wykonanych z granitu, można również ten sposób zastosować do mycia podestów. Wskazanym jest używanie białych padów polerskich, zawsze czystych, a po zużyciu z obu stron wymienianych na nowe. Przy myciu na mokro, automat należy napełnić wodą z dodatkiem środków chemicznych jak przy myciu ręcznym.

C. Konserwacja Granitu: dla ułatwienia czyszczenia i pielęgnacji podłóg. Nanieść na chłonne, suche i czyste podłoże przy pomocy pędzla, szczotki do lakierów za sztucznej żywicy lub wałka i pozostawić do wchłonięcia. Przy powierzchniach bardzo mocno chłonących czynności powtórzyć po. Ok. 30 minutach. Przy powierzchniach słabo chłonących na podłoże nanieść obficie np.: Lithofin MN-podstawowa ochrona, pozostawić na ok. 20 minut, po czym dokładnie zebrać zbędną ilość powstałego płynu czystą szmatką. UWAGA: Zrobić próbkę w mało widocznym miejscu. Powierzchnie niechłonne wcale lub bardzo słabo nie mogą być impregnowane. Chronić przed produktem szkło, tworzywa sztuczne, powierzchnie błyszczące i wrażliwe na rozpuszczalniki.

- Stolarka aluminiowa anodowana

Elementy zamontowane wewnątrz systematycznie wycierać wilgotna szmatka. W przypadku wystąpienia poważniejszych zabrudzeń zastosować "obojętny" płyn czyszczący i miękkiej szmatki, a następnie płukać zimna czystą wodą. Można później polerować element miękką, suchą ścierką. Przy zastosowaniach zewnętrznych zaleca się cotygodniowe czyszczenie używając wody i irchy, następnie wycierać do sucha miękką suchą szmatka. Ramy okienne, parapety i fasady czyścić regularnie, częstotliwość zależy od agresywności środowiska 
i konstrukcji fasady. Uporczywy brud usuwać lekko ściernymi środkami czyszczącymi lub tkanina pokrytą drobnym proszkiem polerskim nie powodującym uszkodzeń powłoki. Należy unikać roztworu sody, alkaliów i kwasów. Nie używać materiałów ściernych, szczotek drucianych, ścierek z włóknem metalicznym itp. Środki do czyszczenia powinny być wcześniej badane przez zetknięcie z aluminium anodowanym. Powinny to być środki o współczynniku pH w zakresie 5 do 8. Środki poza tym zakresem uszkadzają powłokę.

- Drzwi drewniane b/o, Drzwi drewniane EI30, Drzwi stalowe HS OPEUS

A. Drzwi stalowe - zmywać regularnie roztworem wody z detergentem lub specjalnym preparatem do konserwacji lakierowanych powierzchni metalowych. Nie należy używać środków trących, ostrych przedmiotów aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej oraz rozpuszczalników.

B. Drzwi drewniane- zmywać regularnie ogólnie dostępnymi środkami przeznaczonymi do czyszczenia i konserwacji mebli. Odkurzać suchą lub wilgotną miękką tkaniną lub odkurzaczem z miękką szczoteczką. Nie stosować środków które mogą powodować zarysowania.

- Drzwi stalowe EI30, EI60

Zmywać wodą i zwykłymi środkami czyszczącymi wg. instrukcji podanej przez producenta. Po umyciu drzwi należy wytrzeć  do sucha. Nie należy używać środków trących, ostrych przedmiotów aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej.

- Drzwi płytowe Porta

Czyścić regularnie środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli lub lekko wilgotna szmatka. Drzwi nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie wody. Eksploatacja 
w normalnych warunkach klimatycznych (30%-60% wilgotności względnej).

- Wykładzina winylowa

A. Sprzątanie codzienne: odkurzać i przecierać na sucho lub lekko zwilżonym mopem, stosować mopa krótkowłosego, mopa zwilżyć środkiem czyszczącym (stosować detergenty 
o wartości pH 7-8 zgodnie z zaleceniem producenta); korzystając z maszyny czyszczącej zaleca się stosować maszyny szorująco-suszącej (przede wszystkim pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu).

B. Czyszczenie okresowe: po odkurzeniu i przetarciu na sucho zmoczyć wykładzinę używając wodnego roztwory środka czyszczącego o pH 10-11; po odczekaniu ok. 5min rozpocząć szorowanie przy pomocy polerki wyposażonej w czerwoną tarczę nylonową (obroty max. 300 obr/min); zebrać wodę odkurzaczem i spłukać niewielką ilością wody po czym powierzchnię wysuszyć; w razie potrzeby proces powtórzyć, po wyschnięciu wykładziny dokonać polerowania na sucho stosując czerwoną tarczę nylonową oraz polerkę zapewniającą obroty ok. 1000 obr/min.

C. Konserwacja: polerowanie na sucho (wykonać najlepiej bezpośrednio po maszynowym oczyszczaniu), należy pamiętać o właściwej tarczy do polerowania (najlepsze efekty daje użycie czerwonej tarczy przy 1000-1500 obr/min), polerowanie na sucho należy stosować stosownie do stopnia zużycia wykładziny w najbardziej narażonych miejscach. W przypadku braku możliwości stosowania opisanej konserwacji dopuszcza się stosowanie tradycyjnych powłok zabezpieczających do tego typu wykładzin. Używane detergenty czyszczące: używać zgodnie zaleceniami producenta.

- Elewacja ściany wewnętrznej, obudowa słupów prostokątnych z płyt GRC

Plamy usuwać wilgotna szmatką lub gąbką za pomocą ogólno dostępnych środków czyszczących. Powierzchnie matowe można czyścić środkami ściernymi. Aby zachować jednolitą powierzchnie można od czasu do czasu oczyścić całą powierzchnię gąbką, wykonując drobne koliste ruchy. W przypadku zaplamień trudno usuwalnymi środkami należy stosować "Akemi 1.08.46" do usunięcia plam. I miejscowo powtórzyć impregnację środkiem "Akemi 1.08.50". Środki stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Środki ostrożności - nie poddawać powierzchni działaniu podwyższonych temperatur, większe uszkodzenia wymagają specjalistycznej interwencji.

- Okładziny ścienne ATOS

Panele wykończone są lakierem firmy ADLER. Do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji zaleca się stosowanie środków tej firmy. Czyszczenie paneli - środek ADLER-CLEAN Mobelreiniger - usuwa kurz, brud, odciski palców; może być stosowany regularnie; nanosić rozpryskiwaczem i rozprowadzić miękką szmatką, rozetrzeć do sucha przy pomocy miękkiej szmatki, przy mniejszych zabrudzeniach środek nanieść na szmatkę, należy unikać długotrwałego działania; Pielęgnacja paneli - środek ADLER-CLEAN Mobelpflege - 
w postaci mleczka, usuwa kurz i plamy łagodnie i dokładnie bez zatykania porów drewna, pozostawiam warstwę ochronną na powierzchni; można stosować do czyszczenia 
i pielęgnacji wszystkich rodzajów drewna; nanosić rozpryskiwaczem i rozprowadzić miękką szmatką, przy mniejszych zabrudzeniach środek nanieść na szmatkę, pozostawić do wyschnięcia ok.15min. W przypadku uszkodzeń drewna lub gdy były używane środki zawierające rozpuszczalniki organiczne należy sprawdzić czy środek ADLER nadaje się do ich pielęgnacji by zapobiec powstawaniu szkód. Zabieg pielęgnacyjny należy powtarzać co pół roku.

- Ściany mobilne typu PIANO

Ściany należy chronić przed kontaktem z twardymi i ostrymi elementami, mogącymi powodować zarysowania powierzchni, wgniecenia i innego typu uszkodzenia. Zabrudzenia usuwać używając ogólnodostępnych delikatnych środków przeznaczonych do mycia danej powierzchni: płyt fornirowanych (ściana A) oraz płyt laminowanych (ściana B). Unikać środków do szorowania, zawierających ostre składniki, mogące powodować zarysowania powierzchni.

- Balustrady, okładziny z blach nierdzewnych

A. Powierzchnie szklane: konserwacje nie rzadsze niż co 2 tygodnie przetarcie powierzchni 
z kurzu i usunięcie zabrudzeń wynikających z naturalnego użytkowania. Do tego celu używamy letniej wody z dodatkiem środków myjących. Do mycia używamy miękkiej ściereczki. W przypadku bardziej uporczywych plam można próbować je usunąć jednym 
z preparatów dostępnych na rynku (np. Platinum Sparkling Glass Clean). W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych wybielaczy, środków z dodatkiem acetonu i innych środków chemicznych powodujących reakcję ze szkłem lub laminatem.

B. Powierzchnie lakierowane: nie należy stosować żadnych środków chemicznych, tylko czystą wodę. Powierzchnię wycieramy lekko wilgotną ściereczką. Średni czas kolejnych pielęgnacji może się zmieniać w zależności od częstotliwości użytkowania. W skrajnych przypadkach może być czyszczone od 2 do 6 razy w miesiącu, jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. Raz na kwartał powierzchnia powinny zostać zabezpieczone preparatami ochronnymi. W tym celu możemy użyć pastę polerską lub wosk nabłyszczający. Dzięki przeprowadzeniu tych czynności kurz i brud nie będzie osiadał na powłoce lakierowej zbyt intensywnie, a powłoka będzie się charakteryzować wymaganym połyskiem.

C. Elementy ze stali nierdzewnej: czyszczenie wynikające z naturalnych zanieczyszczeń wykonywać od 2 - 6 razy w miesiącu. Zanieczyszczenia chemiczne ciężkie do usunięcia usuwać bezzwłocznie. Środki do usuwania zanieczyszczeń - cement i zaprawa (roztwór niewielkiej ilości kwasu fosforowego i woda), odciski palców (woda z mydłem, środki do czyszczenia szkła bez chlorków), osad wapienny (roztwór 1/4 ocet + 3/4 wody), oleje 
i smary (środki oparte na alkoholu, rozpuszczalniki do elementów chromowych np. aceton), farby (środek do usuwania powłok malarskich oparte na związkach alkaicznych lub rozpuszczalnikach), cząstki żelaza z narzędzi (pierwszy etap-mechaniczne, w przypadki wżerów -pasty trawiące i pasywacji), inne (środki do czyszczenia stali nierdzewnej produkowane przez firmy BERNER, WURTH, 3M); Nie wolno stosować - środków do usuwania zapraw, kwasu solnego, wybielaczy, środków do czyszczenia srebra, środków ściernych, szczotek drucianych, stalowych poduszek czyszczących, wełny czyszczącej, Do czyszczenia używać tkanin, skóry zamszowej lub gąbki nylonowe.

- Kabiny higieniczno-sanitarne:

powierzchnie ścian, okuć, profili aluminiowych zmywać okresowo stosując ogólnodostępne płyny do mycia naczyń lub szyb (tylko płyny lub mleczka) przy zachowaniu zasady stosowania jak najmniejszej ilości wody (lekko wilgotna ścierka). Polecane płyny Ludwik, mleczko CIF lub płyn CLIN. Mycie i czyszczenie ścianek musi być każdorazowo zakończone wytarciem jej do sucha. Elementy ze stali nierdzewnej, zawiasy, klamki, relingi, gałki polerować okresowo płynem lub mleczkiem np. Starwax. Nie stosować środków w proszku. Stosować środki zgodnie z zaleceniami Producenta.

- Blaty łazienkowe Hanex

Codzienne czyszczenie A-B-C; Ocet, kawa, herbata, sok z cytryny, warzywa, farby, ketchup A-B-C-E; Resztki smarów, tłuszczów i olejów A-B-C-D; Kamień, mydło, minerały A-B-F; Pyłek lilii, szafran, lekkie zarysowanie, ślady po papierosach, pasta do butów, atrament, flamaster A-B-C-E; Merkurochrom, krew, czerwone wino, perfumy A-B-C-D-E; Plamy lakieru do paznokci A-B-C-G; Żelazo lub rdza A-B-C-H; Jodyna, pleśń A-B-C-E

Metody czyszczenia:

A. Usuń nadmiar miękką szmatką;

B. Opłucz powierzchnię ciepłą wodą i wytrzyj do sucha miękką szmatką;

C. Użyj wilgotnej szmatki i łagodnego mleczka do czyszczenia (np. CIF, AJAX);

D. Nałóż na gąbkę do czyszczenia (np. firmy JAN, VILEDA) detergent lub oparty na amoniaku środek do czyszczenia twardych powierzchni (np. Flash, Mr. Muscle) i wytrzyj nią plamę;

E. Nałóż na gąbkę do czyszczenia (np. firmy JAN, VILEDA) nieco wybielacza** (np. DOMESTOS) i wytrzyj nią plamę. Spłucz kilkakrotnie ciepłą wodą i wytrzyj do sucha miękką szmatką;

F. Nałóż na gąbkę do czyszczenia (np. firmy JAN, VILEDA) zwykły środek do usuwania kamienia lub ocet (np. CILIT) i wytrzyj nią plamę. Spłucz kilkakrotnie ciepłą wodą i wytrzyj do sucha miękką szmatką;

G. Nałóż na gąbkę do czyszczenia (np. firmy JAN, VILEDA) zmywacz nie oparty na acetonie 
i wytrzyj nią plamę. Spłucz kilkakrotnie ciepłą wodą i wytrzyj do sucha miękką szmatką;

H. Nałóż na gąbkę do czyszczenia (np. JAN, VILEDA) środek do czyszczenia metalu lub odrdzewiacz i wytrzyj nią plamę. Spłucz kilkakrotnie ciepłą wodą i wytrzyj do sucha miękką szmatką;

Wykaz środków czystości do systemu MERIDA:

- - mydło w płynie: dobrej jakości, kremowe  np. Palmolive, Nivea

- - papier toaletowy: biały, gofrowany, miękki, trzywarstwowy, rolka;
- ręcznik papierowe: gofrowane, białe, miękkie, dwuwarstwowe,

składane w Z;

- - podkładki higieniczne na toaletę: jednorazowe,

- - odświeżacz powietrza elektroniczne: wkłady,

- - kostki albo żele dezynfekujące do toalet,

- - środki do utrzymania czystości sanitariatów,

- - worki na śmieci 20l, 30l, 60l,

oraz

- - pozostałe środki czystości do utrzymania czystości w budynku zgodne 
  z zaleceniami wykonawcy generalnego inwestycji.

- Wykładzina dywanowa (ok. 400m²)

A. Odkurzanie: codziennie w miejscach szczególnie uczęszczanych; wykładziny pętelkowe lub welurowe - wyposażyć odkurzacz w szczotkę ruchomą.

B. Czyszczenie okresowe: stosować 2 lub 3 razy do roku, częściej miejsca o dużym natężeniu ruchu.

- Sucha piana szamponowa - odkurzyć; rozpylić wodę z detergentem w celu wytworzenia piany; wcierać pianę szczotką cylindryczną lub padem; po wyschnięciu zebrach przy użyciu odkurzacza z końcówka szczotkową (zachować ostrożność stosując urządzenia ze szczotkami rotacyjnymi lub padami). Zaleta: suszenie już po ok. 1-2 godz.

- Metoda proszkowa - dokładnie odkurzyć a następnie rozrzucić proszek na nawierzchni dywanu (20 - 50 g/m2); urządzeniem elektrycznym zaopatrzonym w szczotki (2 szczotki w osiach poziomych obracających się w przeciwnych kierunkach) wetrzeć proszek w runo dywanu; po wyschnięciu odkurzyć dywan (metoda nie stosowana w przypadku wykładzin płaskich igłowanych).

C. Renowacja: wykonywać raz na rok w przypadku poprawnego wykonywania konserwacji codziennej i okresowej; Przy użyciu szamponu lub na mokro - dokładnie oczyścić powierzchnię z pyłów i kurzu, wytworzyć pianę z szamponu płynnego (o odczynie zasadowym do włókien syntetycznych i kwaśnym do włókien naturalnych) przy użyciu szczotki (maszyna wyposażona w szczotki). Zebrać odkurzaczem szampon napełniony brudem, pozostawić do wyschnięcia.

D. Iniekcja i ekstrakcja - dokładnie oczyścić powierzchnię z pyłów, rozpylić środek piorący 5 - 10 minut przed przejściem maszyny; maszyną do procesu iniekcji i ekstrakcji nanieść ciepłą wodę wraz z dodatkiem detergentu do metody iniekcji jednocześnie zbierając brudna wodę. W przypadku dużych zabrudzeń przejść kilkukrotnie maszyną; pozostawić do wyschnięcia. Jedyna metoda pozwalająca na dokładne i dogłębne czyszczenie.

E. Usuwanie plam: reagować szybko; wyeliminować max. ilość brudu przed skrobaniem; używać środka czyszczącego odpowiedniego do rodzaju plam; używać szmaty czyszczącej 
o dobrej nasiąkliwości. Nie stosować środka odplamiającego bezpośrednio na plamę 
a nasączyć nim szmatę czyszczącą; czyścić od zewnątrz plamy w kierunku do wewnątrz; nie pocierać, lecz przykładać szmatkę do plamy.

- Parkiet (ok. 330m²)

A. Czyszczenie codzienne: odbywa się przy użyciu tzw. suchej metody jak odkurzanie czy przecieranie mopem. W przypdadku przecierania na wilgotno należy użyć mopa zwilżonego 
w roztworze wody z dodatkiem odświeżacza do oleju zgodnie z zaleceniami producenta preparatu. Należy zawsze wycierać resztki cieczy pozostałej na podłodze. Trudne do usunięcia plamy usuwać przy pomocy preparatu czyszczącego do podłóg olejowanych lub przy pomocy żyletek, a miejsca po takim zabiegu zabezpieczyć olejem. Po wyschnięciu podłogę wypolerować.

B. Konserwacja okresowa: odkurzanie, zamiatanie na sucho; mycie przy pomocy preparatów do podłóg olejowanych, natychmiast wycierać do sucha; rozprowadzić cienką warstwę oleju na całej powierzchni, przy dużych powierzchniach użyć maszyny do polerowania; pozostawić do wyschnięcia na min 1 - 4 godz.; nadać połysk poprzez polerowanie w dwóch kierunkach.

W przypadku innych prac remontowych zabezpieczyć podłogę warstwą papieru falistego lub płytami pilśniowymi twardymi, dla ochrony przed kurzem i pisakiem zabezpieczyć folią 
a połączenia zakleić. Do prac porządkowych i pielęgnacyjnych nie wolno używać mokrych ścierek, tylko lekko wilgotne. Pierwsze olejowanie wykonane było olejem *Euku-oel2+hs firmy Bautec.

- Posadzki (poziom -1)

A. Czyszczenie, konserwacja posadzek epoksydowych:  Sprzątanie codzienne - odkurzanie lub zamiatanie przy użyciu trocin, w przypadku większych zabrudzeń odkurzać ze szczotkowaniem lub zamiatanie; Zamiatanie ręczne przy użyciu trocin - rozsypać trociny 
w pasie szer. 10cm wzdłuż posadzki po czym zamiatać w poprzek posadzki  zbierając trociny wraz z brudem; Zamiatanie maszynowe - jeżeli maszyna nie posiada urządzeń odsypujących kurz oraz filtry, to przed przystąpieniem do zamiatania zesypać posadzkę cienką warstwą trocin.  Dokładne mycie - wymieść z posadzki gruby, luźny brud; nanieść ciepły środek do mycia aA; pod wysokim ciśnieniem (200-300psi) zmyć posadzkę; wodę zgarnąć w kierunku kratki ściekowej; w przypadku braku kratek szorować ręcznie posadzkę ciekłym roztworem środka do mycia aA, brudną wodę usunąć przy pomocy urządzeń do zbierania wody, starannie spłukać posadzkę, osuszyć posadzkę, jeżeli woda po spłukaniu jest silnie brudna lub środek do czyszczenia był silnie skondensowany niezbędne jest dodatkowe płukanie; szorowanie maszynowe realizuje się automatycznie. Roztwory środków do mycia - a=słabo zasadowe, aA=średnio zasadowe, N=obojętny, sS=średnio kwasowy, S=słabo kwasowy. Powstałe uszkodzenia mechaniczne należy zgłosić osobie zarządzającej budynkiem celem odpowiedniego zabezpieczenia.

B. Czyszczenie, konserwacja posadzek żywicznych Sikafloor:  Codzienna pielęgnacja -   częstotliwość sprzątania ustalić indywidualnie; środki myjące w formie rozpuszczonego koncentratu; Mycie na mokro -rozlać środek myjący i po rozpuszczeniu zanieczyszczeń usunąć środek wraz z zanieczyszczeniami za pomocą mopa przez wielokrotne mycie czystą wodą; Mycie wilgotną ścierka -zanurzyć ścierki w rozcieńczonym środku myjącym, wycisnąć 
i ręcznie szczotkować, możliwie często płukać ścierkę; Mycie mechaniczne automatami myjącymi -do gładkich powierzchni używać czerwonych krążków "padów", do powierzchni strukturalnych używać szczotek myjących; Bieżące sprzątanie - celem jest utrzymanie w jak najdłuższym czasie dobrego wyglądu posadzki do momentu gruntownego czyszczenia, stosowanie wyższego stężenia środków czyszczących, środek nanieść na posadzkę 
i pozostawić na ok. 5-10 minut, po czym maszynowo szorować/szczotkować i usuwać odkurzaczem do pracy "na mokro"; Pielęgnacja "spray"-em -nanieść na wyczyszczoną powierzchnię w formie natrysku środka pielęgnacyjnego i maszynowo polerować do uzyskania połysku. Gruntowne mycie - usuwa twarde, silnie przylegający do podłoża brud 
i zanieczyszczenia oraz resztki środka pielęgnacyjnego; częstotliwość czyszczenia posadzek jest zależna od stopnia ich zabrudzenia; po równomiernym rozprowadzeniu roztworu czyszczącego pozostawić go na około 10-20 min, zabrudzone miejsca intensywnie szczotkować, rozprowadzony środek czyszczący na posadzkę w żadnym wypadku nie wolno dopuścić do wyschnięcia; po procesie szczotkowania całość brudnej kąpieli zebrać odkurzaczem i starannie umyć czystą wodą; po wyschnięciu posadzki nanieść środek pielęgnacyjny; w przypadku pozostałości zabrudzeń należy proces gruntownego mycia powtórzyć.