SBS „HORYZONT II”                                            GDYNIA  marzec 2020

SPECYFIKACJA  ZASADNICZA

PRAC  REMONTOWYCH

REMONT

DLA  CZWARTEGO ODNOWIENIA  KLASY

SBS   „HORYZONT II”

2020 r.

SPIS TREŚCI

1.  OGÓLNY  OPIS  STATKU

1.1. CHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA

1.2. PODSTAWOWE  DANE  O  URZĄDZENIACH STATKU

1.3. URZĄDZENIA OBRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ

1.4. UWAGI  PORZĄDKOWE

1.5. ROZLICZENIE

- OPIS  PRAC  DOKOWYCH

2.1. DZIAŁ  POKŁADOWY

2.2. DZIAŁ  MASZYNOWY

## 1.	OGÓLNY OPIS STATKU

### 1.1.	Charakterystyka  ogólna.

Nazwa:  S/B/S „HORYZONT II” – Sygnał wywoławczy SPGN

Armator: UNIWERSYTET MORSKI w GDYNI.

Rodzaj statku: BADAWCZO - SZKOLENIOWY

Budowa: GDAŃSKA STOCZNIA „REMONTOWA”

Nadzór klasyfikacyjny: PRS

Rodzaj klasy: *KM SPECJAL PURPOSE SHIP  (1)  L2 AUT.

Data nadania klasy: 28.08.2000r.

Rodzaj nadzoru PRS: OKRESOWY

Termin potwierdzenia klasy: 22.06.2015r.

Ostatnie dokowanie: 07maj 2015.

BRT 1321,  NRT 396,  DWT 288.

Długość całkowita: L= 56,34m

Szerokość: B 11,36 m

Zanurzenie: (wraz z kilem) – T max = 5,33 m

### 1.2.	Podstawowe dane o urządzeniach statku.

Silnik główny: wysokoprężny czterosuwowy nienawrotny typu 8S20 U

H. Cegielski – Sulzer. Moc: 1280 KW. Obroty: 1000 obr/min.

Doładowanie: pulsacyjne turbosprężarka PBS Turbo typ PTR180  50000 RPM

Przekładnia redukcyjna: Wartsila NSP, typ SCV 50 1000/321 RPM

Śruba nastawna: CP 65 WARTSILA, D=2,1m. Obroty: 321 obr/min.

Agregaty prądotwórcze: ilość 3. Typ: D 2840 LE Demp/MAN. Moc: 301KW

Obroty: 1500 obr/min.  3x380, 50Hz

Agregat portowo – awaryjny: Typ: D 2866 TE Demp/MAN. Moc: 158KW

Obroty: 1500 obr/min.  3x380, 50Hz

Ster strumieniowy: Typ: STT 60 LK SCHOTTEL. Moc: 125KW. 1470 obr/min

Spalarka śmieci: Typ: OG 120 TEAM TEC GOLAR.

Odolejacz ścieków zaolejonych:

Typ: RWO, typ SKIT S 0.5 wydajność: 0,5m3/godz.

Oczyszczalnia ścieków: HL – CONT HAMANN. System ISO 9001

Wyparownik podciśnieniowy: JWP – 16 – C40/50. Wydajność: 5m3/dobę

Osmotyczna wytwornica wody: Corall 15 SEA RECOVERY. Wyd. 15m3/dobę

Podciśnieniowy system sanitarny: EVAC

System pożarowy: HI – FOG prod.Marioff

### 1.3.	Urządzenia obrony przeciwpożarowej.

System wodny: bronione wszystkie pomieszczenia statku. Dwie główne pompy pożarowe: typu 25 WL 50T 506 ze stopniem samozasysającym typu 1PA 15T 501. Awaryjna pompa pożarowa: typu 25 WL 50T 506 ze stopniem samozasysającym typu 1PA 15T 501 zasilana z rozdzielnicy awaryjnej.

System MARIOFF HI – FOG typ SPU 341 bronione siłownia główna, siłownia pomocnicza, szyb maszynowy oraz CMK. Awaryjny system HI – FOG posiada 6 butli azotu o ciśnieniu 196 BAR oraz 6 butli z wodą o pojemności 50 ltr. każda.

Dozór przeciwpożarowy: centralka przeciwpożarowa typu AUTRONIKA BX 40, zainstalowana w kabinie nawigacyjnej. Czujki dymowe fotooptyczne i temperaturowe. Urządzenia w pełni sprawne.

Statek wyposażony jest w drzwi grodziowe  9 sztuk, poziome zamykane centralnie i indywidualnie, w tym jedne pomiędzy korytarzem a siłownią, zamykane są pneumatycznie.

### 1.4.	Uwagi porządkowe

Ustala się, że użyty w specyfikacji termin „nadzór PRS” obejmuje wszystkie czynności nadzoru PRS związane z potwierdzeniem klasy urządzenia. „Odbiór DKJ”, „załoga” oznacza, że przy weryfikacji i instalacji dodatkowych prac powinien być obecny przedstawiciel wymieniony w instrukcji. Wszystkie pozycje, w których użyty jest termin „zdać w ruchu” i „zdać w działaniu”  warunkują bez dodatkowych uwag i zastrzeżeń, że urządzenie przed demontażem powinno być sprawdzone w ruchu w obecności przedstawiciela wykonawcy (DKJ-mistrza), aby uniknąć kwestii spornych co do stanu urządzeń przed przeglądem (remontem).

Wszystkie prace, na które powinien być wystawiony atest lub karta odbioru DKJ

uważane będą za zakończone po dostarczeniu Armatorowi tych dokumentów.

### 1.5.	Rozliczenie

Części nowe, oryginalne dostarczy Wykonawca. Rozliczenie zakupu z Zamawiającym nastąpi na podstawie przedstawionych faktur, po cenach w których zakupu dokonał Wykonawca. Wykonawca nie będzie stosował narzutu na części zamienne.

Wszelkie prace wymagające weryfikacji oraz części podlegające wymianie mogą zostać wymienione po akceptacji st. oficera lub st. mechanika oraz inspektora technicznego.

Rozliczenie wykonania prac odbędzie się na podstawie podpisanego bezusterkowego protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez st. mechanika, kapitana statku oraz inspektora technicznego.

Oryginał protokołu jest podstawą do wystawienia faktury i jest jej nieodłącznym załącznikiem.

Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej po przesłaniu wniosku do działu armatorskiego, na adres itech@umg.edu.pl

2. OPIS PRAC  DOKOWYCH

2.1.  DZIAŁ  POKŁADOWY

| LP | OPIS | ZAKRES PRAC | ODBIÓR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | KADŁUB, CZĘŚĆ PODWODNA, DOKOWANIE a) stan powłok b) stan zabezpieczeń antykorozyjnch c) stan korków spustowych Całkowita powierzchnia 953m2 wraz ze sterem, kingstonami i wylotami pomp Pas zmiennego zanurzenia 55m2 Podwodna część kadłuba- 898m2 Znaki zanurzenia po obu burtach na dziobie, śródokręciu i rufie oraz znaków wolnej burty ~1 m2 Echosonda nawigacyjna Prod.Koden typ cvs-8841 | - Oczyszczenie kadłuba z muszli. Umycie hydromonitorem 100% podwodnej części kadłuba, - piaskowanie wskazanych powierzchni części podwodnej, - malowanie oczyszczonych powierzchni wg zaleceń producenta farb, - pomalowanie znaków zanurzenia po obu burtach na dziobie, śródokręciu i rufie oraz znaków wolnej burty; - znaki na czerwonym tle (część podwodna) farbą białą, - znaki na białym tle (część nawodna) farbą czarną. Naprawa mocowania czujnika, oględziny czujnika Farbę dostarczy Armator. Każda ukończona operacja czyszczenia oraz malowania do odbioru przez przedstawiciela Armatora i producenta farb. | PRS DKJ Załoga Armator Inspektor Hempla, | Szczegółowy przebieg prac oraz ich zakres będzie ustalony po oględzinach kadłuba statku. Proszę podać cenę czyszczenia, piaskowania, szlifowania oraz malowania za 1m2. Do wyceny przyjąć czyszczenie hydromonitorem 100% powierzchni i 100% powierzchni malowane jedną warstwą, do piaskowania 30% powierzchni i malowanie 30% powierzchni pełnym systemem malarskim. Podać cenę jednostkową za: - piaskowanie do klasy SA 2.0, - odkurzanie, 3. malowanie miejscowe, 4.malowanie pełnej warstwy, 5.odcięcie linii wodnej, 6.malowanie znaków zanurzenia bo obu burtach, 7.malowania znaków wolnej burty 8.malowania znaków Rozliczenie powykonawczo |
| 2.1.2 | OCHRONA ANODOWA KADŁUBA 16 szt. Anod Ochrona katodowa czynna: - elektrody sterujące 2 sztuki, - anody polaryzacyjne 2 sztuki, - pierścień ślizgowy 1 sztuka, - szczotki 3 sztuki. | - Zdemontować (przed piaskowaniem) anody o ubytkach wykluczających możliwość dalszego użytkowania wymienić na nowe. - W miejscach po demontażu anod zeszlifować pozostałości, a następnie zakonserwować tak jak powierzchnię odnawianej części podwodnej kadłuba, - Przyspawać nowe anody i zabezpieczyć je na czas malowania. - Po malowaniu zdjąć osłony. - Zweryfikować elektrody, anody na kadłubie, oraz szczotki i pierścień ślizgowy na wale ochrony antykorozyjnej aktywnej. - Uszkodzone wymienić, sprawdzić ochronę aktywną w działaniu. | DKJ Inspektor Hempla, Załoga Armator | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Do wyceny przyjąć wymianę 8 anod oraz zabezpieczenie 8 anod. Podać cenę jednostkową za kompleksową wymianę 1 anody wraz z materiałem. Podać cenę zabezpieczenia pojedynczej anody. Podać cenę jednostkową za wymianę szczotki wraz z materiałem. Podać cenę jednostkową za wymianę pierścienia ślizgowego wraz z materiałem. Dokładna liczba anod do wymiany będzie podana po wejściu statku na dok. Rozliczenie powykonawcze |
| 2.1.3 | WCIĄGARKA KOTWICZNO-CUMOWNICZA „Hatlapa”-Hamburg Nr.fabr.299 999 Rok prod.1999 Typ1988 130 | - Przegląd mechanizmów windy i hamulca. - Przegląd hamulca elektrycznego (wymiana ferrod). | DKJ, Armator Załoga Inspektor Hempla | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Olej wymieni załoga. Rozliczenie podwykonawcze. |
| 2.1.4 | KOTWICE, ŁAŃCUCHY KOTWICZNE Dwie kotwice D’HONE o masie 850 kG każda; 7 przęseł łańcucha na PB 7 przęseł łańcucha na LB długość przęsła 27,5 m grubość ogniwa 30 mm siła zrywania 514 kN Obciążenie próbne 368 kN | - Zwolnić łańcuchy z zaczepów, opuścić kotwice i łańcuchy na dok. - Wyczyścić hydromonitorem, - Zweryfikować stan przęseł z załogą i PRS - Zamienić przęsła na koniec i oznakować nowymi opaskami, - Pomalować kotwice i łańcuchy czarną farbą bitumiczną, kolejne przęsła oznaczyć białą farbą, - Zamontować łańcuchy na zaczepach, wciągnąć kotwice do kluz. Farbę dostarczy Armator. | DKJ Armator PRS Załoga Inspektor Hempla | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Do wyceny przyjąć cały łańcuch. Wykonać pomiary grubości 3 ogniw na szaklę. Rozliczenie podwykonawcze. |
| 2.1.5 | KLUZY KOTWICZNE 2 sztuki 8m2 razem | - Wyczyścić kluzy. - Pomalować kluzy trzykrotnie czarną farbą bitumiczną. Farbę dostarczy Armator. Jeśli konieczne to rury dostarczy Armator. | Armator DKJ Załoga, Inspektor Hempla | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Do wyceny przyjąć 100% powierzchni. Rozliczenie podwykonawcze. |
| 2.1.6 | KOMORY ŁAŃCUCHOWE 27m2 | - Wypiaskować komory łańcuchowe we wskazanych miejscach przez załogę i Inspektora Hempla. - Zweryfikować powierzchnie do konserwacji. - Pomalować komory łańcuchowe. Zakres ewentualnych prac konserwacyjnych w komorach łańcuchowych – do ustalenia po wyciągnięciu łańcuchów i dokonaniu przeglądu komór. | DKJ Armator Załoga, Inspektor Hempla | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Do wyceny przyjąć 30% powierzchni. Podać cenę za 1m2 wypiaskowania powierzchni, 1m2 szlifowania powierzchni, 1m2 malowania powierzchni. Podać cenę za wybranie 1 m3 mułu. Rozliczenie podwykonawcze. |

  - DZIAŁ  MASZYNOWY

| LP | OPIS | ZAKRES PRAC | ODBIÓR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | ZESTAW STEROWY: # Zestaw sterowy poruszany jest maszyną sterową MS125-13-1 produkcji HYDROSTER-GDAŃSK | ### - Przegląd zestawu sterowego. ### - Pomiar opadu trzonu sterowego. ### - Sprawdzenie szczelności płetwy. ### - Przegląd i pomiar luzów dolnego łożyska. ### - W trakcie pracy steru słychać głośne stuki i roznoszą się drgania po statku (górne łożysko pomierzono-OK.) - Sprawdzić wszystkie punkty smarne trzonu sterowego. | PRS DKJ Załoga Armator | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie. # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. Prace dostępowe po stronie wykonawcy. Rozliczenie podwykonawcze. |
| 2.2.2 | USZCZELNIENIE WAŁU ŚRUBOWEGO I WAŁ ŚRUBOWY. # USZCZELNIENIE WAŁU: typu AFT. SIMPLEX – COMPACT – SEAL SC2A FORWARD SIMPLEX – COMPACT – SEAL SC22 Ciśnienie uszczelnienia: zbiornik grawitacyjny. | - Wykonać pomiar opadu wału śrubowego przed remontem. -Demontaż wału śrubowego. -Wymiana uszczelnień wału (dziobowe i rufowe), uszczelnienia wału dostarczy armator. - Wymiana oleju w uszczelnieniu i pochwie wału, olej ok.300ltr. dostarczy Armator. - Pomiary czopów i średnicy tulei. -Badania penetracyjne od kołnierza do śruby. -Wykonać pomiar opadu wału śrubowego po remoncie. | PRS DKJ Załoga Armator | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie. # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. Części dostarcza wykonawca. Rozliczenie podwykonawcze. |
| 2.2.3 | ŚRUBA NASTAWNA NAPĘDOWA TYP: WARTSILLA CP 65 4 PŁATY, ŚREDNICA 2,1 M | - Badania penetracyjne krawędzi natarcia i spływu. - Polerowanie płatów. - Sprawdzić szczelność piasty śruby (ewentualna wymiana oleju – dostarcza statek). - Naostrzenie noży ścinających. | PRS DKJ Załoga Armator | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie. # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. Rozliczenie podwykonawcze. |
| 2.2.4 | ZAWORY MAGISTRALI KINGSTONOWJ. - Zawór denny główny, siłownia główna - Ø 250mm - Zasuwa za koszem dennym - Ø 250mm - Zasuwa burtowa główna, Siłownia główna PB - Ø 250mm - Zasuwa za koszem skrzyni lodowej - Ø 250mm - Zawory odpowietrzające skrzynie kingstonowe – 2 szt. Ø 50mm - Zawory przedmuchu skrzyni kingstonowych – 2 szt. Ø 25 mm - Zawory : awaryjny pompy p-poż. Pomieszczenie Hi- Fog. - Ø 200mm, zawór przedmuchu skrzyni kingstonowej Ø25 mm, zawór odpowietrzenia skrzyni kingstonowej Ø 50mm - Zawór chłodni prowian- towej. Pomieszczenie kompresorów chłodni - Ø 200 mm | ### - Zawory i zasuwy wymontować, - Dokonać przeglądu, oczyścić. # - Obróbka przylgni. # - Sprawdzenie szczelności, - Montaż na nowych uszczelkach. - Przepakować dławice zaworów nowym szczeliwem. - Wymienić skorodowane śruby na nowe, (ilość śrub i nakrętek po weryfikacji). - Dokonać prób szczelności w obecności starszego mechanika statkowego. | PRS DKJ Załoga Armator | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie. # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Rozliczenie podwykonawcze. |
| 2.2.5 | FILTRY KINGSTONÓW DENNYCH .S.G. I AWARYJNEJ P-PY P.POŻ SZT. 3 Siatki – 3 sztuki, powierzchnie: 0.8m2, 1.8m2 i 1.8m2 Cynki 8 sztuk | ### - Skorodowane siatki wymiana na nowe, po weryfikacji przez starszego mechanika ### - oraz wymiana cynków, po weryfikacji przez starszego mechanika | DKJ Załoga Armator | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie prac. # Do kalkulacji przyjąć 2 siatki- 2,6m2,4 cynki. Podać cenę jednostkową wymiany siatki wraz z materiałem. Podać cenę jednostkową wymiany cynku wraz z materiałem Rozliczenie podwykonawcze. |
| 2.2.6 | SKRZYNIE KINGSTO- NOWE – SZT. 4. | ### - Zdemontować kraty, ### - Oczyścić wnętrze skrzyni, kraty (4 szt.) do oględzin. - Weryfikacja, - Konserwacja zestawem jak kadłub – część podwodna. - Zamontować kraty i zabezpieczyć śruby. - Anody cynkowe (10 szt.) do weryfikacji, zużyte wymienić. | PRS DKJ Załoga | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Do wyceny przyjąć wymianę 2 kart i 5 sztuk anod. Podać cenę jednostkową wymiany cynku wraz z materiałem., Rozliczenie podwykonawcze. |
| 2.2.7 | #### STER STRUMIENIOWY TYP: SCHOTTEL STT 60 LK - anody w tunelu steru – 6 sztuk | # - Opróżnić przekładnię z oleju. # - Sprawdzić stan przekładni. # - Sprawdzić stan anod. # - Zużyte anody cynkowe wymienić na nowe. # - Napełnić system świeżym olejem (dostarcza statek), # - Sprawdzić szczelność uszczelnień. # - Sprawdzić stan śruby napędowej na obecność pęknięć. # - Sprawdzić stan pokrycia antykorozyjnego obudowy przekładni. | PRS DKJ Załoga Armator | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie prac. Do wyceny przyjąć 3 szt. anod Podać cenę jednostkową wymiany cynku wraz z materiałem. # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. Rozliczenie podwykonawcze. |
| 2.2.8 | #### ZAWORY WYLEWOWE ZA BURTĘ. - Centralny system chłodzenia. Siłownia PB - Ø 200mm - Centralny system chłodzenia. Dolot do skrzyni lodowej - Ø 125 mm - Wyparownik. Siłownia PB - Ø 105mm - Osmotyczna wytwornica wody. Dziób PB - Ø 50mm - Oczyszczalnia ścieków. Dziób PB - Ø 100mm - Odolejacz. Siłownia lb - Ø 100mm - System zęzowy (zawór za burtę). Siłownia PB - Ø 105mm 8) System balastowy. Siłownia PB - Ø 105mm 9) Sprężarka klimatu. Siłownia LB - Ø 180mm 10) Sprężarki prowiantu. Pomieszczenie sprężarek 105mm 11) Pompa eżektorowa. Przy komorze łańcuchowej, dziób LB - Ø 105mm 12) Log elektromagnetyczny Siłownia pomocnicza – DN 40 13) Pomiar trymu „HOPPE”, Dziób - pomieszczenie steru strumieniowego i rufa- magazyn maszynowy – szt.2 DN 15 14)Dziób – magazyn bielizny brudnej – 2szt. Ø 250 mm – zasuwy od sonaru LB i PB Razem 16 zaworów. | # - Zawory wymontować. # - Przegląd zaworów. - Oczyszczenie zaworów. - Weryfikacja zaworów. - Obróbka przylgni. - Przepakowanie dławic. - Wymiana uszczelek. - Próba szczelności. - Montaż na jednostce na nowych uszczelkach. Przy demontażu zaworu logu, zdemontować czujnik i po przeglądzie zaworu, czujnik z powrotem zamontować i sprawdzić w działaniu oraz wyregulować. Przed demontażem zasuw sonaru, zdemontować czujniki i po przeglądzie zaworu czujniki z powrotem zamontować ,sprawdzić w działaniu. | PRS DKJ Załoga Armator | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie. # Podać cenę jednostkową serwisu każdego z zaworów. # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. Prace dostępowe po stronie wykonawcy. Rozliczenie podwykonawcze. |

  - Prace związane z dokowaniem statku:

| LP | OPIS | ODBIÓR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Postój w doku | Załoga, Armator | Podać cenę za dzień postoju w doku, do wyceny przyjąć szacowany czas operacji. |
| 2.3.2 | Trap przy nabrzeżu | Załoga, Armator | Podać cenę za jeden trap |
| 2.3.3 | Dostawa energii elektrycznej | Załoga, Armator | Wg zużycia, podać cenę kWh. |
| 2.3.4 | Wachta strażaka | Załoga, Armator | Podać cenę za godzinę. |
| 2.3.5 | Woda słodka podłączenie | Załoga, Armator | Podać cenę za operację |
| 2.3.6 | Dostawa wody słodkiej | Załoga, Armator | Wg zużycia, podać cenę jednostkową. |
| 2.3.7 | Dostawa wody chłodzącej | Załoga, Armator | Podać cenę za 1m3 |
| 2.3.8 | Wywóz śmieci | Załoga, Armator | Podać cenę za kontener |
| 2.3.9 | Odbiór ścieków szarych/czarnych | Załoga, Armator | Podać cenę za operację |
| 2.3.10 | Utylizacja ścieków | Załoga, Armator | Podać cenę za 1m3 |

Inspektor Techniczny………………………………………………

Starszy Mechanik……………………………………………………

Starszy Oficer………………………………………………………….