

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

GRUPA I

ENDOPROTEZA CEMENTOWA CAŁKOWITA STAWU BIODROWEGO – 120 kpl.
2 linie (instrumentarium+implanty+wiertarka+ piła)
Proteza modularna całkowita składająca się z elementów:

a) TRZPIEŃ – Trzpień, prosty, modularny, bezkołnierzowy, gładki, wysokopolerowany, metalowy cementowany z centralizerem, Trzpień w kształcie potrójnego klina zwężający się dystalnie w płaszczyznach A/P M/L oraz przyśrodkowo w przekroju poprzecznym; stożek 12/14, szyjka spłaszczona dla zwiększenia zakresu ruchu. Trzpień dostępny w 8 rozmiarach podstawowych, dostępna wersja trzpienia i wersja high offset (zapewniający odsunięcie bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki).

b) GŁOWA – o średnicy 28, 32, i 36 mm, wykonana z ceramiki w minimum 3 długościach szyjki

c) GŁOWA- o średnicy 28 i 32 mm, wykonana z metalu w minimum 3 długościach szyjki

d) PANEWKA – wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości – „cross link polietylen” zaopatrzona w specjalny kołnierz zapewniający presuryzację i równomierny rozkład cementu kostnego o rozmiarach od ok 40-53 mm na głowy o średnicy 28, 32 i 36 mm.

e) CENTRALIZERY

f) KORKI DO JAMY SZPIKOWEJ

g) Ostrze do piły

h) Dostępność instrumentarium małoinwazyjnego.

i) Instrumentaria zamknięte w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji i przechowywania.

j) 2 intrumentaria i podwójna linia implantów
k) Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka
l) serwis
m) Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.
GRUPA II

ENDOPROTEZA CAŁKOWITA i BIPOLARNA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO – 80 kpl.
2 linie (instrumentarium + implanty + wiertarka + piła ) 
Proteza modularna całkowita i bipolarna składająca się z elementów:

a) Trzpień cementowany ze stopu CoCr, prosty, stożek 12/14. Z opcją centralizera (samocentrujący się w kanale). Minimum 6 rozmiarów trzpienia. Wymagany także trzpień przedłużony o długości min. 220mm.

b) Głowa zewnętrzna wykonana ze stopu CoCr o średnicy od minimum 41mm do minimum 60mm ze skokiem co 1mm lub wymiennie głowa zewnętrzna polietylenowa dedykowana głowie wewnętrznej CoCrMo śr 28mm o śr zewnętrznej 44-60mm co 2mm (9 rozmiarów), średnica od minimum 41mm do minimum 60mm ze skokiem co 1mm lub opcjonalnie średnica 44-60mm co 2 mm

c) Głowa wewnętrzna wykonana ze stopu tytanowego średnicy 28mm, 32mm i 36mm w minimum 4 długościach szyjki lub wymiennie głowa CoCrMo o śr 28mm w minimum 4 długościach szyjki. Rozmiar 28, 32, 36

d) PANEWKA – wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości – „cross link polietylen” na głowy o średnicy 28, 32 i 36 mm przeznaczona do mocowania cementowego.

e) CENTRALIZERY

f) KORKI DO JAMY SZPIKOWEJ

g) Ostrze do piły

h) Warunkiem jest dostarczenie instrumentarium w zamykanych kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania.

n) Wypożyczenie na czas trwania umowy napędów (piła + wiertarka) 

o) serwis
GRUPA III
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO - 100 kpl.
2 linie (instrumentarium + implanty + wiertarka + piła ) 
Proteza modularna składająca się z 4 elementów (spełniająca kryteria endoprotezy pierwotnej i rewizyjnej).

a) TRZPIEŃ – modularny, w kształcie klina o przekroju prostokątnym w dużym zakresie rozmiarów o długości od ok 130 mm do ok 200 mm, wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu poprawiającego biozgodność. Powierzchnia trzpienia ze strukturą porowatą. Konus trzpienia 12/14. Część dystalna w kształcie stożka. Dodatkowo trzpień w wersji szyjkowo-trzonowej zwaryzowanej – high offset oraz trzpień przedłużony rewizyjny.

b) GŁOWA – ceramiczna w różnych długościach (min. trzech) i średnicy 28, 32 i 36 mm.

c) PANEWKA – tytanowa z możliwością wyboru wersji: stożkowa - wkręcona z samogwintującym gwintem na całej wysokości; sferyczna „press-fit, w dużym zakresie rozmiarów z mozliwościa wprowadzania alternatywnych artykulacji

d) WKŁAD z polietylenu o wysokiej gęstości „cross link” z opcją zastosowania wkładki z inklinacją 
10-20 stopni, na głowy rozmiaru 28, 32 i 36 mm. Panewka tytanowa powinna być również kompatybilna dla alternatywnego wkładu ceramicznego lub metalowego.

e) 50% zakupionych kompletów powinny stanowić endoprotezy z artykulacją ceramika-ceramika lub metal-metal. 
f) Instrumentarium małoinwazyjne.

g) 2 instrumentaria i 2 linie implantów

h) Ostrza do piły

i) Młotek pneumatyczny do opracowania bliższego końca kości udowej

j) Instrumentarium zamknięte w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji i przechowywania.

p) Wypożyczenie na czas umowy 2x systemu napędów – piła + wiertarka 

q) serwis
k) Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

GRUPA IV

ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO - 90 kpl.

a) TRZPIEŃ tytanowy - anatomiczny, bezkołnierzowy, samocentrujący, jednoczęściowy. Fiksowany w przynasadzie, pokryty okładziną tytanową oraz hydroksyapatytową zapewniający pierwotną fiksację. Trzpień dostępny w 12 rozmiarach w wersji standardowej oraz High offset. Kąt szyjkowo-trzonowy 132 i 127 st, stożek trzpienia V40.

b) GŁOWA - ceramiczna o śr. 28 lub 32 , 36 mm w minimum 3 długościach szyjki. 

c) PANEWKA - tytanowa, bezcementowa „press-fit”, w dużym zakresie wymiarów. Pokryta czystym tytanem w formie beleczkowej odwzorowująca strukturę kości gąbczastej. Panewka z możliwością zastowoania wkładów polietylenowych i ceramicznych.

d) WKŁAD – polietylenowy i ceramiczny z możliwością lateralizacji oraz wkład lateralizujący oraz zatrzaskowy uniemożliwiający zwichnięcia.
e) Dostępność instrumentarium małoinwazyjnego.

f) wypożyczenie na czas umowy napędów (piła+wiertarka) w kontenerze hermetycznym nadającym się do sterylizacji 
g) Instrumentarium zamknięte w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji i przechowywania.
h) Serwis
i) Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

j)Dostarczenie programu komputerowego do wykonywania przymiarowania przedoperacyjnego implantów. Program do elektronicznego planowania przedoperacyjnego zabiegów ortopedycznych
Program pozwalający na precyzyjne planowanie zabiegów ortopedycznych tj. dobór właściwych implantów ortopedycznych (endoprotez) wraz z ich rozmiarami, implantów do operacji korekcyjnych tj osteotomii pozwalający na zaplanowanie miejsca osteotomii i kąta korekcji.

Dodatkową funkcją programu jest możliwość zaplanowania zabiegów urazowych co pozwala na precyzyjne dobranie implantów wraz z ich mocowaniem.

Program musi być kompatybilny z systemem PACS, który wykorzystywany jest w szpitalu.

GRUPA V

ENDOPROTEZA ANATOMICZNA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO - 50 KPL
a) TRZPIEŃ tytanowy - anatomiczny, bezkołnierzowy, samocentrujący, jednoczęściowy, z podziałem na prawy i lewy. Pokryty hydroksyapatytem z możliwością dokręcenia krótkiego centralizera lub przedłużki poprawiającej stabilizację w kości udowej. 

b) GŁOWA - ceramiczna o śr. 28 lub 32 , 36 mm w minimum 3 długościach szyjki. 

c) PANEWKA tytanowa, bezcementowa „press-fit”, pokryta hydroksyapatytem, w dużym zakresie wymiarów.

d) WKŁAD – polietylenowy i ceramiczny

e) Dostępność instrumentarium małoinwazyjnego.

      f) wypożyczenie na czas umowy napędów (piła+wiertarka) 

g)  Instrumentarium zamknięte w kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania.
h) serwis
i)  Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.
GRUPA VI

ADAPTERY I GŁOWY REWIZYJNE ENDOPROTEZY BIODRA – 100 kompletów 
Adaptery-kompatybilne ze stożkami 12/14, 14/16, Taper1, V40, 8/10, 10/12 PCA ABG, 14/16 offset, umożliwiającymi wydłużenie szyjki endoprotezy w granicach -3mm do 21 mm, a także zmianę kąta trzonowo-szyjkowego oraz zmianę antetorsji szyjki.

Głowy metalowe – 28, 32, 36mm 

Głowy rewizyjne ceramiczne- 28, 32 i 36mm. 

Warunkiem jest wypożyczenie instrumentarium (+ serwis)
GRUPA VII

ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU KOLANOWEGO - 150 kpl.

Endoproteza modularna, małoinwazyjna, kłykciowa, spełniająca również kryteria endoprotezy rewizyjnej.

a) ELEMENT UDOWY – anatomiczny- lewy/prawy- w kilku rozmiarach,
b) ELEMENT PISZCZELOWY – dostępny w kilku rozmiarach

c) WKŁAD POLIETYLENOWY – w wersji z zachowaniem PCL (CR) i z wycięciem PCL (PS) z wysoko usieciowanego polietylenu. Dostępna również wkładka pogłębiana typu „Deep Dish”. Wkładka mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo.

Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. 

Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, podkładki oraz trzpienie z offsetem. 

Opcjonalnie dostępna wersja cementowa antyalergiczna pokryta TiNbN.

Dodatkowe warunki:

e)ZESTAW DO PULSACYJNEGO PŁUKANIA

f)Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka

g)Dostarczenie ostrzy do pił: 1 ostrze każdy komplet endoprotez.

20% kompletów powinny stanowić endoprotezy implantowane bezcementowo.

W tym 20% protez rewizyjnych w skład których wchodzi:

-trzpień piszczelowy-bezcementowy

-trzpień udowy- bezcementowy

-podkładka piszczelowa

-podkładka udowa

-offset udowy

-offset piszczelowy

-skrzydełka piszczelowe

-uzupełnienia piszczelowe

-Instrumentarium zamknięte w kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania.

-Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka 

-serwis
- Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.
GRUPA VIII

ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU KOLANOWEGO „jednoosiowa” - 150 kpl.

2 LINIE INSTRUMENTARIUM + NAPĘDY
Endoproteza stawu kolanowego jednoosiowa, anatomiczna, kłykciowa z możliwością zachowania lub usunięcia więzadeł krzyżowych z możliwością rozbudowy do systemu rewizyjnego składającego się z klinów oraz trzpieni i śrub.

a) ELEMENT UDOWY – prawy i lewy w minimum 8 rozmiarach dla każdej ze stron o geometrii jednoosiowej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego

b) ELEMENT PISZCZELOWY – modularna części piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, w przypadku elementu bezcementowego musi być wykonany w technologii 3D.

c) WKŁAD POLIETYLENOWY – z polietylenu III generacji poddany trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego

d) ELEMENT RZEPKOWY z utwardzonego polietylenu w kilku wymiarach

Dodatkowe warunki:

e) ZESTAW DO PULSACYJNEGO PŁUKANIA

f) Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka

g) Dostarczenie ostrzy do pił: 1 ostrze każde 2 kpl. endoprotez.

W tym 30% protez bezcementowych

W tym 30% protez rewizyjnych na które składają się:

-element udowy - anatomiczny prawy/lewy, w 8 rozmiarach o geometrii jednoosiowej z możliwością dokręcenia przedłużki oraz zamocowania bloczków dystalnych i tylnych

-element piszczelowy- modularny w 8 rozmiarach wykonany ze stopu CrCo z możliwością dokręcenia przedłużki oraz założenia nieruchomej wkładki polietylenowej

-wkładka polietylenowa- z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), w 8 rozmiarach w grubościach od 9-31mm 

-trzpień udowy- bezcementowy w minimum 2 rozmiarach 10 i 15cm i grubościach 10-23mm z możliwością przedłużenia o 2,5 i 5cm

-trzpień piszczelowy- bezcementowy w minimum 2 rozmiarach 10 i 15cm i grubościach 9-12mm mm z możliwością przedłużenia o 2,5 i 5cm

-moduł offsetowy - komplet 2 sztuk do uda i piszczeli w rozmiarach 2-8mm ze skokiem co 2 mm

-podkładki piszczelowe-komplet 2 sztuki w minimum 8 rozmiarach i grubości 5 i 10mm 

-podkładki udowe-komplet 4 sztuki, podkładki dystalne w minimum 8 rozmiarach o grubości 5, 10 i 15mm dla strony bocznej i przyśrodkowej, podkładki tylne w minimum 8 rozmiarach i 2 grubościach 5 i 10 mm.

-jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej

-Instrumentarium zamknięte w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji i przechowywania.

- Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka zamkniętych w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji 

-serwis
- Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.
GRUPA IX

ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO - 100 kpl.
2 LINIE INSTRUMENTARIUM + NAPĘDY
Część udowa- wykonana ze stopu chromokobaltowego z bolcami kotwiczącymi. 

Płytka piszczelowa- gładka, wykonana ze stopu chromokobaltowego z płetwą kotwiczącą

Wkład- polietylenowy ruchomy.

Proteza w wersji cementowanej i bezcementowej.

Opcjonalnie proteza przedziału bocznego kolana.

Opcjonalnie proteza w wersji hipoalergicznej pokryta TiNbN.

-Instrumentarium zamknięte w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji i przechowywania.

- Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka zamknięte w kasetach hermetycznych do sterylizacji
-serwis
- Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

GRUPA X

ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO - 50 kpl.
Część udowa- wykonana ze stopu chromokobaltowego lub w technologii transformacji metalu do ceramiki z bolcami kotwiczącymi. 

Płytka piszczelowa- gładka, wykonana ze stopu chromokobaltowego z bolcami kotwiczącymi

Wkład- polietylenowy związany, płaski.

- Wypożyczenie instrumentarium zamkniętego w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji
- Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka zamknięte w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji 

-serwis
- Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

GRUPA XI
ENDOPROTEZA BARKU 20 kpl
System modularny pozwalający na użycie opcji protezy połowiczej, całkowitej anatomicznej i odwróconej.

Przy ewentualnej rewizji możliwość wymiany tylko niektórych elementów endoprotezy.

a)TRZPIEŃ RAMIENNY- korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo- trzonowy ok. 135º, możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, minimum cztery średnice i cztery długości trzpienia.

b)PANEWKA CEMENTOWA- Panewka cementowa w rozmiarach od ok 44 do ok 50 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie.

c)PANEWKA BEZCEMENTOWA - w rozmiarach – od ok 44 do ok 50 mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych ub korowych. 

d) WKŁADKA- polietylenowa w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej

e)GŁÓWKA RAMIENNA- wykonana z inoxu, symetryczna i niesymetryczna o średnicach od ok 40 do ok 50mm , w różnych wysokościach.

f)MISECZKA RAMIENNA/GLENOSFERA- o rozmiarze ok 36 i 39- mocowana do podstawy bezcementowej za pomocą śruby.

g)WKŁAD RAMIENNY- metal back Ø ok 36 i 39 mm, różnej wysokości - wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej +metalowa podkładka, wciskany do trzpienia.

h)ŚRUBY gąbczaste i korowe

i)Zestaw haków i podważek niezbędnych do chirurgii barku.

- Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.
- serwis
GRUPA XII

KOSZYK WSPIERAJĄCY PANEWKĘ STAWU BIODROWEGO - 15 KPL

Koszyk wspierający panewkę stawu biodrowego- kształt anatomiczny (prawy/lewy),tytanowy zintegrowany z 2 płytkami kostnymi z możliwością doginania lub odłamania, zakończony prostym hakiem/wąsem opierającym się na kości kulszowej lub wcięciu, otwory w kopule koszyka. Rozmiary koszyka adekwatne do rozmiarów panewek w populacji europejskiej. Śruby tytanowe do stabilizacji koszyka integralne z koszem. 

- Plus instrumentarium – śrubokręty.
- serwis
- Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

GRUPA XIII

ENDOPROTEZA MODULARNA ŁOKCIA, ANATOMICZNA - 5 KPL

Endoproteza modularna łokcia, anatomiczna (prawa i lewa), z możliwością implantacji w wersji związanej lub niezwiązanej.

TRZPIEŃ RAMIENNY-, cementowany, wykonany z CoCr w minimum w 3 rozmiarach, z przednią flanszą antyrotacyjną, prawy i lewy

IMPLANT STAWOWY RAMIENNY- wymienny, wykonany z CoCr, modularny w minimum 3 rozmiarach wielkości z możliwością zastosowania offsetu

TRZPIEŃ ŁOKCIOWY- w minimum 3 rozmiarach wielkości i 2 długościach trzpienia, prawy i lewy, wymienny wkład polietylenowy w elemencie łokciowym

IMPLANT WIĄŻĄCY- element łaczący implanty ramienny i łokciowy- w minimum 3 rozmiarach 

KOREK RAMIENNY- polietylenowy, blokujący jamę szpikowa

KOREK ŁOKCIOWY – polietylenowy, blokujący jamę szpikową

Możliwość zamówienia i implantacji protezy głowy kości promieniowej dostosowana do protezy łokcia.

Możliwość zamówienia i implantacji protezy połowiczej anatomicznej na tym samym cementowanym elemencie ramiennym z ewentualną jej rozbudową na protezę całkowitą i całkowita związaną.

Możliwość zastosowania na specjalne zamówienie trzpieni długich rewizyjnych z przedłużoną przednią flanszą.

 GRUPA XIV

PROTEZA STAWU SKOKOWEGO - 5 KPL
IMPLANT PISZCZELOWY –bezcementowy, zbudowany ze stopów CrCo pokryty hydroksyapatytem od strony piszczeli, 2 płetwy blokujące zwiększające powierzchnię kontaktu z kością, minimum 4 rozmiary 
IMPLANT SKOKOWY – bezcementowy, zbudowany z CrCo, pokryty hydroksyapatytem od strony kości skokowej, 2 płetwy blokujące zwiększające powierzchnię kontaktu z kością, minimum 4 rozmiary 
Oba elementy z możliwością zamówienia w wersji pokrytej powłoką ceramiczna hypoalergiczna TiN.

WKŁADKA – polietylenowa, ruchoma, w minimum 4 rozmiarach wielkości wkładki i 5 grubościach wkładu polietylenowego 

Dostarczenie instrumentarium na czas zabiegu (+ serwis)
GRUPA XV
SYSTEMY KOTWICZĄCE I STABILIZUJĄCE: - 200 SZT, KANIULE ARTROSKOPOWE - 25 SZT.
A/ Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik

B/ Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9 mm, krótki podajnik.

C/ Kotwica niewchłanialna (tytanowa) z dwoma elastycznymi ramionami do napraw uszkodzonego obrąbka i mocowania oderwanych tkanek miekkich do kości– w różnych rozmiarach

Wiertła wielorazowe dostosowane do zamawianych implantów.

D/ Kaniule artroskopowe transparentne z potrójnymi uszczelkami zmniejszającymi przeciekanie. Dostępność rozmiarów zapewniających wszechstronność dla oprzyrządowania artroskopowego 

Wypożyczenie na czas obowiązywania umowy narzędzi artroskopowych do chirurgii stawu ramiennego (+ serwis)
GRUPA XVI
SYSTEMY DO SZYCIA ŁĄKOTEK - 150 SZT
Zestaw do szycia łąkotki all inside, implant typu all suture: nitka z fabrycznie przygotowanym węzłem wprowadzana na podwójnym podajniku z ograniczeniem głębokości. Podajnik w wersji prostej i/lub zakrzywionej (+ serwis)
GRUPA XVII
SYSTEMY KOTWICZĄCE I STABILIZUJĄCE do rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana – 60 szt 

Mocowanie przeszczepu po stronie udowej przy pomocy poczwórnej pętli poliestrowej o długości 15mm oraz podwójnej pętli poliestrowej o długościach od 20mm do 50mm i skoku co 5mm, fabrycznie związanych z płytką tytanową o wymiarach 4mm x 12mm wyposażonej w nici służące do obrócenia i przeciągnięcia przeszczepu. Pętle „Endless Loop” o rozmiarach od 15-50mm (co 5mm)

Sterylny tytanowy guzik o średnicy 14mm do mocowania przeszczepu w części piszczelowej przy użyciu techniki jednopęczkowej z nacięciami antyrotacyjnymi lub bez

Sterylny tytanowy guzik o średnicy 11mm do mocowania przeszczepu w części piszczelowej przy użyciu techniki dwupęczkowej

Płytka tytanowa o wymiarach 4mmx12mm dedykowana do rekonstrukcji ACL umożliwiająca umocowanie przeszczepu ACL zgodnie z techniką.

System nici pozwalających przeciąganie, obracanie i napinanie oraz fiksację przeszczepu.

Śruby tytanowe lub biokompozytowe pozwalające na fiksacje przeszczepu w kości. Dostępne w równych rozmiarach

Instrumentarium wypożyczone na czas umowy, zamknięte w kasetach umożliwiających sterylizacje i przechowywanie (+ serwis)
 GRUPA XVIII
PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ: - 5 KPL
Proteza w postaci monobloku w minimum 9 rozmiarach ( o różnych średnicach i wysokościach głowy) lub proteza modularna:

TRZPIEŃ- cementowy (lub opcjonalnie bezcementowy) dostępność trzpienia rewizyjnego

GŁOWA- monopolarna lub bipolarna minimum w 9 rozmiarach ( o różnych średnicach i wysokościach głowy)
GRUPA XIX

PŁYTKI DO OSTEOTOMII PISZCZELI (płytka 2 elementowa + 2 śruby korowe i 2 gąbczaste) – 
20 kompletów 
Płytka w całości wykonana z tytanu, pozwalająca na ustalenie kąta osteotomii z dystrakcją odłamów od 4 do 15 mm. Przy małym kącie osteotomii nie wymagająca zastosowania przeszczepów kostnych. Stabilizacja za pomocą śrub o różnych długościach dostosowanych do szerokości nasady piszczeli. Śruby gąbczaste, tytanowe, długość od 40 do 80mm, stopniowane co 5 mm. Śruby korowe, tytanowe, długość od 30 do 60 mm stopniowane co 2 mm.

wymagane dostarczenie instrumentarium zamkniętego w hermetycznych pojemnikach nadających się do sterylizacji (+ serwis)
Grupa XX

Bezcementowy trzpień rewizyjny endoprotezy stawu biodrowego – 20 sztuk
Modularny trzpień rewizyjny złożony z części przynasadowej i dystalnej; wykonany ze stopu tytanu; trzpień z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/-.

Dodatkowo możliwość blokowania dystalnego trzpienia

Śruby do blokowania części dystalnej modularnego trzpienia rewizyjnego.

Wymagane kompletne instrumentarium zamknięte w kontenerach hermetycznych nadających się do sterylizacji pozostawione na czas trwania umowy (+ serwis)
Grupa XXI

System rewizyjny stawu kolanowego – 30 sztuk
Część udowa. Komponent udowy anatomiczny prawy, lewy w 8 rozmiarach o geometrii jednoosiowej (w osi A/P ) z możliwością dokręcenia przedłużki oraz bloczków dystalnych i tylnych

Część piszczelowa. Element piszczelowy modularny w 8 rozmiarach wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego z możliwością zastosowania wkładki polietylenowej nieruchomej oraz dokręcenia przedłużki i podkładek

Wkładka polietylenowa z polietylenu wysoce usieciowanego z postem dającym stabilizację wielopłaszczyznową.

Przedłużony trzpień do elementu udowego w minimum 2 rozmiarach 100,150 mm i grubościach 10-23 mm, możliwość przedłużenia o 25 lub 50 mm. Z możliwością zastosowania techniki offset.

Przedłużony trzpień do elementu piszczelowego w minimum 2 rozmiarach 100, 150 i grubościach od 10-23 mm, możliwość przedłużenia o 25 lub 50 mm. Z możliwością zastosowania techniki offset.

Podkładki do piszczeli (komplet 2 sztuki), w min 8 rozmiarach i grubościach 5,10 mm bok, przyśrodek w dowolnej konfiguracji.

Podkładki do uda (komplet 4 sztuki), dystalne w min 8 rozmiarach o grubości 5,10,15 mm dla strony bocznej i przyśrodkowej. Podkładki posterior w min 8 rozmiarach i grubościach 5,10 mm .

Augmenty przynasadowe piszczelowe symetryczne lub asymetrycznie w min 5 rozmiarach wykonane z czystego tytanu o strukurze trójwymiarowej

Augmenty przynasadowe udowe symetryczne w min 12 rozmiarach ( po 6 dla stawu kolanowego lewego i prawego)wykonane z czystego tytanu o strukturze trójwymiarowej.

Instrumentarium zamknięte w kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania (+ serwis)
Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.
Grupa XXII

Modularny system protez poresekcyjnych - 10 sztuk
Modularne endoprotezy poresekcyjne stawów biodrowych, kolanowych, ramiennych i łokciowych oraz odcinkowe protezy kości długich.

Protezy wykonane z tytanu z możliwością implantacji cementowej lub bezcementowej.

Protezy dające możliwość zaopatrywania różnych odcinków kostnych w zależności od wielkości resekcji kostnej.

Instrumentarium zamknięte w kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania.

Wypożyczenie na czas zabiegów operacyjnych systemu napędów (piła i wiertarka)z kompatybilnymi ostrzami i frezami
Serwis
Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

GRUPA XXIII

PROTEZA ROTACYJNO-ZAWIASOWA STAWU KOLANOWEGO – 10 sztuk

Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej , wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowana, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem przeciwzwichnięciowym. Część udowa oraz część piszczelowa tworząca monoblok wraz z trzpieniami przedłużającymi. 

Możliwość zastosowania podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy.

Zestaw centralizerów do trzpieni cementowych endoprotezy rewizyjnej kolana.
Podkładki wyrównawcze tytanowe , piszczelowe o grubościach 5,10,15 mm

Zestaw podkładek wyrównawczych, udowych o grubościach 20 lub 25 mm

Blokada cementu o średnicy w przedziale od 9 do 20 mm
GRUPA XXIV 
GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE, BLOKOWANE
Gwoździe stalowe lub tytanowe, z możliwością blokowania za pomocą przynajmniej 2 wkrętów w części dalszej i bliższej; wkręty blokujące samogwintujące. W skład kompletu wchodzą 4 wkręty blokujące.

1. Do kości udowej wprowadzane antegradowo, tytanowe




20 kpl.

2. Do kości udowej, wprowadzane odkolanowo, tytanowe




20 kpl.

3. Do bliższej części kości udowej, tzw. krętarzowe (typu PFN/Gamma), 

tytanowe/stalowe 









20 kpl.

4. Do kości udowej, blokowane wielokierunkowo/rekonstrukcyjne, tytanowe

20 kpl.

5. Do trzonu kości ramiennej, wprowadzane od końca bliższego lub dalszego, tytanowe 
20 kpl.

6. Do kości piszczelowej, tytanowe







30 kpl.

7. Gwoździe do artrodezy stawu skokowo-goleniowego, tytanowe



10 kpl.

Do każdego typu gwoździa wymagane jest użyczenie na czas umowy oddzielnego instrumentarium wraz z kasetami. 
Wymagane jest użyczenie zestawu rozwiertaków giętkich. 
Wymagane jest użyczenie napędu ze złączką do rozwiercania.
     Serwis

GRUPA XXV
Śrubopłytki - implanty dedykowane do zespoleń złamań krętarzowych kości udowej oraz złamań kłykciowych końca dalszego kości udowej:

Śruby szyjkowe- w rozmiarach od 60-120 mm, o skoku co 5 mm 

Płytki krętarzowe o kącie 130 i 135 stopni, o ilości otworów: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Płytki kłykciowe o kącie 95 stopni, o ilości otworów: 4, 6, 8,10, 12, 14, 16, 18

Śruby korowe samogwintujące 4,5 mm o długości od ok. 14 mm do 110 mm, o skoku co 2 mm

Możliwość dołączenia płytki do stabilizacji krętarza na indywidualne zamówienie
DHS – 100 kompletów, w skład kompletu wchodzą:
a) śrubopłytka

b) śruba korowa 4,5 mm (4 sztuki)

c) śruba kompresyjna

DCS – 10 kompletów, w skład kompletu wchodzą:
a) śrubopłytka

b) śruba szyjkowa

c) śruba korowa 4,5 mm (4 sztuki) 

d) śruba kompresyjna

Wymagane użyczenie zestawu instrumentarium wraz z kasetami.

Wymagane jest użyczenie napędu ze złączką do rozwiercania oraz wkręcania śrub.
Serwis
GRUPA XXVI
PŁYTKI I WKRĘTY DO ZESPOLEŃ ODŁAMÓW KOSTNYCH

1. Płytka prosta kompresyjna 3,5 mm + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 30 kompletów
Płytka blokowana/kompresyjna, otwory pozwalające na mocowanie śrub 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi oraz śrub korowych 3,5 mm. Płytki stalowe lub tytanowe.

2. Płytka prosta LCP 4,5/5 mm + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 5 kompletów
Płytka blokowana/kompresyjna, otwory pozwalające na mocowanie śrub 5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi oraz śrub korowych 4,5 mm. Płytki stalowe lub tytanowe.

3. Płytka LCP 4,5/5 mm, szeroka, wygięta anatomicznie do krzywizny kości udowej + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 5 kompletów
Płytka blokowana/kompresyjna, otwory pozwalające na mocowanie śrub 5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi oraz śrub korowych 4,5 mm, płytka wygięta anatomicznie do krzywizny kości udowej. Płytki stalowe lub tytanowe.

4. Płytka rekonstrukcyjna do zespolenia miednicy 3,5 mm + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 10 kompletów
Płytka blokowana/kompresyjna, otwory pozwalające na mocowanie śrub 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi oraz śrub korowych 3,5 mm. Płytka prosta/wygięta z bocznymi wcięciami między otworami dla śrub, ułatwiającymi doginanie i profilowanie płytki. Płytki stalowe lub tytanowe.
6. Płytka rekonstrukcyjna 3,5 mm + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 15 kompletów
Płytka blokowana/kompresyjna, otwory pozwalające na mocowanie śrub 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi oraz śrub korowych 3,5 mm. Płytka z bocznymi wcięciami, między otworami dla śrub, ułatwiającymi doginanie i profilowanie płytki, Płytki stalowe lub tytanowe.


7. Płytka kształtowa blokowana do bliższego końca kości ramiennej + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 5 kompletów
Płytka modelowana anatomicznie do bliższego końca kości ramiennej, blokowana/kompresyjna do nasady bliższej kości ramiennej, otwory pozwalające mocowanie standardowych śrub kompresyjnych 3,5 mm z możliwością ustawienia kątowego oraz śrub kątowo-blokowanych z gwintowaną główką. Płytki stalowe lub tytanowe.
8. Płytki kształtowe dłoniowe do końca dalszego kości promieniowej z możliwością blokowania śrub + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe).– 20 kompletów
Płytka profilowana z otworami dla śrub kątowo-blokowanych oraz śrub korowych, ukształtowana do końca bliższego kości promieniowej, otwory pozwalające na mocowanie śrub z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe. Płytki stalowe lub tytanowe. płytki z możliwością blokowania śrub pod zmiennym kątem.
9. Płytka kształtowa blokowana do bliższego końca kości udowej, Wersja prawa/lewa lub uniwersalna + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 5 kompletów
Płytka profilowana ukształtowana do bliższego końca kości udowej, zakończona haczykowato oraz z zakończeniem gładkim. Otwory gwintowane pod śruby kaniulowane z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi i samogwintującymi w okolicy nasadowej. Możliwość zastosowania śrub z gładką główką służących do repozycji złamania „do płytki”. W części trzonowej otwory dla śrub pozwalające na zastosowanie śrub z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi i śrub korowych. Płytki stalowe lub tytanowe.
10. Płytka kształtowa blokowana do końca dalszego kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 5 kompletów
Płytka profilowana ukształtowana do bocznego kłykcia końca dalszego kości udowej, otwory gwintowane pod śruby z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi lub samogwintującymi w okolicy nasadowej oraz otwory pozwalające na mocowanie śrub z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi i śrub korowych. Płytki stalowe lub tytanowe.

11.Płytka kształtowa typu „L”, blokowana kątowo, do końca bliższego kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej dla wkrętów 3,5 mm oraz płytka dla wkrętów 4,5 i 5 mm + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe). Wersja prawa/lewa – 10 kompletów
Płytka profilowana blokowana kątowo/kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do kłykcia bocznego końca bliższego kości piszczelowej, otwory pozwalające na mocowanie śrub 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi oraz śrub korowych 3,5 mm. Płytka profilowana blokowana kątowo/kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do kłykcia bocznego końca bliższego kości piszczelowej, otwory pozwalające na mocowanie śrub 5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi oraz śrub korowych 4,5 mm. Płytki stalowe lub tytanowe.
12. Płytka kształtowa blokowana do końca bliższego kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe). Wersja prawa/lewa – 5 kompletów
Płytka profilowana blokowana kątowo/kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do kłykcia przyśrodkowego końca bliższego kości piszczelowej, otwory pozwalające na mocowanie śrub 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi oraz śrub korowych 3,5 mm.

Płytka profilowana blokowana/kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do kłykcia przyśrodkowego końca bliższego kości piszczelowej, otwory pozwalające na mocowanie śrub 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi oraz śrub korowych 4,5 mm. Płytki stalowe lub tytanowe

13. Płytka kształtowa blokowana do końca dalszego kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe). Wersja prawa/lewa – 10 kompletów
Płytka profilowana blokowana/kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do powierzchni przyśrodkowej końca dalszego kości piszczelowej. Otwory pozwalające na mocowanie śrub 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi oraz śrub korowych 3,5 mm. Płytki stalowe lub tytanowe

14. Płytka kształtowa blokowana do końca dalszego kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe). Wersja prawa/lewa – 5 kompletów
Płytka profilowana blokowana/kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do powierzchni przedniej końca dalszego kości piszczelowej. Otwory pozwalające na mocowanie śrub 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi oraz śrub korowych 3,5 mm. Płytki stalowe lub tytanowe
15. Płytka kątowo blokowana do końca dalszego kości piszczelowej „krzyżowa” + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 5 kompletów.
Płytka profilowana blokowana/kompresyjna, w kształcie krzyża, do końca dalszego kości piszczelowej, otwory pozwalające na mocowanie śrub 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi oraz śrub korowych 3,5 mm. Możliwość doginania i docinania końców płytki w okolicy nasady. Płytki stalowe lub tytanowe

16. Śruby kompresyjne typu Herberta – 30 sztuk.
Śruby tytanowe z główką pogrążaną w kości, z gwintem o różnym skoku w części dalszej i bliższej. Możliwe średnice śruby 2,4 mm; 3 mm; 4,5 mm, 6,5mm. Śruby o średnicach 2,4 mm, 3 mm i 4,5 mm, 6,5 kaniulowane, z możliwością wkręcania na gwintowanym drucie prowadzącym (dedykowane druty prowadzące w komplecie). 

17. Płytka kątowo blokowana do zespolenia wyrostka łokciowego + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 5 kompletów
Płytka anatomiczna, nasadowa do zespolenia złamania bliższego odcinka kości łokciowej. płytki z możliwością blokowania śrub pod zmiennym kątem. Możliwość wprowadzenia śrub korowych i kątowo-blokowanych śr. 3,5 mm. Płytki stalowe lub tytanowe. 

18. Płytki blokowane kątowo do zespolenia złamania dalszego końca kości ramiennej nasadowe oraz przynasadowe + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 10 kompletów
Płytki anatomiczne nasadowe dla zespolenia złamań dostawowych i pozastawowych dalszego końca kości ramiennej. Płytki dostosowane do zespolenia kolumny przyśrodkowej lub bocznej anatomiczne (prawe/lewe). Możliwość wprowadzenia wkrętów korowych lub kątowo-blokowanych 3,5 mm oraz 2,7 mm/2,4 mm. Płytki stalowe lub tytanowe. 

19. Płytki blokowane kątowo do zespalania złamań okołoprotezowych kości udowej z wkrętami – 5 kompletów
Płytki dla śrub kątowo-blokowanych 4,5/5. Płytki z dwoma szeregami otworów, umożliwiające wprowadzanie śrub kątowo-blokowanych pod różnymi kątami z ominięciem trzpienia endoprotezy. Płytki stalowe lub tytanowe
20. Płytki do zespoleń kości śródręcza i śródstopia + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) - 10 kompletów
Płytki różnokształtne: H, T, Y, L oraz proste. Możliwość zastosowania płytek dla śrub o średnicy: 1,5 mm, 2 mm i 2,4 mm. Płytki tytanowe lub stalowe. 
21. Płytki kątowo blokowane do zespoleń głowy i szyjki kości promieniowej + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) – 5 kompletów


Wymagane jest użyczenie napędu z końcówką Jacobs oraz szybkozłączek umożliwiających zamianę potrzebnych narzędzi.

Wymagane jest użyczenie dedykowanego zestawu ekstrakcyjnego do trudnych/uszkodzonych śrub, składającego się z trzpieni śrubokręta - gwiazdkowych i heksagonalnych oraz lewoskrętów do śrub 2.4mm – 5.0mm.
Serwis
GRUPA XXVII
1. Druty Kirschnera 
Druty stalowe, zakończone ostro (końcówka typu „trójkąt” lub „diament”) o średnicach: 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 mm – 2000 sztuk

2. Drut chirurgiczny giętki
Drut stalowy o średnicy 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 mm – 50 metrów bieżących

GRUPA XXVIII
1. Grotowkręty Schanza
Grotowkręty stalowe gwintowane, samowiercące/samogwintujące:

średnica 5.0mm – 100 sztuk. 
średnica 4.0/3.0 mm – 100 sztuk
2. Stabilizator zewnętrzny
System stabilizacji zewnętrznej odłamów kostnych, belki z włókna węglowego o średnicy 8mm – 10 sztuk, łączniki tytanowe podwójne dedykowane do części dalszej k. promieniowej pozwalające na trójwymiarowe rozciąganie i stabilizację. – 8 sztuk 
GRUPA XXIX
MATERIAŁY KOŚCIOZASTĘPCZE – 25 kompletów

Syntetyczny materiał kościozastępczy o objętości 30 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego – 10 szt

Syntetyczny materiał kościozastępczy o objętości 15 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego. -15 szt.
GRUPA XXX
MATERIAŁY KOŚCIOZASTĘPCZE Z ANTYBIOTYKIEM - 25 kompletów
Syntetyczny materiał kościozastępczy w objętości 5cm3 zawierający gentamycynę w postaci drażetek - 25 szt.

GRUPA XXXI

GWÓŹDŹ DO ARTRODEZY STAWU PODSKOKOWEGO I STABILIZACJI ZŁAMANIA PIĘTY – 10 KOMPLETÓW
Gwoździe do stabilizacji złamań k. piętowej, tytanowe
- 5 kompletów

Gwoździe do artrodezy stawu podskokowego, tytanowe – 5 kompletów

GRUPA XXXII
GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY DO ZŁAMAŃ BLIŻSZEJ CZĘŚCI KOŚCI RAMIENNEJ

Gwóźdź śródszpikowy, stalowy + 4 wkręty – 25 kpl.
Gwóźdź ramienny prosty do leczenia złamań odcinka bliższego kości ramiennej o długości 150 mm dostępny w 3 średnicach: 7, 8 i 9 mm. Otwory wielokierunkowe na śruby blokujące o średnicy 4 mm w części bliższej, w części dalszej na dwie śruby poprzeczne i jedną śrubę strzałkową. W przypadku złamań przechodzących na trzpień opcjonalne gwoździe do długości 290 mm.

Wymagane jest użyczenie na czas umowy instrumentarium w raz z odpowiednimi kasetami (+serwis).
GRUPA XXXIII
Zestaw do stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego - 5 kompletów
Groty Schanza tytanowe wprowadzane transpedikularnie. Belki podłużne oraz cieńsze belki stabilizujące poprzeczne. Złączki łączące belki podłużne i groty Schanza z możliwością blokowania pod różnymi kątami oraz złączki łączące belki podłużne i poprzeczne. Implanty tytanowe.
GRUPA XXXIV
Tytanowe pręty elastyczne do zespoleń śródszpikowych - 10 kompletów.
Tytanowe pręty elastyczne do zespoleń śródszpikowych kości długich o średnicach 1,5-4 mm

GRUPA XXXV
Płytki rynienkowe do zespalania np. złamań kostek podudzia – 50 sztuk. 

Płytki niskoprofilowe o przekroju 1/3-tubularnym, z otworami dla śrub 3,5mm, w asortymencie różnych długości. Implanty stalowe lub tytanowe
+ wypożyczenie instrumentarium (+serwis)
GRUPA XXXVI
Śruby kaniulowane do zespoleń odłamów kostnych, o średnicy 3,5mm, 4,5mm i 6,5mm – 100 sztuk.
Śruby w asortymencie różnych długości, w zestawie narzędzia pomocnicze i druty prowadzące. Implanty stalowe lub tytanowe
+ wypożyczenie instrumentarium (+serwis)

Grupa XXXVII
Śruby korowe i gąbczaste do zespoleń odłamów kostnych o średnicy 3,5mm i 4,5mm, 6,5mm – 200 sztuk.
Śruby w asortymencie różnych długości. Główka śrub z otworami heksagonalnymi bądź gwiazdkowymi. W zestawie podkładki o różnych średnicach – 100 sztuk. Implanty stalowe
+ wypożyczenie instrumentarium (+serwis)


Grupa XXXVIII

Klamry kostne (skoble) o różnych kształtach i grubości 1,6, 20, 2,4 mm – 200 szt.
Skoble stalowe bądź tytanowe w asortymencie różnych rozmiarów i grubości

Grupa XXXIX
CEMENT KOSTNY
a) Cement kostny z antybiotykiem 2x40 g – 140 kpl

a) Cement kostny z antybiotykiem 1x40 g – 360 kpl

b) Cement kostny z antybiotykiem 1x20 g – 250 kpl

c) Cement kostny z 2 antybiotykami 1x40g – 20 kpl

d) Mieszalniki do cementu „pistolet” (1 szt.) – 300 kpl

e) Mieszalniki do cementu (2 szt.) – 20 kpl

f) Cement kostny średniej lepkości z antybiotykiem (optymalnie gentamycyną) w opakowaniach po 20g, 40g i 2x40g cementu.

g) Cement kostny z 2 antybiotykami (optymalnie gentamycyna i klindamycyna).

h) Oba składniki cementu barwione.

i) Możliwość dostarczenia cementu również bez antybiotyku.
j) Cement kostny wraz z formami pozwalającymi na wykonanie śródoperacyjne spacera do tymczasowego zastąpienia endoprotezy w przebiegu dwuetapowej realloplastyki odpowiednio dla implantów o różnej wielkości oraz stron (prawa/lewa). W skład zestawu wchodzić mają: jednorazowa forma, mieszalnik próżniowy oraz cement kostny z 2 antybiotykami – 10 szt. 

k) Mieszalniko-strzykawki do podciśnieniowego mieszania cementu z możliwością oceny wizualnej próżni.

l) Sprzęt do pulsacyjnego płukania: pistolet, pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami, wraz z serwisowaniem.
m) serwis

Grupa XL – 5 kpl
Płyta anatomiczna do zespolenia złamań okołoprotezowych kości udowej

Płyta anatomiczna stalowa lub tytanowa, z ograniczonym kontaktem z kością. Otwory na śruby korowe, gąbczaste i blokowane kątowo. Śruby z możliwością wkręcania ze zmiennym kątem – co najmniej 15 stopni w każdym kierunku. Płyty prawe i lewe, w asortymencie różnych długości. Implanty stalowe lub tytanowe. W skład kompletu wchodzi płyta i osiem śrub wraz z odpowiednimi zaślepkami blokującymi, jeśli są wymagane
Wypożyczenie instrumentarium (+serwis)



