KALKULACJA CENY

REMONT

DLA  CZWARTEGO ODNOWIENIA  KLASY

SBS   „HORYZONT II”

2020 r.

2. OPIS PRAC  DOKOWYCH

2.1.  DZIAŁ  POKŁADOWY

| LP | OPIS | ZAKRES PRAC | UWAGI | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | KADŁUB, CZĘŚĆ PODWODNA, DOKOWANIE a) stan powłok b) stan zabezpieczeń antykorozyjnch c) stan korków spustowych Całkowita powierzchnia 953m2 wraz ze sterem, kingstonami i wylotami pomp Pas zmiennego zanurzenia 55m2 Podwodna część kadłuba- 898m2 Znaki zanurzenia po obu burtach na dziobie, śródokręciu i rufie oraz znaków wolnej burty ~1 m2 Echosonda nawigacyjna Prod.Koden typ cvs-8841 | - Oczyszczenie kadłuba z muszli. Umycie hydromonitorem 100% podwodnej części kadłuba, - piaskowanie wskazanych powierzchni części podwodnej, - malowanie oczyszczonych powierzchni wg zaleceń producenta farb, - pomalowanie znaków zanurzenia po obu burtach na dziobie, śródokręciu i rufie oraz znaków wolnej burty; - znaki na czerwonym tle (część podwodna) farbą białą, - znaki na białym tle (część nawodna) farbą czarną. Naprawa mocowania czujnika, oględziny czujnika Farbę dostarczy Armator. Każda ukończona operacja czyszczenia oraz malowania do odbioru przez przedstawiciela Armatora i producenta farb. | Szczegółowy przebieg prac oraz ich zakres będzie ustalony po oględzinach kadłuba statku. Proszę podać cenę czyszczenia, piaskowania, szlifowania oraz malowania za 1m2. Do wyceny przyjąć czyszczenie hydromonitorem 100% powierzchni i 100% powierzchni malowane jedną warstwą, do piaskowania 30% powierzchni i malowanie 30% powierzchni pełnym systemem malarskim. Podać cenę jednostkową za: - piaskowanie do klasy SA 2.0, - odkurzanie, 3. malowanie miejscowe, 4.malowanie pełnej warstwy, 5.odcięcie linii wodnej, 6.malowanie znaków zanurzenia bo obu burtach, 7.malowania znaków wolnej burty 8.malowania znaków Rozliczenie powykonawczo |  |
| 2.1.2 | OCHRONA ANODOWA KADŁUBA 16 szt. Anod Ochrona katodowa czynna: - elektrody sterujące 2 sztuki, - anody polaryzacyjne 2 sztuki, - pierścień ślizgowy 1 sztuka, - szczotki 3 sztuki. | - Zdemontować (przed piaskowaniem) anody o ubytkach wykluczających możliwość dalszego użytkowania wymienić na nowe. - W miejscach po demontażu anod zeszlifować pozostałości, a następnie zakonserwować tak jak powierzchnię odnawianej części podwodnej kadłuba, - Przyspawać nowe anody i zabezpieczyć je na czas malowania. - Po malowaniu zdjąć osłony. - Zweryfikować elektrody, anody na kadłubie, oraz szczotki i pierścień ślizgowy na wale ochrony antykorozyjnej aktywnej. - Uszkodzone wymienić, sprawdzić ochronę aktywną w działaniu. | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Do wyceny przyjąć wymianę 8 anod oraz zabezpieczenie 8 anod. Podać cenę jednostkową za kompleksową wymianę 1 anody wraz z materiałem. Podać cenę zabezpieczenia pojedynczej anody. Podać cenę jednostkową za wymianę szczotki wraz z materiałem. Podać cenę jednostkową za wymianę pierścienia ślizgowego wraz z materiałem. Dokładna liczba anod do wymiany będzie podana po wejściu statku na dok. Rozliczenie powykonawcze |  |
| 2.1.3 | WCIĄGARKA KOTWICZNO-CUMOWNICZA „Hatlapa”-Hamburg Nr.fabr.299 999 Rok prod.1999 Typ1988 130 | - Przegląd mechanizmów windy i hamulca. - Przegląd hamulca elektrycznego (wymiana ferrod). | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Olej wymieni załoga. Rozliczenie podwykonawcze. |  |
| 2.1.4 | KOTWICE, ŁAŃCUCHY KOTWICZNE Dwie kotwice D’HONE o masie 850 kG każda; 7 przęseł łańcucha na PB 7 przęseł łańcucha na LB długość przęsła 27,5 m grubość ogniwa 30 mm siła zrywania 514 kN Obciążenie próbne 368 kN | - Zwolnić łańcuchy z zaczepów, opuścić kotwice i łańcuchy na dok. - Wyczyścić hydromonitorem, - Zweryfikować stan przęseł z załogą i PRS - Zamienić przęsła na koniec i oznakować nowymi opaskami, - Pomalować kotwice i łańcuchy czarną farbą bitumiczną, kolejne przęsła oznaczyć białą farbą, - Zamontować łańcuchy na zaczepach, wciągnąć kotwice do kluz. Farbę dostarczy Armator. | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Do wyceny przyjąć cały łańcuch. Wykonać pomiary grubości 3 ogniw na szaklę. Rozliczenie podwykonawcze. |  |
| 2.1.5 | KLUZY KOTWICZNE 2 sztuki 8m2 razem | - Wyczyścić kluzy. - Pomalować kluzy trzykrotnie czarną farbą bitumiczną. Farbę dostarczy Armator. Jeśli konieczne to rury dostarczy Armator. | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Do wyceny przyjąć 100% powierzchni. Rozliczenie podwykonawcze. |  |
| 2.1.6 | KOMORY ŁAŃCUCHOWE 27m2 | - Wypiaskować komory łańcuchowe we wskazanych miejscach przez załogę i Inspektora Hempla. - Zweryfikować powierzchnie do konserwacji. - Pomalować komory łańcuchowe. Zakres ewentualnych prac konserwacyjnych w komorach łańcuchowych – do ustalenia po wyciągnięciu łańcuchów i dokonaniu przeglądu komór. | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Do wyceny przyjąć 30% powierzchni. Podać cenę za 1m2 wypiaskowania powierzchni, 1m2 szlifowania powierzchni, 1m2 malowania powierzchni. Podać cenę za wybranie 1 m3 mułu. Rozliczenie podwykonawcze. |  |

  - DZIAŁ  MASZYNOWY

| LP | OPIS | ZAKRES PRAC | UWAGI | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | ZESTAW STEROWY: # Zestaw sterowy poruszany jest maszyną sterową MS125-13-1 produkcji HYDROSTER-GDAŃSK | ### - Przegląd zestawu sterowego. ### - Pomiar opadu trzonu sterowego. ### - Sprawdzenie szczelności płetwy. ### - Przegląd i pomiar luzów dolnego łożyska. ### - W trakcie pracy steru słychać głośne stuki i roznoszą się drgania po statku (górne łożysko pomierzono-OK.) - Sprawdzić wszystkie punkty smarne trzonu sterowego. | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie. # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. Prace dostępowe po stronie wykonawcy. Rozliczenie podwykonawcze. |  |
| 2.2.2 | USZCZELNIENIE WAŁU ŚRUBOWEGO I WAŁ ŚRUBOWY. # USZCZELNIENIE WAŁU: typu AFT. SIMPLEX – COMPACT – SEAL SC2A FORWARD SIMPLEX – COMPACT – SEAL SC22 Ciśnienie uszczelnienia: zbiornik grawitacyjny. | - Wykonać pomiar opadu wału śrubowego przed remontem. -Demontaż wału śrubowego. -Wymiana uszczelnień wału (dziobowe i rufowe), uszczelnienia wału dostarczy armator. - Wymiana oleju w uszczelnieniu i pochwie wału, olej ok.300ltr. dostarczy Armator. - Pomiary czopów i średnicy tulei. -Badania penetracyjne od kołnierza do śruby. -Wykonać pomiar opadu wału śrubowego po remoncie. | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie. # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. Części dostarcza wykonawca. Rozliczenie podwykonawcze. |  |
| 2.2.3 | ŚRUBA NASTAWNA NAPĘDOWA TYP: WARTSILLA CP 65 4 PŁATY, ŚREDNICA 2,1 M | - Badania penetracyjne krawędzi natarcia i spływu. - Polerowanie płatów. - Sprawdzić szczelność piasty śruby (ewentualna wymiana oleju – dostarcza statek). - Naostrzenie noży ścinających. | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie. # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. Rozliczenie podwykonawcze. |  |
| 2.2.4 | ZAWORY MAGISTRALI KINGSTONOWJ. - Zawór denny główny, siłownia główna - Ø 250mm - Zasuwa za koszem dennym - Ø 250mm - Zasuwa burtowa główna, Siłownia główna PB - Ø 250mm - Zasuwa za koszem skrzyni lodowej - Ø 250mm - Zawory odpowietrzające skrzynie kingstonowe – 2 szt. Ø 50mm - Zawory przedmuchu skrzyni kingstonowych – 2 szt. Ø 25 mm - Zawory : awaryjny pompy p-poż. Pomieszczenie Hi- Fog. - Ø 200mm, zawór przedmuchu skrzyni kingstonowej Ø25 mm, zawór odpowietrzenia skrzyni kingstonowej Ø 50mm - Zawór chłodni prowian- towej. Pomieszczenie kompresorów chłodni - Ø 200 mm | ### - Zawory i zasuwy wymontować, - Dokonać przeglądu, oczyścić. # - Obróbka przylgni. # - Sprawdzenie szczelności, - Montaż na nowych uszczelkach. - Przepakować dławice zaworów nowym szczeliwem. - Wymienić skorodowane śruby na nowe, (ilość śrub i nakrętek po weryfikacji). - Dokonać prób szczelności w obecności starszego mechanika statkowego. | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie. # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Rozliczenie podwykonawcze. |  |
| 2.2.5 | FILTRY KINGSTONÓW DENNYCH .S.G. I AWARYJNEJ P-PY P.POŻ SZT. 3 Siatki – 3 sztuki, powierzchnie: 0.8m2, 1.8m2 i 1.8m2 Cynki 8 sztuk | ### - Skorodowane siatki wymiana na nowe, po weryfikacji przez starszego mechanika ### - oraz wymiana cynków, po weryfikacji przez starszego mechanika | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie prac. # Do kalkulacji przyjąć 2 siatki- 2,6m2,4 cynki. Podać cenę jednostkową wymiany siatki wraz z materiałem. Podać cenę jednostkową wymiany cynku wraz z materiałem Rozliczenie podwykonawcze. |  |
| 2.2.6 | SKRZYNIE KINGSTO- NOWE – SZT. 4. | ### - Zdemontować kraty, ### - Oczyścić wnętrze skrzyni, kraty (4 szt.) do oględzin. - Weryfikacja, - Konserwacja zestawem jak kadłub – część podwodna. - Zamontować kraty i zabezpieczyć śruby. - Anody cynkowe (10 szt.) do weryfikacji, zużyte wymienić. | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Do wyceny przyjąć wymianę 2 kart i 5 sztuk anod. Podać cenę jednostkową wymiany cynku wraz z materiałem., Rozliczenie podwykonawcze. |  |
| 2.2.7 | #### STER STRUMIENIOWY TYP: SCHOTTEL STT 60 LK - anody w tunelu steru – 6 sztuk | # - Opróżnić przekładnię z oleju. # - Sprawdzić stan przekładni. # - Sprawdzić stan anod. # - Zużyte anody cynkowe wymienić na nowe. # - Napełnić system świeżym olejem (dostarcza statek), # - Sprawdzić szczelność uszczelnień. # - Sprawdzić stan śruby napędowej na obecność pęknięć. # - Sprawdzić stan pokrycia antykorozyjnego obudowy przekładni. | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie prac. Do wyceny przyjąć 3 szt. anod Podać cenę jednostkową wymiany cynku wraz z materiałem. # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. Rozliczenie podwykonawcze. |  |
| 2.2.8 | #### ZAWORY WYLEWOWE ZA BURTĘ. - Centralny system chłodzenia. Siłownia PB - Ø 200mm - Centralny system chłodzenia. Dolot do skrzyni lodowej - Ø 125 mm - Wyparownik. Siłownia PB - Ø 105mm - Osmotyczna wytwornica wody. Dziób PB - Ø 50mm - Oczyszczalnia ścieków. Dziób PB - Ø 100mm - Odolejacz. Siłownia lb - Ø 100mm - System zęzowy (zawór za burtę). Siłownia PB - Ø 105mm 8) System balastowy. Siłownia PB - Ø 105mm 9) Sprężarka klimatu. Siłownia LB - Ø 180mm 10) Sprężarki prowiantu. Pomieszczenie sprężarek 105mm 11) Pompa eżektorowa. Przy komorze łańcuchowej, dziób LB - Ø 105mm 12) Log elektromagnetyczny Siłownia pomocnicza – DN 40 13) Pomiar trymu „HOPPE”, Dziób - pomieszczenie steru strumieniowego i rufa- magazyn maszynowy – szt.2 DN 15 14)Dziób – magazyn bielizny brudnej – 2szt. Ø 250 mm – zasuwy od sonaru LB i PB Razem 16 zaworów. | # - Zawory wymontować. # - Przegląd zaworów. - Oczyszczenie zaworów. - Weryfikacja zaworów. - Obróbka przylgni. - Przepakowanie dławic. - Wymiana uszczelek. - Próba szczelności. - Montaż na jednostce na nowych uszczelkach. Przy demontażu zaworu logu, zdemontować czujnik i po przeglądzie zaworu, czujnik z powrotem zamontować i sprawdzić w działaniu oraz wyregulować. Przed demontażem zasuw sonaru, zdemontować czujniki i po przeglądzie zaworu czujniki z powrotem zamontować ,sprawdzić w działaniu. | # Podać cenę za kompleksowe wykonanie. # Podać cenę jednostkową serwisu każdego z zaworów. # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. Prace dostępowe po stronie wykonawcy. Rozliczenie podwykonawcze. |  |

  - Prace związane z dokowaniem statku:

| LP | OPIS | UWAGI | CENA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Postój w doku | Podać cenę za dzień postoju w doku, do wyceny przyjąć szacowany czas operacji. |  |
| 2.3.2 | Trap przy nabrzeżu | Podać cenę za jeden trap |  |
| 2.3.3 | Dostawa energii elektrycznej | Wg zużycia, podać cenę kWh. |  |
| 2.3.4 | Wachta strażaka | Podać cenę za godzinę. |  |
| 2.3.5 | Woda słodka podłączenie | Podać cenę za operację |  |
| 2.3.6 | Dostawa wody słodkiej | Wg zużycia, podać cenę jednostkową. |  |
| 2.3.7 | Dostawa wody chłodzącej | Podać cenę za 1m3 |  |
| 2.3.8 | Wywóz śmieci | Podać cenę za kontener |  |
| 2.3.9 | Odbiór ścieków szarych/czarnych | Podać cenę za operację |  |
| 2.3.10 | Utylizacja ścieków | Podać cenę za 1m3 |  |