Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia „Modernizacja infrastruktury sieciowej w Centrum Informatyki D-17 Katedry Informatyki WIET AGH”

# Opis obecnej sieci KI

Sieć komputerowa budynku D-17 została oddana do użytku w roku 2012. Szkielet okablowania zbudowano z użyciem kabli światłowodowych Muliti Mode OC3/XG zakończonych gniazdami MT-RJ XG 50/125/900. Łączą one 8 punktów dystrybucyjnych rozmieszczonych w kluczowych punktach budynku, oraz serwerownię. Pozostałe połączenia pomiędzy punktami dystrybucyjnymi oraz połączenia w obrębie poszczególnych pomieszczeń oparto na okablowaniu miedzianym z kablem PiMF 1200MHz kat. 7a, zakończonym gniazdami kategorii 6e.

Rdzeń sieci składa się z trzech głównych punktów dystrybucyjnych połączonych za pomocą kabli światłowodowych. Do punktów tych dołączone są pozostałe punkty dystrybucyjne oraz punkty dostępowe. Wszystkie elementy sieci o kluczowym znaczeniu mają zapewnioną redundancję sprzętową (układy podwójne przełączników pracujące w konfiguracji Active-Active), oraz odpowiednią redundancję w okablowaniu.

W sieci wyodrębniono następujące warstwy funkcjonalne:

- Warstwa Core – z sześcioma urządzeniami Cisco Catalyst C6506-E (VSS) z przełączaniem w technologii MPLS, z redundancją uzyskaną poprzez zwielokrotnienie fizycznych połączeń pomiędzy głównymi punktami szkieletu, oraz zastosowanie przełączników działających w układzie podwójnym. Filtrowanie ruchu zrealizowana na dwóch firewallach ASA5585X.

- Warstwa Distribution – z przełącznikami Cisco Catalyst 3750X, w punktach dystrybucyjnych o dużym zagęszczeniu łączonymi w stos.

- Warstwa Access – z przełącznikami Cisco Catalyst 2960S, w punktach o większej liczbie urządzeń końcowych, łączonymi w stosy.

- Warstwa DataCenter – odrębna infrastruktura obsługująca serwerownię zbudowana na dwóch przełącznikach NEXUS 5548UP oraz dwunastu extenderach NEXUS 2248TP-E.

W serwerowni wykorzystywana jest platforma wirtualizacyjna VMware w wersji 6.5 i 6.7.

# Obszary przewidziane do modernizacji

# Modernizacja infrastruktury sieciowej w Centrum Informatyki będąca przedmiotem zamówienia obejmuje następujące obszary:

- Wymiana przełączników na nowe (oznaczone jako Core Switch) w węzłach szkieletowych sieci MPLS tj. IDF 4.7, IDF1.3, IDF4.14.

- Wymiana przełączników w części DC (opisane jako DC CORE).

- Uruchomienie połączeń optycznych szkieletowych pomiędzy wskazanymi IDF z przepustowością 40G lub 100 Gb/s na bazie obecnie eksploatowanych włókien światłowodowych MMF (należy dostarczyć wkładki obsługujące oba standardy i uruchomić najwyższą możliwą przepustowość).

- Podłączenie do przełączników Core Switch istniejącego bloku DC (DC CORE) za pomocą łącza przepustowością 40G lub 100 Gb/s za pomocą wkładek obsługujących obydwa standardy.

- Zmiana technologii dostępu do sieci z laboratoriów studenckich. Obecnie wykorzystywana technologia dostępowa oparta na tradycyjnych przełączanych sieciach VLAN L2/L3 zostanie zastąpiona siecią definiowaną programowo (SDN) opartą o tzw. Network Fabric (opisaną w sekcji 3).

- Podłączenie SDN Network Fabric do szkieletu sieci poprzez połączenia L3 40G lub 100 Gb/s na bazie istniejących połączeń światłowodowych MMF.

Połączenia sieciowe w sieci po modernizacji przestawione są na poniższych rysunkach.

# Charakterystyka techniczna i funkcjonalna rozwiązania SDN Network Fabric

W prezentowanej koncepcji sieć definiowana programowo SDN Network Fabric składa się z następujących komponentów:

- Przełączniki rdzeniowe określone na rysunku jako FABRIC CORE

- Przełączniki dostępowe, określone na rysunku jako FABRIC ACCESS

- System zarządzania i monitorowania siecią SDN Network Fabric w postaci pojedynczego urządzenia sieciowego – 1 urządzenie wraz z oprogramowaniem i wymaganymi licencjami

- System kontroli dostępu oraz zarządzania politykami bezpieczeństwa w sieci SDN Network Fabric w postaci dwóch maszyn wirtualnych pracujących w środowisku zwirtualizowanym VMware – 2 maszyny wirtualne wraz z wymaganymi licencjami

- Komponenty zarządzające i monitorujące sieć SDN powinny być zainstalowane w części DC, zasoby pod maszyny wirtualne – zostaną zapewnione przez zamawiającego.

## Opis funkcjonalny SDN Network Fabric:

Funkcjonalności podstawowe:

- Programowalność urządzeń sieciowych wchodzących w skład SDN Network Fabric

- Mechanizm sieci podkładowej (transport dla usług sieciowych) oraz nakładkowej (warstwa, gdzie definiowane są usługi sieciowe: segmentacja, wymuszanie polityki bezpieczeństwa)

- Scentralizowane tworzenie logicznej segmentacji i polityki bezpieczeństwa w sieci

- Automatyczne udostępnienie urządzeń tworzących sieć

- Centralny system zarządzania i monitorowania umożliwiający centralne programowanie urządzeń oraz centralny monitoring i analizę danych telemetrycznych z sieci w celu wykrywania nieprawidłowości w jej działaniu

- Zautomatyzowane wykrywanie urządzeń sieciowych przez system zarządzania i monitorowania

- Zarządzanie wersjami oprogramowania wraz ze wskazaniem wersji głównych

- Monitoring sieci i wizualizacja dla poszczególnych urządzeń sieciowych, użytkowników oraz aplikacji

## Funkcjonalności dodatkowe (nie są bezwzględnie wymagane, za ich udostępnienie przyznawane są dodatkowe punkty):

Segmentacja sieci i tworzenie polityk bezpieczeństwa:

  - Centralne zarządzanie polityką bezpieczeństwa poprzez określenie relacji pomiędzy segmentami logicznymi w sieci (grupami urządzeń, użytkowników lub aplikacji) z możliwością tworzenia filtrów (prześlij, blokuj, prześlij selektywnie, blokuj selektywnie, prześlij i skopiuj do wskazanego miejsca) dla wymiany ruchu pomiędzy tymi grupami wraz z możliwością wskazania typu ruchu np. protokoły sieciowe (TCP, UDP), porty, typy aplikacji identyfikowane w warstwie L7

  - Filtrowanie ruchu niezależne od adresacji IP w oparciu o rolę użytkownika lub urządzenia w sieci i zdefiniowane relacje

  - Logiczny podział sieci na wiele sieci wirtualnych (VN) rozumianych, jako domeny routingowe z pełną separacją ruchu pomiędzy VN

  - Logiczny podział użytkowników i urządzeń na grupy wg. kryteriów takich jak:

- Typ urządzenia

- Użytkownik wykorzystujący urządzenie (uwierzytelnienie użytkownika 802.1x lub poprzez formularz WWW)

- Adres MAC urządzenia

- Rodzaj urządzenia np. drukarka, telefon IP itd.

- Czas dnia

- Miejsce i sposób podłączenia

  - Możliwość filtrowania ruchu pomiędzy urządzeniami pracującymi w jednej grupie logicznej i/lub podsieci IP jak również pomiędzy różnymi grupami logicznymi i/lub podsieciami IP bez konieczności stosowania filtrów ruchu opartych o adresy IP

Zasady działania:

- Możliwość tworzenia podsieci IP rozciągniętej na dowolne porty dostępowe w ramach Network Fabric

- Mobilność adresu IP urządzenia końcowego w obrębie Network Fabric

- Eliminacja mechanizmów L2 oraz protokołu spanning tree z sieci podkładowej

- Możliwość tworzenia nakładkowych sieci L3 i L2 bez konieczności używana sieci VLAN

Automatyzacja:

- Automatyzacja procesu tworzenia sieci Network Fabric (dodawanie urządzeń, przypisywanie im roli w sieci, określanie poziomów uwierzytelnienia użytkowników i urządzeń na brzegu sieci) bez konieczności używania linii komend (CLI) i bez konieczności indywidualnego „urządzenie po urządzeniu” konfigurowania sieci

## System zarządzania i monitorowania siecią SDN Network Fabric:

### Funkcjonalności podstawowe:

- Graficzny interfejs do zarządzania i monitorowania sieci kampusowej oraz do tworzenia logicznej segmentacji i polityki bezpieczeństwa w sieci

- Inwentaryzacja urządzeń oraz oprogramowania

- Zarządzanie wersjami oprogramowania

- Narzędzie do wizualizacji topologii

- Wykrywanie urządzeń sieciowych

- Monitoring dostępności i osiągalności urządzeń sieciowych

- Szczegółowe informacje o urządzeniu sieciowym takie jak: typ, wersja oprogramowania, adres IP, lokalizacja, obciążenie CPU, wykorzystanie pamięci, temperatura, dostępność interfejsów, obciążenie interfejsów

### Funkcjonalności dodatkowe (nie są bezwzględnie wymagane, za ich udostępnienie przyznawane są dodatkowe punkty):

- Generowanie automatycznych komunikatów o stwierdzonych nieprawidłowościach w pracy sieci wraz z sugestią przyczyny, sposobu rozwiązania problemu oraz dalszych kroków diagnostycznych dla poszczególnych urządzeń sieciowych

- Narzędzie do śledzenia ścieżki dla danego ruchu w sieci np. w relacji pomiędzy dwoma hostami wraz podaniem informacji o wszystkich węzłach na ścieżce

- Szczegółowe informacje o użytkowniku końcowym takie jak:

  - identyfikator użytkownika,

  - nazwa urządzenia końcowego na którym pracuje, adresy MAC oraz IP tego urządzenia,

  - typ urządzenia końcowego,

  - opis urządzenia, do którego jest podłączone urządzenie końcowe wykorzystywane przez użytkownika,

  - informacje o generowanym ruchu sieciowym per wykorzystywana aplikacja: nazwa aplikacji, ilość ruchu (w bajtach), średnia przepustowość (w b/s), straty pakietów, opóźnienie sieciowe

- Szczegółowe informacje o aplikacjach wykorzystywanych w sieci takie jak: lista wszystkich wykrytych aplikacji z podaniem nazw aplikacji, klas ruchu, ilości ruchu generowanego, średniej przepustowości, straty pakietów, opóźnienia sieciowego

- Obsługa REST API

## System kontroli dostępu do SDA Network Fabric:

System kontroli dostępu obejmuje oprogramowanie i licencje na dwie maszyny wirtualne oraz 125 permanentnych licencji bazowych (uwierzytelnienie podstawowe) oraz 125 3-letnich licencji dodatkowych (profilowanie stacji, wykrywanie typu stacji, współpraca z systemem zarządzania i monitoringu sieci SDN Network Fabric).

### Funkcjonalności podstawowe:

- Uwierzytelnienie i kontrola dostępu dla sieci LAN niezależnie od miejsca uzyskiwania dostępu przez urządzenie końcowe

- Centralna kontrola dostępu do sieci z komputerów typu PC, smartfonów i tabletów, telefonii, terminali video, urządzeń BYOD (Bring Your Own Device) oraz wszystkich pozostałych urządzeń podłączonych do sieci

- Wysoka dostępność elementów funkcjonalnych systemu, w tym:

- redundancja 1:1 dla elementu funkcjonalnego zarządzania (Administration), 
czyli jego zdublowanie

- redundancja 1:1 dla elementu funkcjonalnego logowania i rozwiązywania problemów 
(Monitoring and Troubleshooting), czyli jego zdublowanie

- zapewnienie ciągłości obsługi uwierzytelnień stacji końcowych za pomocą mechanizmu redundancji grup serwerów RADIUS konfigurowanych na urządzeniach dostępowych (Network Access Devices, NAD)

- Obsługa następujących protokołów i standardów uwierzytelniania:

  - RADIUS

  - RADIUS Proxy dla zewnętrznego serwera RADIUS

  - Protokół Windows Active Directory

  - Protokół Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

- Obsługa następujących protokołów uwierzytelniania:

  - PAP/ASCII

  - CHAP

  - MS-CHAPv1

  - MS-CHAPv2

  - EAP-MD5

  - LEAP

- Uwierzytelnianie maszyn i użytkowników zgodne ze standardem IEEE 802.1X

- Obsługa implementacji standardu IEEE 802.1X z następującymi suplikantami:

  - Wbudowanym klientem 802.1X dla Windows Vista

  - Wbudowanym klientem 802.1X dla Windows 7

  - Wbudowanym klientem 802.1X dla Windows 8 i 8.1

  - Wbudowanym klientem 802.1X dla Windows 10

  - Google Android w wersji 6 lub nowszych

- Tworzenie polityk uwierzytelniania oraz kontroli dostępu zgodnych z IEEE 802.1X opartych o złożone reguły

- Uwierzytelnianie w oparciu o lokalną bazę stacji końcowych, którą można tworzyć per stacja końcowa na podstawie unikalnego adresu MAC

- Uwierzytelnienie stacji końcowych na podstawie zawartych w lokalnej bazie adresów MAC za pomocą mechanizmu MAB (MAC Authentication Bypass)

### Funkcjonalności dodatkowe (nie są bezwzględnie wymagane, za ich udostępnienie przyznawane są dodatkowe punkty):

Uwierzytelnienie:

  - Uwierzytelnianie nazwą użytkownika i hasłem przez portal web, jako jedną z metod uwierzytelniania do sieci, która może być stosowana, jako metoda zastępcza w sytuacji, gdy stacja ma niepoprawnie skonfigurowany lub niedziałający suplikant 802.1X

  - Zapewnienie funkcjonalności centralnego portalu uwierzytelniania web (CWA – Central Web Authentication) na serwerach systemu

API:

  - Obsługa RESTful API opartego o HTTPS, dla następujących operacji:

  - zarządzanie sesjami obsługiwanymi przez system

  - zarządzanie operacją CoA (Change of Authorization) dla uwierzytelnionych sesji

Segmentacja logiczna sieci:

  - Mechanizm bezpiecznej segmentacji logicznej sieci w oparciu o znaczniki bezpieczeństwa

  - Możliwość przypisania stacji lub użytkownika do grupy bezpieczeństwa (przypisania znacznika bezpieczeństwa) w procesie uwierzytelnienia i kontroli dostępu 802.1X

  - Możliwość konfiguracji filtrowania ruchu za pomocą znaczników bezpieczeństwa

  - Wizualizacja polityki bezpieczeństwa w systemie zarządzania

Profilowanie stacji sieciowych:

  - Profilowanie stacji końcowych i realizacja zróżnicowanej polityki bezpieczeństwa na podstawie zidentyfikowanych typów

  - Profilowanie stacji końcowych poprzez analizę informacji pochodzących z co najmniej następujących źródeł: DHCP, HTTP, RADIUS, NMAP, DNS, SNMP QUERY, SNMP TRAP

Skalowalność:

- System umożliwia zwiększenie ilości równocześnie obsługiwanych stacji końcowych do 10000, 
z wykorzystaniem dwóch maszyn wirtualnych poprzez zwiększenie mocy tych maszyn i ewentualny zakup dodatkowych licencji.

# Infrastruktura niezbędna do zrealizowania założeń projektowych

Infrastruktura bazuje na przełącznikach rdzeniowych i dostępowych, które podzielone zostały na kilka kategorii:

- Przełączniki rdzeniowe dla MPLS: Core Switch

- Przełączniki rdzeniowe dla SDN Network Fabric: Fabric Core

- Przełączniki dostępowe dla SDN Network Fabric: Fabric Access

- Przełączniki datacenter: DC Core

- Moduły optyczne i akcesoria dodatkowe do realizacji połączeń: 10Gb/s, 40 Gb/s lub 100 Gb/s

## Przełączniki MPLS Core Switch

### Funkcjonalności podstawowe przełącznika MPLS CORE Switch:

- Przełącznik typu standalone wyposażony w 48 portów 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP/SFP+ oraz 4 porty uplink 40/100 Gigabit Ethernet QSFP

- Porty SFP/SFP+ umożliwiają zastosowanie następujących modułów interfejsowych:

  - Dla transmisji 1Gb/s (SFP):

- 1000Base-SX,

- 1000Base-LX/LH,

- 1000Base-EX,

- 1000Base-ZX,

- 1000Base-BX;

  - Dla transmisji 10Gb/s (SFP+):

- 10GBase-SR,

- 10GBase-LR,

- 10GBase-ZR,

- 10GBase-ER;

  - Dla transmisji 25Gb/s:

- 25GBASE-SR

- Porty QSFP umożliwiają zastosowanie następujących modułów interfejsowych:

  - Dla transmisji 40Gb/s:

- 40GBASE-LR4

- 40GBASE-ER4

- 40GBASE-SR4

- 40GBASE-BIDI

  - Dla transmisji 100Gb/s:

- 100GBASE-SR4

- 100GBASE-LR4

- 100GBASE-CWDM4

- 100GBASE-BIDI

- Urządzenie jest wyposażone w wymienne moduły wentylatorów

- Urządzenie jest wyposażone w zasilacz redundantny do pracy w trybie 1:1

- Urządzenie posiada 32MB bufor pamięci per ASIC

- Wydajność przełączania co najmniej 3.2 Tbps full duplex dla pakietów co najmniej 187 bajtowych

- Wydajność przesyłania 1 Miliard pps

- Obsługa:

  - co najmniej 1000 sieci VLAN

  - co najmniej 80 000 adresów MAC

  - co najmniej 212 000 tras IPv4

  - co najmniej 212 000 tras IPv6

  - co najmniej 27 000 wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL

  - co najmniej 16 000 wpisów w listach kontroli dostępu QoS ACL

  - Obsługa protokołu NTP

  - Obsługa IGMPv1/2/3

  - Obsługa następujących mechanizmów związanych z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

  - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

  - Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

  - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

  - Obsługa minimum 128 instancji protokołu STP

  - Obsługa protokołu IEEE 802.1ab LLDP i LLDP-MED

  - Funkcja serwera DHCP

  - Obsługa 3 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę

  - Możliwość zalogowania się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level)

  - Autoryzacja prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+

  - Obsługa następujących mechanizmów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci:

  - 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi,

  - implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi kolejek,

  - możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych,

  - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

  - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Możliwość skonfigurowania do 2000 ograniczeń per przełącznik

  - kontrola burz dla ruchu broadcast/multicast/unicast

  - możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet 
lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

  - Obsługa następujących mechanizmów routingu statycznego i dynamicznego:

  - dla IPv4: OSPF, BGP, ISIS

  - dla IPv6: OPSFv3,

  - policy-based routing,

  - routing dla transmisji grupowej: PIM-SM, PIM-SSM

  - Obsługa następujących funkcjonalności z zakresu MPLS:

  - L2VPN - Ethernet over MPLS (EoMPLS) – obsługa do 1000 połączeń wirtualnych VC

  - L2VPN - Virtual Private LAN Services (VPLS) - obsługa 128 wirtualnych instancji (VFI), 32 sąsiadów w ramach jednej instancji L3 VPN - MPLS Virtual Private Network (VPN)

  - Multicast VPN (MVPN)

  - Urządzenie realizuje sprzętowo tworzenie statystyk ruchu w oparciu o NetFlow, wielkość tablicy monitorowanych strumieni wynosi 98 000.

  - Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band

  - Port konsoli USB

  - Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, HTTPS, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6

  - Możliwość montażu w szafie rack 19”, wysokość urządzenia - 1 RU

### Funkcjonalności dodatkowe (nie są bezwzględnie wymagane, za ich udostępnienie przyznawane są dodatkowe punkty):

  - Obsługa standardu 802.1AE (szyfrowanie ruchu) 256-bit z prędkością line rate dla każdego z interfejsów

  - System operacyjny umożliwiający wgrywanie poprawek bez konieczności restartowania urządzenia

  - Wsparcie sprzętowe do łączenia w klaster z drugim takim samym urządzeniem (tzw. virtual stack) - urządzenia w klastrze zachowują się jak jedno urządzenie w punktu widzenia protokołów L2 i L3

  - System operacyjny przełącznika jest konfigurowalny poprzez API za pomocą m.in protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelów danych YANG (RFC 6020) oraz umożliwia eksportowanie zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów.

  - Obsługa mechanizmów zapewniających autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz hardware urządzenia w tym: sprawdzanie autentyczności oprogramowania (w tym firmware, BIOS i system operacyjny urządzenia) przed uruchomieniem urządzenia, bezpieczna sekwencja uruchamiania, sprzętowy układ umożliwiający sprawdzenie autentyczności urządzenia.

  - Urządzenie posiada port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB

  - Obsługa następujących dodatkowych funkcjonalności z zakresu MPLS:

- IPv6 Provider Edge over MPLS (6PE)

- IPv6 VPN Provider Edge over MPLS (6VPE)

- Współpraca z mechanizmem MACSEC (802.1AE), czyli możliwość szyfrowania przy pomocy połączeń MPLS

## Przełączniki Fabric

### Przełączniki rdzeniowe Fabric Core

- Przełącznik typu standalone wyposażony w 24 porty 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP/SFP+ oraz 4 porty uplink 40/100 Gigabit Ethernet QSFP

- Porty SFP/SFP+ umożliwiają zastosowanie następujących modułów interfejsowych:

  - Dla transmisji 1Gb/s (SFP):

- 1000Base-SX,

- 1000Base-LX/LH,

- 1000Base-EX,

- 1000Base-ZX,

- 1000Base-BX;

  - Dla transmisji 10Gb/s (SFP+):

- 10GBase-SR,

- 10GBase-LR,

- 10GBase-ZR,

- 10GBase-ER;

  - Dla transmisji 25Gb/s:

- 25GBASE-SR

- Porty QSFP umożliwiają zastosowanie następujących modułów interfejsowych:

  - Dla transmisji 40Gb/s:

- 40GBASE-LR4

- 40GBASE-ER4

- 40GBASE-SR4

- 40GBASE-BIDI

  - Dla transmisji 100Gb/s:

- 100GBASE-SR4

- 100GBASE-LR4

- 100GBASE-BIDI

- Architektura:

  - Urządzenie jest wyposażone w wymienne moduły wentylatorów

  - Urządzenie może zostać wyposażone w zasilacz redundantny do pracy w trybie 1:1

- Wydajność:

  - Urządzenie posiada 32MB bufor pamięci per ASIC

  - 16GB pamięci DRAM i 16GB pamięci flash

  - Wydajność przełączania 1600 Gbps full duplex

  - Wydajność przesyłania 1 Miliard pps

  - Obsługa:

  - 1000 sieci VLAN

  - 80 000 adresów MAC

  - 212 000 tras IPv4

  - 212 000 tras IPv6

  - Ilość wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL – 27 000

  - Ilość wpisów w listach kontroli dostępu QoS ACL – 16 000

- Oprogramowanie/funkcjonalność:

  - Obsługa protokołu NTP

  - Obsługa IGMPv1/2/3

  - System operacyjny przełącznika jest konfigurowalny poprzez API za pomocą m.in protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelów danych YANG (RFC 6020) oraz umożliwia eksportowanie zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów.

  - Możliwość uruchamiania zdefiniowanych w Pythonie skryptów w chwili zaistnienia określonego zdarzenia.

- Przełącznik realizuje następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

  - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

  - Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

  - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

  - Obsługa minimum 128 instancji protokołu STP

  - Obsługa protokołu IEEE 802.1ab LLDP i LLDP-MED

  - Funkcja serwera DHCP

- Obsługa standardu 802.1AE

- Obsługa 3 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę.

- Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level)

- Autoryzacja prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+

- Przełącznik realizuje następujące mechanizmy związane z zapewnieniem, jakości usług w sieci:

  - 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi

  - Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi kolejek

  - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

  - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

  - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Możliwość skonfigurowania do 2000 ograniczeń per przełącznik

  - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast

  - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

- Urządzenie realizuje routing statyczny i dynamiczny dla IPv4 i IPv6 w zakresie:

  - dla IPv4: OSPF, BGP, ISIS

  - dla IPv6: OPSFv3,

  - Funkcjonalności Policy-based routing

  - multicast routing (PIM-SM, PIM-SSM)

- Urządzenie umożliwia enkapsulację ruchu przy pomocy VXLAN’ów

- Funkcjonalności z zakresu MPLS:

  - Urządzenie realizuje następujące funkcjonalności z zakresu MPLS:

  - L2VPN - Ethernet over MPLS (EoMPLS) – obsługa do 1000 połączeń wirtualnych VC

  - L2VPN - Virtual Private LAN Services (VPLS) - obsługa 128 wirtualnych instancji (VFI), 32 sąsiadów w ramach jednej instancji

  - L3 VPN - MPLS Virtual Private Network (VPN)

  - Multicast VPN (MVPN)

- Zarządzanie i konfiguracja:

  - Urządzenie realizuje sprzętowo tworzenie statystyk ruchu w oparciu o NetFlow, wielkość tablicy monitorowanych strumieni wynosi 98 000.

  - Urządzenie posiada dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band

  - Urządzenie jest wyposażone w port konsoli USB

  - Urządzenie umożliwia tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie

  - Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6

- Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia 1 RU

### Funkcjonalności dodatkowe dla przełączników Fabric Core (nie są bezwzględnie wymagane, za ich udostępnienie przyznawane są dodatkowe punkty):

  - Obsługa standardu 802.1AE (szyfrowanie ruchu) 256-bit z prędkością line rate dla każdego z interfejsów

  - System operacyjny umożliwiający wgrywanie poprawek bez konieczności restartowania urządzenia

  - Urządzenie jest przygotowane sprzętowo do łączenia w klaster z drugim takim samym urządzeniem (tzw. wirtualne stakowanie). Urządzenia w klastrze będą zachowywać się jak jedno urządzenie w punktu widzenia protokołów L2 i L3.

  - System operacyjny przełącznika jest konfigurowalny poprzez API za pomocą m.in protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelów danych YANG (RFC 6020) oraz umożliwia eksportowanie zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów.

  - Obsługa mechanizmów zapewniających autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz hardware urządzenia w tym: sprawdzanie autentyczności oprogramowania (w tym firmware, BIOS i system operacyjny urządzenia) przed uruchomieniem urządzenia, bezpieczna sekwencja uruchamiania, sprzętowy układ umożliwiający sprawdzenie autentyczności urządzenia.

  - Urządzenie posiada port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB

  - Obsługa następujących dodatkowych funkcjonalności z zakresu MPLS:

- IPv6 Provider Edge over MPLS (6PE)

- IPv6 VPN Provider Edge over MPLS (6VPE)

- Współpraca z mechanizmem MACSEC (802.1AE), czyli możliwość szyfrowania przy pomocy MACSEC połączeń MPLS

### Przełączniki dostępowe Fabric Access

W rozwiązaniu występują 5 przełączniki dostępowe Fabric Access.

- Przełącznik wyposażony w 48 portów 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at)

- Przełącznik udostępnia do wyprowadzenia za pomocą technologii PoE moc 437W

- Moc PoE może zostać zwiększona przez dodanie drugiego zasilacza do przełącznika do poziomu 1152W

- Przełącznik posiada slot rozszerzeń dzięki któremu można rozbudować przełącznik o dodatkowe porty

- Przełącznik należy wyposażyć w moduł 8x1/10G SFP+

  - Wymagana obsługa wkładek w standardach Gigabit Ethernet – w tym 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-EX, 1000Base-ZX, 1000Base-BX-D/U oraz 10Gigabit Ethernet – w tym 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM, 10GBase-ER, 10GBase-ZR, 10GBase-BX-D/U, twinax

- Możliwość stackowania przełączników z zapewnieniem następujących funkcjonalności:

  - 8 urządzeń w stosie

  - Zarządzanie poprzez jeden adres IP

  - Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z IEEE 802.3ad

- Zasilanie i chłodzenie

  - Redundantne i wymienne moduły wentylatorów

  - Możliwość instalacji zasilacza redundantnego AC 230V. Zasilacze wymienne (możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap)

  - Przełącznik wspiera IEEE 802.3az EEE (redukcja zużycia energii dla portów w stanie bezczynności)

- Parametry wydajnościowe:

  - Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów – również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate)

  - Bufor pakietów – 16MB

  - Pamięć DRAM – 8GB

  - Pamięć flash – 16GB

- Obsługa

  - 1 000 sieci VLAN

  - 32 000 adresów MAC

  - 8 000 tras IPv4

  - 4000 tras IPv6

- Obsługa protokołu NTP

- Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping

- Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

  - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

  - Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

  - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

  - Obsługa 128 instancji protokołu STP

- Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED.

- Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC

- Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

- Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP

- Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

- Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level)

  - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN

  - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL

  - Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X

  - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

  - Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X

  - Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem

  - Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176

  - 5000 wpisów dla list kontroli dostępu (Security ACE)

  - Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www)

  - Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard

  - Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard)

  - Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+

  - Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia)

  - Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika (dla połączeń switch-switch) kluczami o długości 128-bitów (gcm-aes-128)

  - Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control Plane Policing)

  - Funkcja Private VLAN

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

- Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi

- Implementacja algorytmu Shaped Round Robin dla obsługi kolejek

- Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

- Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

- Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting)

- Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast

- Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

- Obsługa protokołów routingu:

- Routing statyczny dla IPv4 i IPv6

- Routing dynamiczny – RIP, OSPF

- Policy-based routing (PBR)

- Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP)

- Obsługa zaawansowanych protokołów routingu

- IS-IS i BGP dla IPv4 i IPv6

- EIGRP (rfc7868)

- Routing multicastów - PIM-SM, PIM-SSM

- Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

- VRF-Lite

- Możliwość enkapsulacji ruchu w pakiety VXLAN

- Zarządzanie

- Port konsoli

- Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band

- Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją

- Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6

- Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia 1 RU

- Przełącznik zapewnia widoczność i kontrolę ruchu na poziomie aplikacji (klasyfikowanie ruchu w warstwach 4-7)

- Możliwość eksportu dodatkowych pół w ramach statystyk NetFlow – w tym IDP (Initial Data Pacekt) oraz SPLT (Sequence of Packet Lengths and Times) niezbędnych do analizy zagrożeń w ruchu szyfrowanym (wykrywanie malware, audyt wykorzystywanych algorytmów bezpieczeństwa)

### Funkcjonalności dodatkowe dla przełączników Fabric Access (nie są bezwzględnie wymagane, za ich udostępnienie przyznawane są dodatkowe punkty):

  - Rozbudowa:

  - Możliwość instalacji w slocie przeznaczonym na moduł rozszerzeń następujących modułów:

- 2x40G QSFP

- 2x25G SFP28

- 4x100M/1G/2.5G/5G/10GBaseT RJ-45

  - Porty SFP/SFP+/QSFP możliwe do obsadzenia wkładkami:

- porty QSFP: wkładki 40 Gigabit Ethernet w tym 40G-SR4, 40G-LR4, 40G-ER4, adapter 40G QSFP->10G SFP+

- porty SFP28 25G: wkładka 25GBASE-SR SFP+

- Możliwość stackowania przełączników z zapewnieniem następujących funkcjonalności:

  - Przepustowość w ramach stosu - 480Gb/s

  - Zasilanie:

- możliwość współdzielenia mocy zasilaczy (grupy do 4 urządzeń w stosie) tzn. zasilacze stanowią zasób wspólny dla grupy przełączników (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość „pożyczania” mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE, jeśli takie są zainstalowane w stosie)

- Możliwość instalacji zasilacza redundantnego AC 230V

- Przełącznik umożliwia podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia

  - Dodatkowe mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

- funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie w oparciu o portal WWW)

- realizacja podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard)

- możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika (dla połączeń switch-switch) kluczami o długości 128 bitów

- Technologie umożliwiające zapewnienie autentyczności sprzętu i oprogramowania

  - Trust Anchor Module - odporne na manipulacje, zabezpieczone kryptograficzne rozwiązanie zapewniające autentyczność sprzętu w celu jednoznacznej identyfikacji produktu – daje pewność, że produkt jest oryginalny

  - Secure Boot – zabezpiecza proces sekwencji startowej zapewniając, że mamy niezmieniony sprzęt oraz zapewniając warstwową ochronę przed próbą załadowania nielegalnego/zmodyfikowanego oprogramowania systemowego

  - Image signing - obrazy podpisane kryptograficznie zapewniają, że oprogramowanie systemowe (firmware), BIOS i inne oprogramowanie są autentyczne i niezmodyfikowane. Podczas uruchamiania systemu sygnatury oprogramowania są sprawdzane pod kątem integralności.

- Możliwość zdalnej obserwacji ruchu z określonych portów lub sieci VLAN polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego poprzez sieć IP

- Wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.)

- Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów

- Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych

## Przełączniki DC Core

### Funckjonalności podstawowe przełącznika DC Core

- Przełącznik posiada:

  - 48 portów 1/10/25 GE definiowanych za pomocą wkładek SFP/SFP+/SFP28 bezpośrednio w obudowie przełącznika lub na karcie liniowej

  - 6 portów definiowanych za pomocą wkładek QSFP, bezpośrednio w obudowie przełącznika lub na karcie liniowej, przy czym każdy z tych portów QSFP posiada możliwość pracy zarówno w trybie 40Gbps oraz w trybie 100Gbps

- Parametry wydajnościowe:

  - Prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu przełącznika

  - Urządzenie sprzętowo przełącza pakiety w warstwie L2 i L3

  - Obsługiwana łączna przepływność (pasmo) min. 3 Tbps

  - Obsługiwana łączna przepustowość pakietowa przełącznika min.  2000 mpps

  - opóźnienie przełączania pakietów nie większe niż 2 µs

- Przełącznik posiada następującą funkcjonalność warstwy L2:

  - Trunking IEEE 802.1Q VLAN;

  - Wsparcie dla 4094 sieci VLAN;

  - Funkcjonalność izolowania portów znajdujących się w tym samym VLAN

  - Wsparcie sprzętowe dla minimum 250 tysięcy adresów MAC

  - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RST)

  - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MST)

  - Wsparcie sprzętowe dla tunelowania QinQ

  - Zabezpieczenie przeciwko incydentom w topologii Spanning Tree

  - Internet Group Management Protocol (IGMP) Versions 2, 3;

  - Terminowanie pojedynczej wiązki EtherChannel na 2 niezależnych przełącznikach

  - Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad z możliwością zgrupowania minimum 32 interfejsów fizycznych w wiązce

  - Ramki Jumbo dla wszystkich portów (minimum 9216 bajtów);

- Przełącznik posiada następująca funkcjonalność warstwy L3

  - Sprzętowe przełączanie pakietów w warstwie L3

  - Routing w oparciu o trasy statyczne

  - Routing w oparciu o OSPF, BGP, ISIS dla protokołów IPv4 oraz IPv6.

  - Policy Based Routing (PBR) dla IPv4

  - VRRP v3

  - Wsparcie dla BFDv6 (Bidirectional Forwarding Protocol)

  - Wsparcie sprzętowe dla minimum 768 tysięcy prefixów LPM/ wpisów hosta w tablicy routingu IP

  - Wsparcie dla IPv4 multicast w oparciu o protokół PIMv2 Sparse Mode I tryb SSM (Source Specific Multicast)

  - Wsparcie dla IGMPv3 oraz MSDP

  - Wsparcie sprzętowe dla minimum 32,000 tras multicastowych

  - Wsparcie dla minimum 1000 instancji VRF wraz z funkcjonalnością importu/eksportu tras (route leaking)

  - Wybór do 64 jednoczesnych ścieżek o równej metryce (ECMP)

  - Minimum 1000 wejściowych oraz 1000 wyjściowych wpisów dla ACL - access control list

  - Jeśli funkcjonalność powyższa wymaga dostarczenia dodatkowej licencji to nie jest ona wymagana na tym etapie

- Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z funkcjonalnością VXLAN:

  - Obsługa co najmniej 256 sprzętowych VTEP (VXLAN Tunnel Endpoint)

  - Sprzętowy VXLAN Bridging (VXLAN/VLAN Gateway)

  - Obsługa ruchu rozgłoszeniowego (multicast, broadcast, unknown unicast) z mapowaniem VXLAN do IP Multicast Group i wykorzystaniem funkcjonalności PIM Anycast RP

  - Obsługa ruchu rozgłoszeniowego (multicast, broadcast, unknown) poprzez statyczną replikację (bez konieczności wykorzystania IP Multicast)

  - Implementacja VXLAN BGP EVPN (Ethernet VPN) z dystrybucją informacji o adresach MAC i adresach IP poprzez MP-BGP i ograniczeniem ruchu ARP (Address Resolution Protocol)

  - Obsługa routingu między VXLAN-ami (VXLAN Routing) z wykorzystaniem BGP EVPN oraz funkcjonalności Anycast Gateway (obsługą danego SVI na wszystkich VTEP w domenie VXLAN)

- Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

  - Layer 2 IEEE 802.1p (CoS);

  - Klasyfikacja QoS w oparciu o listy (ACL (Access control list) – w warstwach 2, 3, 4;

  - Kolejkowanie na wyjściu w oparciu o CoS 802.1p;

  - Bezwzględne (strict-priority) kolejkowanie na wyjściu;

  - Kolejkowanie WRR (Weighted Round-Robin) na wyjściu lub mechanizm odpowiadający

  - Ograniczanie ruchu (policing) do zadanej przepływności na interfejsach wejściowych i wyjściowych

  - Dopasowywanie (shaping) ruchu do zadanej przepływności na interfejsach wyjściowych

  - Protokół PFC (Priority Flow Control) IEEE 802.1Qbb

- Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci:

  - Wejściowe ACL (standardowe oraz rozszerzone);

  - Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstwy 2 w oparciu o: adresy MAC, typ protokołu;

  - Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstw 3 oraz 4 w oparciu o: IPv4 i IPv6, Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP, User Datagram Protocol (UDP);

  - ACL oparte o VLAN-y (VACL);

  - ACL oparte o porty (PACL);

  - DHCP Snooping

  - ARP Inspection

  - IP Source Guard

  - Prewencja niekontrolowanego wzrostu ilości ruchu (storm control), dla ruchu unicast, multicast, broadcast

- Funkcjonalności dla obszaru zarządzania i zabezpieczenia przełącznika:

  - Port zarządzający 100/1000 Mbps;

  - Port konsoli CLI;

  - Zarządzanie In-band;

  - SSHv2;

  - Authentication, authorization, and accounting (AAA);

  - RADIUS;

  - TACACS+

  - Syslog;

  - SNMP v1, v2, v3;

  - RMON (przynajmniej grupy Events, Alarms)

  - sFlow

  - IEEE 802.1ab LLDP

  - Możliwość zachowania stanu (checkpoint) i powrotu do poprzedniej konfiguracji (rollback)

  - Role-Based Access Control RBAC

  - Ograniczanie ruchu kierowanego do warstwy sterowania (control plane policing)

  - Kopiowanie ruchu ze źródłowych fizycznych portów Ethernet, wiązek PortChannel, sieci VLAN, na interfejs docelowy za pośrednictwem specjalnego mechanizmu (mirror)

  - Network Time Protocol (NTP)

  - Precision Time Protocol IEEE 1588

  - Diagnostyka procesu BOOT

  - Ping

  - Traceroute

- Przełącznik może być wyposażony w 2 zasilacze zmiennoprądowe pracujące w konfiguracji redundantnej oraz wentylatory w konfiguracji zapewniającej wyrzut powietrza od strony portów liniowych lub połączeń zasilających urządzenia

- Obudowa o rozmiarach maksymalnie 1RU (rack unit), przeznaczona do montażu w szafie rackowej 19”

### Funkcjonalności dodatkowe dla przełącznika DC Core (nie są bezwzględnie wymagane, za ich udostępnienie przyznawane są dodatkowe punkty):

- Narzędzia programowania i zarzadzania przełącznikiem:

  - Interpreter Python z możliwością lokalnego uruchamiania skryptów na przełączniku i konfiguracji przełącznika poprzez API

  - Wbudowana powłoka bash do zarządzania systemem Linux przełącznika

  - Wsparcie dla kontenera LXC (Linux Container) wraz z możliwością instalowania na nim zewnętrznych aplikacji 32 i 64 bitowych w oparciu o narzędzie yum i paczki rpm, niezależnie od systemu operacyjnego przełącznika. Kontener posiada możliwość wykorzystywania portów fizycznych przełącznika

  - Interfejs programistyczny REST API wraz z upublicznionym SDK

  - Możliwość zainstalowania klienta Chef

  - Możliwosć zainstalowania agenta Puppet

  - Wsparcie dls NETCONF i zarządzania poprzez XML

  - Wsparcie dla OpenStack Neutron plugin

- Przełącznik posiada możliwość dołączania zewnętrznych, wyniesionych modułów lub przełączników GigabitEthernet oraz 10 GigabitEthernet.  Dołączenie modułów lub przełączników nie jest realizowane z wykorzystaniem mechanizmów L2 (Spanning Tree) ani L3 a jedynie w ramach domeny fizycznej bądź stosu urządzeń. Porty modułu wyniesionego są udostępniane do zarządzania i monitorowania z poziomu przełącznika centralnego.

## Zestawienie ilościowe komponentów

Do realizacji modernizacji wymagane jest dostarczenie następujących komponentów:

| System zarządzania i monitorowania siecią wraz z wymaganą platformą sprzętową | 1 szt. |
| --- | --- |
| System kontroli dostępu | 2 maszyny wirtualne +125 licencji podstawowych i 125 3-letnich licencji na profilowanie urządzeń |
| Przełącznik MPLS Core Switch | 6 szt. |
| Przełącznik Fabric Core | 2 szt. |
| Przełącznik Fabric Access | 5 szt. |
| Przełącznik DC Core | 6 szt. |

## Moduły optyczne i akcesoria dodatkowe do realizacji połączeń 10Gb/s, 40 Gb/s lub 100 Gb/s

W ramach dostarczonego rozwiązania na potrzeby zrealizowania połączeń wymagana jest dostawa wkładek i kabli:

36 szt. Wkładek 10GBASE-SR SFP+

24 szt. Wkładek 100/40GB w standardzie SR-BD

2 szt. Wkładek SFP+ 10GBASE-LR-S

12 szt. Kabli SFP28 25-GBASE-CU (kabel miedziany zakończony wkładkami SFP28) 3m.

4 szt. Aktywnego kabla optycznego 3m. w standardzie 100Gbase QSFP.

# Licencjonowanie produktów

- Dostarczane licencje na oprogramowanie muszą być zgodne z warunkami licencyjnymi producenta oferowanego rozwiązania.

- Zamawiający musi mieć możliwość zarządzania dostarczanymi licencjami poprzez dedykowane konto na stronie internetowej producenta.

- Urządzenia sieciowe muszą zostać dostarczone z 3-letnimi licencjami w ramach funkcjonalności SDN – dotyczy to przełączników MPLS Core, Fabric Core oraz Fabric Access. System kontroli dostępu obejmuje oprogramowanie i licencje na dwie maszyny wirtualne oraz 125 permanentnych licencji bazowych (uwierzytelnienie podstawowe) oraz 125 3-letnich licencji dodatkowych (profilowanie stacji, wykrywanie typu stacji, współpraca z systemem zarządzania i monitoringu sieci SDN Network Fabric).

# Wymagania gwarancyjne, serwisowe

- Dostarczone urządzenia muszą być nowe, nie używane w innych projektach oraz pochodzić z bieżącej produkcji (muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostarczenia).

- Dla urządzeń Fabric CORE, Fabric Access i DC Core wymagana jest gwarancja dożywotnia producenta dla dostarczanych urządzeń (świadczona przez okres 5 lat od daty ogłoszenia końca sprzedaży urządzeń) zapewniająca wymianę uszkodzonego urządzenia na sprawne w reżimie 8x5xNBD. Wymagany jest dostęp do aktualizacji i poprawek oraz nowych wersji oprogramowania przez czas świadczenia gwarancji.

- Dla systemu zarządzania i monitorowania siecią SDN Network Fabric wymagana jest gwarancja producenta na okres 12 miesięcy zapewniające wymianę uszkodzonego urządzenia na sprawne w reżimie 8x5xNBD oraz wymagane jest dostęp do aktualizacji i poprawek oraz nowych wersji oprogramowania przez czas świadczenia gwarancji.

- Dla systemu kontroli dostępu i zarządzania politykami bezpieczeństwa wymagane jest wsparcie serwisowe na okres 36 miesięcy zapewniające dostęp do nowych wersji i uaktualnień systemu.

- Całość dostarczanego rozwiązania (urządzenia i oprogramowanie) musi zostać objęta usługą wsparcia serwisowego producenta na okres 12 miesięcy zapewniającą możliwość zgłaszania i rozwiązywania tzw. zgłoszeń serwisowych. Serwis ma umożliwiać możliwość bezpośredniego dokonywania zgłoszeń (bez pośrednictwa dostawcy) i bezpośredni kontakt z inżynierami producenta z centrum serwisowego.

# Wdrożenie

Całość systemu musi zostać zainstalowana i uruchomiona przez Wykonawcę. Zakres wdrożenia obejmuje zarówno sieć MPLS Core, jak i sieć SDN Network Fabric.

# Szkolenia

W ramach projektu Wykonawca dostarczy vouchery szkoleniowe z tematyki budowy, implementacji, zarządzania i monitorowania sieci SDN Network Fabric oraz MPLS Core dla 2 osób. Szkolenie swoim zakresem ma obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz tematycznie pokrywać całość funkcjonalności wdrażanych rozwiązań. Vouchery muszą być ważne co najmniej przez okres 12 miesięcy. Szkolenie powinno trwać co najmniej 5 dni / co najmniej 40 godzin szkoleniowych i odbywać się w ośrodku szkoleniowym autoryzowanym przez producenta dostarczanego sprzętu na terenie Polski. Za rozszerzony zakres szkolenia przyznawane będą dodatkowe punkty.