#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” na „Dostawa wyposażenia laboratorium Energetyki PRz; dostawa urządzenia do polerowania elektrolitycznego i trawienia elektrochemicznego próbek metalograficznych; dostawa stanowiska zrobotyzowanego.”

| Zadanie nr | Nazwa zadania |
| --- | --- |
| 1 | Dostawa wyposażenia laboratorium Energetyki PRz. |
| 1. Urządzenie: Badanie generatora turbiny wiatrowej – stanowisko dydaktyczne Stanowisko umożliwia zapoznanie się z zasadą działania generatora turbiny wiatrowej oraz prowadzenie prostych eksperymentów. Stanowisko wyposażone jest w generator turbiny o poziomej osi obrotu, z obciążeniem rezystancyjnym. Stanowisko jest przeznaczone do pracy w laboratorium/pracowni. Stanowisko badawcze do umieszczenia na biurku, dostarczone w formie zmontowanej i przygotowanej do zajęć laboratoryjnych. Realizowane funkcje dydaktyczno-badawcze: • Symulacja konwersji energii kinetycznej wiatru do energii elektrycznej. • Budowa i zasada działania elektrowni wiatrowej w warunkach pracy samodzielnej. • Bilans energii elektrowni wiatrowej w warunkach rzeczywistych. Minimalne wyposażenie stanowiska: • Stanowisko badawcze do umieszczenia na biurku: konstrukcja z profili aluminiowych o przekroju kwadratowym, wymiary minimum 900 mm x 350 mm x 450 mm, dwa uchwyty transportowe – 1 szt. • Falownik: zasilany jednofazowo, min. 0,4 kW – 1 szt. • Silnik trójfazowy: klatkowy asynchroniczny, min. 0,37 kW, 230V/400V – 1 szt. • Generator turbiny wiatrowej: o mocy min. 100 W, sprzężonej mechanicznie z silnikiem trójfazowym umieszczonym na płycie montażowej – 1 szt. • Obciążenie generatora – rezystory hamujące o wartościach dopasowanych do badanego generatora – 1 zestaw. • Panel wyprowadzeń elektrycznych ze złączami bananowymi – 1 kpl. • Zestaw przycisków i przełączników sterujących – 1 kpl. • Elementy konstrukcyjne i montażowe niezbędne do prawidłowej pracy stanowiska – 1 kpl. • Przewody połączeniowe bananowe – 1 zestaw • Multimetr wielofunkcyjny: cyfrowy – 2 szt. • Miernik prędkości obrotowej: tachometr ręczny laserowy – 1 szt. • Szafa sterująco-pomiarowa ze sterownikiem PLC, zasilaczem i zestawem zabezpieczeń – 1 szt. • Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim • Oprogramowanie na komputer PC: dedykowane oprogramowanie umożliwiające wizualizację i eksport danych eksperymentalnych, wymagany system operacyjny min. Widows 7 lub równoważny; • Konwerter USB do podłączania stanowiska z PC wraz z zestawem przewodów • Elementy konstrukcyjne i wykonawcze niezbędne do prawidłowej i bezawaryjnej pracy stanowiska badawczego • Zasilanie stanowiska 230 V AC, 50 HZ 2. Badanie charakterystyk turbiny wiatrowej – stanowisko dydaktyczne Stanowisko umożliwia zapoznanie się z zasadą działania turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu. oraz prowadzenie prostych eksperymentów. Stanowisko przeznaczone jest do pracy w laboratorium/pracowni . Stanowisko badawcze do wolnostojące, dostarczone w formie zmontowanej i przygotowanej do zajęć laboratoryjnych. Funkcje dydaktyczne: • zapoznanie się z zasadą działania turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu, • demonstracja budowy małej elektrowni wiatrowej, • wyznaczenie charakterystyk: • prądowo-napięciowej turbiny wiatrowej, • krzywej mocy turbiny wiatrowej. • Minimalne wyposażenie stanowiska: • Konstrukcja (stelaż) stanowiska z profili aluminiowych anodowanych, wykonanie mobile (wyposażone w kółka jezdne z blokadą). Wymiary stanowiska nie większe niż 850 mm x 3200 mm x 1900 mm (wysokość) – 1 szt • Miniaturowa turbina wiatrowa jachtowa o poziomej osi obrotu o mocy max. 80W umiejscowiona w przezroczystej części tunelu aerodynamicznego - 1 szt. • Sekcja pomiarowa wykonana z przezroczystego materiału • Tunel aerodynamiczny zamknięty średnica min. 140 mm - 1 szt. • Wentylator kanałowy 3-fazowy.- 1 szt. • Falownik 1-fazowy min.2,2 kW - 1 szt. • Anemometr kanałowy z wyjściem pomiarowym- 1 szt. • Szafa sterownicza – min. 1 szt. • Obciążenie aktywne regulowane - 1 szt. • Panel operatorski HMI min. 4”- 1 szt. • Szafa sterownicza z układem sterującym • Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim 3. Badanie turbiny Peltona – stanowisko dydaktyczne Stanowisko dydaktyczne stanowi przykład wykorzystania turbiny wodnej Peltona do napędu prądnicy prądu stałego. Stanowisko przeznaczone jest do pracy w laboratorium/pracowni. Stanowisko badawcze do wolnostojące, dostarczone w formie zmontowanej i przygotowanej do zajęć laboratoryjnych. Funkcje dydaktyczne: • budowa i zasada działania turbiny Peltona, • identyfikacja elementów składowych układu turbiny Peltona, • wyznaczanie charakterystyki pracy turbiny Peltona. Minimalne wyposażenie stanowiska: • Konstrukcja (stelaż) stanowiska z profili aluminiowych, wykonanie mobile (wyposażone w kółka jezdne) Wymiary stanowiska nie większe niż 850 mm x 1400 mm x 1700 mm (wysokość) – 1 szt • Model turbiny Peltona (z wirnikiem min. 16 łopatek) i dyszą, umieszczony w obudowie z przezroczystego tworzywa sztucznego. • Zamknięty układ hydrauliczny • Zbiornik zasilający min. 20l z tworzywa sztucznego • Pompa zasilająca o regulowanej wydajności • Przepływomierz z wyjściem analogowym • Tachometr ręczny • Falownik 1-fazowy 230V AC • Szafka sterownicza z układem kontrolno-sterującym z wyłącznikiem głównym • Obciążenie turbiny – prądnica prądu stałego • Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim • Oprogramowanie pomiarowe: dedykowane oprogramowanie umożliwiające wizualizację i eksport danych eksperymentalnych, wymagany system operacyjny min. Widows 7 lub równoważny; • Konwerter USB do podłączania stanowiska z PC wraz z zestawem przewodów • Elementy konstrukcyjne i wykonawcze niezbędne do prawidłowej i bezawaryjnej pracy stanowiska badawczego • Zasilanie stanowiska 230 V AC, 50 HZ 4. Badanie turbiny Francisa – stanowisko dydaktyczne Stanowisko dydaktyczne stanowi przykład wykorzystania turbiny wodnej Francisa do napędu prądnicy prądu stałego. Stanowisko przeznaczone jest do pracy w laboratorium/pracowni. Stanowisko badawcze do wolnostojące, dostarczone w formie zmontowanej i przygotowanej do zajęć laboratoryjnych. Funkcje dydaktyczne: • budowa i zasada działania turbiny Francisa • identyfikacja elementów składowych układu turbiny Francisa, • wyznaczanie charakterystyki pracy turbiny Francisa Minimalne wyposażenie stanowiska: • Konstrukcja (stelaż) stanowiska z profili aluminiowych, wykonanie mobile (wyposażone w kółka jezdne) Wymiary stanowiska nie większe niż 850 mm x 1400 mm x 1700 mm (wysokość) – 1 szt • Model turbiny Francisa (z wirnikiem min. 8 łopatek), umieszczony w obudowie z przezroczystego tworzywa sztucznego • Regulacja ustawienia kierownic strumienia wody • Zbiornik zasilający min.20l z tworzywa sztucznego • Pompa zasilająca o regulowanej wydajności • Przepływomierz z wyjściem analogowym • Tachometr ręczny • Falownik 1-fazowy 230V AC • Szafka sterownicza z układem kontrolno-sterującym z wyłącznikiem głównym • Obciążenie turbiny – prądnica prądu stałego. • Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim • Oprogramowanie pomiarowe: dedykowane oprogramowanie umożliwiające wizualizację i eksport danych eksperymentalnych, wymagany system operacyjny min. Widows 7 lub równoważny; • Konwerter USB do podłączania stanowiska z PC wraz z zestawem przewodów • Elementy konstrukcyjne i wykonawcze niezbędne do prawidłowej i bezawaryjnej pracy stanowiska badawczego • Zasilanie stanowiska 230 V AC, 50 HZ |  |
| 2 | Dostawa urządzenia do polerowania elektrolitycznego i trawienia elektrochemicznego próbek metalograficznych. |
| Urządzenie do polerowania elektrolitycznego i trawienia elektrochemicznego próbek metalograficznych składające się z elementów: - jednostka sterująca, sterowana elektronicznie, w pełni automatyczna, wyposażona w funkcję skanowania celem doboru optymalnych parametrów procesu, zawierająca predefiniowaną bazę parametrów dla wybranych materiałów + możliwość zapisywania parametrów użytkownika, jednolity wyświetlacz lcd do ustawianie i poglądu parametrów procesu; - jednostka polerująca, sterowana jednostką sterującą, przeznaczona do polerowania elektrolitycznego próbek metalograficznych z materiałów metalicznych, wyposażona w wymienne pojemniki na elektrolit i zestaw przysłon do próbek o różnym polu powierzchni; - jednostka do trawienia zewnętrznego, sterowana jednostką sterującą, zestaw zawierający anodę i katodę oraz przyłącza pozwalające na trawienie elektrochemiczne próbek metalograficznych. Wymagania: - wymaga się, aby jednostka sterująca umożliwiała kontrolę obu procesów: polerowania i trawienia (nie dopuszcza się dwóch oddzielnych urządzeń); - Wymagane minimalne parametry prądowe: Polerowanie 0 - 100V (z regulacją co 1V) / 6A Trawienie 0 - 25V (z regulacją co 0.5 V) / 6A Trawienie jednostką zewnętrzną 0 - 15V (z regulacją co 0.5 V) / 1.5A; - Dostawa, instalacja i szkolenie podstawowe z zakresu obsługi w miejscu instalacji; - Zgodność z obowiązującymi przepisami UE (dyrektywa maszynowa itd.); - Wykonawca musi zapewnić dostępność zgodnych elementów i środków eksploatacyjnych (przysłony, pojemniki, elektrolity) w okresie gwarancji. Wymagane elementy przedmiotu dostawy muszą zawierać wszystkie elementy niezbędne do pracy urządzenia tj.: - jednostka sterująca, jednostka do polerowania, jednostka do trawienia zewnętrznego, pojemniki na elektrolit (2 szt.), zestaw przysłon, elektrolit do polerowania metali: aluminium, stali, stali nierdzewnych do pierwszego uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia wstępnego. |  |
| 3 | Dostawa stanowiska zrobotyzowanego. |
| Robot Obciążenie maksymalne: min. 3 kg Zasięg maksymalny: min. 500 mm Liczba osi: min. 6 Dokładność powtarzania pozycji (ISO 9283): ± 0,02 mm Rodzaj zabezpieczenia (IEC 60529): IP40 Masa: maks. 30 kg Układ zasilania energią rozmieszczony wewnątrz: - 4x4 mm powietrze - 8x WE/WY (0,25 mm?) Układ sterowania Procesor co najmniej dwurdzeniowy, Pamięć min. 2 GB RAM Port grafiki (DVI-I) i DP do podłączenia opcjonalnego monitora zewnętrznego. Dysk SSD (Solid-State-Drive). Przewód przyłączeniowy z wtyczką EU zgodną z CEE 7 / VII i złączem C19 zgodną z EN 60320 dla rynku europejskiego, długość: 3 m. 16 wejść cyfrowych (24 V), wspólna masa. 16 wyjść cyfrowych (24 V, maka. 500 mA / wyjście). Złącze zewnętrznego zasilania napięciowego opcjonalnych wewnętrznych modułów magistrali polowej i I/O. Wbudowany kompletny system sterowania zabezpieczeniami. Komunikacja funkcji bezpieczeństwa i aplikacji związanych z bezpieczeństwem. Oprogramowanie umożliwiające systemowi robota kontrolowanie narzędzi i chwytaków w środowisku pracy. Wyposażenie Celka prezentacyjna o wymiarach 1200 mm długości i 880 mm szerokości. Masa zestawu nie większa niż 400 kg. Aplikacja z chwytakiem, trzpieniem i "gorącym drutem". Dwie płytki aplikacyjne: - do równoczesnej obsługi dwóch aplikacji - do zintegrowania własnej aplikacji Podręcznik stanowiący instrukcję do prowadzenia zajęć na co najmniej 45 godzin lekcyjnych. SmartPAD-2 10m. Oprogramowanie do symulacji i programowania offline (30 licencji). W skład zestawu powinna wchodzić aplikacja umożliwiająca ćwiczenie zadań typu pick and place, jak również wyznaczania ścieżki 2D i 3D o wysokiej precyzji (np. aplikacja typu gorący drut), jako przygotowanie do wyznaczania ścieżki spawania. |  |