Zał. nr 2 d zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr zadania | OPIS |
| --- | --- |
| 1 | Parametry operacyjne: Zakres częstotliwości pracy analizatora sygnałów: min. 9 kHz – 7,5 GHz; Pasmo pracy analizatora i zastosowany przetwornik: - pasmo analizy w czasie rzeczywistym min. 40 MHz; - przetwornik – 14 bitowy, 112 MS/s; Wbudowany tłumik: min. 1 – 51 dB z krokiem 1 dB; Wartość gwarantowana średniego wyświetlanego poziomu szumów (wartości typowe, dla włączonego wbudowanego przedwzmacniacza): - od 1,0 MHz do 25 MHz: -158 dBm/Hz; - od 25 MHz do 1 GHz: -164 dBm/Hz; - od 1 GHz do 2 GHz: -162 dBm/Hz; - od 2 GHz do 3 GHz: -159 dBm/Hz; - od 3 GHz do 4 GHz: -156 dBm/Hz; - od 4 GHz do 6 GHz: -162 dBm/Hz; - od 6 GHz do 7,5 GHz: -158 dBm/Hz; - Wejście RF: typu „N”, żeńskie, 50  na panelu przednim, dopuszczalny poziom sygnału min. +33 dBm dla f > 10 MHz oraz min. ±40 VDC; - Sygnał referencyjny: możliwość podłączenia zewnętrznego wzorca częstotliwości poprzez złącze BNC 50 Ohm, częstotliwość - 10 MHz, stabilność - min. ±1 x 10-6 / rok; - Szumy fazowe: - dla offsetu 10 i 100 kHz, CF = 1 GHz: - 94dBc/Hz (gwarantowane), - dla offsetu 1 MHz: - 116 dBc/Hz (gwarantowane); - Lokalizacja miejsca pomiarów (mapping): min. GPS, wejście antenowe SMA, żeńskie, na panelu przednim; - Dostępne metody prezentacji analizowanych sygnałów: normalny, „Max hold”, „Min hold”, wartość średnia (VRMS) - z możliwością wyświetlenia w tym samym czasie min. 3 przebiegów rzeczywistych wraz z przebiegiem obliczanym (typu „MATH”) oraz spektrogramem czasu rzeczywistego; - Szybkość przemiatania w trybie „FULL SPAN”: - 2 GHz/s - dla RBW = 100 kHz; - 25 GHz/s - dla RBW = 1 MHz; - Sposoby wyzwalania: - sygnałem zewnętrznym TTL od 0 do 5 V; - poziomem mocy w zakresie od 0 do -50 dB względem poziomu odniesienia dla zbocza opadającego lub narastającego. - Wymagana reaktywacja układu wyzwalania po czasie ≤ 100 µs; - Zasilanie źródła szumów: 28 VDC przy prądzie 140 mA; - Wbudowany generator śledzący : - Zakres częstotliwości: min. 10 MHz – 7,5 GHz; - Złącze typu N; - Moc wyjściowa: przynajmniej -3dBm w pełnym paśmie pracy dla zakresu regulacji mocy wyjściowej 40 dBm z krokiem 1 dB w pełnym paśmie pracy generatora śledzącego; - Zasilanie urządzenia: sieć 230 VAC, przewód zasilający, możliwość zasilania z wbudowanego akumulatora. Parametry aplikacyjne: Sterowniki i API: Dostępność sterowników i API, umożliwiających automatyzację pomiarów i opracowywanie dla urządzenia autorskiego oprogramowania pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 (w wersji 64-bitowej); Interfejs użytkownika: - dedykowane oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 10 (w wersji 64-bitowej), - współpraca z PC poprzez interfejs USB 3.0 (wymagane, aby dostarczany przewód połączeniowy interfejsu był dodatkowo mocowany mechanicznie do panelu przyrządu pomiarowego), - oprogramowanie na dysku przenośnym typu „Pen Drive” z interfejsem USB, - możliwość instalacji oprogramowania na komputerze PC bez podłączonego urządzenia i wykonywania analiz na zgromadzonych danych w trybie „off-line”; Dodatkowe funkcje oprogramowania: - możliwość doposażenia dedykowanej aplikacji w funkcje analizy widma sygnałów zmodulowanych cyfrowo, WLAN IEE802.11 a/b/g/j/p/n/ac; - obsługiwane opcjonalnie typy modulacji cyfrowych: BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, PI/2DBPSK, DQPSK, PI/4DQPSK, D8PSK, D16PSK, SBPSK, OQPSK, SOQPSK, 16-APSK, 32-APSK, MSK, GFSK, CPM, 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK, C4FM – wszystkie z możliwością jednoczesnego zobrazowania konstelacji, EVM w funkcji czasu, tablicy symboli i wykresu oka (ang. eye diagram); - wsparcie dla standardu Bluetooth. Wymagania dodatkowe: Zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej: Dyrektywa EMC; Gwarancja: min. 24 miesiące; Serwis: reakcja serwisowa - do 72 godzin, naprawa - nie dłużej niż 30 dni roboczych; - Potwierdzona odporność sprzętu na czynniki środowiskowe, wstrząsy i drgania (transport i praca w terenie) |
| 2 | Nanoproszki: 1. Ołów -nanoproszek -rozmiar cząstek: 80nm -czystość: >99% -ilość: 100g 2. Sadza (Carbon Black) -Średnia wielkość cząstek: ok. 30 nm, -Powierzchnia właściwa: ok. 1000 m2/g -ilość: 30g 3. Lignina kraft: -proszek -ilość: 100g -gęstość: 1,3g/mL w °C -napięcie powierzchniowe (roztwór wodny 1%): 43mN/m -pH: 6,5 (25 °C, 5%, roztwór wodny) 4. Miedź suchy nanoproszek -ilość: 25g -rozmiar cząstek: 20+/-10nm 5. Miedź suchy nanoproszek -ilość: 25g -rozmiar cząstek: 100nm 6. Wolfram nanoproszek -czystość: co najmniej 99,955% -rozmiar cząstek: 65 nm -powierzchnia właściwa: 17 m2/g -kształt: sferoidalny - ilość: 50g |
| 3 | Interfejs kontroler IEEE 488 urządzenie analizujące do komputerów z gniazdami USB. Za pomocą tego urządzenia można zintegrować przyrząd z systemem za pomocą GPIB, a także rozwiązywać problemy ze sprzętem i oprogramowaniem GPIB. Interfejs powinien posiadać dołączone oprogramowanie analizatora. Interfejs powinien współpracować z oprogramowaniem LabView. Parametry GPIB: 3-linie prędkość transmisji większa od 1830 Kbytes/s HS488 prędkość transmisji większa od 7920 Kbytes/s Standard USB 2.0 Złącze GPIB IEEE 488 24-pin Złącze USB Standard Typu A USB bus-zasilanie: Maksymalne obciążenie ................. 200 mA Typowe obciążenie...................... 80 mA |