Załącznik di SIWZ Zadanie nr 1,2

Zadanie nr 1: Specyfikacja techniczna - Stanowisko mobilne do badania turbin wiatrowych

| Przedmiot zamówienia | Stanowisko mobilne do badania turbin wiatrowych |
| --- | --- |
| Rodzaj stanowiska | Stanowisko mobilne |
| Elementy wyposażenia (wyposażenie minimalne) | - tunel aerodynamiczny z możliwością dostępu do turbiny wiatrowej obejmujący: - komorę uspokajającą - prostownicę przepływu - zamykaną sekcję pomiarową z posadowioną turbiną wiatrową, umożliwiającą obserwację działania turbiny podczas pracy - sekcję przepływu swobodnego za turbiną - sekcję generatora wiatru (wentylatora z napędem) - turbina wiatrowa: - z minimum 3 łopatkami na wirniku - z możliwością łatwej wymiany łopatek - z możliwością regulacji kąta posadowienia wirnika względem kierunku przepływu - z możliwością regulacji kąta natarcia łopatek za pomocą serwomechanizmu - czujniki pomiarowe - czujnik prędkości przepływu powietrza o regulowanym w płaszczyźnie poziomej lub pionowej położeniu, umożliwiający pomiar prędkości w poprzek wirnika turbiny - czujnik kąta odchylenia wirnika od kierunku przepływu - czujnik prędkości obrotowej wirnika - generator wiatru (wentylator) o zmiennej prędkości obrotowej, umożliwiający wytworzenie przepływu w tunelu pomiarowym o zmiennej prędkości średniej (zmiennym wydatku) - układ rejestracji danych pomiarowych wyposażony w złącze umożliwiające wymianę danych pomiędzy stanowiskiem i komputerem - wyłącznik bezpieczeństwa - oprogramowanie do sterowania pracą stanowiska oraz rejestracji pomiarów (oprogramowanie na komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 10) - kabel do przesyłania danych pomiędzy stanowiskiem i komputerem - Instrukcja obsługi - Materiały dydaktyczne z opisem przykładowych eksperymentów |
| Turbina wiatrowa | - Minimalna moc nominalna generatora: 5W - Nominalne napięcie generatora: 12V - Dopuszczalna maksymalna prędkość obrotowa: 4000 obr/min |
| Generator wiatru | - Moc maksymalna silnika: 1.5kW - Parametry zasilania: jedna faza, 230V – 240V, 50Hz |
| Minimalne zakresy regulacji | - Prędkość przepływu (wiatru): 0 – 10 m/s - Kąt natarcia łopatek turbiny: -5 – 35° - Kąt ustawienia wirnika względem przepływu: -40° – +40° |
| Minimalne zakresy pomiarowe wielkości mierzonych | - Prędkość przepływu (wiatru): 0 – 10 m/s lub odpowiednio do oferowanego zakresu regulacji prędkości przepływu (wiatru) - prędkość obrotowa turbiny: 0 – 4000 obr/min |
| Minimalne funkcjonalności stanowiska (co najmniej wymienione) | Stanowisko winno umożliwiać prowadzenie badań co najmniej w następującym zakresie poznawczym: - konwersja energii kinetycznej na energię elektryczną - zmiana mocy turbiny w funkcji zmiennej prędkości przepływu (wiatru) - zmiana mocy turbiny w funkcji kąta natarcia łopatek - zmiana mocy turbiny w funkcji kąta napływu powietrza (wiatru) na wirnik turbiny - zmiana współczynnika mocy turbiny w funkcji współczynnika prędkości liniowej szczytu łopatki oraz kąta natarcia łopatki - zmiana współczynnika mocy turbiny w funkcji współczynnika prędkości liniowej szczytu łopatki oraz kąta napływu powietrza (wiatru) na wirnik turbiny - wpływ zmiennej geometrii łopatek na pracę turbiny - rejestracja i wykreślanie charakterystyk pracy turbiny |
| Transport na niewielkie odległości | Stanowisko wyposażone w kółka do przetaczania |
| Wymiary maksymalne | dł x szer x wys: 1500mm x 800mm x 1500mm |
| Waga maksymalna stanowiska | 150kg netto |
| Okres gwarancji | Minimum 24 miesięcy |

Zadanie nr 2:  Specyfikacja techniczna - Stanowisko mobilne do badania pomp ciepła

| Przedmiot zamówienia | Stanowisko mobilne do badania pomp ciepła |
| --- | --- |
| Rodzaj stanowiska | Stanowisko mobilne |
| Elementy wyposażenia (wyposażenie minimalne) | - kompletny układ pompy ciepła powietrze-woda obejmujący: - sprężarkę czynnika ziębniczego - termostatyczny zawór rozprężny - parownik z wentylatorem - skraplacz w postaci wymiennika ciepła przekazującego ciepło skraplania do wody - zbiornik buforowy czynnika ziębniczego - układ odbioru ciepła i chłodzenia skraplacza, obejmujący: - zbiornik podgrzanej wody z zabudowaną wężownicą do symulacji zmiennego odbioru ciepła - pompę cyrkulacyjną podgrzewanej wody - przyłącze do wody, do napełniania i opróżniania układu - przyłącza do wody, do podłączenia czynnika symulującego odbiór ciepła - czujniki pomiarowe - minimum 4 czujniki temperatury czynnika ziębniczego, po jednym usytuowanym za parownikiem, sprężarką, skraplaczem i zaworem rozprężnym - minimum 2 czujniki temperatury podgrzewanej wody, po jednym umiejscowionym przed i za skraplaczem - minimum 2 przepływomierze, po jednym do pomiaru natężenia przepływu podgrzewanej wody i wody zimnej symulującej obciążenie - cyfrowy układ prezentacji chwilowych wartości mierzonych sygnałów - układ rejestracji danych pomiarowych wyposażony w złącze umożliwiające wymianę danych pomiędzy stanowiskiem i komputerem - wyłącznik bezpieczeństwa - oprogramowanie do monitorowania pracy stanowiska oraz rejestracji pomiarów (oprogramowanie na komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 10) - kabel do przesyłania danych pomiędzy stanowiskiem i komputerem - Instrukcja obsługi - Materiały dydaktyczne z opisem przykładowych eksperymentów |
| Minimalne zakresy parametrów technicznych | - ciśnienie względne czynnika ziębniczego: 0 – 10 bar - natężenie przepływu podgrzewanej wody: 0 – 100 l/h - natężenie przepływu wody chłodzącej: 10 – 150 l/h - natężenie przepływu czynnika ziębniczego: 0 – 10 kg/h |
| Minimalne zakresy pomiarowe wielkości mierzonych | - ciśnienie względne czynnika ziębniczego: 0 – 10 bar lub odpowiednio do oferowanego zakresu parametru - temperatura czynnika ziębniczego: -100 – 100°C - temperatura wody: 0 – 100°C - natężenie przepływu podgrzewanej wody: 0 – 100 l/h - natężenie przepływu wody chłodzącej: 10 – 150 l/h - natężenie przepływu czynnika ziębniczego: 0 – 10 kg/h lub odpowiednio do oferowanego zakresu parametru |
| Minimalne funkcjonalności stanowiska (co najmniej wymienione) | Stanowisko winno umożliwiać prowadzenie badań co najmniej w następującym zakresie poznawczym: - projektowanie i eksploatacja pomp ciepła powietrze-woda - bilans energetyczny - wyznaczanie charakterystycznych wielkości: - spręż kompresora - teoretyczny współczynnik wydajności COP - rzeczywisty współczynnik wydajności COP - wyznaczanie charakterystyk zależności współczynnika COP od różnicy temperatur powietrza i wody - analiza pracy pompy ciepła pod zmiennym obciążeniem - rejestracja i prezentacja obiegu termodynamicznego na wykresach (minimum na wykresie p-h ciśnienie-entalpia) |
| Transport na niewielkie odległości | Stanowisko wyposażone w kółka do przetaczania |
| Wymiary maksymalne | dł x szer x wys: 1700mm x 800mm x 2000mm |
| Waga maksymalna stanowiska | 200kg netto |
| Okres gwarancji | Minimum 24 miesięcy |