Specyfikacja komputera standardowego (podane parametry są wartościami minimalnymi)

| Płyta główna | - karta graficzna dedykowana lub zintegrowana z procesorem - karta sieciowa zintegrowana 100/1000 Mb/s - karta dźwiękowa zintegrowana - 1 x slot PCI-Express x16 - wyjścia: D-Sub, HDMI, RJ45, minimum 4x USB 3.1 Type-A, minimum 1x USB 3.1 Type-C (wymagana liczba portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp.) - chipset chłodzony pasywnie - płyta zgodna z systemem Windows 10 pro 64 bit (należy podać źródło potwierdzające zgodność – np. strona internetowa producenta; w takim przypadku należy podać dokładny adres strony zawierającej informację) |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | 8 GB DDR4 z częstotliwością minimum 3000 MHz z wieczystą gwarancją, zalecana przez producenta płyty głównej (należy podać źródło potwierdzające zgodność – np. strona internetowa producenta; w takim przypadku należy podać dokładny adres strony zawierającej informację) |
| Dysk twardy SSD | - minimum 240 GB M.2 - szybkość odczytu/zapisu: minimum 2000 MB/s / minimum 1000MB/s |
| Obudowa | - 2 gniazda USB z przodu obudowy - rozbierana beznarzędziowo - kolor czarny lub z przewagą czarnego |
| Zasilacz | - zgodny z wymaganiami płyty głównej z 30 % zapasem mocy w stosunku do zainstalowanych podzespołów - z aktywnym układem PFC oraz przepięciowym, wyposażony w wyłącznik - posiadający certyfikat 80 PLUS BRONZE (należy podać źródło potwierdzające – np. strona internetowa producenta; w takim przypadku należy podać dokładny adres strony zawierającej informację) - wentylator wolnoobrotowy, regulowany termostatem - niezawodność MTBF min. 70 tys. godzin |
| Parametry | - wskaźnik wydajności komputera – min. 1400 pkt. w teście „Office Productivity” oraz min. 1800 pkt. w teście „Data/Financial Analysis”, wykonanych programem SYSmark®2014 ver 1.5 dla systemu Microsoft Windows 10 Pro x64 EN, zainstalowanego na 100 GB partycji przy częstotliwości taktowania procesora ustawionej na wartość właściwą dla zastosowanego procesora (bez „podkręcania”) oraz rozdzielczości ekranu 1280x1024/60 Hz - poziom głośności przy pracy całego zestawu max. 33 dB mierzone zgodnie z normą PN EN ISO 7779:2005 |
| Oprogramowanie | Bez systemu operacyjnego |
| Gwarancja | 36 miesięcy |