Załącznik – tabela parametrów technicznych.

## Zadanie 1. Przełącznik sieciowy – 2 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. |  |  | model, symbol oraz producent ……………………………………… |
| 1. | Ogólne | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 2. | Obudowa | 1U z możliwością montażu w szafie rack. Wymagane dostarczenie szyn montażowych. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 3. | Porty | - 48 portów 10GE SFP+ - 6 portów OSFP28 - port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash - port konsoli | Ilość i rodzaj złączy ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… |
| 4. | Funkcjonalności | Układ przełączający o wydajności min. 2 Tbps, wydajność przełączania przynajmniej 450 Mpps. | wydajności ………….. Tbps, wydajność przełączania ………… Mpps |
|  |  | Obsługa min. 200 000 adresów MAC | ………………………………………… |
|  |  | Wbudowana pamięć RAM min. 4 GB | ………………………………………… |
|  |  | Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 2 GB | ………………………………………… |
|  |  | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.10 tunneling (QinQ) | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Możliwość skonfigurowania min. 1024 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Obsługa protokołu GVRP | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Wsparcie dla protokołów IEEE 802.Iw Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.ls Multi-lnstance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokołu MSTP | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Obsługa min. 150 000 tras dla routingu IPv4 | ………………………………………… |
|  |  | Obsługa min. 50 000 tras dla routingu IPv6 | ………………………………………… |
|  |  | Obsługa protokołów routingu OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGPv4, BGPv4+, RIP, RIPng, PIM-SM, PIM-DM i SSM. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Obsługa min. 8 wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF) | ………………………………………… |
|  |  | Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Obsługa MPLS wraz ze wsparciem dla L3VPN oraz VPLS. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Obsługa ruchu multicast: - IGMPvl, v2 i v3 - IGMP Snooping vl, v2 i v3 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Obsługa funkcjonalności UDLD lub równoważnej | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach: - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP wsparcie dla minimum dwóch różnych mechanizmów QoS z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Wsparcie dla funkcjonalności VXLAN. Jeżeli obsługa powyżej funkcjonalności wymaga dodatkowej licencji to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 5. | Bezpieczeństwo | - Min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę. - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.lx z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL. - Możliwość utworzenia minimum 2000 list ACL. - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www. - Zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMP i SSHv2 za pomocą protokołów IPv4 i IPv6. - Możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP. - Obsługa mechanizmów Port Security, Dynamie ARP Inspection, IP Source Guard, voice VLAN oraz private VLAN (lub równoważny). - Możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 6. | Stack | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: - Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP. - Do min. 9 jednostek w stosie. - Magistrala stackująca o wydajności 160Gb/s. - Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation). - Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree. - Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia. - Zamawiający dopuszcza aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów typu uplink. W ramach postępowania Zamawiający wymaga dostarczenia kabla do stackowania QSFP+ o długości 0,5 m. | Magistrala stackująca o wydajności ………… Gb/s |
| 7. | Diagnostyka | Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako generator oraz jako odbiornik pakietów testowych IP SLA. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki. Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 8. | Zarządzanie | - Możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN. - Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off- line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). - Urządzenie musi posiadać wbudowany port USB, pozwalający na podłączenie zewnętrznej pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych. - Dedykowany port konsoli, zgodny ze standardem RS-232. Dedykowany port zarządzający out-of-band Ethernet 10/100Base-T. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 9. | Zasilacze | - 2 (dwa) wewnętrzne redundantne zasilacze 230V AC typu hot-swap, umożliwiające wymianę w trakcie pracy urządzenia. - Nie dopuszcza się rozwiązania zewnętrznego. Maksymalny pobór mocy: 300W | Zasilacz o mocy …………..W |
| 10. | Wentylacja | - Urządzenie musi być wyposażone w 4 moduły wentylatorów umożliwiające wymianę w trakcie pracy urządzenia (hot-swap). Przepływ powietrza przód-tył (od strony portów w kierunku zasilaczy). | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 11. | Wyposażenie | - Zainstalowane 40 modułów MM krótkiego zasięgu interfejsy SFP+ - Zainstalowane 8 modułów RJ45 1Gb Ethernet - Elementy do montażu w szafie rack wraz z kablami zasilającymi. - 32 szt. Patch Cord, DLC/PC - DLC/PC, Multi-mode 50/125, OM3-300, lm - 16 szt. Patch Cord, DLC/PC - DLC/PC, Multi-mode 50/125, OM3-300, 2m - Dokumentacja w języku polskim lub angielskim. Dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana. | Zainstalowane moduły ………………………………………… ………………………………………… |
| 12 | Gwarancja | - 5 lata gwarancji producenta switcha (9x5xNBD); - całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie zapisanym w specyfikacjach sprzętu; - Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. - Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware dożywotnio dla oferowanego switcha ze strony internetowej producenta; - całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na teren Polski - ze względów gwarancyjnych niedopuszczalne jest dostarczanie sprzętu z tzw. brokerki, - wymagane jest aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe; - Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta dostarczonych rozwiązań; - serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, diagnozę usterki i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin w dni robocze. Dla awarii zgłoszonych w dni wolne od pracy, czas liczony jest od godziny 8 rano, pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym); - usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki; - Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17), e-mail lub WWW (przez całą dobę); - Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań; - W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. - Dostarczony sprzęt zastępczy musi zostać skonfigurowany w sposób umożliwiający mu podjęcie pracy zgodnie z poprzednią funkcją jaką pełnił w infrastrukturze; | - Gwarancja ………………………………………..…… |
| 13. | Inne | - Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69; - Wykonawca przeprowadzi montaż i konfiguracja w środowisku Zamawiającego, uwzględniająca konfigurację dostarczonych switchy oraz przeniesienie usług ze starego środowiska; Powyższe czynności muszą być wykonane w asyście pracowników Zamawiającego i zgodnie z dostarczonymi przez nich wytycznymi. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

## Zadanie 2. Serwera backupu wraz z wdrożeniem – 1 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. |  |  | model, symbol oraz producent ………………………………………………. |
|  | Obudowa | Obudowa typu rack o wysokości maks. 4U z min. 38 zatokami na dyski 3.5 cala. Serwer wyposażony w komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Do serwera dołączony organizator kabli montowany z tyłu obudowy. | Obudowa Wysokość …….. U ………… zatok na dyski 3.5” |
|  | Płyta główna | - Dwuprocesorowa, umożliwiająca instalację procesorów 28-rdzeniowych; - Płyta główna musi posiadać min. 2 wolne złącza PCIe 3 generacji gotowe do wykorzystania przez Zamawiającego (po zainstalowaniu wszystkich kart rozszerzeń opisanych i wymaganych w postępowaniu). - Płyta musi posiadać możliwość podłączenia dedykowanej, wewnętrznej pamięci M.2 SSD SATA (niezależne od dysków twardych) z możliwością ustawienia zabezpieczenia RAID 1; - Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | Możliwość instalacji ………… szt. procesorów …………. rdzeniowych wolne złącza PCIe 3 generacji ……… |
|  | Procesory | Zainstalowane dwa procesory min. 8-rdzeniowe 16-wątkowe w architekturze x86. Serwer z zainstalowanymi procesorem musi osiągać w testach wydajności min. SPECint_rate_base2017- 110 pkt ± 5%; Wyniki testu dla oferowanego serwera muszą być dostępne na stronie http://www.spec.org. | Podać pełną nazwę producenta i modelu procesora i wynik testu. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. |
|  | Pamięć RAM | - Zainstalowane 64 GB (4x 16GB) pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2933MHz; - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci ECC, SDDC; Mirrored Channel Mode, Lockstep lub równoważne; - Możliwość zainstalowania 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 3072GB pamięci RAM DDR4; | Zainstalowane ……………. GB (……… x ………. GB) typu ……………………………..………. rozbudowa do …………………. GB ilość gniazd ……………….. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana na płycie głównej karta graficzna ze złączem VGA z pamięcią własną minimum 16MB. |  |
|  | Kontrolery dyskowe, I/O | - Zainstalowany sprzętowy kontroler M.2 RAID PCIE (RAID 0,1, JBOD) - Zainstalowany dedykowany sprzętowy kontroler RAID wyposażony w min. 2GB pamięci Cache oraz podtrzymanie bateryjne. Możliwość konfiguracji poziomów RAID co najmniej 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. Wsparcie dla dysków SAS 12Gb/s pozwalające na wykorzystanie ich pełnej przepustowości. - Możliwość instalacji i obsługa dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz PCI Express NVMe dostępnych w ofercie producenta serwera. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Dyski twarde | - Zainstalowane minimum 15 dysków 4TB NL-SAS 7.200RPM - Zainstalowane 2 dyski SSD M.2 SATA 6Gb/s o pojemności min 120 GB każdy. Obsługa pamięci M.2 SSD nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde jak i wolnych portów USB. | Zainstalowano ……. szt. dysków ……………………….. Zainstalowane 2 dyski SSD M.2 SATA 6Gb/s o pojemności …………….. |
|  | Kontrolery LAN/Inne napędy zintegrowane | - Minimum dwa interfejsy 1Gb Ethernet typu Base-T oraz dwa interfejsy 10Gb Ethernet typu SFP+ obsadzone modułami światłowodowymi krótkiego zasięgu. Wyżej wymienione interfejsy 1Gb Ethernet oraz 10Gb Ethernet nie mogą zajmować jakichkolwiek slotów PCI-E oraz nie mogą być realizowane poprzez dodatkowy adapter lub przejściówkę na USB. - Zainstalowane 2 (dwie) dodatkowe karty FC HBA, 16Gb, każda po 2-Port, SFP+ (zamontowane 2x Multi-mode Optical Transceiver), PCIe 3.0 x8 | Interfejsy ………………………………………………………….. |
|  | Porty | - 4x USB, w tym 3x USB w standardzie 3.0 (1 wewnętrzne, 1 dostępne z przodu serwera oraz 2 z tyłu serwera); - Porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń. | Ilość i rodzaj złączy ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… |
|  | Zabezpieczenia | Zainstalowany moduł TPM2.0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Zasilanie, chłodzenie | - Redundantne zasilacze hot-plug o mocy maksymalnej 1500W ± 20% każdy i sprawność minimum 94%; - Redundantne wentylatory hot-plug; - Maksymalna ilość generowanej energii cieplnej do 2500 BTU/hr ± 20% | Zasilacz o mocy …………..W sprawność………………. BTU/hr …………………………………. |
|  | Zarządzanie | - Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera, umożliwiające wyświetlenie informacji o stanie procesorów, pamięciach, dyskach, wentylatorach, modułach PCI-E, zasilaczach, temperaturze; - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dostęp przez kartę LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Wsparcie dla SNMP v1, v3 oraz IPv6; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej - Dostęp z linii komend CLI karty zarządzającej; - Możliwość przekierowania konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) - Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) - Dedykowane oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne, umożliwiające instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). Oprogramowanie musi posiadać licencję wieczystą. Zamawiający w chwili obecnej posiada oprogramowanie eSight. Równoważne oprogramowanie musi zapewnić co najmniej wyżej wymienione funkcjonalności oraz zapewnić: - instalację systemów operacyjnych na serwerach, - aktualizację firmware na wszystkich oferowanych serwerach jednocześnie. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | System operacyjny | Windows Server 2019 Standard 64 bit En obsługujący zainstalowane procesory. Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji systemu operacyjnego w wersji Edu. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Gwarancja | - 5 lata gwarancji producenta serwera (9x5xNBD); - całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie zapisanym w specyfikacjach sprzętu; - okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. - bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera ze strony internetowej producenta. Przez pojęcie „dożywotnio” Zamawiający ma na myśli tzw. Lifetime (czas występowania serwera w ofercie producenta) + 5 lat.; - możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; - całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na teren Polski – ze względów gwarancyjnych niedopuszczalne jest dostarczanie sprzętu z tzw. brokerki, - wymagane jest aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe; - Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta dostarczonych rozwiązań; - serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; - czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, diagnozę usterki i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin w dni robocze. Dla awarii zgłoszonych w dni wolne od pracy, czas liczony jest od godziny 8 rano, pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym); - usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki; - Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); - Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań; - W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Dostarczony sprzęt zastępczy musi zostać skonfigurowany w sposób umożliwiający mu podjęcie pracy zgodnie z poprzednią funkcją jaką pełnił w infrastrukturze; | Gwarancja ………………………………………..…… |
|  | Dokumentacja, inne | - Elementy, z których zbudowany jest serwer są produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane oraz całe są objęte gwarancją producenta, o podanym powyżej poziomie SLA. - Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69 oraz jego montażu, konfiguracji i instalacji systemu operacyjnego i Veaam Backup. - Powyższe czynności muszą być wykonane w asyście pracowników Zamawiającego i zgodnie z dostarczonymi przez nich wytycznymi. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

## Zadanie 3. Karta sieciowa – 14 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. |  |  | model, symbol oraz producent ………………………………………………. |
|  | Ogólne | Karta sieciowa zgodna z posiadanymi urządzeniami Huawei 2288H v5. Każda karta wyposażona w 4 interfejsy SFP+ z zainstalowanym modułem krótkiego zasięgu | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Złącze | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Porty | 4 porty 10/1GbE | Ilość i rodzaj portów ………………………………………………… ………………………………………………… |
|  | Technologia okablowania Fiber Ethernet | - 10GBASE-SR i -LR - 10GbE SFP+ DAC | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Standardy | IEEE 802.1as,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Protokoły sieciowe | - TCP - UDP - IP | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Protokoły zarządzające | - PXE - SNMP - RMON | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Obsługa VLAN | TAK | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Fizyczne | Karta full height profile z adapterem na low height profile | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Pobór energii | Max 7,5 W | ………………………………………………. |
|  | Wyposażenie | - Zainstalowane 4 moduły MM LC krótkiego zasięgu interfejsy SFP+ - Dokumentacja w języku polskim lub angielskim. - Dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana. | Zainstalowane 4 moduły ………………………………………………. |
|  | Gwarancja | - 3 lata gwarancji (9x5xNBD); - Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. - wymagane jest aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe. - Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu. - Czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, diagnozę usterki i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin w dni robocze. Dla awarii zgłoszonych w dni wolne od pracy, czas liczony jest od godziny 8 rano, pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym). - Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki. - Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17), e-mail lub WWW (przez całą dobę). - Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań. - W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Dostarczony sprzęt zastępczy musi zostać skonfigurowany w sposób umożliwiający mu podjęcie pracy zgodnie z poprzednią funkcją jaką pełnił w infrastrukturze. | Gwarancja ………………………………………..…… |
|  | Inne | - Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69. - Wykonawca przeprowadzi montaż i konfigurację kart w środowisku Zamawiającego. - Powyższe czynności muszą być wykonane w asyście pracowników Zamawiającego i zgodnie z dostarczonymi przez nich wytycznymi. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |