Załącznik – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/DK-28/20

Zadanie 1. Laptop dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska

Zadanie 2. Komputer bazowy ze wspomaganiem GPU dla Wydziału Elektrycznego

Zadanie 3. Laptop dla Wydziału Budownictwa

Zadanie 4. Laptop dla Wydziału Budownictwa

Zadanie 5. Monitor dla Wydziału Zarządzania

Zadanie 6. Laptop dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Zadanie 7. Przełączniki biurkowe (2 szt.) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Zadanie 8. Laptop dla Wydziału Elektrycznego.

Zadanie 1. Laptop dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska

Specyfikacja – komputer przenośny szt. 1

EKRAN

Przekątna ekranu LCD: 14 cali

Typ matrycy: IPS [WLED] matowa (anti-glare), min 400cd/m2

Ekran dotykowy: TAK, szkło odporne na zarysowania

Rozdzielczość LCD: 1920 x 1080 (Full HD)

PROCESOR

Model procesora: 6MB Cache, nie mniej niż 1.60 GHz / 3.40 GHz with Turbo Boost technology

Liczba rdzeni procesora: 4

PassMark procesora: nie gorszy niż 6100 punktów

OBSŁUGA PAMIĘCI MASOWYCH

Rodzaj dysku: SDD  |Solid State Disc| PCIe NVMe Gen3X4

Pojemność: nie mniejsza niż 1TB

Prędkość zapisu: nie mniejsza niż 2700MB/s

Prędkość odczytu: nie mniejsza niż 1500MB/s

PAMIĘĆ

Zainstalowana pamięć: min 16 GB

Rodzaj pamięci: DDR4

Częstotliwość szyny pamięci: nie mniejsza niż 2666 MHz

Wbudowane układy

PassMark karty graficznej: nie mniej niż 885

Rodzaj karty graficznej: zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja

Złącza zewn.:

min 2 x USB 3.0 Type-A 
min 2 x USB 3.1 Type-C / Thunderbolt
min 1 x HDMI

min 1x audio (Combo)

min 1x Nano-SIM card

Bezprzewodowa karta sieciowa: TAK

Chipset bezprzewodowej karty sieciowej: Intel Dual Band Wireless-AC 8265

Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2x2)

Bluetooth: TAK (4.2 Combo)

Zainstalowany moduł WWAN/4G: TAK

Złącze Thunderbolt 3: TAK

Parametry baterii

Rodzaj baterii: Li-ion, 4-komorowa, minimum 56 Wh, szybkie ładowanie,

czas pracy na baterii min 15 godz

Cechy dodatkowe

Wyposażenie standardowe: 	zasilacz sieciowy USB-C

Cztery głośniki (stereo)

Trzy mikrofony

Kamera internetowa (1080p FHD)

Czytnik linii papilarnych

Keningston Nano Lock

Układ szyfrowania TPM

Podświetlana klawiatura

Klawiatura odporna na zalanie

akcelerometr, żyroskop, czujnik oświetlenia, sensor Halla

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Pro

Architektura systemu operacyjnego: 64-bit

Wersja językowa: polska

Dołączone oprogramowanie: Microsoft Office 2019 Professional PL licencja EDU

Pozostałe informacje

Dodatkowe informacje o gwarancji: 36 (w miejscu instalacji)

Szerokość:  maksymalnie 325 mm

Głębokość: maksymalnie 220 mm

Wysokość: maksymalnie 20 mm

Masa netto: maksymalnie  1,4 kg

Kolor: nie dopuszcza się kolorów agresywnych (np. czerwony)

Certyfikat: EnergyStar

WYPOSAŻENIE:

- Mysz bezprzewodowa:

- czujnik laserowy

- podłączenie: radiowe i Bluetooth

- rozdzielczość od 200 do 4000dpi (możliwość ustawienia z krokiem 50dpi)

- liczba przycisków – min. 7

- zasięg działania – min. 10m

- dodatkowe funkcje: dwa tryby przewijania scrolla, miniaturowy odbiornik

- Zewnętrzny napęd optyczny:

- interfejs: USB 2.0

- czas dostępu: CD (nie gorszy niż140ms), DVD (nie gorszy niż 160ms)

- odczytywane nośniki: DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW CD-DA, CR-R, CD-RW

- zapis na nośnikach: DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, CR-R, CD-RW

- szybkość zapisu: DVD-RW (min. 6x), DVD+RW (min. 8x), CD-RW (min. 24x),

- szybkość odczytu: DVD-R/RW (min. 8x), VDV-R DL (min. 8x), DVD+R/+RW (min. 8x), DVD+R DL (min. 8x), CD-R/RW (min. 24x), CD-DA (min 24x)

- kompatybilność z powyższym komputerem oraz systemem

- Torba do laptopa 14”, 3-komorowa, usztywnione boki zabezpieczające laptopa, kieszeń z przodu torby z zamkiem, kolor ciemny, stonowany.

Zadanie 2. Komputer bazowy ze wspomaganiem GPU dla Wydziału Elektrycznego

W ramach zamówienia publicznego zamawiany jest komputer z GPU z rdzeniami CUDA. Wybór rdzeni CUDA jest konieczny do obliczeń jakie planowane są na tym komputerze. Obliczenia, które będą wykonywane na tym komputerze mają wykorzystywać mechanizmy przekształceń macierzowych, które są wspomagane przez mechanizm CUDA. Nie ma na rynku innych procesorów wspomagających sprzętowo potrzebne nam do obliczeń i przekształceń metody matematyczne.

Komputer bez monitora ze wspomaganiem GPU o parametrach:

Procesor:

Architektura: 64-bit

Częstotliwość taktowania: co najmniej 3600 MHz

Ilość rdzeni: 8

Ilość wątków: 16

Pamięć podręczna: co najmniej 32 MB

TDP: nie więcej niż 65W

Technologia: 7 nm

Odblokowany mnożnik

GPU:

Rodzaj złącza: PCI-E x16 3.0

Max rozdzielczość: 7680 x 4320

Pamięć karty: 8 GB

Rodzaj pamięci: GDDR6

Szyna pamięci: 256-bit

Taktowanie pamięci: co najmniej 15500 MHz

Taktowanie rdzenia: co najmniej 1845 MHz

Rdzenie CUDA: co najmniej 3072

Typ chłodzenia: Aktywne

Rodzaje wyjść:

HDMI lud DisplayPort: łącznie 4 szt.

USB-C (VirtualLink): 1 szt.

Obsługiwane biblioteki

DirectX 12

OpenGL 4.5

Złącze zasilania:

1x 8pin + 1x 6-pin

Rekomendowana moc zasilacza: 650 W

Długość: nie więcej niż:  długość 300 mm x szerokość 120 mm x wysokość 50 mm

Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta) - na cały komputer

RAM: 32GB

HDD:

Technologia:

SSD: 1TB

HDD: 4TB

Zadanie 3. Laptop dla Wydziału Budownictwa

Procesor: 6 rdzeni, 12 watków, od 2.6 GHz do 4.50 GHz, 12MB cache

Pamięć RAM	min 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)

Dysk twardy	min 480 GB SSD

Typ ekranu	Matowy, LED, IPS

Przekątna ekranu	15,6"

Rozdzielczość ekranu	1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna	 2 karty graficzne w tym  jedna dedykowana,

Wielkość pamięci dedykowanej  karty graficznej	min 4096 MB GDDR5

Dźwięk	Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon,

Kamera internetowa	min 1.0 Mpix

Łączność		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Moduł Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps

Rodzaje wejść / wyjść	USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 szt., RJ 45 - 1 szt

wyjscie sluchawkowe/wejscie mikrofonowa 1 szt, DC -in 1 szt

Bateria	3-komorowa, min 4000 mAh, litowo-jonowa

Zainstalowany system operacyjny	Microsoft Windows 10 PRO

Dołączone oprogramowanie	Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Waga	max 2.20 kg (z baterią)

Dołączone akcesoria		Zasilac + dodatkowy oryginalny zasilacz producenta komputera

Gwarancja	min 24 miesiące

Dodatkowe informacje, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, szyfrowanie TPM, mozliwosc zabezpieczenia linka

Zadanie 4. Laptop dla Wydziału Budownictwa

Procesor: 4 rdzenie, 8 watkow, od 1.6 GHz do 4.2 GHz, 6MB cache

Pamięć RAM	min 8 GB (SO-DIMM DDR3, 2133MHz)

Dysk twardy	min 512 GB SSD

Typ ekranu	Matowy, LED, AHVA

Przekątna ekranu	14,0"

Rozdzielczość ekranu	1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna	 dedykowana,

pamięci  karty graficznej	pamiec wspoldzielona

Dźwięk	Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa  mikrofony,

Kamera internetowa	kamera na podczerwien min 1.0 Mpix

Łączność		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Moduł Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść	USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt

Bateria	3-komorowa, min 4335 mAh,

kolor dominujacy ciemny stonowany

Zainstalowany system operacyjny	Microsoft Windows 10 PRO

dodatkowe oprogramowanie Patrycja recovery

Waga	max 1,30 kg (z baterią)

Wymiary maksymalne  17 x 320 x 200 w mm

Dołączone akcesoria		Zasilac + dodatkowy oryginalny zasilacz producenta komputera, firmowe etui, przejsciowka USB RJ 45

Gwarancja	min 24 miesiące

Dodatkowe informacje Podświetlana klawiatura, obudowa z metali lekkich, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad z funkcja klawiatury numerycznej Wbudowany czytnik linii papilarnych, szyfrowanie TMP

Zadanie 5. Monitor dla Wydziału Zarządzania

Przekątna ekranu: min. 31"

Powłoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Typ ekranu: Płaski

Rozdzielczość ekranu: min 3840 x 2160 (UHD 4K)

Format obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: min. 80%, DCI-P3: min. 95%, sRGB: min. 99%

Liczba wyświetlanych kolorów: min. 1,07 mld

Czas reakcji: min: 5 ms (GTG)

Jasność: min. 400 cd/m²

Kontrast statyczny: min. 1 200:1

Kąt widzenia w poziomie: min. 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: min. 178 stopni

Złącza:

HDMI - 1 szt.,

DisplayPort - 1 szt.,

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.,

USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.

USB Type-C (z możliwością ładowania min. 90W) - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Obrotowy ekran (PIVOT): Tak

Regulacja kąta pochylenia (Tilt): Tak

Regulacja kąta obrotu (Swivel): Tak

Możliwość montażu na ścianie : tak

Kolor: Ciemny, stonowany

Dodatkowe informacje: Wbudowany HUB USB, Uchwyt na kable

Dołączone akcesoria: minimalny zestaw: Kabel zasilający, Kabel DisplayPort, Kabel USB-C, Kabel USB 3.0

Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Zadanie 6. Laptop dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

•	Model procesora: minimum 7200 pkt. w Passmark CPU Mark

•	Liczba rdzeni procesora: minimum 4

•	Ilość pamięci [GB]: minimum 16

•	Typ pamięci: DDR4

•	Obsługiwana ilość pamięci [GB]: minimum 32

•	Taktowanie pamięci [MHz]: minimum 2400

•	Pojemność dysku [GB]: minimum 512

•	Typ dysku: SSD, M.2, NVME

•	karta graficzna: zintegrowana, dedykowana do pracy biurowej,minimum 1700 pkt. w PassMark G3D Mark

•	Przekątna ekranu [cale]: minimum 14

•	Rozdzielczość: minimum natywna 1920 x 1080

•	Typ ekranu: Full HD, IPS

•	Technologia matrycy: matowa

•	Typ baterii: Li-Pol

•	Czas pracy na baterii [min]: minimum 900

•	Liczba komór baterii: minimum 6

•	Substytut myszki: touchpad + trackpoint (manipulator punktowy, trackstick, pointstick itd.)

•	Typ klawiatury: podświetlana

•	Obsługiwane karty pamięci: microSD

•	Liczba głośników: 2

•	Wbudowany mikrofon: tak

•	Wbudowana kamera: tak (minimum 0,92 MPix)

•	Wejście mikrofonowe: tak

•	Wyjście słuchawkowe: tak

•	WLAN: tak

•	Bluetooth: tak

•	Standard WLAN: ac/a/b/g/n

•	RJ45: tak

•	WWAN: możliwość zamontowania modemu LTE

•	Liczba portów USB: 4

•	HDMI: tak

•	Złącze stacji dokującej: tak

•	USB 3.0: tak

•	Czytnik linii papilarnych: tak

•	Wzmocniona konstrukcja: tak

•	Układ szyfrowania TPM: tak

•	Czytnik Smart Card: tak

•	Szerokość [mm]: maksimum 330

•	Głębokość [mm]: maksimum 230

•	Wysokość po złożeniu [mm]: maksimum 20

•	Waga [kg]: maksimum 1,6

•	Czas gwarancji: minimum 3 lata

•	Typ gwarancji: door-to-door

Zadanie 7. Przełączniki biurkowe (2 szt.) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

2 x sieciowy przełącznik biurkowy:

•	Typ: biurkowy

•	Architektura sieci: Gigabit Ethernet

•	Całkowita liczba portów: 8

•	Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt.

•	Obsługiwane standardy:

o	IEEE 802.3

o	IEEE 802.3 u

o	IEEE 802.3 x

o	IEEE 802.3 ab

o	IEEE 802.1 p

•	Ramka Jumbo: 12,288 B

•	Bufor pamięci: 256 kB

•	Dodatkowe informacje: Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX) QoS

•	Wymiary:

o	max. wysokość: 30 mm

o	max. szerokość: 200 mm

o	max. długość:  120 mm

•	Gwarancja min. 36 miesięcy.

Zadanie 8. Laptop dla Wydziału Elektrycznego.

laptop ze złączem THUNDERBOLT do sterowania systemem pomiarowym PXI wg specyfikacji

Komputer laptop o minimalnych parametrach jak następująco:

Zainstalowany system Windows 10 PRO ze względu na przeznaczenie wykorzystania z najnowszą wersją oprogramowania LabView (Wydział Elektryczny posiada licencję).

Procesor o minimalnych lub lepszych parametrach:

Rodzina procesora - czterordzeniowy procesor taktowany z częstotliwością minimum 1.9 GHz; z technologią Hyperthreading minimum 6500 pkt w testach PassMark

Pamięć RAM minimum 16 GB DIMM DDR4 z możliwością rozszerzenia do 32 GB, przy 16 GB to minimum jeden bank pamięci wolny i prędkości taktowania większej równej 2400 MHz,

Karta graficzna – min. współdzielona z wyjściami na panelu tylnym VGA (D-sub), HDMI.

Przekątna ekranu - minimum 14 cali o rozdzielczość minimum 1920 x 1080 (full HD 1080), powierzchnia matrycy - matowa lub przeciwodblaskowa, z podświetlaniem - diodami LED o jasności nie mniejszej niż 300 cd/m².

Komputer powinien być wyposażony minimum w jeden dysk SSD M2 o pojemności minimum 256 GB.

Komunikacja -  minimum LAN 10/100/1000 Mbps, kartę WiFi minimum 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 oraz Bluetooth 5.0.

Czytnik kart pamięci microSD, microSDHC, microSDXC.

Złącza zewn. – miunimum 1x Thunderbolt 3 o prędkości przesyłu do 40Gb/s, minimum 1x USB 3.1 z funkcją PowerShare, 1xUSB 3.1, minimum 1 x HDMI, 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe.

Wyposażenie w - Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców.

Klawiatura podświetlana oraz urządzenie wskazujące TouchPad typu multigesture.

Warunki pracy: temperatura od minimum 0 °C do maksimum 40 °C, wilgotność od min. 10% do 90% i odporności na wstrząsy 140g @ 2 ms half-sine impulsu i drgania 0.66 g @ RMS (random) ze względu na wykonywanie pomiarów z wykorzystanie notebooka w terenie. Także ze względu na wykonywanie pomiarów z wykorzystanie notebooka w terenie obudowa wykonana z włókna węglowego lub stopów metali lekkich o wymiarach maksimum o szerokości 34 cm, głębokości 23 cm oraz wysokości 2 cm

Wyposażenie standardowe: zasilacz sieciowy, karta dźwiękowa, głośniki,  mikrofon, kamera internetowa.

Bateria Li-Ion o minimum 4 Cells i pojemności minimum 60Wh

Masa brutto nie większa niż 1,4 kg

Gwarancja - 36 miesięcy