OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie nr 1

1. Biurko gabinetowe wym. w mm  1600x800x760h – 1 szt.

Biurko w kolorze orzech nizinny, z płyty dwustronnie laminowanej.

Blat biurka i nogi z płyty gr. 38 mm, łączyna przednia gr. 18mm.

Wszystkie obrzeża PCV gr. 2mm.

Między blatem biurka, a nogami widoczne dystanse prostokątne w kolorze aluminium.

Biurko wyposażone w półkę pod klawiaturę, mocowaną pod blatem.

Nogi wyposażone w regulatory poziomowania.

W prawym rogu blatu zamontowana przelotka na kable.

Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 20 mm.

Poglądowe zdjęcie:

2. Przystawka do biurka (prawa) o wym. w mm 900x550x760h – 1 szt.

W kolorze orzech nizinny, z płyty dwustronnie laminowanej.

Blat przystawki  i noga z płyty gr. 38 mm, wszystkie obrzeża PCV gr. 2mm.

Pomiędzy blatem przystawki i nogą dystanse prostokątne w kolorze aluminium

Przystawka mocowana za pomocą metalowych wsporników po prawej stronie biurka.

Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 20 mm.

Poglądowe zdjęcie:

3. Biurko gabinetowe wym. w mm  1400x800x760h – 2 szt.

Biurko w kolorze orzech nizinny, z płyty dwustronnie laminowanej.

Blat biurka i nogi z płyty gr. 38 mm, łączyna przednia gr. 18mm.

Wszystkie obrzeża PCV gr. 2mm

Między blatem biurka, a nogami widoczne dystanse prostokątne w kolorze aluminium.

Biurko wyposażone w półkę pod klawiaturę, mocowaną pod blatem.

Nogi wyposażone w regulatory poziomowania.

W prawym rogu blatu zamontowana przelotka na kable.

Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 20 mm.

Poglądowe zdjęcie:

4. Kontener 3-szufladowy o wym. w mm. 435x525x590h – 3 szt.

Kontener w kolorze orzech nizinny, z płyty dwustronnie laminowanej, wieniec górny gr. 28mm,

pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm.

Wyposażony w 3 szuflady z zamkiem centralnym, w tym górna szuflada posiadająca wkład

piórnikowy – nakładkę na szufladę, kółka min. 2 szt. z hamulcem, uchwyty metalowe w kolorze

aluminium.

Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 20 mm.

Poglądowe zdjęcie:

5. Szafa aktowa  o wym. w mm 801x432x1833h – 3 szt.

Szafa aktowa w kolorze orzech nizinny, z płyty dwustronnie laminowanej, wieniec górny 28mm,

pozostałe elementy: korpus, półki oraz tył (plecy) szafy z płyty gr. 18mm, wszystkie obrzeża

PCV  gr. 2 mm. Szafa z drzwiami z zamkiem. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium.

Szafa wyposażona w regulatory poziomowania od wewnątrz.

Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 20 mm.

Poglądowe zdjęcie:

6. Szafa aktowa – witryna o wym. w mm 801x432x1833h – 6 szt.

Szafa aktowa w kolorze orzech nizinny, z płyty dwustronnie laminowanej, wieniec górny 28mm,

pozostałe elementy, w tym również tył (plecy) szafy z płyty gr. 18mm, wszystkie obrzeża PCV

gr. 2 mm. Szafa podzielona: w górnej części drzwi zamykające 3 półki, bez zamka, wykonane

ze szkła hartowanego, mlecznego w ramce metalowej w kolorze aluminium, dolna część drzwi

z płyty z zamkiem zamykające 2 dolne półki. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium.

Szafa wyposażona w regulatory poziomowania od wewnątrz.

Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 20 mm.

Poglądowe zdjęcie:

7. Krzesło konferencyjne -  9 szt.

Krzesło z wysokim oparciem, podłokietniki z nakładkami z drewna, rama metalowa - nogi

w kolorze chrom. Siedzisko i oparcie dwustronnie tapicerowane materiałem o odporności

na ścieralność min. 100 tys. cykli Martindalea.

Kolor tapicerki w kolorze szarym  -  do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie wzorników.

Poglądowe zdjęcie oraz wymiary:

8. Stolik okolicznościowy wym. w mm (fi 800 x 740h) – 3 szt.

Blat stolika okrągły o średnicy 800mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej gr. 38mm

z  obrzeżem PCV gr. 2mm. Podstawa metalowa talerzowa, w tym noga (kolumna)  malowana

proszkowo w kolorze aluminium fi 60, talerz ze stali nierdzewnej fi 500.

Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 20 mm.

Poglądowe zdjęcie:

9. Krzesła obrotowe – 8 szt.

Cechy produktu:

- ergonomiczne z podłokietnikami z regulacją wysokości,

- wymiary siedziska: (szer. x głęb.) 46cm x 46cm (minimum),

- siedzisko i oparcie na piance poliuretanowej z profilowaniem zdrowotnym, wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,

- oparcie odchylające się razem z siedziskiem,

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika,

- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360o , - podstawa 5-ramienna metalowa, chromowana z kółkami do powierzchni miękkich,

- wytrzymała tapicerka z atestem trudnoplamości i odporności na ścieralność min. 100 tys. cykli Martindalea, kolor obicia: szary – do uzgodnienia z Zamawiającym

- kółka do twardych powierzchni

Preferowane regulacje :

- regulacja wysokości siedziska w zakresie 41 – 58 cm, licząc od podłogi,

- regulacja wysokości oparcia oraz regulacja pochylenia oparcia do przodu i do tyłu,

- regulacja siły oporu oparcia,

- regulacja odcinka lędźwiowego,

- regulacja głębokości siedziska,

- mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, by regulacji można było dokonywać w pozycji siedzącej.

Poglądowe zdjęcie:

10. Fotel biurowy z wysokim oparciem w kolorze czarnym – 2 szt

- Regulowane podłokietniki góra-dół, wychylenie na boki

- Regulowana wysokość i głębokość siedziska

- Regulowana wysokość oparcia i zagłówka

- Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane siatką

- Podstawa jezdna metalowa wykonana z polerowanego aluminium

- Maksymalne obciążenie 130 kg

- Mechanizm samo ważący Synchron

Poglądowe zdjęcie:

Transport i montaż w cenie zamówienia

Odcień mebli i tapicerek krzeseł do uzgodnienia z Wykonawcą przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Gwarancja min. 24 miesiące.