Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 5

Zestawienie ilościowe wyposażenia meblowego

|  | liczba szt. |
| --- | --- |
| biurko | 10 |
| kontener | 10 |
| fotel komputerowy | 13 |
| stół | 1 |
| szafa aktowa | 6 |
| szafa ubraniowo-aktowa | 1 |
| szafka biurowa | 1 |
| biurko z przystawką i kontenerem | 3 |
| regał | 10 |
| krzesło konferencyjne | 4 |
| nadstawka | 12 |

Biurko

wym. w mm (szer/gł/wys.)  1204x704x760h

Kolor Calvados

Blat biurka wykonany z  płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej dwustronnie melaminą o grubości min. 25mm, nogi i osłona przednia gr. 18mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. Biurko wyposażone w półkę pod klawiaturę, podwieszaną/mocowaną pod blatem biurka. Półka wykonana z płyty gr. 18mm o dł. min. 630 mm, na prowadnicach rolkowych.

Biurko wyposażone w podstawę na komputer, wykonaną z płyty gr. 18 mm na kółkach, w tym min. 2 z blokadą.

Poglądowe zdjęcie:

Kontener 3-szufladowy wym. w mm (szer/gł/wys.)  (430x500x620h)

Kolor Calvados

Kontener 3-szufladowy, z zamkiem centralnym, na kółkach z blokadą.

Górny i dolny wieniec z płyty laminowanej gr. min. 25mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm.

Korpus i fronty szuflad  z płyty gr. 18 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm, szuflady na prowadnicach rolkowych. Uchwyty metalowe.

Fotel komputerowy

Wymiary krzesła wg. fotografii poglądowej z tolerancją +/- 5%.

Mechanizm : Uchylny mechanizm ruchowy, umożliwiający swobodne "bujanie się" w fotelu lub jego blokadę w pozycji standardowej. Regulowana siła oporu jaki stawia fotel podczas wychylania. Płynna regulacja wysokości siedziska.

Podstawa Jezdna : Pięcioramienna stalowa chromowana podstawa jezdna na kółkach do powierzchni twardych i wykładzin.

Oparcie : Tapicerowane czarną elastyczną siatką, zaś w górnej części czarną ekoskórą.

Siedzisko: Miękkie, tapicerowane tkaniną membranową. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Podłokietniki : wykonane z polipropylenu (PP).

Wymagane atesty : Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania.

Zdjęcie poglądowe:

Stół

wym. w mm (szer/gł/wys.)  1400x700x760h

Kolor calvados

Blat stolika o grubości min. 25mm,, wykonany wiórowej trójwarstwowej pokrytej dwustronnie melaminą. Krawędzie wykończone okleiną PCV/ABS. Podstawę stanowi stelaż metalowy z nogami kwadratowymi 60x60mm osadzonymi w ramce podblatowej. Stelaż w kolorze aluminium.

Zdjęcie poglądowe

Szafa aktowa

wym. w mm (szer/gł/wys.)  800x364x1842h – 5 szt.

Kolor Calvados

Wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej dwustronnie melaminą.

W szafie górny i dolny wieniec gr. 25mm, korpus, drzwi i plecy szafy  gr. 18mm.

Półki w szafie o gr. 18 mm, z regulacją, na podpórkach z blokadą, zapobiegającą

przypadkowemu wysunięciu.

Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Szafa wyposażona w nóżki z regulacją poziomu od wewnątrz. Szafa skręcana za pomocą złączy mimośrodowych, niedopuszczalne są łączenia na tzw. konfirmanty. Drzwi z zamkiem, uchwyty metalowe.

Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

Poglądowe zdjęcie:

Szafa ubraniowo-aktowa

wym. w mm (szer/gł/wys.) 800x364x1842h – 1 szt.

Kolor calvados

Wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej dwustronnie melaminą.

W szafach górny i dolny wieniec gr. in.  25mm, korpus, drzwi i plecy szafy  gr. 18mm.

Półki w szafie o gr. 18 mm, z regulacją, na podpórkach z blokadą, zapobiegającą przypadkowemu wysunięciu, wysuwany metalowy drążek na ubrania.

Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm, drzwi z zamkiem baskwilowym.

Szafy wyposażone w nóżki z regulacją poziomu od wewnątrz.

Szafa skręcana za pomocą złączy mimośrodowych, niedopuszczalne są łączenia na tzw. konfirmanty. Drzwi z zamkiem, uchwyty metalowe.

Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

Zdjęcie poglądowe:

Szafka biurowa

wym w mm (szer/gł/wys.) 800x364x1137h mm

Kolor Calvados

Wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej dwustronnie melaminą.

W szafie górny i dolny wieniec gr. 25mm, korpus, drzwi i plecy szafy  gr. 18mm.

Górna półka otwarta, dwie dolne półki zamknięte drzwiami z zamkiem.

Półki w szafce o gr. 18 mm, z regulacją, na podpórkach z blokadą, zapobiegającą przypadkowemu wysunięciu.

Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Szafa wyposażona w nóżki z regulacją poziomu od wewnątrz. Szafa skręcana za pomocą złączy mimośrodowych, niedopuszczalne są łączenia na tzw. konfirmanty. Drzwi z zamkiem, uchwyty metalowe.

Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

Zdjęcie poglądowe

# Biurko z przystawką  i kontenerem z czterema szufladami

# Elementy składowe, wymiary:

# - Biurko o wymiarze w mm (szer/gł/wys) 1600x800x760h

# - Przystawka o wymiarze w mm (szer/gł/wys) 800x500x760h

# - Kontener 4-szufladowy wym. w mm (szer/gł/wys) 430x500760h

Kolor Calvados

Blat biurka oraz przystawki wykonane z  płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej dwustronnie melaminą o grubości min. 25mm, nogi i osłona przednia gr. 18mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości 2mm w kolorze płyty.

Przystawka z możliwością zamontowania po prawej lub lewej stronie biurka – do uzgodnienia z zamawiającym. Przystawka na jednej nodze płytowej, z drugiej strony mocowana na metalowych płaskownikach do blatu biurka.

Kontener 4-szufladowy z zamkiem centralnym. Górny i dolny wieniec z płyty laminowanej gr. min. 25mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm.

Korpus i fronty szuflad  z płyty gr. 18 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm, szuflady na prowadnicach rolkowych. Wyposażony w stopki z regulacją poziomowania. Uchwyty metalowe.

Zdjęcie poglądowe

Regał wym.

wym w mm (szer/gł/wys.) 800x364x1842h mm

Kolor Calvados

Wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej dwustronnie melaminą.

W szafie górny i dolny wieniec gr. 25mm, korpus, drzwi i plecy szafy  gr. 18mm.

Półki w szafie o gr. 18 mm, z regulacją, na podpórkach z blokadą, zapobiegającą

przypadkowemu wysunięciu.

Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Szafa wyposażona w nóżki z regulacją poziomu od wewnątrz. Szafa skręcana za pomocą złączy mimośrodowych, niedopuszczalne są łączenia na tzw. konfirmanty. Drzwi z zamkiem, uchwyty metalowe.

Dolna część regału – 2 półki zamknięte drzwiami płytowymi z zamkiem, górna część – 3 półki otwarte.

Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

Poglądowe zdjęcie:

Krzesło konferencyjne

Krzesło na nogach metalowych w kolorze chrom. Siedzisko i oparcie tapicerowane

materiałem o odporności na ścieralność min. 160 tys. cykli Martindalea.

Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiąjącym.

Nadstawka na szafę wym. w mm (szer/gł/wys.)  800x364x730h – 6 szt.

Kolor Calvados

Wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej dwustronnie melaminą.

Górny i dolny wieniec gr. min.  25mm, korpus, drzwi i plecy szafy  gr. 18mm.

Półka w nadstawce o gr. 18 mm, z regulacją, na podpórkach z blokadą, zapobiegającą przypadkowemu wysunięciu.

Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm, drzwi z zamkiem baskwilowym.

Nadstawka skręcana za pomocą złączy mimośrodowych, niedopuszczalne są łączenia na tzw. konfirmanty. Drzwi z zamkiem, uchwyty metalowe.

Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

3.	Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia min. 24 miesiące.