OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1.

Zestaw do odlewania precyzyjnego metodą wytapianych modeli składający się z:

- odlewarka próżniowa,

- piec do topienia. temp. 1150 st. C. plus tygiel 1 kg,

- woskownik 1,5kg,

- prasa wulkanizacyjna, 230V, Moc 500-600W, temp. 200st.C, Wymiar ok. 140x160mm, prześwit ok. 100mm,

- piec do wypalania tulei, 230V, temp. robocza 800 st.C, Moc 2000W, Wymiar komory ok.200 x 300 x 220 mm

- ramka wulkanizacyjna 65x50x40,

- kleszcze do tygla,

- kompresor,

- imadło,

- lutownica do wosku,

- forma do wykonywania trzpieni woskowych.

- materiały eksploatacyjne: wosk, masa formierska, guma silikonowa, granulat metalowy brąz i mosiądz, narzędzia do obróbki form i modeli woskowych (pilnik, imadło, skalpel,

uchwyty, obcinaki),

- szkolenie z zakresu obsługi i zasad odlewania.

Zadanie 2.

Urządzenie do badania gęstości MMA.

- Urządzenie do badania gęstości MMA powinno być zgodne z normą PN-EN 12697-5 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości”.

- Urządzenie powinno być zaopatrzone w komorę próżniową w której można umieścić piknometry jednolitrowe lub dwulitrowe (może być jedna komora lub 4 oddzielne).

- Urządzenie powinno być zaopatrzone w podstawę wraz z ciśnieniomierzem umożliwiającą podłączenie pompy próżniowej, panelu kontrolnego i zaworu odpowietrzającego.

- Pompa próżniowa ze sterownikiem umożliwiającym ustawienie ciśnienia końcowego, w tym ustawienie końcowego ciśnienia nie większego niż 4kPa oraz cylinder wyrównawczy.

- Stolik wibracyjny umożliwiający zamocowanie podstawy wraz z komorami próżniowymi. Stolik z możliwością regulacji amplitudy drgań oraz czasu badania 15+/-1 min.

- Zasilanie urządzenia 230V/50Hz

- Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe. Urządzenie powinno być wyposażone w dodatkowe elementy potrzebne do uruchomienia na miejscu i prowadzenia badań.

- Instalacja oraz pierwsze uruchomienie urządzenia w siedzibie użytkownika.

- Szkolenie  w  obsłudze  aparatury, konserwacją, obsługą systemu sterującego pracą   wszystkich modułów w  siedzibie użytkownika.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia w siedzibie użytkownika.

Zadanie 3

Miernik do pomiaru rezystancji o następujących parametrach:

- Pomiar rezystancji izolacji do 20 TOhm,

- napięcia pomiarowe wybierane w zakresie: 50...5000 V dla (50...1000 V co 10 V, 1...5 kV co 25 V),

- ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji i prądu upływu,

- samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,

- akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,

- ustawiany czas pomiaru - maksymalnie 99'59'’,

- odmierzane czasy pomiaru T1 , T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1...600 s, • pomiar współczynników absorpcji AB1, AB2, DAR, PI,

- wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,

- prąd pomiarowy 1,2 mA, 3 mA lub 6 mA+/-15%,

- pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową,

- pomiary z wykorzystaniem przewodów o długości do 20 m,

- zabezpieczenie przed pomiarem obiektu pod napięciem,

- obsługa AutoISO-5000 (przy napięciu do 5 kV),

- pomiar pojemności podczas pomiaru RISO,

- pomiar temperatury,

- pomiar napięciem schodkowym (SV),

- pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD),

- lokalizacja uszkodzenia (dopalanie).

- Pomiar prądu upływu podczas pomiaru rezystancji izolacji.

- Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...750 V.

- Kreślenie wykresów na wyświetlaczu w trakcie pomiarów.

- Pamięć maks. po 10 000 wyników każdego rodzaju pomiaru z możliwością opisu punktów pomiarowych, obiektów, nazw klientów.

- Przesyłanie danych do komputera w czasie rzeczywistym podczas wykonywania pomiarów.

- Czytelny, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD 5,6'’.

- Podświetlana klawiatura.

- Zasilanie z pakietów akumulatorów lub sieci.

- Wbudowana szybka ładowarka.

- Przyrządy spełniają wymagania normy PN-EN 61557.

- Gwarancja: 36 miesięcy (możliwość przedłużenia do 60 miesięcy).

- Sonda do pomiaru temperatury.

Zadanie 4

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych

Pomiary impedancji pętli zwarcia:

-pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,001 prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym) - rezystor zwarciowy Rzw =10Ω,

-zakres napięć pomiarowych: 95...440 V,i częstotliwości 45...65 Hz,

- pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01 Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn ≥30 mA bez ich zadziałania,

-automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego,

-pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodów o długości 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz.,

- wybór zabezpieczeń instalacji oraz automatyczna ocena wyniku pomiaru.

Badanie wyłączników różnicowo prądowych typu AC, AiB (również w sieciach IT):

-pomiar wyłączników zwykłych, krótko zwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA,

-funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika ( miernik wykonuje cały zaprogramowany cykl pomiarów łącznie z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE prądem 15 mA),

-kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika: sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny),

-pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym,

-pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn

-pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika,

-wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów,

-możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD,

-pomiary dla napięcia 95...270 V.

Pomiary rezystancji izolacji:

-napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V,

-pomiar rezystancji izolacji do 10GΩ,-możliwość pomiaru w gnieździe za pomocą adaptera UNI-Schuko,

-zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,

-samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,

-automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera,

-akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.

Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:

-pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem 200 mA w dwóch kierunkach,

-pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną,

-auto-kalibracja przewodów pomiarowych - możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.

Pomiary rezystancji uziemienia:

-pomiar metodą techniczną 3 i 4-przewodową,

- pomiar metodą techniczną 3-przewodowązwykorzystaniemdodatkowychcęgów,

- pomiar metodą dwucęgową, z wykorzystaniem dodatkowych cęgów.

Pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera.

Pomiar natężenia oświetlenia.

Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.

Pomiar napięcia, częstotliwości, prądu przemiennego, cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej) napięcia i prądu , współczynników THD.

Sprawdzanie kolejności faz i obrotów silnika.

Pamięć o strukturze drzewiastej, dynamicznie zarządzana (max. po 10000 wyników każdego rodzaju pomiaru) z możliwością opisu punktów pomiarowych, obiektów, nazw klientów.

Zasilanie z akumulatora lub baterii (opcja), wbudowana szybka ładowarka. Możliwość ładowania z sieci oraz z zapalniczki samochodowej (12 V).

Bezpieczeństwo elektryczne:

- rodzaj izolacji podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557

- kategoria pomiarowa IV 300 V (III 600 V) wg PN-EN 61010-1

- stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529 IP54

Pozostałe dane techniczne:- zasilanie miernika akumulator Ni-MH lub baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) (opcja)

Wyposażenie standardowe miernika:

- adapter wyzwalający pomiar z wtykiem UNI-Schuko

- przewód 1,2m żółty zakończony wtykami bananowymi

- przewód 1,2m niebieski zakończony wtykami bananowymi

- przewód 1,2m czerwony zakończony wtykami bananowymi

- przewód 15m niebieski na szpuli zakończony wtykami bananowymi

- przewód 30m czerwony na szpuli zakończony wtykami bananowymi

- przewód do transmisji danych USB

- sonda ostrzowa żółta z gniazdem bananowym

- sonda ostrzowa czerwona z gniazdem bananowym

- sonda ostrzowa niebieska z gniazdem bananowym

- krokodylek żółty

- krokodylek czerwony

- sonda do wbijania w grunt (30cm) 2 szt.

- futerał , szelki do miernika, zasilacz ładowarki

- przewód do zasilacza (230V)

- przewód do ładowania z gniazda zapalniczki samochodowej

- pakiet akumulatorów NiMH 4,8V 4,2Ah

- program do obsługi (odczyt danych z pamięci)

- certyfikat kalibracji

Wyposażenie dodatkowe miernika cęgi:

Cęgi służą do pomiaru prądu zmiennego w instalacjach niskiej i średniej mocy.

Sygnał wyjściowy wyprowadzony jest przewodem 1,5m zakończonym odpowiednim wtykiem do-stosowanym do gniazda w mierniku.

- częstotliwość prądu sinusoidalnego 48...65Hz

- współczynnik zawartości harmonicznych.<1%

- składowa stała prądu .brak

- stałe pole magnetyczne.<40A/m (ziemskie pole magnetyczne)

- zmienne zewnętrzne pole magnetyczne.- brak

- przewodniki w bezpośredniej bliskości. - brak płynącego prądu

Dane techniczne

Zakres prądu:

- 10...100mA3% + 5mA błąd fazy niespecyfikowany

- 0,1A...1A3% + 3mA błąd fazy niespecyfikowany

- 1A...10A1% błąd fazy 2

-10A...100A0,5% błąd fazy 1

- 100A...1200A0,3% błąd fazy 0,7

-.sygnał wyjściowy dla max prądu...1A ac

- przełożenie.....1000/1

- zakres częstotliwości.....30Hz...10kHz

Pozostałe dane:

-.rodzaj izolacji.......podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1

-.kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010-1...........III 600V

-.stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529........IP40, z otwartymi szczękami: IP30

-.maksymalna średnica przewodu mierzonego.......52mm

Zadanie 5

Urządzenie powinno posiadać następujące cechy:

• Procesor: o częstotliwości taktowania przynajmniej 1.6 GHz o Przynajmniej 4 rdzenie

• Pamięć RAM – przynajmniej 4 GB

• Pamięć nieulotna (SSD) – Przynajmniej 4GB

• Programowalny przez użytkownika układ FPGA

• Wejścia/wyjścia:

- Przynajmniej 8 wejść analogowych o rozdzielczości 12 bit i częstotliwości próbkowania 500kS/s

- Przynajmniej 32 wejścia analogowe o rozdzielczości 16 bit i częstotliwości próbkowania 250kS/s

- Przynajmniej 32 kanały wejść/wyjść cyfrowych