MIROSŁAW BURTA

ZAKŁAD USŁUGOWY

ul. Grabianowska 23

08-110    Siedlce

NIP:   821-000-53-38

telefax  (25) 632-56-79

Regon  710014231

kom.     +48-505-085-426

email:  m.m.burta@wp.pl

Egz. ……..

PROJEKT WYKONAWCZY- OBLICZENIA

ROZBUDOWY BUDYNKU POLIKLINIKI W SIEDLCACH ZWIĄZANEJ Z BUDOWĄ NOWEGO SZYBU WINDOWEGO

Lokalizacja:	działka nr ewid. 75-105/1 w Siedlcach,

przy ul. Starowiejskiej 66, 08-110 Siedlce

Inwestor:		Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

Kategoria obiektu:	XI

        - Branża:		konstrukcja – obliczenia

| Lp. | Branża | Projektant | Sprawdzający | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA | mgr inż. Anna Burta |  | MAZ/0565/PWOK/13 upr. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń |  |

Siedlce, grudzień  2019 r.

SPIS TREŚCI

1.0  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	3

2.0  KSEROKOPIA ZAŚWIADCZENIA PRZYNEALEŻNOŚCI DO IZBY	4

3.0  KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	5

4.0    OPIS   TECHNICZNY	7

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA	7

4.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	7

4.3  PROJEKTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT	7

4.4  KONSTRUKCJA	7

5.0  ZAŁĄCZNIKI	9

5.1 Wymiarowanie płyty podszybia - obliczenia statyczno-wytrzymałościowe	10

5.2 Wymiarowanie – szyb windowy - obliczenia statyczno-wytrzymałościowe	14

# 1.0  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Siedlce,  dnia 30 grudnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186) oświadczam, jako projektant, że projekt budowlany branży konstrukcyjnej dla opracowania pt.: „ROZBUDOWY BUDYNKU POLIKLINIKI W SIEDLCACH ZWIĄZANEJ Z BUDOWĄ NOWEGO SZYBU WINDOWEGO”  zlokalizowanych na działce nr ewid. 75-105/1 w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej 66  sporządzono   zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

|  | Projektant: mgr inż. Anna Burta upr. MAZ/0565/PWOK/13 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń ……………………………………. |
| --- | --- |

# 2.0  KSEROKOPIA ZAŚWIADCZENIA PRZYNEALEŻNOŚCI DO IZBY

# 3.0  KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

# 4.0    OPIS   TECHNICZNY

## 4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na opracowanie PB z Inwestorem;

- Ustaleń z Użytkownikiem budynku;

- Inwentaryzacji budynku wykonanej przez Zakład Usługowy Mirosław Burta, ul. Grabianowska 23, 08-110 Siedlce.

- Wizji lokalnej – lipiec - wrzesień 2019 r.

## 4.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje rozbudowę budynku Polikliniki w Siedlcach związanej z budową nowego szybu windowego.

## 4.3  PROJEKTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT

- demontaż istniejącej platformy dla niepełnosprawnych wraz z konstrukcją szybu,

- rozbiórka istniejącego podestu, schodów i pochylni wraz z donicami i daszkiem nad wejściem głównym,

- wybudowanie nowego szybu windowego wraz z maszynownią pod schodami zewnętrznymi  – zgodnie z dokumentacją techniczną,

- wykonanie nowego podestu i schodów zewnętrznych zgodnie z dokumentacją,

- zadaszenie nad schodami głównymi, projektowane  żelbetowe, na słupkach stalowych, słupki malowane farbami zabezpieczającymi przed rdzewieniem, w kolorze obróbek blacharskich,

- schody żelbetowe na gruncie , w wejściu głównym i bocznym, wykończone taką samą terakotą mrozoodporną, antypoślizgową jak przedsionki,

- budowa pochylni dla niepełnosprawnych zgodnej z aktualnymi Warunkami Technicznymi, podjazd dla niepełnosprawnych z kratki Vema  na słupkach,

- instalacja nowego dźwigu dla niepełnosprawnych – zgodnie z instrukcją producenta dźwigu,

## 4.4  KONSTRUKCJA

- Szyb windowy , podest wejścia głównego , zadaszenie i schody wykonać w konstrukcji monolitycznej.

BETON

Chudy beton		 				C8/10 (B10);

Beton konstrukcyjny poniżej poziomu terenu

(wykonywany na mokro ):				C30/37 (B37) W10

Beton konstrukcyjny powyżej poziomu terenu

(wykonywany na mokro):				C30/37 (B37)

Klasa ekspozycji betonu					XD1/XC4/XF2

Maksymalny wymiar kruszywa				20 mm

Maksymalna zawartość chlorków			0,20%

Konsystencja						S2 wg Tablicy 3 normy PN-EN 206-1

STAL

Stal zbrojeniowa					AIII-N (RB 500 W)

Stal konstrukcyjna 					S235 (St3S); S355 (18G2)

Kategoria korozyjności					C3

- Zbrojenie wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi  załączonymi w PW.

- Słupki stalowe ze stali kształtowej , z dwóch zespawanych  dwóch ceowników NP. 2*160. Należy  zabezpieczyć antykorozyjnie i malować dwukrotnie farbą chlorokauczukową .

- Daszek  żelbetowy – płyta żelbetowa wyprofilowana ze spadkami przy wykonywaniu robót konstrukcyjnych płyty. Zwrócić uwagę na dokładne przytarcie powierzchni płyty. Powierzchnie zaizolować powłoką bitumiczną Po zakończeniu prac wykonać obróbki blacharskie i orynnowanie systemowe- stalowe . Płyta pokryta 2* papą termozgrzewalną.

- Na schodach żelbetowych ułożyć gres mrozoodporny i antypoślizgowy,

- Zamontować balustrady ze stali nierdzewnej, tralki w odstępach co 12 cm .

ŚCIANY

- Ściany szybu windowego żelbetowe gr. 18 i 25 cm, zbrojenie główne z prętów #12, rozdzielcze #8 – wg KB-02.

- Ściany przedsionka: dwuwarstwowe, murowane z bloczków gazobetonowych grubości 24 cm klasy 15, docieplone płytami styropianowymi grubości 15 cm – zgodnie z pb termomodernizacji  . Ściany zwieńczone żelbetowym wieńcem W-1.

- Ścianki działowe połączenia szybu windowego z budynkiem Polikliniki : z cegły silikatowej lub bloczki SILKA grubości 12 cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Pomiędzy ścianką działową a krótkim wspornikiem zostawić przerwę dylatacyjną (około 2-3 cm) i wypełnić ją pianką poliuretanową lub styropianem.

- Pomiędzy ścianami projektowanymi a istniejącymi wykonać dylatację – płyt styropianowe gr. 
2 cm .

NADPROŻA, WIEŃCE

- Belki i wieńce projektuje się jako monolityczne, żelbetowe. Przekroje elementów oraz zbrojenie zgodnie z rysunkami. Zbrojenie główne elementów stanowią pręty #12, strzemiona #6 co 20/25cm.

- Nadproże otworu głównych drzwi wejściowych wykonać jako prefabrykowane typu L19 – 2xL19 o dł. 180 cm .

- Nadproża stalowe w istniejącej ścianie zewnętrznej budynku wykonać jako stalowe 3xINP160 – wg. rysunków konstrukcyjnych oraz pkt. 3.4 ust. 1 niniejszego opracowania.

| Projektant - branża budowlana: mgr inż. Mirosław Burta BP-4224/1/2/84 upr. w branży konstrukcyjno-budowlanej wykonawcze bez ograniczeń ……………………………………….……… | Projektant - branża konstrukcja: mgr inż. Anna Burta upr. MAZ/0565/PWOK/13 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń ........................................................ |
| --- | --- |

# 5.0  ZAŁĄCZNIKI

## 5.1 Wymiarowanie płyty podszybia - obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

Kształt i siatkowanie:

Siły przekrojowe:

Mxx:

Myy:

Wymagane zbrojenie:

## 5.2 Wymiarowanie – szyb windowy - obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

Model obliczeniowy:

Naprężenia:

Wymiarowanie zbrojenia:

Maksymalne deformacje 0,1cm:

Projektant :

…………………………