| L.p. | Przedmiot | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mostek RLC o dokładność podstawowej min. 0,05%, zakres częstotliwości od 10Hz do 100kHz nastawiany w sposób ciągły, wyposażony w interfejs USB oraz napięcie pomiarowe AC i DC tzw. Drive Level min. 2 V (RMS), zakres impedancji od maks. 0.01mΩ do min. 99.999MΩ, | 1 |
| 2 | Mostek RLC z wyborem skokowym częstotliwości do 100 kHz Zakres częstotliwości do 100 kHz nastawiany skokowo min. 5 różnych częstotliwości, możliwość zasilania z sieci. | 1 |
| 3 | Teslomierz o zakresie do minimum 1.5 T dla AC i DC wyposażony w oddzielną sondę. O minimalnej dokładności dla AC± (5% rdg. + 20 dgt.) DC ± (5% rdg. + 10 dgt.), wymiary części sondy z czujnikiem Halla – grubość nie większa niż 3 mm i nie szersza niż 10 mm | 1 |
| 4 | Autotransformator z regulowanym napięciem do 0 V do 250 V, 1 kVA | 1 |
| 5 | - Światłomierz o zakresie od min 100 Lx do min 40000 Lx - Świadectwo wzorcowania, interfejs USB i pamięć 99 wyników, rejestrator danych o możliwości zapisu ponad 10000 wartości z możliwością odczytu w PC. | 1 |
| 6 | Autotransformator 0-250V moc maks. 2.6 kA (częstotliwości - 50-400 Hz i masie poniżej 10.5 kg) | 1 |
| 7 | Sprężarka o pojemności zbiornika od 5 do 10 litrów | 1 |
| 8 | Waga elektroniczna o zakresie do 2 kg z rozdzielczością 0,1 g z osprzętem potrzebnym do określania gęstości materiałów stałych i z interfejsem minimum RS232C | 1 |
| 9 | - Miliwoltomierz z automatyczną zmianą zakresów i rozdzielczością min. 0.1 uV i zakresem minimalnym maksymalnie od 100 mV lub mniej i zakresem pomiarowym dla AC do 100 kHz, z rozdzielczością 6,5 cyfry, dokładnością 0.005% dla napięcia DC i interfejsem USB | 1 |
| 10 | Statyw do dynamometru pionowy, śrubowy | 1 |
| 11 | Suwmiarka 200 mm z interfejsem do przesyłu danych i kablem oraz manipulatorem np. pedał | 1 |
| 12 | Zasilacz programowalny o mocy 500VA, zakres częstotliwości od 40 do 500 Hz i napięcie wyjściowe dla napięcia AC od 0 do minimum 300V, dla napięcia DC od 0 do 400 V | 1 |

załącznik do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,Dostawa urządzeń do laboratorium Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej”

Okres gwarancji – min. 12 miesięcy