Załącznik – Opis przedmiotu zamówienia ZP/DK-50/20

Laptop

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: 1920 x 1080 (FullHD) |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji graficznych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji biurowych, , dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, 8 rdzeniowy, 16 wątkowy, niskonapięciowy, o typowym TDP na poziomie 45W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,9 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 12 MB lub równoważny procesor klasy x86 Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark Average CPU Mark wynik min.: 19000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 32 GB DDR4, 2666MHz |
|  | Matryca | FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min. 300 nitów, częstotliwość odświeżania 144 Hz |
|  | Parametry pamięci masowej | Minimalna wymagana przestrzeń dyskowa: 1000 GB zrealizowane na pamięciach półprzewodnikowych tzw. SSD. Możliwość montażu dodatkowego dysku |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4. Zewnętrzna-dedykowana, wyposażona w min. 6 GB dedykowanej pamięci GDDR6 osiągającą w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min. 13900 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo, wbudowana kamera HD |
|  | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-komorowa bateria o pojmeności min. 4000 mAh. Zasilacz wspierający funkcję szybkiego ładowania – do 50% pojemności baterii w ciągu 30 minut ± 20% |
|  | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub oprogramowanie równoważne - przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Zamawiający posiada rozwiązanie informatyczne oparte o Windows Server 2019 i Windows 10 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury. W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego do MS Windows 10, wymagane jest przeszkolenie 70 osób wskazanych przez Zamawiającego na poziomie odpowiadającym administratorowi MS Windows, w terminie 30 dni od podpisania umowy sprzedaży licencji. Dodatkowo zaoferowany system musi wspierać wszystkie zainstalowane na Uczelni aplikacje pracujące do tej pory na systemie MS Windows 10. Wsparcie dla zaoferowanego systemu operacyjnego, polegający na opublikowaniu sterowników i oprogramowania na stronach producenta komputera. |
|  | Waga i wymiary | Waga do 2,5 kg Szerokość: max 37 cm Głębokość: max 26 cm Wysokość: max 3 cm |
|  | Warunki gwarancji | 2-letnia gwarancja producenta |
|  | Wymagania dodatkowe | LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth, USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – min. 3 szt., USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Bezprzewodowa mysz o rozdzielczości min. 1000 dpi. Torba dopasowana do rozmiaru notebooka, wykonana z odpornego poliestru, wyposażona w pasek do noszenia na ramieniu, dodatkową kieszeń z organizerem na akcesoria do notebooka oraz dodatkową kieszeń na dokumenty. Główna komora na notebooka wyłożona miękkim materiałem amortyzującym wstrząsy (ochrona przed drobnymi uszkodzeniami i/lub zarysowaniami). Główna komora na notebooka oraz kieszeń na dokumenty zamykane na zamek błyskawiczny. Torba do notebooka w kolorze ciemnym stonowanym. |

Komputer stacjonarny

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji graficznych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, 12rdzeni (24wątki) , min 3.4 GHz, osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik min. 32500 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. Pamięć podręczna: 70 MB Rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4-3200 (PC4-25600) Proces litograficzny: 7 nm Pobór mocy (TDP): max 105 W Rodzaj chłodzenia: Aktywne Radiator z wentylatorem przystosowany do pracy z procesorami o mocy do 250W, Poziom hałasu (dB(A) przy 50/75/100% (rpm) - do 13 / 18 / 24.5 Żywotność (h / 25°C) - 300,000 |
|  | Pamięć operacyjna | 32 GB z możliwość rozbudowy do min 128 GB, Taktowanie: 3200 MHz (PC4-25600) Opóźnienia (cycle latency): CL 16 Napięcie: 1,35 V Chłodzenie: Radiator Pamięć ECC: Nie |
|  | Parametry pamięci masowej | Minimalna wymagana przestrzeń dyskowa: 1000 GB z czego min. 500 GB zrealizowane na pamięciach półprzewodnikowych tzw. SSD. Zamawiający dopuszcza realizację tego wymagania poprzez zastosowanie jednego dysku SSD (PCI-Express) lub zestawu dwóch dysków: jednego SSD (PCI-Express) i dysku HDD min. 5400 obr./min. |
|  | Płyta główna | Typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2666 MHz, DDR4-2400 MHz, DDR4-2133 MHz Typ obsługiwanej pamięci OC: DDR4-3200 MHz, DDR4-3000 MHz, DDR4-2933 MHz, DDR4-2800 MHz Liczba banków pamięci: 4 x DIMM Maksymalna wielkość pamięci RAM: 128 GB Architektura pamięci: Dual-channel Wewnętrzne złącza: Min. SATA III (6 Gb/s) - 6 szt., M.2 - 2 szt., PCIe 4.0 x16 - 1 szt., PCIe 4.0/3.0 x16 - 1 szt., PCIe 4.0 x1 - 2 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., Front Panel Audio, Złącze wentylatora 4 pin - 3 szt. Zewnętrzne złącza: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., RJ45 (LAN) - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt., USB 2.0 - 2 szt., PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt., Audio jack - 3 szt., Obsługa RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10 Obsługa wielu kart graficznych: Tak Obsługa układów graficznych w procesorach: Tak Układ audio. Dodatkowe informacje: Wsparcie dla RAID, Format ATX |
|  | Grafika | Zewnętrzna-dedykowana, wyposażona w min. 8 GB dedykowanej pamięci GDDR6 osiągającą w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 19000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. Wynik nie starszy niż na dzień ogłoszenia postepowania. Rodzaj złącza: PCI-E x16 3.0 Pamięć: 8 GB, GDDR6, 256-bit, Typ chłodzenia: Aktywne Rodzaje wyjść: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 3 szt., USB-C (VirtualLink) - 1 szt., Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.5 Złącze zasilania: 2x 8-pin Pobór mocy (TDP): 250 W |
|  | Obudowa | Typ obudowy: Middle Tower Standard płyty głównej: ATX, m-ATX, Mini-ITX Standard zasilacza: ATX Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy: 5 x 2,5", 2 x 3,5"/2,5" Miejsca na karty rozszerzeń: 7 Możliwość zainstalowania karty graficznej o długości do 369 mm Możliwość zainstalowania chłodzenia CPU do max wysokości: 190 mm Możliwość zainstalowania do 6 wentylatorów Liczba zainstalowanych wentylatorów: 2 Przyciski i regulatory: Power Wyprowadzone złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt., Wejście mikrofonowe - 1 szt. Kolor: stonowany ciemny Dodatkowe informacje: System aranżowania kabli, Otwór wspomagający montaż chłodzenia na procesor, Montaż zasilacza na dole obudowy, Filtry antykurzowe, Wyjmowana klatka HDD, Maty wyciszające, Możliwość montażu chłodzenia wodnego, Podkładki antywibracyjne Dołączone akcesoria: Komplet śrubek i elementów montażowych Wysokość: max. 465 mm Szerokość: max. 235 mm Głębokość: max. 450 mm Waga: max 8 kg Zasilacz o mocy min 850 W w standardzie ATX Złącza: CPU 4+4 (8) pin - 2 szt., PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 6 szt., MOLEX 4-pin - 5 szt., SATA - 10 szt., EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt. Sprawność: 90% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu. Certyfikat: 80 PLUS Gold Zabezpieczenia: Przed zbyt wysokim prądem (OCP), Przeciwprzeciążeniowe (OPP), Termiczne (OTP), Przeciwprzepięciowe (OVP), Przeciwzwarciowe (SCP), Przed zbyt niskim napięciem (UVP) Typ okablowania: Modularny Średnica wentylatora: max 120 mm |
| 9. | Wymagania dodatkowe | - Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub oprogramowanie równoważne - przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Zamawiający posiada rozwiązanie informatyczne oparte o Windows Server 2019 i Windows 10 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury. W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego do MS Windows 10, wymagane jest przeszkolenie 70 osób wskazanych przez Zamawiającego na poziomie odpowiadającym administratorowi MS Windows, w terminie 30 dni od podpisania umowy sprzedaży licencji. Dodatkowo zaoferowany system musi wspierać wszystkie zainstalowane na Uczelni aplikacje pracujące do tej pory na systemie MS Windows 10. Wsparcie dla zaoferowanego systemu operacyjnego, polegający na opublikowaniu sterowników i oprogramowania na stronach producenta komputera. - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - Patch cord Cat 6 UTP 5m Listwa zasilająca: min. 10A, 1.5m, wyposażona w bolec uziemienia, wyłącznik, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przed dziećmi. Kolor ciemny stonowany. Zamawiający wymaga aby komputer był przygotowany do pracy, wszystkie komponenty mają być podłączone w obudowie, system operacyjny ma być zainstalowany a komputer gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka. |
| 10. | Gwarancja na całość zestawu | 36 miesięcy świadczona na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych. |

Monitor

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kolor obudowy | Ciemny, stonowany |
| 2 | Matryca | IPS |
| 3 | Przekątna ekranu | 24,1" / 61 cm (611 mm) |
| 4 | Naturalna rozdzielczość | 1920 x 1200 (16:10) |
| 6 | Rozmiar piksela | 0,270 x 0,270 mm |
| 7 | Liczba odcieni szarości | DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (z palety 65 tys. odcieni) DVI: 256 odcieni (z palety 65 tys. odcieni) |
| 8 | Liczba kolorów | DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionów DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów |
| 9 | Kąty widzenia (pionowo / poziomo) | 178°, 178° |
| 10 | Rodzaj podświetlenia | LED z szerokim gamutem |
| 11 | Jasność | 400 cd/m² |
| 12 | Rekomendowana jasność do kalibracji | 120 cd/m² lub mniej |
| 13 | Kontrast | 1500:1 |
| 14 | Czas reakcji (typowy) | 10 ms (Gray-to-gray) |
| 15 | Odwzorowanie przestrzeni barw | Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 98% |
| 16 | Wejścia sygnałowe | DVI-D 24 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI (z HDCP, Deep Color) |
| 17 | Cyfrowa częstotliwość odświeżania | DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 24 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) HDMI: 15 - 78 kHz, 24 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) |
| 18 | USB | W standardzie 3.0, 1 port do kontroli monitora, 3 porty jako hub USB |
| 19 | Zasilanie | Zasilacz AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz o mocy do 80W, typoowy pobór mocy – 20W, w trybie oszczędzania energii – poniżej 1W. Zarządzanie energią: Power Save (DisplayPort Version 1.1a i DVI DMPM) |
| 20 | Stablizacja jasności | Tak |
| 21 | Predefiniowane tryby pracy | Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, Calibration) |
| 22 | Równomierność kolorów i podświetlenia matrycy | Tak |
| 23 | Rozmiar bez stopki (szer x wys x gł) | Max 560 x 370 x 65 mm |
| 24 | Kalibracja | Sprzętowa kalibracja z wbudowanym automatycznym kalibratorem |
| 25 | Waga | Max 8 kg |
| 26 | Regulacja wysokości | 155 mm |
| 27 | Pochylenie | 35° góra, 5° dół |
| 28 | Obrót | 344° |
| 29 | Piwot | 90° |
| 30 | Produkt posiada certyfikaty i standardy | CE, TUV/GS, FCC-B, RoHS, EAC |
| 31 | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, kable sygnałowe (DisplayPort (2m), HDMI (2m), kabel USB, instrukcja instalacji, kaptur do monitora, śruba montażowa, skrócona instrukcja, karta gwarancyjna. |
| 32 | Gwarancja | Min 5 lat |