Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/DK-51/20

Serwer pamięci masowej typu All-flash – 1 szt. o minimalnych parametrach jn.:

- Obudowa:

  - Obudowa do montażu w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów.

- Kontrolery dyskowe:

  - Macierz wyposażona w co najmniej 2 kontrolery pracujące w trybie active/active.

  - Możliwość rozbudowy do co najmniej 4 kontrolerów dyskowych tworzących jedną logiczną macierz bez konieczności wymiany zaoferowanej pary kontrolerów.

  - Rozbudowa nie może odbywać się poprzez wirtualizację (podłączanie kilku macierzy przez wirtualizator zasobów dyskowych) ani poprzez zastosowanie przełączników, jedynie poprzez bezpośrednie połączenie kontrolerów.

  - Kontrolery muszą komunikować się z dyskami protokołem NVMe.

- Procesory:

  - Kontrolery muszą być wyposażone w procesory o architekturze wielordzeniowej.

- Wymagana przestrzeń:

  - Macierz musi posiadać zainstalowane dyski NVMe SSD SED w ilości potrzebnej do zapewnienia minimum (przy czym nie mniej niż 8 dysków) 44TiB pojemności roboczej (available capacity) z uwzględnieniem rekomendowanej przez producenta ilości dysków hot-spare lub przestrzeni hot-spare w zabezpieczeniu RAID6 oraz przy wyłączonych mechanizmach redukcji danych.

  - Nie dopuszcza się mieszania dysków o różnej pojemności do osiągnięcia wymaganej pojemności roboczej macierzy.

- Możliwości rozbudowy macierzy:

  - Rozbudowa oferowanej macierzy, do co najmniej 200 szt. oferowanego typu napędów dyskowych, bez wymiany kontrolerów macierzowych (tylko poprzez dodawanie półek i napędów dyskowych).

  - Wymagany jednolity typ napędów dyskowych w ramach całej macierzy.

- Pamięć Cache:

  - Co najmniej 256GB pamięci cache.

  - Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotną pamięć lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 48 godzin.

  - Możliwość rozbudowy macierzy do minimum 512 GB. Rozbudowa nie może odbywać się z użyciem pamięci (nośników) typu FLASH/SSD.

- Zabezpieczenia dyskami SPARE:

  - Możliwość definiowania dysków SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej.

- Dostępne interfejsy:

  - Razem kontrolery muszą udostępniać minimum 4 interfejsy 40Gb/s Ethernet do podłączenia hostów. Możliwość rozbudowy o dodatkowe interfejsy: min. 24 interfejsy 32Gb/s FC oraz min. 8 interfejsów 40Gb/s ETH.

  - Wszystkie dostarczone interfejsy 40GbE muszą być wyposażone w moduły optyczne 40G na 2 włókna jednomodowe zakończone złaczami LC/PC na dystans 10km – wkładki muszą być dostarczone zarówno po stronie macierzy jak i po stronie przełącznika stanowiącego infrastrukturę Zamawiającego. Wkładki po stronie infrastruktury Zamawiającego muszą być zgodne z posiadanymi urządzeniami marki Huawei z serii CE6810, CE6850, S6720.

- Obsługiwane protokoły:

  - FC

  - iSCSI

- Zarządzanie:

  - Zarządzanie macierzą (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego.

  - Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności), kolekcjonowania historycznych statystyk oraz możliwość konfigurowania jej zasobów.

  - Wymagana możliwość monitorowania stanu żywotności dysków SSD. Wymagane dostarczenie w/w funkcjonalność na zainstalowana przestrzeń dyskową.

- Obsługiwane typy zabezpieczenia RAID:

  - Kontrolery wyposażone w funkcjonalność konfiguracji poziomów RAID: RAID 5, RAID 6. Zabezpieczenia RAID realizowane za pomocą sprzętowego, dedykowanego układu, z możliwością ich kombinacji w/w typów w ramach oferowanej macierzy.

  - Dodatkowo wymagana konfiguracja RAID, która pozwoli tolerować jednoczesną awarię 3 dysków bez utraty danych.

- Prezentacja dysków logicznych o pojemności większej niż zajmowana przestrzeń dyskowa (ang. Thin Provisioning):

  - Wymagana funkcjonalność tworzenia i prezentacji dysków logicznych (LUN) o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych (ang. Thin Provisioning).

  - Wymagana funkcjonalność zwrotu skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (ang. Space Reclamation).

  - Wymagane dostarczenie w/w funkcjonalność na zainstalowana przestrzeń dyskową.

- Kopie wewnątrz macierzy:

  - Tworzenie na żądanie w trybie ROW (ang. Redirect-on-Write) tzw. migawkowej kopii danych (ang. snapshot) w ramach macierzy do wykorzystania w celu np. wykonywania kopii zapasowych lub testów systemów komputerowych. Wymagana minimalna liczba snapshotów 8000. Niedopuszczalne jest wykonywanie kopii w technologii COW (ang. Copy-on-Write). Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania na całą przestrzeń dyskową.

  - Tworzenie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Wymagana jest możliwość kopiowania pomiędzy obszarami danych zabezpieczonych różnymi poziomami RAID - dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

- Deduplikacja / kompresja:

  - Macierz musi mieć możliwość włączenia funkcjonalności deduplikacji i kompresji danych w trybie in-line. Macierz musi udostępniać minimum 115TiB pojemności roboczej (available capacity) w RAID6 przy włączonych mechanizmach redukcji danych. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

- Replikacja danych:

  - Możliwość zdalnej replikacji danych typu on-line (bez przerywania prezentacji wolumenów dyskowych) do macierzy tej samej rodziny w trybie co najmniej asynchronicznym. Funkcjonalność ta nie może wpływać na obciążenie serwerów podłączonych do macierzy. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

- Szyfrowanie danych:

  - Macierz musi umożliwiać szyfrowanie danych zapisywanych na dostarczonych dyskach. Szyfrowanie musi być realizowane przez zasoby sprzętowe kontrolerów macierzy.

  - Jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji – należy je dostarczyć.

- Migracja danych:

  - Wymagana funkcjonalność migracji danych ze źródłowego LUNa do docelowego LUNa bezprzerwowo dla hostów.

  - Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

- Priorytety zadań:

  - Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania wydajnością, która dynamicznie przydziela zasoby macierzy w celu spełnienia określonych celów wydajnościowych aplikacji (QoS). Możliwość ustawiania priorytetów wydajności dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile wolumenowe, dla wydajności w IOPS i przepustowości danych. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

- Klaster macierzowy:

  - Wsparcie dla technologii klastrowania macierzy dyskowych (ang. Storage Metro Cluster).

  - Macierz musi dostarczać funkcjonalność klastra klasy "wysokiej dostępności" tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów dyskowych macierzy dla podłączonych platform oprogramowania i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych po protokołach FC lub iSCSI pomiędzy 2 macierzami. Pod użytym pojęciem "wysoka dostępność zasobów dyskowych" należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/system operacyjny/serwer) podłączonego do macierzy (macierz preferowana) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z tą macierzą bądź awarii samej macierzy powodujących dla danego środowiska brak dostępu do zasobów macierzy preferowanej. Funkcjonalność klastra "wysokiej dostępności" pozwala na automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy preferowanej na niepreferowaną w przypadku awarii macierzy preferowanej (tzw. automated failover).

  - Wymagany jest również automatyczny failover z macierzy niepreferowanej na preferowaną. Niedopuszczalne jest osiągnięcie tej funkcjonalności przy zastosowaniu dodatkowego oprogramowania lub wirtualizatora lub gateway’a.

  - Dostarczenie omawianych funkcjonalności nie jest wymagane na tym etapie postępowania.

- Serwisowalność:

  - Wymagane uaktualnianie firmware-u kontrolerów macierzy bez przerywania dostępu do danych.

  - Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania.

  - Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii, z możliwością automatycznego zakładania ticketów serwisowych w systemie producenta macierzy.

- Gwarancja:

  - Minimum 3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub firmy serwisującej.

  - Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.

  - Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach,  wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.

  - Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia.

  - Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z urządzeniem oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski.

  - Gwarancja realizowana przez producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisowego.