Pismo: KC-zp.272-733/20                	Kraków, 2021-01-11

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA (2) - ZMIANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest remont instalacji elektrycznych w budynku Klubu „Zaścianek” przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie – część 3 - KC-zp.272-733/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

Ze względu na wątpliwości, które pojawiły się po przeprowadzeniu wizji lokalnej, jednocześnie dotyczące części przedmiaru wskazanej w SIWZ, proszę o odpowiedzi na pytania i przychylenie się do prośby o przesunięcie terminu składania ofert.

- Według przedmiaru, który opisuje zakres prac do wykonania, nie ujęto doprowadzenia okablowania UTP kat. 6 do projektowanych kamer. Proszę o określenie, czy Wykonawcy są zobowiązani ująć to w kalkulacji.

Odp.: Tak, Wykonawcy muszą uwzględnić w cenie oferty wykonanie okablowania pomiędzy projektowanym rejestratorem i projektowanymi kamerami.

- Proszę potwierdzić, że zainstalowane kamery mają współpracować z najnowszą wersją oprogramowania Milestone Xprotec Expert.

Odp.: Tak, zainstalowane kamery muszą współpracować z najnowszą wersją oprogramowania Milestone Xprotect Expert.

- Proszę potwierdzić, że w zakres nie wchodzi montaż okablowania światłowodowego 1xOS2 9/125, 12J, LSZH - między Klubem Zaścianek, a przyłączem istniejącej sieci CCTV w DS6 Bratek oraz okablowania 3xUTP pomiędzy serwerownią w DS7 a szafą GPD w budynku Klubu Zaścianek.

Odp.: W zakresie zamówienia nie jest wymagane ułożenie światłowodu do DS6, ani 3 skrętek do DS7.

- Na rysunku ER-3 zaznaczono poza obrysem budynku kamerę zewnętrzną. Proszę określić, czy należy ująć w cenie montaż kamery oraz wymianę okablowania UTP kat. 6.

Odp.: Należy ująć w cenie montaż kamery oraz wymianę okablowania UTP kat. 6.

- Projektowana szafa 12U nie pomieści wszystkich urządzeń wewnątrz chociażby ze względu na wymiary rejestratora. Proszę określić, czy któreś z urządzeń będzie umieszczone poza szafą lub wskazać inne rozwiązanie.

Odp.: W odpowiedzi Zamawiający rezygnuje z wskazanego w dokumentacji rejestratora CCTV.

W jego miejsce należy dostarczyć:
a) Urządzenie rejestrujące o parametrach:
Procesor: min. 4 rdzenie, osiągający w testach PassMark wynik nie gorszy niż 8780 (08.01.2021) 
Pamięć RAM: min. 16GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz, 1,2V), jedna kość o pojemności min. 16GB
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: min. 32 GB
Liczba gniazd pamięci: min. 2
Karta graficzna: nie wbudowana w procesor
Pamięć karty graficznej: współdzielona z pamięcią RAM
Pamięć masowa: min. 2x 1TB
 - Interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
 - Pamięć podręczna cache: min. 1GB
 - Prędkość odczytu (maksymalna): min. 3400MB/s
 - Prędkość zapisu (maksymalna): min. 2500MB/s
 - Odczyt losowy: min. 500 000 IOPS
 - Zapis losowy: 450 000 IOPS
 - Rodzaj kości pamięci: TLC
 - Niezawodność (MTBF): min. 1500000 godz
 - Technologia SMART: tak
 - Technologia TRIM: tak
 - Szyfrowanie danych: min. 256-bitowe AES
 - Gwarancja na pamięć masową: 60 miesięcy
Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa
Łączność:
 - Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
 - LAN 10/100/1000 Mbps
 - Bluetooth
Złącza:
 - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min. 5 szt.
 - USB 3.1 Gen. 2 - min. 1 szt.
 - USB Type-C - min. 1 szt.
 - Wyjście słuchawkowe/głośnikowe S/PDIF - min. 2 szt.
 - Czytnik kart pamięci: tak
 - HDMI - min. 2 szt.
 - Thunderbolt 3 - min. 2 szt.
 - RJ-45 (LAN): min. 2 szt.
 - Mini Display Port: min. 2 szt.
 - M.2: min. 2 szt.
Zasilacz: zewnętrzny, min. 230W
Dodatkowe informacje
Możliwość montażu na ścianie: VESA 75x75 i VESA 100x100
Port Kensington Lock: tak
Dołączone akcesoria
Wysokość: maks. 43mm
Szerokość: maks. 220mm
Głębokość: maks. 140mm
Waga: maks. 1,25kg
Gwarancja na komputer (bez pamięci masowej): 36 miesięcy (gwarancja producenta)
np. Intel NUC Hades Canyon z procesorem i7-8809G M.2 BOX z xGB RAM i 2 dyskami Samsung 1TB M.2 PCIe NVMe 970 EVO

b) Macierz dyskowa o parametrach:
Procesor: 64bit, min. 4 rdzenie, 2,0GHz 
Pamięć: min. 2GB DDR4
Obsługiwane dyski twarde: min. 4x SATA II/III, 2,5"/3,5"
Możliwość wymiany dysku podczas pracy serwera (hotswap): tak
Pamięć masowa: 4x 4TB
 - 3,5", SATA III
 - Rodzaj dysku: wewnętrzny, magnetyczny (HDD)
 - Pojemność: 4TB
 - Pamięć cache: min. 64MB
 - Prędkość obrotowa: min. 5400 obr./minutę
 - MTBF: min. 1000000 godzin
 - Dedykowany do pracy z serwerami NAS: tak
 - Możliwość współpracy z w ramach macierzy złożonej z 6-8 dysków: tak
Porty zewnętrzne:
 - Port LAN RJ-45 1GbE: min. 4 (z obsługą Link Aggregation/przełączanie awaryjne)
 - Port USB 3.0: min. 2
 - Port eSATA: min. 1
PCIe:
 - Rozszerzenie karty PCIe: min. 1x Gen3 x8
Obudowa: 1U
Wentylator obudowy: tak
Tryby prędkości wentylatora:     
 - Tryb pełnej prędkości
 - Tryb chłodzenia
 - Tryb cichy
Przywracanie zasilania: tak     
Funkcja Wake on LAN/WAN: tak     
Zasilacz/Adapter: min. 150 W
Certyfikaty: FCC, CE, BSMI, EAC, CCC, KC, VCCI, RCM
Liczba wolumenów wewnętrznych: min. 64
Obsługa SSD TRIM: tak     
Obsługiwane typy macierzy RAID:     
 - Basic
 - JBOD
 - RAID 0, 1, 5, 6, 10
Obsługa migracji macierzy RAID:     
 - Basic to RAID 1
 - Basic to RAID 5
 - RAID 1 to RAID 5
 - RAID 5 to RAID 6
Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych: tak     
Usługi plików:
 - Protokół plików: min. CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV
 - Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS/AFP/FTP: min. 500
 - Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL): tak  - Uwierzytelnienie NFS Kerberos: tak     
Liczba lokalnych kont użytkowników: min. 2 048
Liczba lokalnych grup: min. 256
Liczba folderów udostępnionych: min. 512
Liczba zadań synchr. folderów udostępnionych: min. 8
Liczba zdarzeń logowanych na sekundę: min. 800
Wirtualizacja:
 - VMware vSphere 6 with VAAI     
 - Windows Server 2016     
 - Windows Server 2019     
 - Citrix Ready     
 - OpenStack     
Protokoły sieciowe: SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Gwarancja: 36 miesięcy
np. Synology RS820+ z 4 dyskami twardego Western Digital RED 4TB 64MB cache.