Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia – zadanie nr 6
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Działu Nauczania oraz mebli gabinetowych do gabinetu Prorektora ds. Nauczania.

Opis przedmiotu zamówienia – kolorystyka mebli oraz tapicerek do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji na podstawie przedstawionych wzorników min. 5 kolorów.
Pokój nr 1:
1. Biurko o wym. 1600x800x735h (mm) – 2 szt.

    Blat biurka z płyty melaminowanej gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm, wyposażony w dwie 
    przelotki na kable po jednej w prawym i lewym rogu, przelotki metalowe fi 80.
    Biurko na stelażu metalowym, nogi stelaża w kształcie litery „T”  wykonane z profilu stalowego, 

    z regulatorami poziomowania.  Noga służy również jako maskownica przewodów

    Belka konstrukcyjna łącząca nogi posiada również funkcję poziomego kanału kablowego, 

    belka regulowana teleskopowo.

    Stelaż  w kolorze czarnym , nogi ze stopą chromowaną oraz  górnym elementem chromowanym 
    wg poglądowego zdjęcia.
[image: image1.png]


[image: image2.png]735

kanat kabl
(kO"SWkW%D

blat # 25 mm, obrzeze # 2 mm

675

maskownica przewodow
(0d $rodka nogi)

profil stalowy owalny

regulator poziomu




2. Osłona przednia biurka o wym. 1460x450h (mm) – 2 szt.

    Osłona biurka wykonana z płyty melaminowanej gr. 18 mm, mocowana na metalowych  

    wspornikach  pod blatem biurka od frontu. 
    Poglądowe zdjęcie:

                      [image: image3.png]



3. Szafka przybiurkowa o wym. 1200x500x600h (mm) – 2 szt. 

Szafka wyposażona w środkowej części  w 4 szuflady (z wkładem metalowym na prowadnicach  kulkowych z cichym domykiem) z zamkiem centralnym, po bokach szafki zamknięte drzwiami z zamkiem. Wykonanie: wieniec górny z płyty gr. 25 mm, korpus, półki, fronty i tył  z płyty melaminowanej gr. 18 mm. Wszystkie obrzeża PCV gr. 3 mm. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym..   
[image: image4.emf]
4. Szafa ubraniowa o wym. 800x580x1890h (mm) – 1 szt.
Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami.Pod półka drążek na wieszaki. Zawiasy cichy domyk, uchwyty metalowe czarne. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.
             [image: image5.png]0681l




5. Nadstawka na szafkę ubraniową o wym. 800x580x750h (mm) – 1 szt.
Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półka zakotwiczona na podpórkach . Zawiasy z cichym domykiem, uchwyty metalowe czarne.
Poglądowe zdjęcie:

[image: image6.jpg]



6. Szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi o wym. 1200x420x1890h (mm) – 2 szt.

Górny i dolny wieniec, półki oraz ściana wewnętrzna dzieląca gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm . Drzwi przesuwne z zamkiem, półki zakotwiczone na podpórkach . Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych.Drzwi przesuwne z zamocowaną listwą metalową od wewnątrz wzdłuż wysokości po środku – jako stabilizacja i zapewnienie sztywności konstrukcji w trakcie użytkowania, uchwyty metalowe czarne. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.  

Poglądowe zdjęcie:

            [image: image7.emf]
7.Nadstawka na szafę z drzwiami przesuwnymi 1200x420x750h (mm) – 2 szt. 

Górny i dolny wieniec, półki oraz ściana wewnętrzna dzieląca gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi przesuwne z zamkiem, półka wewnątrz zakotwiczona na podpórkach. Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych, uchwyty metalowe czarrne.
Poglądowe zdjęcie:

[image: image8.emf]
8. Stolik o wym. 600x600x735h – 1 szt.

    Blat stolika z płyty melaminowanej gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 3 mm.

    Stelaż metalowy: nogi kwadratowe o przekroju 30x30mm połączone ramką podblatową 

    o przekroju 40x20mm. Nogi zakończone regulatorami poziomowania.

    Stelaż – kolor czarny.
    Poglądowe zdjęcie:
[image: image9.png]



9. Krzesło obrotowe – 2 szt.

Z wysokim oparciem, z regulowanym zagłówkiem, z mechanizmem synchro, podłokietniki z regulacją wysokości, podstawa metalowa chrom. Siedzisko - pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 80 kg/m3. Oparcie tapicerowane siatką. Siedzisko i zagłówek - tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a.

Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników.
Poglądowe zdjęcie, wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.

          [image: image10.jpg]


             [image: image11.emf]
10. Krzesła konferencyjne – 2 szt.

Krzesło konferencyjne na nogach metalowych rurowych o śr. 25mm w kolorze chrom.

Wyposażone w podłokietniki z nakładką polipropylenową PP. Tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników. 
Poglądowe zdjęcie, wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.                                           
                     [image: image12.jpg]


 [image: image13.emf]
Pokój nr 2:

1. Biurko o wym. 1800x800x735h (mm) – 1 szt.

    Blat biurka z płyty melaminowanej gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm,  wyposażony w dwie 

    przelotki na kable po jednej w prawym i lewym rogu, przelotki metalowe fi 80.
    Biurko na stelażu metalowym, nogi stelaża w kształcie litery „T”  wykonane z profilu stalowego, 

    z regulatorami poziomowania. Noga służy również jako maskownica przewodów

    Belka konstrukcyjna łącząca nogi posiada również funkcję poziomego kanału kablowego, 

    belka regulowana teleskopowo.

    Stelaż  w kolorze czarnym , nogi ze stopą chromowaną oraz  górnym elementem chromowanym 

    wg poglądowego zdjęcia.
[image: image14.png]


[image: image15.png]735

kanat kabl
(kO"SWkW%D

blat # 25 mm, obrzeze # 2 mm

675

maskownica przewodow
(0d $rodka nogi)

profil stalowy owalny

regulator poziomu




2. Osłona przednia biurka o wym. 1660x450h (mm) – 1 szt.

    Osłona biurka wykonana z płyty melaminowanej gr. 18 mm, mocowana na wspornikach 

    pod blatem biurka od frontu. 

    Poglądowe zdjęcie:

                      [image: image16.png]



3. Szafka przybiurkowa o wym. 1200x500x600h (mm) – 1 szt. 

Szafka wyposażona w środkowej części  w 4 szuflady (z wkładem metalowym na prowadnicach  kulkowych z cichym domykiem) z zamkiem centralnym, po bokach szafki zamknięte drzwiami z zamkiem. Wykonanie: wieniec górny z płyty gr. 25 mm, korpus, półki, frotny i tył  z płyty melaminowanej gr. 18 mm. Wszystkie obrzeża PCV gr. 3 mm. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym. 

Poglądowe zdjęcie:

    [image: image17.emf]
4. Szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi o wym. 1200x420x1140h (mm) – 2 szt.

Górny i dolny wieniec, półki oraz ściana wewnętrzna dzieląca gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm . Drzwi przesuwne z zamkiem, półki zakotwiczone na podpórkach. Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych, uchwyty metalowe czarne. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.  
Poglądowe zdjęcie:

        [image: image18.png]



5. Krzesło obrotowe – 1 szt.

Z wysokim oparciem, z regulowanym zagłówkiem, z mechanizmem synchro, podłokietniki z regulacją wysokości, podstawa metalowa chrom. Siedzisko - pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 80 kg/m3. Oparcie tapicerowane siatką. Siedzisko i zagłówek - tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników. 
Poglądowe zdjęcie, wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.

          [image: image19.jpg]


             [image: image20.emf]
6. Krzesła konferencyjne – 1 szt.

Krzesło konferencyjne na nogach metalowych rurowych o śr. 25mm w kolorze chrom.

Wyposażone w podłokietniki z nakładką polipropylenową PP. Tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników.  
Poglądowe zdjęcie, wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.                                           
                     [image: image21.jpg]


 [image: image22.emf]
Pokój nr 3
1. Biurko o wym. 1600x800x735h (mm) – 2 szt.

    Blat biurka z płyty melaminowanej gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm, wyposażony w dwie 

    przelotki na kable po jednej w prawym i lewym rogu, przelotki metalowe fi 80.
    Biurko na stelażu metalowym, nogi stelaża w kształcie litery „T”  wykonane z profilu stalowego, 

    z regulatorami poziomowania. Noga służy również jako maskownica przewodów

    Belka konstrukcyjna łącząca nogi posiada również funkcję poziomego kanału kablowego, 

    belka regulowana teleskopowo.

    Stelaż  w kolorze czarnym , nogi ze stopą chromowaną oraz  górnym elementem chromowanym 

    wg poglądowego zdjęcia.

[image: image23.png]


[image: image24.png]735

kanat kabl
(kO"SWkW%D

blat # 25 mm, obrzeze # 2 mm

675

maskownica przewodow
(0d $rodka nogi)

profil stalowy owalny

regulator poziomu




2. Osłona przednia biurka o wym. 1460x450h (mm) – 2 szt.

    Osłona biurka wykonana z płyty melaminowanej gr. 18 mm, mocowana na metalowych  

    wspornikach  pod blatem biurka od frontu. 

    Poglądowe zdjęcie:

                      [image: image25.png]



3. Szafka przybiurkowa o wym. 1200x500x600h (mm) – 2 szt. 

Szafka wyposażona w środkowej części  w 4 szuflady (z wkładem metalowym na prowadnicach  kulkowych z cichym domykiem) z zamkiem centralnym, po bokach szafki zamknięte drzwiami z zamkiem. Wykonanie: wieniec górny z płyty gr. 25 mm, korpus, półki, frotny i tył  z płyty melaminowanej gr. 18 mm. Wszystkie obrzeża PCV gr. 3 mm. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym. 
Poglądowe zdjęcie:

[image: image26.emf]
4. Szafa aktowa o wym. 800x420x1500h (mm) – 2  szt.
Szafa aktowa z zamkiem baskwilowym, wieniec górny i dolny gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, ściana tylna gr. 12mm, zawiasy z cichym domykiem, półki gr. 
25 mm zakotwiczone na podpórkach  z obrzeżem PCV gr. 3 mm. Szafa z 2 półkami górnymi odkrytymi, dwie dolne półki zamknięte drzwiami. Boki i fronty drzwi z płyty gr. 18mm z obrzeżem PCV 2mm, uchwyty metalowe czarne. Stopki z regulacją poziomu od wewnątrz.
Poglądowe zdjęcie:

[image: image27.png]1500





5. Krzesło obrotowe – 2 szt.

Z wysokim oparciem, z regulowanym zagłówkiem, z mechanizmem synchro, podłokietniki z regulacją wysokości, podstawa metalowa chrom. Siedzisko - pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 80 kg/m3. Oparcie tapicerowane siatką. Siedzisko i zagłówek - tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. 

Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników.
Poglądowe zdjęcie, wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.

          [image: image28.jpg]


             [image: image29.emf]
6. Krzesła konferencyjne – 2 szt.

Krzesło konferencyjne na nogach metalowych rurowych o śr. 25mm w kolorze chrom.

Wyposażone w podłokietniki z nakładką polipropylenową PP. Tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników. 
Poglądowe zdjęcie, wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.                                           
                     [image: image30.jpg]


 [image: image31.emf]
Pokój nr 4:
1. Biurko o wym. 1600x800x735h (mm) – 3 szt.

    Blat biurka z płyty melaminowanej gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm, wyposażony w dwie 

    przelotki na kable po jednej w prawym i lewym rogu, przelotki metalowe fi 80.
    Biurko na stelażu metalowym, nogi stelaża w kształcie litery „T”  wykonane z profilu stalowego, 

    z regulatorami poziomowania.  Noga służy również jako maskownica przewodów

    Belka konstrukcyjna łącząca nogi posiada również funkcję poziomego kanału kablowego, 

    belka regulowana teleskopowo.

    Stelaż  w kolorze czarnym , nogi ze stopą chromowaną oraz  górnym elementem chromowanym 

    wg poglądowego zdjęcia.

[image: image32.png]


[image: image33.png]735

kanat kabl
(kO"SWkW%D

blat # 25 mm, obrzeze # 2 mm

675

maskownica przewodow
(0d $rodka nogi)

profil stalowy owalny

regulator poziomu




2. Osłona przednia biurka o wym. 1460x450h (mm) – 3 szt.

    Osłona biurka wykonana z płyty melaminowanej gr. 18 mm, mocowana na wspornikach 

    pod blatem biurka od frontu. 

    Poglądowe zdjęcie:

                      [image: image34.png]



3. Kontener 430x580x600h (mm) – 3 szt.

Kontenery  wyposażone w trzy szuflady z wkładem metalowym oraz dodatkową górną oddzielną szufladę piórnikową. Szuflady posiadające blokadę jednoczesnego wysuwu szuflad, z cichym domykiem. Kontenery wyposażone w zamki centralne szuflad i kółka z blokadą. 

Górny i dolny wieniec z płyty o gr. min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o gr. 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm, uchwyty szuflad  metalowe w kolorze czarnym.

Poglądowe zdjęcie:

[image: image35.emf]
4. Szafa aktowa 800x420x1890h (mm) – 2 szt.

Górny i dolny wieniec oraz półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy cichy domyk, uchwyty metalowe czarne. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.
Poglądowe zdjęcie:
.    [image: image36.emf]
5. Nadstawka na szafę 800x420x750h (mm) – 2 szt.

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy z cichym domykiem, uchwyty metalowe czarne.
Poglądowe zdjęcie:
[image: image37.emf]
5. Krzesło obrotowe – 3szt.

Z wysokim oparciem, z regulowanym zagłówkiem, z mechanizmem synchro, podłokietniki z regulacją wysokości, podstawa metalowa chrom. Siedzisko - pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 80 kg/m3. Oparcie tapicerowane siatką. Siedzisko i zagłówek - tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników.
Poglądowe zdjęcie, wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.

          [image: image38.jpg]


             [image: image39.emf]
6. Krzesła konferencyjne – 3 szt.

Krzesło konferencyjne na nogach metalowych rurowych o śr. 25mm w kolorze chrom.

Wyposażone w podłokietniki z nakładką polipropylenową PP. Tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. 

Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników. Poglądowe zdjęcie, wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.                                           
                     [image: image40.jpg]


 [image: image41.emf]
Pokój nr 5:
1. Biurko o wym. 1400x800x735h (mm) – 1 szt.

    Blat biurka z płyty melaminowanej gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm, wyposażony w dwie 

    przelotki na kable po jednej w prawym i lewym rogu, przelotki metalowe fi 80.
    Biurko na stelażu metalowym, nogi stelaża w kształcie litery „T”  wykonane z profilu stalowego, 

    z regulatorami poziomowania.  Noga służy również jako maskownica przewodów

    Belka konstrukcyjna łącząca nogi posiada również funkcję poziomego kanału kablowego, 

    belka regulowana teleskopowo.

    Stelaż  w kolorze czarnym , nogi ze stopą chromowaną oraz  górnym elementem chromowanym 

    wg poglądowego zdjęcia.

[image: image42.png]


[image: image43.png]735

kanat kabl
(kO"SWkW%D

blat # 25 mm, obrzeze # 2 mm

675

maskownica przewodow
(0d $rodka nogi)

profil stalowy owalny

regulator poziomu




2. Osłona przednia biurka o wym. 1260x450h (mm) – 1 szt.

    Osłona biurka wykonana z płyty melaminowanej gr. 18 mm, mocowana na wspornikach 

    pod blatem biurka od frontu. 

    Poglądowe zdjęcie:

                      [image: image44.png]



3. Kontener 430x580x600h (mm) – 1 szt.

Kontenery  wyposażone w trzy szuflady z wkładem metalowym oraz dodatkową górną oddzielną szufladę piórnikową. Szuflady posiadające blokadę jednoczesnego wysuwu szuflad, z cichym domykiem. Kontenery wyposażone w zamki centralne szuflad i kółka z blokadą. 

Górny i dolny wieniec z płyty o gr. min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o gr. 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm, uchwyty szuflad metalowe w kolorze czarnym.

Poglądowe zdjęcie:

[image: image45.emf]
4. Szafa aktowa 800x420x1890h (mm) – 1 szt.

Górny i dolny wieniec oraz półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi  z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy cichy domyk, uchwyty metalowe czarne. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.
Poglądowe zdjęcie:
.    [image: image46.emf]
5. Wieszak ścienny 600x1400h – 1 szt.
    Wykonany z czterech połączonych ze sobą podłużnych elementów z płyty z zamocowanymi  

    podwójnymi wieszakami. Wieszak ma być zamocowany do ściany.
    Poglądowe zdjęcie:

                                           [image: image47.emf]
6. Krzesło obrotowe – 1szt.

Z wysokim oparciem, z regulowanym zagłówkiem, z mechanizmem synchro, podłokietniki z regulacją wysokości, podstawa metalowa chrom. Siedzisko - pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 80 kg/m3. Oparcie tapicerowane siatką. Siedzisko i zagłówek - tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników.
Poglądowe zdjęcie, wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.
          [image: image48.jpg]


             [image: image49.emf]
7. Krzesła konferencyjne – 1 szt.

Krzesło konferencyjne na nogach metalowych rurowych o śr. 25mm w kolorze chrom.

Wyposażone w podłokietniki z nakładką polipropylenową PP. Tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników.  
Poglądowe zdjęcie, wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.                                           
                     [image: image50.jpg]


 [image: image51.emf]
Wyposażenie aneksu kuchennego:
1. Zestaw szafek kuchennych stojących i wiszących – 1 kpl.

    Szafki dolne i górne  w zabudowie narożnej o wymiarze ok. 1970 x1730 mm – przed 
    przystąpieniem do realizacji konieczne dokonanie dokładnych pomiarów w siedzibie 
    Zamawiającego i uzgodnienie szczegółów  dot. układu szafek. 

    Cechy charakterystyczne szafek: drzwiczki na  z cichym domykiem, szuflady 
    z wkładami  z cichym domykiem. Blat kuchenny  gr. min. 38 mm pokryty laminatem HPL, 

    pozostałe elementy tj. półki, korpusy,fronty z płyty melaminowanej o gr. 18mm z obrzeżem 
    gr. 2mm. 

    W wyposażeniu dolna szafka z wbudowanym zlewozmywakiem stalowym 1-komorowym 
    z ociekaczem  z zamontowaną  baterią oraz wszelkim osprzętem i akcesoriami niezbędnymi 

    do podłączenia wody. Bateria stojąca jednouchwytowa w kolorze chrom. 

    Kolorystyka mebli do wyboru i uzgodnienia z Zamawiającym,  po przedstawieniu min. 5 kolorów 
    wzornika.
    Poglądowe zdjęcie dot. ustawienia szafek:

            [image: image52.jpg]



2. Kuchenka mikrofalowa – 1 szt.

    Kuchenka do wstawienia w górną, otwartą  szafkę wiszącą. 
    Parametry i funkcje kuchenki mikrofalowej: moc min. 800, pojemność min. 23 l,  sterowanie 
    elektroniczne, gotowanie kombinowane, grill, podgrzewanie, rozmrażanie, wyświetlacz Led, 
    zegar, talerz obrotowy, ruszt.
Poglądowe zdjęcie:

           [image: image53.jpg]



3. Lodówka wolnostojąca 540x570x1220h (mm) – 1 szt.
    Lodówka z górnym osobnym zamrażalnikiem, klasa energetyczna A+, półki z hartowanego 

    szkła,  funkcja automatycznego odszraniania. Pojemność: chłodziarki 126l, zamrażalnika 42l.
    Kolor zewnętrzny: srebny/szary.

Poglądowe zdjęcie:

                                           [image: image54.jpg]



Zabudowa wnęki o wym. 1050/850x744x2000h (mm) – 1 szt.

Wnęka o nieregularnym kształcie jako trapez, od frontu o szerokości 1050 mm zwężająca się z tyłu do 850 mm  - do zabudowy szafą z półkami, rozstaw półek na segregatory min. 330 mm.

Szafa z drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, wewnątrz z przegrodą pionową. Szafa wykonana z płyty melaminowanej o gr. min. 18 mm z obrzeżami PCV gr. 2 mm.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionym min. 5 szt. próbek do wyboru.

Uwaga! Przed przystąpieniem do realizacji konieczne dokonanie dokładnych pomiarów 

w siedzibie Zamawiającego i uzgodnienie szczegółów dot. zabudowy wnęki.

Blat (stolik ścienny) składany o wym. 800x300 (mm) – 1 szt.
Blat z płyty melaminowanej gr. min. 18mm z obrzeżem PCV gr. 2 mmm mocowany do ściany z mechanizmem składania – opuszczania blatu. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Poglądowe zdjęcie:

                         [image: image55.png]



Taboret – 2 szt.

Taboret z miękkim siedziskiem tapicerowanym eko-skórą, stelaż metalowy w kolorze chrom.

Kolor tapicerki siedziska do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników.

Poglądowe zdjęcie:
                                           [image: image56.jpg]



Krzesła konferencyjne – 3 szt.

Krzesło konferencyjne na nogach metalowych rurowych o śr. 25mm w kolorze chrom.

Wyposażone w podłokietniki z nakładką polipropylenową PP. Tapicerka typu Fame, skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników. 
Poglądowe zdjęcie, wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.                                           
                     [image: image57.jpg]


 [image: image58.emf]
Wyposażenie Gabinetu:
Zestaw mebli gabinetowych w okleinie naturalnej w kolorze orzech.
Opis mebli:

Korpusy, półki i drzwi płycinowe, wykonane z płyty MDF min. gr. 16 mm z okleiną naturalnego drewna typ cherry. Ściana tylko HDF gr. 3,2 mm lakierowana pod kolor mebli.

Drzwi w wersji oszklonej: ramiak z drewna litego olchowego, wypelnienie szkło z fazą 25mm.
W regale narożnym w drzwiach szkło gięte, zaokrąglone.
Dolne wieńce regałów z płyty MDF w okleinie naturalnej, górna listwa wieńcząca ozdobna z litego drewna.
Blat biurka i stołu konferencyjnego gr. min. 25mm wykonany z płyty MDF z okleiną naturalną z ozdobnymi frezami.
Fronty drzwi, szuflad z drewna litego olchowego w okleinie naturalnej, z widocznymi ozdobnymi frezami. Szuflady na prowadnicach łożyskowych z samodociągiem. 
Elementy mebli, regały, kolumny mają być połączone ze sobą, aby stanowić tzw. meblościankę.
1. Biurko o wym.1650x750x761h (mm) – 1 szt.
    Biurko z szafką z trzema szufladami oraz szafką z drzwiami, wewnątrz z półką.

Poglądowe zdjęcie:

                  [image: image59.emf]                     [image: image60.jpg]



Poglądowe zdjęcie biurka – wygląd od frontu:
[image: image61.jpg]



2. Regał o wym. 1004x462x2423h  (mm) – 1 szt.
     Poglądowe zdjęcie:
                              [image: image62.emf]
3. Kolumna o wym. 252x492x2423h (mm) – 2 szt. (1 szt. prawa + 1 szt. lewa)
    Kolumna posiada drzwi otwierana na system „click”, wewnątrz półki.
 Poglądowe zdjęcie:
                                             [image: image63.emf]
4. Regał oszklony narożny kończący o wym. 462x462x2423h (mm) – 2 szt. 
    (1 szt. prawy + 1 szt. lewy)

    Poglądowe zdjęcie:
                                              [image: image64.emf]
5. Stół konferencyjny wym. 2450x1000x761h (mm) – 1 szt.

     Poglądowe zdjęcie:

                    [image: image65.emf]
6. Fotel obrotowy – 1 szt.

    Fotel obrotowy tapicerowany skórą naturalną licowaną w kolorze czarnym.

    Fotel wyposażony w mechanizm multiblock , zagłówek, podłokietniki z regulacją wysokości. 

    Na oparciu i siedzisku widoczne, wyraźne przeszycia tapicerki stwarzające wzór rombów.

    Podłokietniki i podstawa jezdna fotele z nakładkami z drewna w kolorze dopasowanym do mebli 

    oraz kółka do twardych powierzchni.

   Poglądowe zdjęcie:
                                  [image: image66.jpg]¥




7. Krzesło do stołu konferencynego – 10 szt.
    Krzesło na stelażu i ramie z litego drewna, wybarwienie w kolorze orzech – dopasowanym 
    do koloru  mebli gabinetowych. Oparcie tapicerowane dwustronnie, dzielone po środku ze 
    wstawką  z drewna. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – kolor do wyboru przez 
    Zamawiającego na podstawie przedstawionego wzornika, przed przystąpieniem do realizacji.
Poglądowe zdjęcie krzesła i koloru tapicerki:

                      [image: image67.jpg]


                     [image: image68.jpg]


 

Zamawiający wymaga min. 24-miesięcznej gwarancji na całość zamówienia. Dopuszcza się zmianę wymiarów mebli oraz foteli obrotowych i krzeseł konferencyjnych o +/- 2%.
