Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WSTĘP

Dla gospodarki zorientowanej na przemysł, jakościowo i ilościowo, niezawodne dostawy energii mają wysoki priorytet. Transformacja energetyczna wymaga przyspieszonego wykorzystania różnych zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów regionalnych. Oznacza to dywersyfikację źródeł energii i wykorzystanie całego istniejącego potencjału. Intensywniejsze wykorzystanie paliw alternatywnych znacząco przyczynia się również do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Szczególnym wyzwaniem technicznym związanym z transformacją energetyczną jest magazynowanie i dystrybucja dużej ilości energii, na przykład w postaci ciekłego biogazu (bio-LNG) lub gazu ziemnego (LNG). Jest to specyficzny problem technologiczny/techniczny, którym zajmuje się projekt poprzez wspólne opracowywanie rozwiązań w celu stworzenia innowacyjnej techniczno-technologicznej platformy dla szerszego 
i bardziej uniwersalnego wykorzystania (bio-) LNG w skali mikro / nano (np. w zdecentralizowanym systemie zaopatrzenia w energię).

Do najważniejszych elementów projektu należą:

- Prezentacja nowych rozwiązań technicznych w celu podniesienia świadomości wartości dodanej rozwiązań technicznych związanych z (bio) LNG. Praktyczny wkład we wzmocnienie zrównoważenia ekologicznego i innowacji gospodarczych w regionie południowego Bałtyku ma zostać osiągnięty dzięki wdrożonym inwestycjom pilotażowym, które mają na celu przedstawienie możliwych zastosowań technologii w zakresie zastosowania (bio) LNG.

- Promowanie współpracy transgranicznej B2B na rzecz rozwoju przyjaznych środowisku technologii, usług, produktów, norm itp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mobilnej stacji tankowania paliw LNG zbudowanej w pojeździe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t.

- WYMAGANIA OGÓLNE

Zamawiający wymaga:

- Stworzenia projektu / koncepcji pojazdu z dopuszczalną masą całkowitą 3,5 t używanej jako mobilna stacja tankowania paliwa LNG. Koncepcja powinna uwzględniać różne obszary zastosowań i funkcjonalne parametry aplikacji. Należy zdefiniować grupy docelowe, możliwe ilości transportu i potencjalne obszary zastosowania.

- Opracowania specyfikacji technicznej projektu mobilnej stacji tankowania paliwa LNG.

- Budowy mobilnej stacji tankowania paliwa LNG w pojeździe o całkowitej masie dopuszczalnej 3,5 t zgodnie z wykonanym projektem/koncepcją i specyfikacją techniczną opracowanego projektu wraz ze spełnieniem wszystkich norm dopuszczenia do użytku drogowego oraz norm bezpieczeństwa w zakresie transportu i tankowania jako mobilna stacja tankowania paliwa LNG.

- Dostarczenia dokumentacji technicznej dotyczącej użytkowania, dopuszczenia do ruchu i bezpieczeństwa, a także instrukcję obsługi dla personelu prowadzącego pojazd i zajmującego się tankowaniem (w tym niezbędną dokumentację i instrukcje użytkowania, instrukcje użytkownika, instrukcje obsługi, instrukcje serwisowe, książki montażowe).

UWAGI: Dostarczony produkt może mieć charakter prototypowy. Wszystkie dokumenty tworzone w trakcie realizacji zamówienia powinny być w języku angielskim.

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Zamawiający wymaga, aby:

- Mobilna stacja tankowania paliwa LNG została wyposażona w zbiornik kriogeniczny przeznaczony do transportowania i tankowania innych obiektów paliwem LNG (50-100 kg paliwa w pojemniku).

- Mobilna stacja tankowania paliwa LNG miała całoroczny zasięg eksploatacji o promieniu co najmniej 150 km (drogi utwardzone).

- Mobilna stacja tankowania paliwa LNG posiadała zdolności operacyjne (techniczne) pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (LNG).

- Pojazd stanowiący mobilną stację tankowania paliwa LNG posiadał możliwość wymiany zbiornika LNG przez wszystkie drzwi powierzchni ładownej pojazdu

- Mobilna stacja tankowania paliwa LNG posiadała możliwość bezpośredniego tankowania innych zbiorników kriogenicznych LNG, w tym co najmniej pojazdów ciężarowych, jednostek pływających wykorzystywanych m.in. w transporcie publicznym.

- Wykonawca zapewnił możliwość wykorzystania przedmiotu zamówienia jako demonstratora technicznego.