ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 1- autorefraktometr z funkcją keratometrii – 1 sztuka

Nazwa oferenta:……………………………………………

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2021

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ręczny, automatyczny autorefraktometr z funkcją keratometrii | TAK |  |
| 2 | Możliwość badania pacjentów w pozycji leżącej (funkcja korekcji obrotu aparatu) | TAK |  |
| 3 | Dostępne tryby pomiaru: automatyczny, ciągły, szybki, child | TAK |  |
| 4 | Zakres pomiaru S+C od -20D do +23D (VD=12mm), z dokładnością 0,12D lub 0,25D | TAK |  |
| 5 | Zakres pomiaru cylindra od -12D do +12D, z dokładnością 0,12D lub 0,25D | TAK |  |
| 5 | Pomiar osi cylindra od 0 do 180 stopni (skok co 1 stopień) | TAK |  |
| 7 | Odległość od szczytu rogówki (VD) 12/13.5/13.75/15/16 mm | TAK |  |
| 8 | Zakres pomiarowy krzywizny rogówki od 5,0 do 15,0 mm (67.5D do 22.5D index=1.3375), z dokładnością 0.01 mm | TAK |  |
| 9 | Zakres pomiaru mocy astygmatyzmu rogówki od 0 do ±12D (R5.0 do R13.0 mm) oraz od 0 do ±7D (R14.0 mm do R15.0 mm) | TAK |  |
| 10 | Obszar pomiaru keratometrii w centrum ø3.2 mm (dla R8mm) | TAK |  |
| 11 | Obszar pomiaru keratometrii obwodowo ø 6.8 mm (w R8mm) | TAK |  |
| 12 | Pomiar astygmatyzmu resztkowego 0 do ±12D | TAK |  |
| 13 | Pomiar średnicy źrenicy od 2 do 12 mm (z dokładność do 0.1 mm) | TAK |  |
| 14 | Automatyczna detekcja prawego / lewego oka | TAK |  |
| 15 | Automatyczna funkcja korekcji osi astygmatyzmu | TAK |  |
| 16 | Wskazanie kierunku wyrównania | TAK |  |
| 17 | Wysuwany wspornik czoła do stabilizacji aparatu w czasie pomiaru | TAK |  |
| 18 | Tryb podświetlenia retro do obserwacji soczewki w podczerwieni | TAK |  |
| 19 | Możliwość pomiaru mocy soczewek kontaktowych | TAK |  |
| 20 | Funkcja asystenta ostrości ułatwiająca wykonanie pomiaru | TAK |  |
| 21 | Sygnały wzrokowe i dźwiękowe w celu skupienia uwagi badanego | TAK |  |
| 22 | Możliwość regulacji jasności punktu fiksacyjnego | TAK |  |
| 23 | Funkcja oszczędzania energii | TAK |  |
| 24 | Wyświetlacz LCD o wielkości 3,5 cala, z funkcją przechylania od 20 do 120 stopni | TAK |  |
| 25 | W zestawie stacja dokująca i drukarka termiczna z automatycznym odcinaniem papieru | TAK |  |
| 26 | Wyjście zewnętrzne USB Micro-B | TAK |  |

Oftalmoskop

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 przysłon: duża plamka, mała plamka, mikro plamka, fiksacja, szczelina, filtr Cobalt Blue | TAK |  |
| 2 | Rodzaj oświetlenia: żarówka LED | TAK |  |
| 3 | Niezależny filtr zielony ( red free ) i polaryzacyjny | TAK |  |
| 4 | 68 soczewek w zakresie od -30D do +38D, z krokiem co 1D | TAK |  |
| 5 | Gumowy kołnierz ochronny ułatwiający pracę w okularach | TAK |  |
| 6 | Zasilanie: akumulator Lithium Ion | TAK |  |
| 7 | W zestawie ładowarka stołowa oraz ochronne etui | TAK |  |

Oprawy okularowe próbne

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprawy okularowe próbne na 4 pary soczewek o średnicy 38 mm | TAK |  |
| 2 | Zakres ustawienia rozstawu źrenic: 48-80 mm | TAK |  |
| 3 | Zakres ustawienia odległości źrenicy dla obu oczu osobno: 24-40 mm | TAK |  |
| 4 | Zakres regulacji długości podnoska: 14 mm | TAK |  |
| 5 | Zakres regulacji wychylenia podnoska: 30º | TAK |  |
| 6 | Długość zauszników: 98-135 mm | TAK |  |

Soczewka diagnostyczna

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pole widzenia: 95°/116° |  |  |
|  | Powiększenie obrazu: 0.76x |  |  |
|  | Plamka lasera: 1.30x |  |  |
|  | Odległość robocza: 7 mm |  |  |