ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  12 –  macerator do  pieluch – 3 sztuki

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2021

| L.P. | Opis Parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do utylizacji pieluch biodegradowalnych i innych wkładów higienicznych | TAK |  |
| 2 | Wymiary maksymalne 940(wys.) x 620 (gł) x 430 (szer.) mm ±50 mm | TAK |  |
| 3 | Waga do 85kg | TAK |  |
| 4 | Wydajność 2 duże pieluchy lub 4 małe pieluchy na max. 125 sekundowy cykl pracy | TAK |  |
| 5 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz wysokiej jakości tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 6 | Bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni | TAK |  |
| 7 | Górna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni | TAK |  |
| 8 | Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie się bakterii na pokrywie | TAK |  |
| 9 | Bęben: stal nierdzewna | TAK |  |
| 10 | Głowica tnąca: stal nierdzewna | TAK |  |
| 11 | Ochrona przed przeciążeniem: automatyczne bezpieczniki przeciążenia silnika i pompy | TAK |  |
| 12 | Zużycie wody na cykl: max. 30l zimnej | TAK |  |
| 13 | Max czas cyklu: 125 sek. | TAK |  |
| 14 | Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |
| 15 | Napięcie zasilania: 400 V, moc 1,3kW | TAK |  |
| 16 | Zabezpieczenia urządzenia: -Czujnik zamknięcia pokrywy -Czujnik braku wody -Czujnik zablokowania dopływu Zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia | TAK |  |
| 17 | Doprowadzenie wody ze standardowej instalacji wodnej poprzez filtr wstępny do zaworu elektromagnetycznego | TAK |  |
| 18 | Informacje o usterkach za pomocą czytelnych diod LED | TAK |  |