ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  9 –  Bronchofiberoskop mobilny z monitorem LCD

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2021

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bronchofiberoskop mobilny z monitorem LCD | TAK |  |
| 2 | Źródło światła – dioda LED | TAK |  |
| 3 | Zintegrowany w rękojeści monitor LCD o przekątnej 3,5” z możliwością dezynfekcji w myjni lub sterylizacji gazowej | TAK |  |
| 4 | Rotacja jednostki kamery ( lewo /prawo) 90O / 90O | TAK |  |
| 5 | Głębia ostrości 3-50mm | TAK |  |
| 6 | Załączona karta pamięci SD o pojemności 2 GB | TAK |  |
| 7 | Format video - MPEG | TAK |  |
| 8 | Średnica wziernika 5,1 mm; | TAK |  |
| 9 | Kanał roboczy min. 2,6 mm; | TAK |  |
| 10 | Pole widzenia 900 | TAK |  |
| 11 | Zginanie G/D 180o/130O | TAK |  |
| 12 | Długość robocza: 600 mm: | TAK |  |
| 13 | Kąt regulacji monitora LCD 0O-120O | TAK |  |
| 14 | Akumulator litowo-jonowy: 2 szt: | TAK |  |
| 15 | Ładowarka kompatybilna z oferowanym akumulatorem | TAK |  |
| 16 | Ręczny tester szczelności z manometrem | TAK |  |