Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ważne:

Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - 
w celu przeprowadzenia badania ich równoważności.

________________________________________________________________

Zadanie 1.

ZAKUP WEKTOROWEGO ANALIZATORA OBWODÓW Z WBUDOWANYM GENERATOREM DO BADANIA URZĄDZEŃ RADIOWYCH BRANŻY AUTOMOTIVE

Przedmiot zamówienia obejmuje zestaw złożony z:

- wektorowego analizatora obwodów z wbudowanym generatorem;

- edukacyjnego zestawu pomiarowego;

- zestawu kalibracyjnego SMA;

- zestawu kalibracyjnego UFL.

- WEKTOROWY ANALIZATOR OBWODÓW Z WBUDOWANYM GENERATOREM – 1 szt.

| Nazwa | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Charakterystyka | wektorowy analizator obwodów z wbudowanym generatorem, stanowiący przyrząd podłączany do komputera PC z dedykowaną aplikacją, przeznaczony do pomiarów anten, tłumików, wzmacniaczy itp. |
| Interfejs komunikacyjny z PC | USB |
| Liczba portów | 3 SMA(F), 50 Ω |
| Pasmo pracy | - zakres: od 400 MHz do 6 GHz - dokładność: 2 ppm - rozdzielczość: 5 kHz |
| Straty odbicia (P1, P2) | >15 dB |
| Generator | - moc wyjściowa: od -30 dBm do +5 dBm - dokładność: +/- 1 dB - rozdzielczość: 0,5 dB - harmoniczne: <-35 dBc |
| Detektor | - czułość dla pasma od 400 MHz do 4 GHz: od -75 do +20 dBm - czułość dla pasma od 4 GHz di 6 GHz: od -60 do +20 dBm - tłumik wejściowy: 0-30 dB - szerokość pasma: 12 kHz |
| Kierunkowość | - 400 MHz – 3 GHz: 55 dB - 3 GHz – 6 GHz: 45 dB |
| Bias | - źródło napięciowe: od -12 V do +12 V - źródło prądowe: 0-100 mA - kontrola DC: OPEN-GND-BIAS |
| Liczba punktów pomiarowych | 20 001 |
| Oprogramowanie | zgodne z systemami Windows XP-10 |
| Funkcje programowe | - menadżer kalibracji - kalibracja: 12-term - kalkulator dopasowania impedancyjnego - funkcja deembedding - funkcja generatora sygnałowego (na oddzielnym wyjściu SMA) - dodatkowy pomiar S13, S23 (2½ bidirectional VNA) - dostępne API dla VB, C++, C#, Labview i in. - generowanie raportów definiowanych przez użytkownika - wykresy: - impedancja (amplituda, faza, Smith) - straty odbicia - SWR - gain (amplituda, faza, group delay, polar) |
| Gwarancja | 24 miesiące |

- EDUKACYJNY ZESTAW POMIAROWY – 1 szt.

| Nazwa | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Charakterystyka | Zestaw edukacyjny przeznaczony do zapoznania się z pomiarami RF za pomocą dowolnego wektorowego analizatora obwodów (VNA) |
| Pasmo pracy | 6 GHz |
| Rodzaj złącz PCB | UFL |
| Zawartość | - PCB - samouczek - adaptery SMA/UFL - przewody RF UFL - gniazda UFL do własnych testów |
| PCB | - podwójny zestaw kalibracyjny UFL (SOLT) - obwód 1-portowy – 8 szt. - obwód 2-portowy – 8 szt. - obwód 3-portowy – 1 szt. - obwód aktywny – 3 szt. - anteny – 2 szt. |
| Gwarancja | 24 miesiące |

- ZESTAW KALIBRACYJNY SMA – 1 szt.

| Nazwa | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Charakterystyka | Zestaw do jedno- i dwuportowej kalibracji VNA |
| Pasmo pracy | 6 GHz |
| Rodzaje i typy złącz | SMA(F) oraz SMA(M) |
| Metoda kalibracji | SOLT |
| Straty odbicia obciążenia | lepsze niż 34 dB |
| Akcesoria | - dwa klucze do nakrętki i wałka złącza SMA - pamięć USB ze współczynnikami korekcyjnymi oraz zestawem parametrów S (w tym zgodność ze standardem Touchstone) - dwa przewody SMA o długości 25 cm (10”) |
| Gwarancja | 24 miesiące |

- ZESTAW KALIBRACYJNY UFL – 1 szt.

| Nazwa | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Charakterystyka | Zestaw do jedno- i dwuportowej kalibracji VNA z możliwością realizacji pomiarów RF w obwodach drukowanych |
| Pasmo pracy | 6 GHz (kalibrator UFL), 3 GHz (kalibrator sond obwodów drukowanych) |
| Rodzaje i typy złącz | UFL (kalibrator PCB), UFL/SMA (sondy, adaptery) |
| Wyposażenie | - adapter SMA(M)-SMA(M) – 3 szt. - adapter SMA(F)-UFL(m) – 3 szt. - pojedyncza sonda ze złączem SMA(F) do realizacji pomiarów RF w obwodach drukowanych – 2 szt. - pojedyncza sonda ze złączem UFL(M) do realizacji pomiarów RF w obwodach drukowanych – 2 szt. - różnicowa sonda ze złączami UFL(M) do realizacji pomiarów RF w obwodach drukowanych – 1 szt. - kalibrator PCB – 2 szt. - kalibrator sond obwodów drukowanych – 2 szt. - klucz do nakrętki SMA – 1 szt. - zestaw pinów pomiarowych do sond – 2 szt. - przewód UFL(F)-UFL(F) – 10 szt. - złącza UFL(M) do PCB – 20 szt. - toroidalne rdzenie ferrytowe – 3 szt. |
| Kalibrator PCB | PCB z dostępnymi kalibratorami SOLT na złączach UFL dla trzech grubości obwodu drukowanego (360 µm, 1240 µm, 1500 µm) |
| Kalibrator sond obwodów drukowanych | kalibrator dedykowanych pojedynczych i różnicowych sond przeznaczonych do realizacji pomiarów RF w obwodach drukowanych |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Zadanie 3.

Materiały laboratoryjne do zastosowania w procesach elektropolerowania

Przedmiotem zamówienia jest komplet materiałów laboratoryjnych:

- 2 szt. - Sączki filtracyjne jakościowe 185 mm, powolna filtracja do filtracji bardzo drobnych osadów, gramatura 85 g/m2 ; grubość 0,17 mm, opakowanie 100 sztuk, nie gorsze niż Macherey Nagel MN 619 eh lub równoważne

- 2 szt. - Sączki filtracyjne jakościowe 240 mm, powolna filtracja do filtracji bardzo drobnych osadów, gramatura 85 g/m2 ; grubość 0,17 mm; opakowanie100 szt., nie gorsze niż Macherey Nagel MN 619 eh lub równoważne

- 3 szt. - Szczypce do tygli z rowkami stal nierdzewna 18/10 polerowana 300 mm końce zakrzywione

- 3 szt. - Pęseta końcówki ostre stal 18-8 dł 200mm

- 3 szt. - Pęseta końcówki ostre zagięte stal 18-8 dł 145mm

- 3 szt. - Pincety do szkiełek nakrywkowych, stal nierdzewna 18/10 zakrzywione

- 5 szt. - Szpatułko-łyżeczka chemiczna - szeroka szpatułka 32x22 mm; dł. całkowita 210 mm; stal 18/8

- 5 szt. - Szpatułko-łyżeczka chemiczna - szeroka szpatułkaa 32x22 mm; dł. całkowita 180 mm ; stal 18/8

- 5 szt. - Szczotka ze szczeciny fi 50 mm ; z pędzelkiem

- 5 szt. – Szczotka ze szczeciny fi 80 mm ; z pędzelkiem

- 5 szt. – Szczotka ze szczeciny fi 10 mm z pędzelkiem

- 20 szt. – Zlewka niska 250 ml fi-70 mm; h-80 mm, szkło borokrzemowe

- 10 szt. – Zlewka niska 600 ml fi-92 mm; h-125, mm, szkło borokrzemowe

- 10 szt. – Zlewka niska 1000 ml fi-105 mm; h-145 mm. Szkło borokrzemowe

- 20 szt. – Zlewka niska 100 ml, szkło borokrzemowe

- 20 szt. – Zlewka niska 50 ml, szkło borokrzemowe

- 10 szt. - Lejek analityczny PP poj. 700 ml, śr. 150 mm wym. 115x14 mm

- 10 szt. - Lejek analityczny PP poj. 350 ml śr. 120 mm, wym. 86x11 mm

- 5 szt. – Kanister HDPE poj. 10l, biały lub mleczny

- 5 szt. – Kanister HDPE poj.10l z kranem, biały lub mleczny

- 5 szt. – Kanister HDPE poj.20L z kranem, biały lub mleczny

- 25 szt. – Słoik HDPE 500 ml gwint GL 65 ; śr. szyjki 53 mm, nakrętka 122 x 80,6 mm

- 25 szt. – Słoik HDPE 1000 ml GL 80 + nakrętka 153 x 67 mm

- 5 – Pompka pipetowa, naciągacz do pipet 25 ml czerwona

- 10 szt. - Rękawice nitrylowe rozmiar L opakowanie 100szt. Jednorazowe rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych. CE kat. III, teksturowane, niebieskie, Poziom AQL 1,5 według normy EN 374-2:2003, grubość min. 0,26 mm (jedna warstwa min. 0,13 mm), odporność na działanie 40% wodorotlenku sodu: min. poziom 6, zgodnie z normą EN374-3:2003, odporność na działanie kwasu fosforowego o stężeniu 10%, etanolu o stężeniu 20% - min. 480 minut. Nie gorsze niż  Semperguard Nitrile Xpert lub równoważne

- 10 szt. - Rękawice nitrylowe rozmiar XL opakowanie 90szt. Jednorazowe rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych. CE kat. III, teksturowane, niebieskie, Poziom AQL 1,5 według normy EN 374-2:2003, grubość min. 0,26 mm (jedna warstwa min. 0,13 mm), odporność na działanie 40% wodorotlenku sodu: min. poziom 6, zgodnie z normą EN374-3:2003, odporność na działanie kwasu fosforowego o stężeniu 10%, etanolu o stężeniu 20% - min. 480 minut. Nie gorsze niż  Semperguard Nitrile Xpert lub równoważne

- 1 szt. – Podnośnik laboratoryjny, aluminium 200x 200 mm; wys. podnoszenia 280; max obciążenie 60 kg

- 1 szt. - Płytki Petriego PS 55/3 h-14,2 mm sterylne 1005 szt.

- 1 szt. - Płytki Petriego 90/16,2 aseptyczna, z wentylacją 600szt.

- 20 szt. - Tygiel porcelanowy wysoki 130ml, wymiary 60x70 mm

- 10 szt. - Zlewka szklana niska z uchem 1000ml, z wylewem fi105mm h145mm

- 10 szt. - Zlewka szklana niska z uchem 600ml , z wylewem fi70mm h95mm

- 10 szt. - Zlewka z uchem PP skala tłoczona niebieska poj. 500 ml

- 10 szt. - Zlewka z uchem PP skala tłoczona niebieska poj. 1000 ml

- 10 szt. - Zlewka z uchem PP skala toczona niebieska poj. 2000 ml

- 10 szt. - Rozpylacze bezciśnieniowe, PE/PP, Turn"n"Spray 500 ml rozpylanie cieczy w każdej pozycji

- 10 szt. - Rozpylacze bezciśnieniowe, PE/PP, Turn"n"Spray 250 ml rozpylanie cieczy w każdej pozycji

- 10 szt. - Kolba Płaskodenna 500ml szlif 29/32

- 10 szt. - Korek szklany WS 29/32 dmuchany

- 5 szt. - Strzykawka PS 300 ml

- 10 szt. - Szufelka miarowa PP biała 500 ml

- 10 szt. - Szufelka miarowa PP biała 1000 ml

Zadanie 4.

Komplet odczynników do trawienia i mycia próbek z nadstopu niklu

- Kwas solny 35-38% czda – 1 litr, 24 sztuki

- Żelaza (III) chlorek 6.hydrat czda – 1 kg, 12 sztuk

- 2-propanol czda – 5 litrów, 20 sztuk

- Etylowy alkohol 96% czda-basic – 0,5 litra, 20 sztuk

- Glikol butylowy czda – 5 litrów, 3 sztuki

- Metanol czda – 5 litrów, 2 sztuki

- Kwas ortofosforowy 85 % czda– 1 litr – 4 sztuki

- Kwas octowy lodowaty 99,5% czda – 1 litr – 4 sztuki

- Kwas cytrynowy 1-Hydrat czda – 1 kg – 30 sztuk

- Wodorotlenek sodu czda – 1 kg – 30 szt

- Alkohol Poliwinylowy - 250 g – 2 szt.

Zadanie 5.

Barwnik + Szkło laboratoryjne

- Barwnik Trypan Blue 5 x 1,5 ml,

wystarcza na 750 zliczeń (10 µl/liczba), 0,4% w 0,81% roztworze chlorku sodu i 0,06% dwuzasadowym roztworze fosforanu potasu, sterylnie filtrowane,

- Szkiełka do zliczania komórek Cell Counting Slides – 10x30 szkiełek/op. - 2 op.

Szkiełka do liczenia komórek do licznika komórek TC10™/TC20™, dwukomorowe, 10 x 30 preparatów, 600 zliczeń .Opakowanie 10 x 30 szkiełek dwukomorowych (600 zliczeń), każde szkiełko umożliwia zliczenie 2 oddzielnych próbek lub rozcieńczeń, do użytku z automatycznym licznikiem komórek TC10™ lub TC20™