Załącznik do SWZ

Specyfikacja sprzętu do wyposażenia multimedialnego sali Studium Języków Obcych.

# Tablica interaktywna

Obszar aktywny ( tzn. wyświetlany tablicy min 1560 mm szerokość x 1170 mm wysokość).

Obszar roboczy min 77” (1950 mm). 
Proporcje tablicy — 3/4.

Waga urządzenia maksymalnie 30 kg.

Powierzchnia tablicy twarda, matowa, odporna na uszkodzenia, magnetyczna.

Tablica w technologii dotykowej, optycznej.

Podłączenie do komputera przez port USB.

Pisanie i sterowanie komputerem przez tablicę za pomocą dołączonych pisaków i za pomocą palca. Dostarczyć dwa pisaki.

Półka na pisaki wyposażona w klawisze do wyboru kolorów pisaków (min. czarny, niebieski, czerwony i zielony). Przycisk uruchamiający funkcję gąbki oraz przyciski do wywoływania procesu orientacji tablicy, klawiatury ekranowej i prawego przycisku myszy.

Tablica pozwala na pracę dwóch uczniów jednocześnie — pisanie.

Rozpoznawanie i obsługa gestów:

- powiększ — zmniejsz obiekt,

- obróć obiekt,

- przejdź do następnej strony,

- zgrupuj — rozgrupuj zaznaczone.

Wraz z urządzeniem dostarczyć program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych lekcji. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez kilka programów, które w sumie realizują wymaganą funkcjonalność.

Producent musi gwarantować dostępność wszystkich opisanych niżej funkcjonalności co najmniej przez 3 lata od daty dostarczenia programu.

Wymaga się aby zaoferowane oprogramowanie w aktualnej wersji, można było pobrać ze strony dostawcy/producenta.

Oprogramowanie musi działać na komputerze bez konieczności podłączenia zaoferowanej tablicy interaktywnej lub monitora interaktywnego.

Oprogramowanie musi działać i zawierać wszystkie wymienione funkcje bez konieczności podłączenia do Internetu.

Wybrane cechy oprogramowania do obsługi tablicy:

- Obsługa min. 20 jednoczesnych dotknięć.

- Wsparcie dla multituch.

- Obsługa gestów multitouch dla jednego oraz wielu użytkowników jednocześnie.

- Realizator ćwiczeń interaktywnych pozwalający w krótkim czasie tworzyć zajęcia interaktywne poprzez wybór rodzaju aktywności i graficznego szablonu do niej. Musi zawierać co najmniej dwie różnorodne aktywności oraz dwa różnorakie szablony graficzne wykorzystujące jako elementy ćwiczenia tekst i/lub obrazy. Pozwalać na zapis treści aktywności, w celu jej użycia w aktywności innego rodzaju. Umożliwia na losowy wybór ucznia na podstawie listy klasy. Przygotowane ćwiczenia mogą być rozwiązywane na tablicy lub monitorze interaktywnym lub indywidualnie przez uczniów na urządzeniach komputerowych.

Eksport / import plików do / z formatu Common File Format, rozszerzenie pliku .iwb.

Wstawianie tabel oraz rozpoznawanie odręcznych szkiców i przekształcanie ich na 
      tabele.

Łączenie stron tablic w grupy.

Ustawianie wszystkich właściwości w jednym miejscu w aplikacji.

Zawiera narzędzie do graficznego ilustrowania pojęć (koncept mapping).

Możliwość sterowania treścią lekcji za pomocą tabletu z systemem operacyjnym Android lub iOS.

- Prawy przycisk myszy dostępny na dwa różne sposoby.

- Własna przeglądarka stron WWW wstawiana do treści lekcji.  Nagrywanie wyświetlanych (cały pulpit, okno, wybrany prostokątny fragment) działań na tablicy lub monitorze w postaci pliku wideo z dźwiękiem.  Przewracanie strony do stanu z zapisu pliku na dysku.

- Czyszczenie całego naniesionego cyfrowego atramentu ze strony za pomocą jednej funkcji.

Wygładzanie i poprawa czytelności cyfrowego atramentu.

- Trzyfunkcyjny pisak: koło — uruchamia funkcję reflektora, prostokąt — funkcję lupy, rysowanie — znikający cyfrowy atrament.

- Funkcja przycinania wstawionego do treści lekcji obrazu.

Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów.

- Narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: o różnokolorowe pisaki, o nakreślacze, o pisaki wielokolorowe, o pióro stalówka, o pióro pędzel, o pióro kredka świecowa, o predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne).

- Bezpośredni dostęp do lokalnego folderu sieciowego dla nauczycieli do przechowywania wspólnej zawartości do tworzenia materiałów lekcyjnych.  Dostępne dla użytkowników co najmniej 500 gotowych lekcji przygotowanych w oprogramowaniu.

Gwarancja na tablicę: minimum 24 miesiące

## Projektor ultra krótkoogniskowy

Technologia LCD.

Jasność minimum 2700 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności.

Kontrast minimum 10000:1.

Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3.

Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali (format 4:3) z odległości nie większej niż 65 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji.

Żywotność lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności.

Porty wejścia min.: 2 x VGA (DB-15), 2 x HDMI, 1 x composite video (RCA Chinch), 1 x audio stereo mini Jack, 1 x audio stereo 2RCA, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ A, 1 x USB typ B.

Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack.

Waga maksymalnie 5 kg.

Głośność pracy (max) 35dB w trybie pełnej jasności.

Moc wbudowanych głośników minimum 15W.

Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PN.

Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia specjalistycznych narzędzi.

Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora.

Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca osobom niepowołanym na samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru.

Gwarancja  na projektor  minimum— 24 miesiące.

Gwarancja na lampę: 3000 h w trybie podstawowym.

Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.

Uchwyt mocujący do ściany projektor z minimalnymi regulacjami: wysokość góra/dół, odległość od ściany bliżej/dalej, pochylenie projektora przód/tył, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany prawo/lewo.

Elektroniczna regulacja geometrii obrazu pozwalająca na regulację każdego narożnika i krawędzi obrazu z osobna.

Należy dostarczyć wszystkie niezbędne przewody przyłączeniowe.

Głośniki - 2 szt.

Uniwersalny, 2-drożny monitor studyjny, nadający się do instalacji stacjonarnych w salach multimedialnych. Obudowa w preferowanym białym kolorze (ze względu na jasny kolor ścian).

Pełny zakres częstotliwości z bardzo niskim poziomem zakłóceń.

Liniowy zakres częstotliwości w paśmie min: 60 HZ - 20 kHz.

Moc znamionowa: 100 W (1EC268-5), RMS: 150 W.

Impedancja: 8 Ohm

Zoptymalizowany pod względem fazy z precyzyjną zwrotnicą zapewniającą liniowość fazową.

Samoresetujące się zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, zapobiegające uszkodzeniom głośnika wysokotonowego.

W komplecie wygodny w użyciu naścienny uchwyt montażowy.

Wysokiej jakości podzespoły i wytrzymała konstrukcja zapewniające długotrwałe użytkowanie.

Gwarancja minimum: 24 miesiące

## Wzmacniacz

Liczba kanałów: 5.1

Moc maksymalna: 650 W

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth

Radio: FM, Internetowe

Systemy multiroom

Moc na kanał: 130 W dla 6 Ohm Obsługa 4K

Impedancja głośników: 4 - 16 Q Rodzaje wejść:

- HDMI x 5

- Kompozytowe x 2

- Analogowe x 2

- Cyfrowe optyczne x 2 Rodzaje wyjść:

- HDMI x 1

- Słuchawkowe x 1

- Kompozytowe x 1

- Wielokanałowe wyjście przedwzmacniacza dla strefy głównej x I

- Systemy dźwięku:

- Dolby True HD

- Dolby Digital

DTS-HD Master Audio Funkcje dodatkowe:

- Spotify Connect

- Tidal

- Deezer

- Sterowanie przy użyciu aplikacji

Kolor: Czarny

Szerokość: max 440 mm Głębokość: max 320 mm

Waga: max 8 kg

Pilot

Gwarancja minimum: 24 miesiące

## Odtwarzacz Blu-ray

Rodzaj odtwarzanych płyt: Audio CD, BD, BD 3D, BD-R, BD-RE, BD-ROM, CD-R/RW,

DVD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW, Ultra HD Blu-ray

Obsługiwane formaty plików: AVCHD, DAT, FLV, H.265, M4V, MOV, IvT4, 	,

MPEG-2 PS/TS, MPEG-4, SMPTE vcł (VC-9), TS, VOB, WMV, xvii), 3D, 3GP

Kompatybilność z 4K Ultra HD

Odtwarzanie płyt Ultra HD Blu-ray

Odtwarzanie zdjęć 4K

Skalowanie do rozdzielczości 4K

Dekodery dźwięku: Dolby Atnos, Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueI-•D Zastosowane technologie: HDR, HDRI 0+, Redukcja szumów Złącza:

- HDMI

- USB

- Ethernet

- Wyjście optyczne

Szerokość [mm]: max 430 Głębokość [mm]: max 300

Kolor: Czarny

Pilot

Gwarancja minimum: 24 miesiące

Instalacja.

Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w ofertę pełen koszt transportu, instalacji, konfiguracji, uruchomienia zestawu, jak i uwzględnić wszystkie przewody przyłączeniowe i zasilające.

Rysunek poglądowy - wymiary sali, rozmieszczenie sprzętu

1,2m                                                   Miejsce umieszczenia tablicy interaktywnej                                                     1,5 m

Gniazdo internetowe                                                                                                                                          Gniazdo 230 V

Drzwi wejściowe

Tablica interaktywna umieszczona centralnie

Głośniki umieszczone w rogach sali przy suficie

Wzmacniacz oraz odtwarzacz Bly-Ray umieszczony po prawej stronie przy ścianie

Wysokość sali 3,65 m

3,65 m  długość sali

5,35 m

7,65 m  szerokość sali