Zintegrowane urządzenie sieciowe typu UTM  dla Uczelnianego Centrum Informatycznego

- Komplet składający się z dwóch (2) urządzeń klasy wraz z subskrypcją zabezpieczeń, zgodną z opisem poniżej.

- Zaoferowane rozwiązanie kompletu urządzeń klasy UTM ma być dostarczone, zainstalowane i skonfigurowane według zaleceń Zamawiającego w jego siedzibie w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69, w szczególności w zakresie pełnej migracji konfiguracji z obecnie używanego rozwiązania UTM Zamawiającego na system docelowy. Zamawiający posiada obecnie UTM marki Sophos model XG330 ver.2.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia dla 3 administratorów w zakresie wdrożenia i zarządzania dostarczonymi urządzeniami w terminie ustalonym z Zamawiającym. Szkolenie musi trwać nie krócej aniżeli 16 godzin i być zakończone testem oraz uzyskaniem dokumentu ukończenia kursu administracyjnego. Zamawiający nie narzuca formy szkolenia i dopuszcza szkolenie on-line. Szkolenie musi odbywać się w formie praktycznych warsztatów. Niedopuszczalne jest przeprowadzenia szkolenia w formie odtworzenia nagranego szkolenia.

ARCHITEKTURA SYSTEMU

- System ochrony sieci musi zostać dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym, złożonej z dwóch takich samych urządzeń pracujących w klastrze wysokiej dostępności typu Active-Passive, o specyfikacji opisanej poniżej - Rozwiązanie musi wspierać następujące tryby pracy: routing (warstwa 3), bridge (warstwa 2) i hybrydowy (część jako router, część jako bridge).

- Metalowa obudowa o wysokości max. 2U przeznaczona do montażu w szafie RACK 19’’ - Obsługa nielimitowanej ilości hostów w sieci chronionej. - Rozwiązanie musi być wyposażone w wielordzeniowy procesor x86 wraz z dedykowanym procesorem do analizy ruchu dla warstwy aplikacji. - Minimalna liczba i typ interfejsów fizycznych: 8x GE (IEEE 1000Base-T), 8x 10GE (IEEE 10GBase-X), 2x 40GE (IEEE 40GBase-X), MGMT: 1 x RJ45lub 1 x COM Micro-USB, Modem USB: 1 x USB 3.0, - Zainstalowane moduły światłowodowe SFP+ jednomodowe LC Duplex: 4 szt. - Możliwość rozbudowy urządzenia o dodatkowe interfejsy: 8x 10GE (IEEE 10GBase-X) - Minimalna liczba nowych połączeń na sekundę: 400 000 - Minimalna liczba jednoczesnych połączeń: 32 000 000 - Minimalna przepustowość Firewall: 100 000 Mbps - Minimalna przepustowość IPS: 40 000 Mbps - Minimalna przepustowość Threat Protection: 12 000 Mbps - Minimalna przepustowość IPSec: 5 000 Mbps - Zintegrowane dwa dyski SSD do celów logowania i raportowania o pojemności nie mniejszej niż 480 GB każdy ze sprzętowym RAID-1 - Zintegrowany wielofunkcyjny wyświetlacz LCD lub LED - Zainstalowany wewnętrzny redundantny zasilacz sieciowy 230V

| PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU OCHRONY |  |
| --- | --- |
| Zarządzanie i utrzymanie | - Rozwiązanie musi być zarządzanie przez wbudowany webowy graficzny interfejs użytkownika (Web GUI), z poziomu portu konsolowego oraz za pośrednictwem bezpiecznego protokołu SSH. - Wbudowany webowy graficzny interfejs użytkownika musi oferować narzędzia diagnostyczne, co najmniej: ping, traceroute, name lookup, route lookup - Interfejs graficzny musi zapewniać narzędzia do przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych oraz wyświetlania tablicy ARP. - Rozwiązanie musi oferować możliwość definiowania profili administracyjnych określających dostęp do poszczególnych modułów konfiguracyjnych systemu na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis. - System musi oferować możliwość zdefiniowania polityki bezpieczeństwa dla haseł administratorów w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła. - Rozwiązanie musi posiadać mechanizm informowania o aktualizacjach oprogramowania systemowego wraz z automatycznym procesem ich aplikowania (upgrade) i możliwością wycofywania (rollback). - System musi oferować możliwość zdefiniowania własnych obiektów typu sieć, usługa, host, harmonogram czasowy, użytkownik, grupa użytkowników, Dodawanie tego typu obiektów musi być możliwe bezpośrednio podczas tworzenia reguły zapory sieciowej. - Rozwiązanie musi oferować samoobsługowy portal dla użytkowników celem zmniejszenia liczby zadań wymagających udziału administratora. - System musi oferować mechanizm pozwalający na śledzenie zmian w konfiguracji. - System musi być wyposażony w mechanizm automatycznego powiadamiania za pośrednictwem protokołów SMTP lub SNMP - Rozwiązanie musi oferować wsparcie dla protokołów SNMP v1, v2 i v3 - Wymagane jest aby rozwiązanie oferowało wbudowany mechanizm do tworzenia kopii zapasowych konfiguracji z zapisem do pliku lokalnego, do serwera FTP lub via email. Rozwiązanie musi oferować mechanizm pozwalający na automatyczne tworzenie kopii zapasowych w odstępach czasowych: codziennie oraz tygodniowo - Rozwiązanie musi umożliwiać przechowywanie przynajmniej dwóch wersji oprogramowania systemowego (firmware) - System ochrony musi umożliwiać konfigurację jako klaster złożony z dwóch aktywnych urządzeń w celu zapewnienia wysokiej dostępności w trybie Active-Active (po zakupie dodatkowej licencji i/lub subskrypcji) |
| Zapora sieciowa, konfiguracja sieciowa oraz routing | - Wymagane jest aby zapora sieciowa działała w oparciu o mechanizm Stateful Deep Packet Inspection. - Rozwiązanie musi umożliwiać budowanie reguł zapory sieciowych w oparciu o takie obiekty jak sieć, użytkownik, grupa oraz strefy - System musi umożliwiać budowanie reguł bezpieczeństwa dla użytkowników i grup użytkowników w oparciu o definiowane przez administratora harmonogramy czasowe. - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość tworzenia reguł w oparciu o relacje między strefami zapory sieciowej - Rozwiązanie musi oferować możliwość definiowania własnych stref zapory sieciowej. - Rozwiązanie musi pozwolić na definiowanie własnych polis NAT wraz z IP masquerading. - System musi zapewniać ochronę przed atakami DoS czy DDoS (flood protection). - System musi zapewniać ochrona przed skanowaniem portów (portscan blocking). - System musi zapewniać blokowanie ruchu na podstawie kraju pochodzenia (geolokalizacja IP). - Rozwiązanie musi zapewniać obsługę routingu statycznego. - Rozwiązanie musi zapewniać obsługę protokołów routingu dynamicznego (RIP, OSPF). - System musi oferować wsparcie dla IGMP snooping. - Rozwiązanie musi oferować możliwość łączenia interfejsów w warstwie L2 (bridge) wraz z obsługą STP. - System musi oferować funkcjonalność serwera DHCP i DHCP Relay. - System musi oferować wsparcie dla IEEE 802.3Q VLAN z niezależnymi pulami DHCP. - Rozwiązanie musi zapewniać rozkład ruchu pomiędzy wieloma interfejsami WAN, z automatyczną diagnostyką łączy oraz automatycznym przełączaniem ruchu w przypadku awarii łącza. - Rozwiązanie musi umożliwiać rozkładanie ruchu do strefy WAN w oparciu o wagi interfejsów. - Wymagane jest by rozwiązanie zapewniało obsługę modemów USB LTE jako zapasowe łącze awaryjne. - Rozwiązanie musi oferować możliwość agregowania linków fizycznych w oparciu o IEEE 802.3ad (LACP). - System musi zapewniać pełną obsługę usług DNS oraz NTP. |
| Podstawowe kształtowanie pasma oraz limity ilości danych | - System musi zapewniać możliwość elastycznego kształtowania pasma (QoS) dla sieci lub użytkowników. - Rozwiązanie musi pozwalać na tworzenie limitów ilości danych dla użytkowników w kierunku upload, download lub total. Limity muszą być przyznawane cykliczne lub niecykliczne. - System musi mieć zaimplementowane mechanizmy optymalizujące ruch VoIP. |
| Autoryzacja użytkowników | - Wymagana praca w trybie Transparent Proxy Authentication (NTLM/Kerberos) lub Client Authentication. - Rozwiązanie musi być wyposażone w lokalną bazę użytkowników umożliwiającą wykreowanie nie mniej niż 500 kont. - System musi zapewniać możliwość autentykacji w oparciu o Active Directory, RADIUS i LDAP - Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne uwierzytelnianie i identyfikowanie użytkowników w trybie Single Sign On (SSO) w środowiskach opartych o Active Directory - Dodatkowo system musi umożliwiać autoryzację dwustopniową za pomocą hasła jednorazowego - System musi oferować możliwość uwierzytelniania użytkowników za pośrednictwem oprogramowania (klienta) dostępnego dla platform Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android. - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość uwierzytelniania klientów VPN w tym IPSec, SSL, PPTP. - Rozwiązanie musi oferować możliwość uwierzytelniania przez wbudowany Captive Portal. |
| Samoobsługowy portal dla użytkowników | - Rozwiązanie musi udostępniać plik instalacyjny agenta do autentykacji w sieci. - Rozwiązanie musi udostępniać plik instalacyjny klienta SSL VPN dla Windows (wraz z konfiguracją). - Rozwiązanie musi udostępniać plik z konfiguracją dla klienta SSL VPN dla Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android - Rozwiązanie musi umożliwiać zmianę nazwy użytkownika oraz hasła. - Rozwiązanie musi oferować samoobsługowe zarządzanie kwarantanną dla wiadomości email. |
| Podstawowe opcje VPN | System musi zapewniać funkcjonalność koncentratora VPN w zakresie połączeń: - Site-to-site VPN: IPSec, 256-bit AES/3DES, autoryzacja z użyciem klucza RSA, PKI (X.509) lub współdzielonego klucza Pre-Shared Key (PSK) - Client-to-site VPN: IPSec, PPTP, L2TP, SSL (klient dla Windows dostępny z poziomu samoobsługowego portalu użytkownika). - Udostępnianie zasobów w postaci usług HTTP, HTTPS, RDP, VNC, SSH, Telnet, FTP, FTPS, SFTP, SMB za pośrednictwem szyfrowanego kanału komunikacji realizowanego przy użyciu przeglądarki web obsługującej HTML5 – tzw. Clientless VPN |
| OCHRONA SIECI |  |
| IPS | - Dodatkowy moduł ochrony klasy IPS z bazą minimum 5000 sygnatur. - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania własnych sygnatur IPS. - Wymagane jest by system automatycznie aktualizował sygnatury zagrożeń. - Rozwiązanie musi oferować możliwość wyłączenia/włączenia poszczególnych kategorii/sygnatur - System musi generować alerty w przypadku wykrycia ataku. |
| OCHRONA I KONTORLA WEB ORAZ APLIKACJI |  |
| Ochrona i kontrola Web | - Rozwiązanie musi działać jako Transparent Web Proxy filtrując treści oraz szkodliwe oprogramowanie w obrębie protokołów HTTP i HTTPS. - System oferujący inspekcję i ochronę przed malware dla protokołów HTTP, HTTPS oraz FTP. - Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie plików w czasie rzeczywistym - Rozwiązanie musi oferować funkcję inspekcji tunelowanego ruchu SSL wraz z tzw. walidacją certyfikatów. - System musi oferować funkcję Web cache dla ograniczenia zużycia pasma. - System musi filtrować pliki na podstawie tak rozszerzeń jak i nagłówków MIME. - Rozwiązanie musi oferować możliwość filtrowania wyników wyszukiwania z użyciem SafeSearch. - Rozwiązanie musi zawierać przynajmniej 50 kategorii stron www i umożliwiać tworzenie własnych kategorii stron www. - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość blokowanie wysyłania treści poprzez HTTP i HTTPS. - System musi wyświetlać komunikat o przyczynie zablokowania dostępu do strony www. Administrator musi mieć możliwość edytowania treści komunikatu i dodania logo Zamawiającego. |
| Ochrona i kontrola aplikacji | - Rozwiązanie musi oferować bazę danych opisująca co najmniej 2000 aplikacji. - Rozwiązanie musi zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur aplikacji. - Rozwiązanie musi umożliwiać wykrywanie i kontrolę mikroaplikacji (np. Gry portalu Facebook) - Rozwiązanie musi identyfikować aplikacje niezależnie od wykorzystywanego portu, protokołu, szyfrowania. |
| Kształtowanie pasma dla Web i Aplikacji | - Rozwiązanie musi oferować funkcjonalność pozwalającą na kształtowanie pasma dla kategorii stron lub aplikacji celem ograniczenia lub zagwarantowania odpowiedniego pasma w kierunku upload/download/total. - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość nadawania priorytetów dla określonego typu ruchu. - Rozwiązanie musi oferować możliwość gwarantowania pasma w trybie indywidualnym (per użytkownik) oraz współdzielonym. |
| OCHRONA ANTYWIRUSOWA |  |
| Ochrona i kontrola Email | - Rozwiązanie musi oferować możliwość wyboru trybu pracy: Transparent Email Proxy lub jako MTA - System musi umożliwiać inspekcję komunikacji email realizowanej przy użyciu protokołów SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS. - Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed spamem i szkodliwym oprogramowaniem w trakcie transakcji SMTP. - System musi umożliwiać uruchomienie drugiego niezależnego silnika antywirusowego. - Rozwiązanie musi zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur zagrożeń. - System musi zapewniać wykrywanie, blokowanie i skanowanie załączników. - Rozwiązanie musi umożliwiać akceptowanie lub odrzucanie wiadomości przekraczających określony przez administratora rozmiar. - System musi wykrywać próby phishingu przez analizę adresów URL zamieszczanych w treści wiadomości. - Rozwiązanie musi oferować ochronę przed wyciekiem danych (DLP) na podstawie predefiniowanych wzorców lub kryteriów zdefiniowanych przez administratora. - Rozwiązanie musi współpracować z co najmniej dwoma bazami RBL. - Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie białych i czarnych list adresów IP i adresów email. - Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie spamu niezależnie od stosowanego języka. Dopuszcza się zastosowanie modułu wbudowanego w urządzenie lub poprzez dostarczenie dedykowanego urządzenia tego samego producenta. |
| OCHRONA SERWERÓW APLIKACYJNYCH WEB |  |
| WAF | Rozwiązanie musi posiadać dodatkowy moduł ochrony klasy Web Application Firewall o poniższej funcjonalności: - Funkcjonalność oparta o mechanizm Reverse Proxy. - Rozwiązanie musi oferować mechanizm URL hardening - Rozwiązanie musi oferować mechanizm Form hardening. - Rozwiązanie musi oferować ochronę przed SQL injection. - System musi zapewniać inspekcję ruchu HTTP oraz HTTPS (SSL). - System musi pozwalać na podpisywanie plików cookies. - Rozwiązanie umożliwiające publikowanie aplikacji web w Internecie na zasadzie wirtualnych serwerów aplikacyjnych. - Rozwiązanie musi oferować mechanizm rozkładający ruch odwiedzających między rzeczywiste serwery aplikacyjne (Load Balancing). - System musi umożliwiać stosowania masek typu wildcard dla ścieżek dostępowych. - System musi umożliwiać stosowanie operatorów logicznych AND/OR. |
| OCHRONA PRZED EXPLOITAMI I ZAGROŻENIAMI ZERO-DAY |  |
| On-cloud Sandboxing | Rozwiązaniem musi posiadać dodatkowy moduł ochrony klasy on-cloud Sanbox o poniższej funkcjonalności: - Rozwiązanie musi umożliwiać dodatkową inspekcję plików wykonywalnych w tym .exe, .com, .dll. - Rozwiązanie musi umożliwiać dodatkową inspekcję plików dokumentów w tym .doc, .docx, .rtf. - Rozwiązanie musi umożliwiać dodatkową inspekcję plików .pdf. - Rozwiązanie mus umożliwiać dodatkową inspekcję plików archiwów w tym .zip, .bzip, .gzip, .rar, .tar, .7z, .cab. - System musi zapewniać dynamiczną analizę behawioralna kodu uruchamianego w realnych środowiskach testowych Windows i MacOS. - System musi oferować ochronę ze średnim realnym czasem analizy kodu poniżej 180 sekund. - System musi oferować szczegółowe raporty wyników analizy. |
| LOGOWANIE I RAPORTOWANIE |  |
|  | - System musi umożliwiać składowanie oraz archiwizację logów. - System musi gromadzić informacje o zdarzeniach dotyczących protokołów Web, FTP, VPN, SSL VPN, wykorzystywanych aplikacjach sieciowych, wykrytych: atakach sieciowych, wirusach, zablokowanych aplikacjach sieciowych oraz musi powiązać wszystkie powyższe zdarzenia z nazwami użytkowników. - System musi zapewniać przeglądanie archiwalnych logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących. - System musi zapewniać eksport zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów składowania danych (długoterminowe przechowywanie danych). - Rozwiązanie musi umożliwiać wysyłanie raportów poprzez email. - Rozwiązanie musi generować raporty w PDF/HTML i XLS. - Rozwiązanie musi oferować możliwość wysyłania logów systemowych do serwerów syslog. - System musi zapewniać podgląd wykorzystania łącza internetowego w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym dla każdego z łącza - System musi zapewniać podgląd w czasie rzeczywistym wykorzystania łącza i ilości wysyłanych danych w oparciu o użytkownika/adres IP lub aplikację - Rozwiązanie musi oferować możliwość zanonimizowania danych w raportach. - System musi pozwalać ustalić okres retencji danych dla poszczególnych kategorii informacji. |
| POZOSTAŁE |  |
| Certyfikaty | Urządzenie musi posiadać certyfikaty: CE, FCC Class A, |

PODSTAWOWE WYMAGANIA

Zamawiający wymaga dostarczenia i montażu urządzeń we wskazanej lokalizacji (węzeł sieciowy przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie). Wykonawca będzie zobowiązany: - wraz z urządzeniami należy dostarczyć: - 16 wkładek 10GE (IEEE 10GBase-X) niskiej mocy emisji, - 2 wkładki 40GE (IEEE 40GBase-X) niskiej mocy emisji, - 16 patchcordów światłowodowych 3m, - przenieść obecnie używaną konfigurację na nowy komplet urządzeń, - przeprowadzić testy funkcjonalne i wydajnościowe na środowisku testowym, - aktywować wszystkie zakupione licencje, - zaktualizować urządzenia i oprogramowanie do najnowszej wersji, - zainstalować i skonfigurować oprogramowanie zarządzające, - przeprowadzić przełączenie z nowych urządzeń na nowe (ze względu na konieczność zachowania dostępności Uczelni z zewnątrz, dopuszczalna przerwa w dostępie do usług nie może być dłuższa niż 5 min!) – Składając ofertę, Wykonawcy oświadcza, że potwierdza zdolność techniczną i personalną do przeprowadzenia wymaganego przełączenia w wymaganym reżimie czasowym, - przeprowadzić testy funkcjonalne i wydajnościowe na środowisku produkcyjnym, - przeprowadzić symulację awarii i przełączenia klastra z urządzenia na urządzenie, - przeprowadzić co najmniej 16-godzinne szkolenie stanowiskowe dla 3 administratorów z podstawowej obsługi urządzeń i oprogramowania.

GWARANCJA I SERWIS

Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań :

- Dostarczone urządzenia musza być fabrycznie nowe, nieużywane w innych projektach, nie wycofane z produkcji i pochodzić z legalnego, polskiego kanału dystrybucji. - Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na teren Polski – ze względów gwarancyjnych niedopuszczalne jest dostarczanie sprzętu z tzw. brokerki, - Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie zapisanym w specyfikacjach sprzętu, - Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień dostawy, - Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowanie musi być ze sobą kompatybilna, - Wykonawca winien w momencie dostawy przedłożyć dokumenty potwierdzające, że posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych.

Warunki gwarancji i serwisu :

- Na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 60-miesięczna gwarancja; Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta dostarczonych rozwiązań, - Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu, - Czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, diagnozę usterki i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki, - Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę), - Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań, - W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Dostarczony sprzęt zastępczy musi zostać skonfigurowany w sposób umożliwiający mu podjęcie pracy zgodnie z poprzednią funkcją jaką pełnił w infrastrukturze zamawiającego, - Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach 8-16. Gwarantowane min. 30h pomocy technicznej do wykorzystania w trakcie trwania gwarancji.

Zamawiający uzyska dostęp do stron internetowych producentów rozwiązań, umożliwiający: - bezpłatne pobieranie najnowszego oprogramowania aktualizującego system do najnowszej wersji przez okres trwania gwarancji, - dostęp do dokumentacji sprzętu i oprogramowania, - dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej, - dostęp do pomocy technicznej producenta. Zamawiający w momencie odbioru otrzyma: - subskrypcje obejmujące wszystkie wymagane moduły, - możliwość automatycznego pobierania subskrypcji dla wszystkich wymaganych modułów w okresie trwania subskrypcji.