Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego 2 
stanowisko do wykonywania kompozytów

Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego 6

Stanowisko do badania i wizualizacji przepływu cieczy


Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/118/2021/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Wydziału Mechanicznego - stanowisko do wykonywania kompozytów metodą worka próżniowego i infuzji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 
Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
od 46 do 60 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

od 31 do 45 dni - 20 pkt

do 30 dni - 40 pkt
	Stanowisko do wykonywania kompozytów metodą worka próżniowego i infuzji
1. Konfiguracja stanowiska.

· poziomy zbiornik próżni o pojemności 250 dm3

· jedna pompa o wydajności ok. 20 m3/h dostosowana do pompowania oparów styrenu

· sterowanie mikroprocesorowe z elektronicznym pomiarem próżni

· filtr powietrza na wlocie pompy z wkładem poliestrowym

2. Sterowanie

· programowanie zdanych progów ciśnienia w instalacji w zakresie 0 ÷ 98%

-
utrzymywanie ciśnienia na zadanym poziomie

-
ciągły elektroniczny pomiar próżni w zakresie 1 ÷ 1000 hPa

-
rejestracja czasu pracy pomp

-
kontrola zgodności faz zasilania elektrycznego

-
automatyczne załączanie pompy przy zwiększonym poborze próżni

-
sygnalizacja występujących awarii

-
zabezpieczenie programu sterownika przed wprowadzeniem niepożądanych zmian

-
przy zastosowaniu specjalnego sterownika, możliwość podłączenia do monitoringu komputerowego

3. Inne

-
brak konieczności fundamentowania

-
brak konieczności chłodzenia wodą

-
brak mgły olejowej w pomieszczeniu podczas pracy pompy

-
możliwość wymiany wkładu filtra bez wyłączania stanowiska z pracy

-
możliwość łatwego przemieszczania stanowiska bez konieczności zmiany uzbrojenia pomieszczenia

-
możliwość łączenia i konfigurowania dodatkowych stanowisk do pracy równoległej



1
2

