Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/DK-30/21

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - Punkty dostępowe (Access Point) oraz kompatybilne zasilacze PoE – 6 kpl. - Switche zarządzane – 3 szt.

1. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny technicznie, wolny od wad, nie regenerowany, nie powystawowy i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego. Oferowany sprzęt musi spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie oraz musi – jeśli dotyczy - posiadać odpowiednie wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia świadectwa jakości, instrukcje obsługi w języku polskim i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

- Punkty dostępowe (Access Point) + kompatybilne zasilacze PoE

| Lp. | Opis elementu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Punkty dostępowe do obsługi 3 kondygnacji budynku (po 2 szt. na piętrze) o parametrach nie gorszych niż: Kompatybilność ze sprzętem firmy; Ubiquiti. Tryb pracy; Access Point. Rodzaje wejść/wyjść; RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt.. Obsługiwane standardy; Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac). Częstotliwość pracy; 2,4 GHz, 5 GHz. Antena wewnętrzna; 3 szt.. Wsparcie prędkość transmisji bezprzewodowej; 1750 Mb/s (prędkość w 2.4 GHz - 450 Mbps, MIMO – 3x3; prędkość w 5 GHz - 1300 Mbps, MIMO – 3x3). Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej; AES, TKIP, 64/128-bit WEP, WPA, WPA2. Zarządzanie i konfiguracja; Strona WWW. Zasilanie; PoE. Dodatkowe; Przycisk Reset, Wodoodporny. Wymagane akcesoria; kabel zasilający, zestaw do montażu, adapter Gigabit PoE, kompatybilny zasilacz PoE. Wsparcie standardów; 802.3af PoE, 802.3at PoE+. Zasięg; 120m. Gwarancja: minimum 36 miesięcy, produkt musi pochodzić z Polskiego kanału dystrybucji z obsługą zgłoszeń gwarancyjnych w Polsce. | 6 kpl. ( 1kpl. =1 szt. AP + 1 zasilacz PoE) |

- Switche zarządzane

| Lp. | Opis elementu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zarządzanie; Zarządzalny L2. Dostęp; Przeglądarka WWW (GUI). Architektura sieci; Gigabit Ethernet. Całkowita liczba portów; 8. Złącza; RJ-45 10/100/1000 Mbps - 4 szt.. Power over Ethernet (PoE); PoE 802.3af (PSE) do 15.4W. Liczba portów PoE/PoE+; 4. Obsługiwane standardy; IEEE 802.3 af, IEEE 802.1 x. Algorytm przełączania; Store-and-forward. Szybkość przekierowań pakietów; 11 Mb/s. Przepustowość; 16 Gb/s. Warstwa przełączania; 2. Materiał obudowy; Metal. Maksymalny pobór mocy; 16 W. Dodatkowe informacje; Spanning Tree, VLAN. Gwarancja: minimum 36 miesięcy, produkt musi pochodzić z Polskiego kanału dystrybucji z obsługą zgłoszeń gwarancyjnych w Polsce. | 3 szt. |

Zamawiający używa znaku towarowego Ubiquiti ponieważ powyższy zakup stanowi rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego środowiska składającego się z konrtrolerów  Ubiquiti UAP-AC-PRO. Dostarczone punkty dostępowe muszą posiadać możliwość konfiguracji i zarządzania za pomocą kontrolera Ubiquiti