OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 7

Meble biurowe do pokoju pracownika WB (pokój 62)

1. Szafa biurowa – 2 szt

Wymiary: szer. 80 cm, gł. 45 cm, wys. 199 cm

+/- 4 cm - rys. 1

Szafa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki, półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : h = 36 mm

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano szafę. Tył wykonany z płyty MDF lub HDF  o grubości 3 mm.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Drzwiczki mebla montowane tak, aby nie był widoczny korpus szafy. Szafa wyposażona   w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Uchwyty aluminiowe matowe prostokątne o długości L= 18 cm ( długość całkowita) , gr. 10 mm ÷ 18 mm zgodne z uchwytami z pkt 3,4. Wybór uchwytów w podanym zakresie do ustalenia                                               z Zamawiającym.  Zamontowane w poziomie na środku ( rys 1. ).  Ilość półek : 4 . Rozstaw półek ok.  36 cm (w szafie mają znajdować się segregatory A4). Szafa zamykana na zamek.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 7 rodzajów uchwytów, min 7 rodzajów próbnika płyt meblowych  Dąb, Kasztan, Orzech, Wenge  lub inne ciemniejsze odcienie przed realizacją zadania (zbliżona kolorystyka jak na rys.1,2.3,4,5) Szafa wykonana   z tej samej płyty jak w pkt 2,3,4,5.

Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym.

Rys 1 (Widok zewnętrzny i wewnętrzny szafy)

- Biurko + płyta maskująca – 1 szt

Wymiary biurka: szer. 180 cm, gł. 80 cm, wys.76 cm +/- 3 cm, rys. 2

Wymiary płyty maskującej:  szer. 176,4 cm, wys. 45 cm +/- 3 cm

Grubość blatu : min 36 mm

Blat wykonany z płyty laminowanej. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV                           o grubości 2 mm w kolorze laminatu blatu. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym. Ściany boczne i tylnie biurka, maskownica wykonane z płyt laminowanych o grubości 18 mm  w tym samym kolorze co blat, zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Pod biurkiem zamontowana półka wysuwana na klawiaturę w tym samym kolorze co biurko.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 7 rodzajów uchwytów, min 7 rodzajów próbnika płyt meblowych  Dąb, Kasztan, Orzech, Wenge  lub inne ciemniejsze odcienie przed realizacją zadania (zbliżona kolorystyka jak na  rys.1,2,3,4,5) Biurko wykonane   z tej samej płyty jak w pkt 1,3,4,5.

Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym

Rys 2

- Komoda z szufladami i półką – 1 szt

Wymiary komody : szer. 140 cm, gł. 50 cm, wys.76 cm +/- 3 cm (wysokość ta sama co biurko w pkt.2)

Komoda wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki, półki, fronty  : 18 mm, rys 3

Wieniec górny : h=36 mm

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano komodę. W części otwartej tył wykonany z płyty w kolorze pozostałych boków. Komoda wyposażony w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Trzy szuflady. Prowadnice do szuflad kulkowe z dociągiem zabezpieczone przed wypadnięciem Uchwyty aluminiowe matowe prostokątne o długości L= 18 cm ( długość całkowita) ,gr. 10 mm ÷ 18 mm zgodne z uchwytami z pkt 1,4. Wybór uchwytów  w podanym zakresie do ustalenia  z Zamawiającym.  Zamontowane w poziomie na środku  Ilość półek jak na rys 3. Szuflady  zamykane na zamek centralny.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 7 rodzajów uchwytów, min 7 rodzajów próbnika płyt meblowych  Dąb, Kasztan, Orzech, Wenge  lub inne ciemniejsze odcienie przed realizacją zadania (zbliżona kolorystyka jak na rys. 1,2,3,4,5) Komoda wykonana   z tej samej płyty jak w pkt 1,2,4,5

Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym

Rys. 3

4. Słupek przeszklony – 2 szt

Wymiary: szer. 40 cm, gł. 45 cm, wys. 199 cm

+/- 4 cm - rys. 4

Słupek wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki, półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : h = 36 mm

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano słupek. Tył wykonany z płyty MDF lub HDF  o grubości 3 mm.    Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Drzwiczki mebla montowane tak, aby nie był widoczny korpus. Przedni front wykonany ze szkła mlecznego w ramce aluminiowej zgodny z kolorystyką uchwytów. Słupek wyposażony w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Uchwyty aluminiowe matowe prostokątne o długości L= 18 cm ( długość całkowita) , gr. 10 mm ÷ 18 mm zgodne z uchwytami z pkt 1,3.Wybór uchwytów w podanym zakresie do ustalenia                                               z Zamawiającym.  Zamontowane w poziomie na środku ( rys 4).  Ilość półek : 4 . Rozstaw półek ok.  36 cm (w słupku mają znajdować się segregatory A4).

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 7 rodzajów uchwytów, min 7 rodzajów próbnika płyt meblowych  Dąb, Kasztan, Orzech, Wenge  lub inne ciemniejsze odcienie przed realizacją zadania (zbliżona kolorystyka jak na 1,2,3,4,5) Słupek wykonany  z tej samej płyty jak w pkt 1,2,4,5

Rys. 4

5. Stolik – 1 szt

Wymiary : 70 szer. x 70 gł. x 60 wys. +/- 3 cm, rys. 5

Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min 25 mm .Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości  2 mm w kolorze laminatu blatu. Nogi z materiału takiego samego jak blat o przekroju kwadratowym  min. 5 cm x 5 cm Korekty konstrukcyjne do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 7 rodzajów uchwytów, min 7 rodzajów próbnika płyt meblowych  Dąb, Kasztan, Orzech, Wenge  lub inne ciemniejsze odcienie przed realizacją zadania (zbliżona kolorystyka jak na rys. 1,2,3,4,5) Stolik wykonany   z tej samej płyty jak w pkt 1,2,3.4

Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym

Rys 5

Gwarancja: min 24 miesięcy

Transport i montaż mebli w cenie

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć próbnik płyt meblowych, uchwytów do Zamawiającego w celu ustalenia rodzaju i odcienia okleiny przed przystąpieniem realizacji Zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się posiadać możliwość wykonania Zamówienia z wszystkich przedstawionych 7 płyt i 7 uchwytów– Zamawiający dokonuje wyboru.

PODSUMOWANIE

W skład zamówienia wchodzi:

- Szafa biurowa – 2 szt.

- Biurko + płyta maskująca – 1 szt

- Komoda z szufladami i półką – 1 szt

- Słupek przeszklony – 2 szt

- Stolik – 1 szt