Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby projektu Wykształcenie ma znaczenie

Postępowanie przetargowe

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 

Przetworniki prądowe, Sondy pomiarowe, Sterownik FPGA


Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/162/2021/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 - Przetworniki prądowe, Sondy pomiarowe, Sterownik FPGA jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza, 

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych, 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Czas usuwania usterki – do 7 dni kalendarzowych 
Max. czas dokonania naprawy  - do 7 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji
(zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
12 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

24 m-cy- 20 pkt

Termin dostawy

(zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):

od 7 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

od 4 do 6 dni - 10 pkt

do 3 dni - 20 pkt

	Zespół elektromaszynowy wraz ze specjalizowanymi przekształtnikami energoelektronicznymi 
do badań laboratoryjnych – elementy pomiarowe i serujące

	1. Przetwornik prądowy (1 sztuk):

a) cechy: wyjście chwilowe, wyśmienita dokładność, bardzo dobra liniowość, niski dryf temperatury, zoptymalizowany czas reakcji, duża częstotliwościowa szerokości pasma, brak tłumienności wtrąceniowej, wysoka odporność na zakłócenia zewnętrzne i przeciążenia prądowe

b) przetwornik prądowy z zamkniętą pętlą, wykorzystujący technologię efektu Halla

c) pierwotny prąd znamionowy nie mniejszy niż: 100A

d) dokładność nie większy niż: 0.45%

e) zakres pomiarowy prądu pierwotnego nie mniejszy niż: ±160A

f) zakres napięcia zasilania nie mniejsze niż od ±12V do ±15V

g) współczynnik konwersji nie mniejsza niż 1: 1000

h) wtórny prąd znamionowy nie mniejszy niż rms: 100mA

i) izolowana obudowa plastikowa z uznaniem UL 94-V0

j) zakres temperatury roboczej nie mniejszy niż od -25°C do 70°C

k) do montażu na płytce PCB)  
2. Przetworniki prądowe (3 sztuki):

a) przetwornik prądowy,

b) ultra wysoka precyzja pomiaru prądu z galwaniczną separacją pomiędzy uzwojeniem pierwotnym a wtórnym 

c) przetwornik prądowy z zamkniętą pętlą (kompensacją) korzysta z detektora typu zero-flux

d) 9-pinowe, męskie złącze wtórne D-Sub

e) wyjście izolowane optycznie (transoptor) wskazuje na stan przetwornika

f) wskaźnik LED potwierdza prawidłowe działanie

g) bardzo wysoka dokładność

h) wyjście czujnika: Transoptor

i) napięcie zasilania DC, min.: -14.25V

j) napięcie zasilania DC, maks.: 15.75V

k) zakres mierzenia prądu DC nie mniejszy niż: -60A do 60A

l) zakres mierzenia prądu AC nie mniejszy niż: -85A do 85A

m) czas odpowiedzi nie mniejszy niż: 1µs

n) dokładność % nie mniejsza niż: 0.03%
3. Przetworniki prądowe (6 sztuki):

a) przetwornik prądowy ma mieć możliwość pomiaru elektronicznego prądów DC / AC oraz przebiegów impulsowych

b) ma posiadać izolację galwaniczną pomiędzy obwodem pierwotnym (dużej mocy) a wtórnym (obwód elektroniczny)

c) zasada pomiarowa: efekt Halla

d) izolacyjne napięcie testowe nie mniejszy niż: 2500V

e) niskie zużycie mocy

f) zwiększony zakres pomiarowy (3 x IPN)

g) duża odporność na zakłócenia zewnętrzne

h) wyjście czujnika: napięcie

i) napięcie zasilania DC, min.: 12V

j) napięcie zasilania DC, maks.: 15V

k) zakres mierzenia prądu DC nie mniejszy niż: -30A do 30A

l) zakres mierzenia prądu AC nie mniejszy niż: -30A do 30A

m) czas odpowiedzi nie większy niż: 3µs

n) dokładność % nie większa niż niż: 1%
4. Wysokonapięciowe sondy pomiarowe do oscyloskopu (2 sztuki):

a) funkcja sondy oscyloskopu: wysokonapięciowa sonda pasywna

b) szerokość pasma nie mniejsza niż: 400MHz

c) napięcie wejściowe, nie mniejsze niż: 1kV

d) tłumienie sondy testowej nie mniejsza niż: 1000:1
5. Zestaw ewaluacyjny FPGA (1 sztuki):

a) zestaw ewaluacyjny wykorzystujący FPGA Spartan-6, 

b) ma posiadać złącze PCI-E, 

c) ma posiadać złącze FMC,

d) ma być oparty na chipie: Xilinx z rodziny chipu: Spartan-6

e) architektura rdzenia: FPGA

f) numer rdzenia chipu: XC6SLX45T-FGG484 -3C

g) zawartość zestawu powinna obejmować: płytkę ewaluacyjną XC6SLX45T-FGG484-3C, ISE Design Suite, dokumentacja, kartę Flash, zasilacz 5V i kable USB/Enet




1
1

