Zał. nr 1 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część I -  Stacje robocze z monitorami

- Stacja robocze z monitorami dla administratora o przeznaczeniu: stanowisko robocze administratora systemów komputerowych. Oferowany sprzęt musi być kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows i Linux oraz wspierać uruchamianie zwirtualizowanych systemów operacyjnych.

| STACJA ROBOCZA - 1 szt. Producent i model oferowanego urządzenia: .……………………………………………..……………………………………………….. (wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta) Wymagany termin dostawy: do 30 dni od podpisania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne parametry wymagane |  |  |  |  |  | Oferowane parametry techniczne (Wypełnia Wykonawca) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| 1. | Płyta główna |  | Rodzaj | Jednoprocesorowa |  | TAK/NIE |  |  |  |
| 2. | Procesor |  | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy, ze sprzętowym wspomaganiem wirtualizacji |  | TAK/NIE |  |  |  |
|  |  |  | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test (CPU Mark) wynik nie mniejszy niż 20 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 2021-11-16 |  | Liczba punktów: Producent i model: |  |  |  |
|  |  |  | Typ procesora | Wielordzeniowym, przynajmniej 8 rdzeni / 16 wątków |  | Liczba rdzeni: Liczba wątków: |  |  |  |
| 3. | Pamięć operacyjna |  | Rozmiar pamięci | minimum 32GB z wolnymi portami pamięci w celu rozszerzenia w przyszłości |  | Rozmiar pamięci: |  |  |  |
| 4. | Napęd CD/DVD |  | Rodzaj napędu | nagrywarka CD/DVD +/- RW |  | TAK/NIE |  |  |  |
| 5. | Dyski twarde |  | Rodzaj dysku twardego | 1 x HDD oraz 1 x SSD |  | TAK/NIE |  |  |  |
|  |  |  | Rozmiar | SSD minimum 500GB, HDD minimum 1TB |  | Rozmiary dysków: SSD: HDD: |  |  |  |
| 6. | Porty wejścia/wyjścia |  | Rodzaj/liczba | USB 2.0 - minimum 2, USB 3.1/3.2 - minimum 4 Cztery porty USB 3.1/3.2 wyprowadzone z przodu obudowy z czego przynajmniej 1 typu USB-C i przynajmniej 2 typu USB-A. |  | Liczba portów USB-A 2.0: z tyłu obudowy: z przodu obudowy: Liczba portów USB-A 3.1/3.2: z tyłu obudowy: z przodu obudowy: Liczba portów USB-C 3.1/3.2: z tyłu obudowy: z przodu obudowy: |  |  |  |
| 7. | Złącze sieciowe |  | Typ | Zintegrowane z płytą główną złącze sieciowe Ethernet 10/100/1000 RJ-45 |  | TAK/NIE |  |  |  |
|  |  |  | Liczba | minimum 1 |  | Liczba: |  |  |  |
|  |  |  | Obsługiwane funkcje | Wake on LAN |  | TAK/NIE |  |  |  |
| 8. | Karta graficzna |  | Typ | Karta z funkcjonalnością dającą możliwość podłączenia jednocześnie minimum dwóch monitorów (bez rozgałęziaczy sygnału) za pomocą złącz HDMI lub DisplayPort |  | TAK/NIE |  |  |  |
|  |  |  | Wydajność | Karta graficzna zgodna z DirectX 12 i OpenGL 4.5, osiągająca w teście PassMark Performance Test (G3D Mark) wynik nie mniejszy niż 7 100 punktów według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień 2021-11-16 |  | Liczba punktów: Producent i model: |  |  |  |
| 9. | Wyposażenie multimedialne |  | Rodzaj | Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową, gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel obudowy w postaci gniazda uniwersalnego audio |  | TAK/NIE |  |  |  |
| 10. | Obudowa |  | Rodzaj | Typu Tower (Micro Tower lub Mini Tower lub Midi Tower) lub SFF |  | Rodzaj: |  |  |  |
| 11. | Zasilacz |  | Wydajność | Dopasowany do potrzeb zestawu |  | TAK/NIE |  |  |  |
| 12. | System operacyjny |  | inne | Preinstalowany Windows 10 Professional 64-bit PL z wszystkimi niezbędnymi do poprawnego działania komputera sterownikami. Możliwość instalacji systemu operacyjnego Linux. |  | TAK/NIE |  |  |  |
| 13. | Wymagania dodatkowe |  | inne | Mysz i klawiatura US-QWERTY (układ polski programisty) przewodowa. Kabel zasilający w zestawie. |  | TAK/NIE |  |  |  |
| 14. | Certyfikaty |  | inne | Oferowane zestawy komputerowe muszą posiadać: - certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym Windows 10 oraz Linux (certyfikat kompatybilności RedHat lub Ubuntu lub SUSE), - certyfikat Energy Star lub certyfikat EPEAT lub certyfikat TCO. Przedmiot zamówienia musi spełniać kryteria zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych publicznych”, oraz posiadać znak CE, potwierdzający spełnienie wymagań dyrektyw UE ( w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008). |  | TAK/NIE |  |  |  |
| 15. | Serwis i Gwarancja |  | inne | Min. 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia. Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. |  | TAK/NIE |  |  |  |
| 16. | Wsparcie techniczne |  | inne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej . Lista dostępnych sterowników musi być dostosowana do bieżącej konfiguracji komputera. Nie dopuszcza się listy, na której użytkownik musi sam znaleźć i wybrać odpowiednie sterowniki. |  | TAK/NIE należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania dostępu do aktualnych sterowników). |  |  |  |
| MONITOR – 2 szt Producent i model oferowanego urządzenia: .……………………………………………..……………………………………………….. (wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta) Wymagany termin dostawy: do 30 dni od podpisania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Minimalne parametry |  |  |  |  |  | Oferowane parametry techniczne ( Wypełnia Wykonawca) |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 17. |  | Format ekranu |  |  | panoramiczny 16:9 lub 16:10 |  |  | Format: |  |
| 18. |  | Przekątna ekranu (cale) |  |  | minimum 23,5" |  |  | Przekątna: |  |
| 19. |  | Typ matrycy |  |  | LED, IPS, matowa, |  |  | Typ: |  |
| 20. |  | Rozdzielczość minimalna |  |  | 1920 x 1080 |  |  | Rozdzielczość: |  |
| 21. |  | Kąt widzenia w poziomie |  |  | minimum 175 stopni |  |  | Wartość: |  |
| 22. |  | Kąt widzenia w pionie |  |  | minimum 175 stopni |  |  | Wartość: |  |
| 23. |  | Regulacja pozycji ekranu |  |  | Regulacja kąta pochylenia, Regulacja wysokości, Regulacja kąta obrotu, |  |  | TAK/NIE |  |
| 24. |  | Inne |  |  | Wyposażony w złącza i kable umożliwiające podłączenie do zamawianej stacji roboczej |  |  | TAK/NIE |  |
| 25. |  | Normy i oznakowanie |  |  | Zgodny z normami: ENERGY STAR lub EPEAT lub TCO. Przedmiot zamówienia musi spełniać kryteria zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych publicznych, oraz posiadać znak CE potwierdzający spełnienie wymagań dyrektyw UE ( w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008). |  |  | TAK/NIE |  |

- Stacje robocze z monitorami dla specjalisty GIS o przeznaczeniu: stanowiska robocze specjalisty GIS. Oferowany sprzęt musi być kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows oraz posiadać kartę graficzną do zastosowań GIS.

| STACJA ROBOCZA - 3 szt. Producent i model oferowanego urządzenia: .……………………………………………..………………………………………………. (wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta) Wymagany termin dostawy: do 30 dni od podpisania umowy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne parametry |  |  |  | Oferowane parametry techniczne ( Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Płyta główna |  | Rodzaj | Jednoprocesorowa | TAK/NIE |
| 2. | Procesor |  | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy | TAK/NIE |
|  |  |  | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 21 200 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 2021-11-16 | Liczba punktów: Producent i model: |
|  |  |  | Typ procesora | Wielordzeniowym, przynajmniej 8 rdzeni / 16 wątków | Liczba rdzeni: Liczba wątków: |
| 3. | Pamięć operacyjna |  | Rozmiar pamięci | minimum 32GB z wolnymi portami pamięci w celu rozszerzenia w przyszłości możliwością rozszerzenia | Rozmiar pamięci: |
| 4. | Napęd CD/DVD |  | Rodzaj napędu | nagrywarka CD/DVD +/- RW | TAK/NIE |
| 5. | Dyski twarde |  | Rodzaj dysku twardego | 1 x SSD oraz 1 x HDD | TAK/NIE |
|  |  |  | Rozmiar | SSD minimum 500GB, HDD minimum 1TB | Rozmiary dysków: SSD: HDD: |
| 6. | Porty wejścia/wyjścia |  | Rodzaj/liczba | USB 2.0 - minimum 2, USB 3.2 - minimum 4 Cztery porty USB 3.2 wyprowadzone z przodu obudowy z czego przynajmniej 1 typu USB-C i przynajmniej 2 typu USB-A. | Liczba portów USB 2.0: z tyłu obudowy: z przodu obudowy: Liczba portów USB-A 3.2: z tyłu obudowy: z przodu obudowy: Liczba portów USB-C 3.2: z tyłu obudowy: z przodu obudowy: |
| 7. | Złącze sieciowe |  | Typ | Zintegrowane z płytą główną złącze sieciowe Ethernet 10/100/1000 RJ-45 | TAK/NIE |
|  |  |  | Liczba | minimum 1 | Liczba: |
|  |  |  | Obsługiwane funkcje | Wake on LAN | TAK/NIE |
| 8. | Karta graficzna |  | Typ | Karta do zastosowań GIS z funkcjonalnością dającą możliwość podłączenia jednocześnie minimum dwóch monitorów (bez rozgałęziaczy sygnału) za pomocą złącz HDMI lub DisplayPort | TAK/NIE |
|  |  |  | Wydajność | Karta graficzna zgodna z DirectX 12 i OpenGL 4.5, CUDA Compute Capability 6.1 posiadająca min. 5 GB własnej pamięci, osiągająca w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 9 200 punktów według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień 2021-11-16 | Liczba punktów: Producent i model: |
| 9. | Wyposażenie multimedialne |  | Rodzaj | Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową, gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel obudowy w postaci gniazda uniwersalnego audio | TAK/NIE |
| 10. | Obudowa |  | Rodzaj | Typu Tower (Micro Tower lub Mini Tower lub Midi Tower) | Rodzaj: |
| 11 | Zasilacz |  | Wydajność | Dopasowany do potrzeb zestawu | TAK/NIE |
| 12. | System operacyjny |  | inne | Preinstalowany Windows 10 Professional 64-bit PL z wszystkimi niezbędnymi do poprawnego działania komputera sterownikami. | TAK/NIE |
| 13. | Wymagania dodatkowe |  | inne | Mysz i klawiatura US-QWERTY (układ polski programisty) przewodowa. Kabel zasilający w zestawie | TAK/NIE |
| 14. | Certyfikaty |  | inne | Oferowane zestawy komputerowe muszą posiadać - certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10, - Certyfikat Energy Star lub certyfikat EPEAT lub certyfikat TCO. Przedmiot zamówienia musi spełniać kryteria zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych publicznych, oraz posiadać znak CE potwierdzający spełnienie wymagań dyrektyw UE ( w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008). |  |
| 15. | Serwis i Gwarancja |  | inne | Min. 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia. Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. | TAK/NIE |
| 16. | Wsparcie techniczne |  | inne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej Lista dostępnych sterowników musi być dostosowana do bieżącej konfiguracji komputera. Nie dopuszcza się listy, na której użytkownik musi sam znaleźć i wybrać odpowiednie sterowniki. | TAK/NIE należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania dostępu do aktualnych sterowników). |
| MONITOR – 6 szt. Producent i model oferowanego urządzenia: .………………………...…………………..……………………………………………….. (wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta) Wymagany termin dostawy: do 30 dni od podpisania umowy |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Minimalne parametry |  |  | Oferowane parametry techniczne ( Wypełnia Wykonawca) |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| 17. |  | Format ekranu |  | panoramiczny 16:9 lub 16:10 | Format: |
| 18. |  | Przekątna ekranu (cale) |  | minimum 23,5" | Przekątna: |
| 19. |  | Typ matrycy |  | LED, IPS, matowa, | Typ: |
| 20. |  | Rozdzielczość minimalna |  | 1920 x 1080 | Rozdzielczość: |
| 21. |  | Kąt widzenia w poziomie |  | minimum 175 stopni | Wartość: |
| 22. |  | Kąt widzenia w pionie |  | minimum 175 stopni | Wartość: |
| 23 |  | Regulacja pozycji ekranu |  | Regulacja kąta pochylenia, Regulacja wysokości, Regulacja kąta obrotu, | TAK/NIE |
| 24. |  | Inne |  | Wyposażony w złącza i kable umożliwiające podłączenie do zamawianej stacji roboczej | TAK/NIE |
| 25. |  | Normy i oznakowanie |  | godny z normami: ENERGY STAR lub EPEAT lub TCO. Przedmiot zamówienia musi spełniać kryteria zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych publicznych, oraz posiadać znak CE potwierdzający spełnienie wymagań dyrektyw UE ( w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008). | TAK/NIE |

Część II -  Notebooki dla specjalistów

- Notebook dla specjalisty GIS przeznaczeniu: stanowisko robocze specjalisty GIS systemów komputerowych. Oferowany sprzęt musi być kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows.

| NOTEBOOK – 5 szt. Producent i model oferowanego urządzenia: ..…………………………………………………………………………………………….. (wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta) Wymagany termin dostawy: do 30 dni od podpisania umowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne parametry |  |  | Oferowane parametry techniczne (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Płyta główna | Rodzaj | Jednoprocesorowa | TAK/NIE |
| 2. | Procesor | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy, ze wspomaganiem wirtualizacji | TAK/NIE |
|  |  | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 8400 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 2021-11-16 | Liczba punktów: Producent i model: |
|  |  | Typ procesora | Wielordzeniowym, przynajmniej 4 rdzeni / 8 wątków | Liczba rdzeni: Liczba wątków: |
| 3. | Pamięć operacyjna | Rozmiar pamięci | minimum 16GB | Rozmiar pamięci: |
| 4. | Dyski twarde | Rodzaj dysków | SSD | TAK/NIE |
|  |  | Łączny rozmiar | minimum 256GB | Rozmiar dysku: |
| 5. | Porty wejścia/wyjścia | Rodzaj/ilość | USB 3.0 lub USB 3.1 lub USB 3.2 - minimum 2 | Liczba portów: |
| 6. | Karta sieciowa | Typ | Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11ac oraz Ethernet 10/100/1000 RJ-45. Dopuszcza się dołączenie zewnętrznej karty sieciowej na USB z portem Ethernet 10/100/1000 RJ-45. | TAK/NIE |
| 7. | Karta graficzna | Typ i wydajność | Zintegrowana lub dedykowana, zgodna z DirectX 12 i OpenGL 4.4 | Producent i model: |
| 8. | Wyświetlacz wbudowany | Typ wyświetlacza | Matowy, LED, IPS | TAK/NIE |
|  |  | Przekątna ekranu (cale) | Minimum 13,0 maksimum 14 | Przekątna: |
|  |  | Rozdzielczość minimalna | 1920 x 1080 | TAK/NIE |
| 9. | Wyposażenie multimedialne | Rodzaj | Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową, gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone w postaci gniazda uniwersalnego audio. Możliwość podpięcia zewnętrznego monitora za pomocą portu HDMI lub DisplayPort lub Mini DisplayPort. Wbudowane głośniki, mikrofon i kamera internetowa. | TAK/NIE |
| 10. | Waga | inne | Maksymalnie 1,8kg | Waga: |
| 11. | Klawiatura i touchpad | inne | Podświetlana klawiatura US-QWERTY (układ polski programisty). Wielodotykowy touchpad. | TAK/NIE |
| 12. | Bateria | wydajność | min 40Wh | TAK/NIE |
| 13. | System operacyjny | inne | Preinstalowany Windows 10 Professional 64-bit PL z wszystkimi niezbędnymi do poprawnego działania komputera sterownikami. | TAK/NIE |
| 14. | Wymagania dodatkowe | inne | Mysz przewodowa lub bezprzewodowa. Kabel zasilający w zestawie. Torba dopasowana do notebooka. | TAK/NIE |
| 15. | Certyfikaty i standardy |  | Oferowane zestawy komputerowe muszą posiadać - certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10, - certyfikat Energy Star lub certyfikat EPEAT lub certyfikat TCO. Przedmiot zamówienia musi spełniać kryteria zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych publicznych, oraz posiadać znak CE potwierdzający spełnienie wymagań dyrektyw UE ( w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008). | TAK/NIE |
| 16. | Serwis i Gwarancja | inne | Min. 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia. Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. | TAK/NIE |
| 17. | Wsparcie techniczne | inne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej . Lista dostępnych sterowników musi być dostosowana do bieżącej konfiguracji komputera. Nie dopuszcza się listy, na której użytkownik musi sam znaleźć i wybrać odpowiednie sterowniki. | TAK/NIE należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania dostępu do aktualnych sterowników). |

- Notebook dla administratora przeznaczeniu: stanowisko robocze administratora systemów komputerowych. Oferowany sprzęt musi być kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows i Linux, wspierać uruchamianie zwirtualizowanych systemów operacyjnych.

| NOTEBOOK – 1 szt. Producent i model oferowanego urządzenia: .……………………………………………..………………………………………………. (wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta) Wymagany termin dostawy: do 30 dni od podpisania umowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne parametry |  |  | Oferowane parametry techniczne (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Płyta główna | Rodzaj | Jednoprocesorowa | TAK/NIE |
| 2. | Procesor | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy, ze wspomaganiem wirtualizacji | TAK/NIE |
|  |  | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 8400 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 2021-11-16 | Liczba punktów: Producent i model: |
|  |  | Typ procesora | Wielordzeniowym, przynajmniej 4 rdzeni / 8 wątków | Liczba rdzeni: Liczba wątków: |
| 3. | Pamięć operacyjna | Rozmiar pamięci | minimum 16GB | Rozmiar pamięci: |
| 4. | Dyski twarde | Rodzaj dysków | SSD | TAK/NIE |
|  |  | Łączny rozmiar | minimum 256GB | Rozmiar dysku: |
| 5. | Porty wejścia/wyjścia | Rodzaj/ilość | USB 3.0 lub USB 3.1 lub USB 3.2 - minimum 2 | Liczba portów: |
| 6. | Karta sieciowa | Typ | Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11ac oraz Ethernet 10/100/1000 RJ-45. Dopuszcza się dołączenie zewnętrznej karty sieciowej na USB z portem Ethernet 10/100/1000 RJ-45. | TAK/NIE |
| 7. | Karta graficzna | Typ i wydajność | Zintegrowana lub dedykowana, zgodna z DirectX 12 i OpenGL 4.4 | Producent i model: |
| 8. | Wyświetlacz wbudowany | Typ wyświetlacza | Matowy, LED, IPS | TAK/NIE |
|  |  | Przekątna ekranu (cale) | Minimum 13,0 maksimum 14 | Przekątna: |
|  |  | Rozdzielczość minimalna | 1920 x 1080 | TAK/NIE |
| 9. | Wyposażenie multimedialne | Rodzaj | Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową, gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone w postaci gniazda uniwersalnego audio. Możliwość podpięcia zewnętrznego monitora za pomocą portu HDMI lub DisplayPort lub Mini DisplayPort. Wbudowane głośniki, mikrofon i kamera internetowa. | TAK/NIE |
| 10. | Waga | inne | Maksymalnie 1,8kg | Waga: |
| 11. | Klawiatura i touchpad | inne | Podświetlana klawiatura US-QWERTY (układ polski programisty). Wielodotykowy touchpad. | TAK/NIE |
| 12. | Bateria | wydajność | min 40Wh | TAK/NIE |
| 13. | System operacyjny | inne | Preinstalowany Windows 10 Professional 64-bit PL z wszystkimi niezbędnymi do poprawnego działania komputera sterownikami. Możliwość instalacji systemu operacyjnego Linux. | TAK/NIE |
| 14. | Wymagania dodatkowe | inne | Mysz przewodowa lub bezprzewodowa. Kabel zasilający w zestawie. Torba dopasowana do notebooka. | TAK/NIE |
| 15. | Certyfikaty i standardy |  | Oferowane zestawy komputerowe muszą posiadać - certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 oraz Linux (np. certyfikat kompatybilności RedHat lub Ubuntu lub SUSE), - certyfikat Energy Star lub certyfikat EPEAT lub certyfikat TCO. Przedmiot zamówienia musi spełniać kryteria zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych publicznych, oraz posiadać znak CE potwierdzający spełnienie wymagań dyrektyw UE ( w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008). | TAK/NIE |
| 16. | Serwis i Gwarancja | inne | Min. 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia. Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. | TAK/NIE |
| 17. | Wsparcie techniczne | inne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej . Lista dostępnych sterowników musi być dostosowana do bieżącej konfiguracji komputera. Nie dopuszcza się listy, na której użytkownik musi sam znaleźć i wybrać odpowiednie sterowniki. | TAK/NIE należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania dostępu do aktualnych sterowników). |

Część III -  Multimedialne tablice interaktywne

- Multimedialna tablica interaktywna dla zespołu GIS. Oferowany sprzęt musi być kompatybilny co do funkcjonalności oraz sposobu użytkowania z tablicą interaktywną dla zespołu IT z wyłączeniem sposobu montowania.

| MULTIMEDIALNA TABLICA INTERAKTYWNA – 1 szt. Producent i model oferowanego urządzenia: ..…………………………………………………………………………………………….. (wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta) Wymagany termin dostawy: do 30 dni od podpisania umowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne parametry |  |  | Oferowane parametry techniczne (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Porty wejścia/wyjścia | Rodzaj/liczba | Wejście HDMI – minimum 2 Wyjście audio Stereo Mini Jack – minimum 1 USB 2.0 lub 3.0 lub 3.1 lub 3.2 – minimum 1 | Liczba portów HDMI: Liczba portów audio: Liczba portów USB: |
| 2. | Karta sieciowa | Typ | Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 oraz Ethernet 10/100 RJ-45. | TAK/NIE |
| 3. | Karta graficzna | Typ i wydajność | Zintegrowana, zgodna z OpenGL ES | TAK/NIE |
| 4. | Wyświetlacz wbudowany | Typ wyświetlacza | Monitor dotykowy | TAK/NIE |
|  |  | Technologia dotykowa | InGlass | TAK/NIE |
|  |  | Punkty dotyku | Minimum 4 | Punkty dotyku: |
|  |  | Przekątna ekranu (cale) | Minimum 55 maksimum 65 | Przekątna: |
|  |  | Rozdzielczość minimalna | 3840 x 2160 | TAK/NIE |
| 5. | Wyposażenie multimedialne | Rodzaj | Wbudowane głośniki – minimum 2 x 10W | TAK/NIE |
| 6. | Sensory | Rodzaj | Akcelerometr | TAK/NIE |
| 7. | Funkcje | Rysowanie | Nanoszenie rysunków za pomocą pasywnego pióra. | TAK/NIE |
|  |  | Zmazywanie | Zmazywanie za pomocą dłoni | TAK/NIE |
|  |  | Warstwa notatek | Możliwość włączenia warstwy notatek na dowolnym wyświetlanym tle | TAK/NIE |
|  |  | Przechowywanie notatek | Możliwość przechowywania notatek zarówno w wbudowanej przestrzeni składowej jak i nośniku danych podłączonym do portu USB | TAK/NIE |
|  |  | Wyświetlanie plików graficznych i video | Możliwość wyświetlania plików graficznych i video zapisanych na nośniku podłączonym do portu USB | TAK/NIE |
|  |  | Wyświetlanie obrazu z PC | Możliwość wyświetlania obrazu przesyłanego z podłączonego komputera klasy PC za pomocą wejścia HDMI | TAK/NIE |
|  |  | Wyświetlanie obrazu z urządzenia mobilnego | Możliwość wyświetlania obrazu przesyłanego z urządzenia mobilnego za pomocą technologii Smart View lub Screen Mirroring | TAK/NIE |
|  |  | Wyświetlanie obrazu z PC z systemem Windows | Możliwość wyświetlania obrazu przesyłanego z komputera klasy PC z zainstalowanym systemem Microsoft Windows bezprzewodowo za pomocą technologii Wireless Display | TAK/NIE |
| 8. | Wymagania dodatkowe | inne | Pióro pasywne w zestawie (przyczepiane magnetycznie do tablicy) – minimum 2. Kabel zasilający w zestawie. | TAK/NIE |
| 9. | Sposób montowania | inne | Mobilny wózek w zestawie. Wózek musi być kompatybilny z tablicą oraz pozwalać na montaż w standardzie VESA 400x400. Wózek musi posiadać 4 punkty podparcia w postaci skrętnych zestawów kołowych z czego przynajmniej dwa posiadają blokadę. Wózek musi pozwalać na obrót tablicy o minimum 90 stopni. | TAK/NIE |
| 10. | Certyfikaty i standardy |  | Przedmiot zamówienia musi spełniać kryteria zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych publicznych, oraz posiadać znak CE potwierdzający spełnienie wymagań dyrektyw UE ( w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008). | TAK/NIE |
| 11. | Serwis i Gwarancja | inne | Min. 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji tablicy. Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. | TAK/NIE |

- Multimedialna tablica interaktywna dla zespołu IT. Oferowany sprzęt musi być kompatybilny co do funkcjonalności oraz sposobu użytkowania z tablicą interaktywną dla zespołu GIS z wyłączeniem sposobu montowania.

| MULTIMEDIALNA TABLICA INTERAKTYWNA – 1 szt. Producent i model oferowanego urządzenia: ..…………………………………………………………………………………………….. (wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta) Wymagany termin dostawy: do 30 dni od podpisania umowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne parametry |  |  | Oferowane parametry techniczne (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Porty wejścia/wyjścia | Rodzaj/liczba | Wejście HDMI – minimum 2 Wyjście audio Stereo Mini Jack – minimum 1 USB 2.0 lub 3.0 lub 3.1 lub 3.2 – minimum 1 | Liczba portów HDMI: Liczba portów audio: Liczba portów USB: |
| 2. | Karta sieciowa | Typ | Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 oraz Ethernet 10/100 RJ-45. | TAK/NIE |
| 3. | Karta graficzna | Typ i wydajność | Zintegrowana, zgodna z OpenGL ES | TAK/NIE |
| 4. | Wyświetlacz wbudowany | Typ wyświetlacza | Monitor dotykowy | TAK/NIE |
|  |  | Technologia dotykowa | InGlass | TAK/NIE |
|  |  | Punkty dotyku | Minimum 4 | Punkty dotyku: |
|  |  | Przekątna ekranu (cale) | Minimum 55 maksimum 65 | Przekątna: |
|  |  | Rozdzielczość minimalna | 3840 x 2160 | TAK/NIE |
| 5. | Wyposażenie multimedialne | Rodzaj | Wbudowane głośniki – minimum 2 x 10W | TAK/NIE |
| 6. | Sensory | Rodzaj | Akcelerometr | TAK/NIE |
| 7. | Funkcje | Rysowanie | Nanoszenie rysunków za pomocą pasywnego pióra. | TAK/NIE |
|  |  | Zmazywanie | Zmazywanie za pomocą dłoni | TAK/NIE |
|  |  | Warstwa notatek | Możliwość włączenia warstwy notatek na dowolnym wyświetlanym tle | TAK/NIE |
|  |  | Przechowywanie notatek | Możliwość przechowywania notatek zarówno w wbudowanej przestrzeni składowej jak i nośniku danych podłączonym do portu USB | TAK/NIE |
|  |  | Wyświetlanie plików graficznych i video | Możliwość wyświetlania plików graficznych i video zapisanych na nośniku podłączonym do portu USB | TAK/NIE |
|  |  | Wyświetlanie obrazu z PC | Możliwość wyświetlania obrazu przesyłanego z podłączonego komputera klasy PC za pomocą wejścia HDMI | TAK/NIE |
|  |  | Wyświetlanie obrazu z urządzenia mobilnego | Możliwość wyświetlania obrazu przesyłanego z urządzenia mobilnego za pomocą technologii Smart View lub Screen Mirroring | TAK/NIE |
|  |  | Wyświetlanie obrazu z PC z systemem Windows | Możliwość wyświetlania obrazu przesyłanego z komputera klasy PC z zainstalowanym systemem Microsoft Windows bezprzewodowo za pomocą technologii Wireless Display | TAK/NIE |
| 8. | Wymagania dodatkowe | inne | Pióro pasywne w zestawie (przyczepiane magnetycznie do tablicy) – minimum 2. Kabel zasilający w zestawie. | TAK/NIE |
| 9. | Sposób montowania | inne | Zestaw do montażu na ścianie w zestawie. Zestaw musi być kompatybilny z tablicą oraz pozwalać na montaż w standardzie VESA 400x400. Zestaw musi pozwalać na obrót tablicy o minimum 90 stopni. | TAK/NIE |
| 10. | Certyfikaty i standardy |  | Przedmiot zamówienia musi spełniać kryteria zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych publicznych, oraz posiadać znak CE potwierdzający spełnienie wymagań dyrektyw UE ( w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008). | TAK/NIE |
| 11. | Serwis i Gwarancja | inne | Min. 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji tablicy. Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. | TAK/NIE |

|  | ………………………...…………………… |
| --- | --- |
|  | podpis wykonawcy |