Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest instalacja repetytora urządzeń nawigacyjnych w mesie statku, wraz 
z jej dostosowaniem do funkcji dydaktycznej.

1 Dane formalne

- Obiekt –  statek poszukiwawczo badawczy r/v IMOR, CN 8906 90 10

- Dyslokacja ‐ miejsce realizacji Port Dalmor w Gdyni

- Armator ‐ Uniwersytet Morski w Gdyni

2 Zakres i cel remontu

2.1 Cel remontu

Celem niniejszego postępowania jest wyłonienie wykonawcy, który dostarczy i zainstaluje repetytor danych nawigacyjnych w mesie statku IMOR wraz z dostosowaniem mesy do potrzeb dydaktycznych.

  - Zakres prac

- Instalacja repetytora danych nawigacyjnych, w tym: dostawa wyposażenia i remont pomieszczeń wraz z pracami towarzyszącymi zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ, tj. Plan mesy.

- Miejscem instalacji repetytora danych nawigacyjnych będzie mesa. Nowe wyposażenie zwiększy komfort osób korzystających z pomieszczeń statku, co pozwoli na realizację działań edukacyjnych oraz projektowych w lepszych warunkach.

- W ramach postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić razem z ofertą projekt koncepcyjno-techniczny instalacji repetytora danych nawigacyjnych wraz z projektem dostosowania mesy w oparciu o Załączniki do OPZ.

- Projekt zmian musi zawierać:

- opis zaproponowanego urządzenia w raz z potwierdzeniem spełniania minimalnych wymagań wskazanych przez Zamawiającego w tabeli nr 1 punkt 1 poniżej,

Zamawiający zaznacza, że opis powinien uwzględniać odniesienie do kryteriów oceny ofert, aby Zamawiający mógł dokonać ich oceny,

- specyfikację techniczną (zawierającą informację o zastosowanych materiałach) zaproponowanych zmian związanych z dostosowaniem mesy do potrzeb korzystania 
z repetytora danych nawigacyjnych zawartych w punkcie 2.2. ust. 5 oraz punkt 5 OPZ,

- dokładny projekt / rysunek techniczny z uwzględnieniem planu koncepcyjnego załączonego do OPZ,

- harmonogram realizacji zadania,

- kosztorys instalacji repetytora danych nawigacyjnych oraz dostosowanie mesy do potrzeb edukacyjnych z wykorzystaniem repetytora. – Zamawiający szacuje, że całość zamówienia powinna (projekt, materiały, wykonanie) wynosić ok. 98 000,00 zł netto.

- Minimalne wymagania dla urządzenia: repetytor danych nawigacyjnych

Tabela 1 specyfikacja techniczna urządzeń

| l.p. | Nazwa urządzenia | Specyfikacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Repetytor danych nawigacyjnych / tablica interaktywna | OBRAZ - Wygląd cienkie ramki - Przekątna 55", 138.8cm - Panel IPS LED, powłoka szklana AG - Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) - Format obrazu 16:9 - Jasność 390 cd/m² - Przepuszczalność światła 88% - Kontrast statyczny 1200:1 - Dynamic contrast 4000:1 - Czas reakcji (GTG) 8ms - Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° - Kolory 1.07B (8bit+FRC) - Synchronizacja pozioma 30 - 80kHz - Powierzchnia robocza szer. x wys. 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8" - Plamka 0.315mm - Obudowa czarna, matowa DOTYK - Technologia dotykowa infrared - Co najmniej 20 punktów dotykowych - Dokładność dotyku +- 2mm - Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce - Interfejs dotykowy: USB - Obsługiwane systemy operacyjne: kompatybilny ze wszystkimi systemami LINUX i WINDOWs ZINTEGROWANE OPROGRAMOWANIE. - Własne oprogramowanie obejmujące aplikację notatnika/ dziennika , przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, obsługę dostępu do dysku w chmurze, pakiet programów biurowych i pozwalającą na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android - WiFi tak (Moduł WiFi OWM001 - Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), - Standard Wi-Fi: 11AC 802.11 a/b/g/n/ac) - Hardware Dual core A73+A53 CPU, Quad core Mali G51 GPU, 3GB RAM, wewnętrzna pamięć 16GB - Co najmniej dwa dołączone rysiki - Maksymalny czas pracy bez przerwy 18/7 - Odtwarzanie multimediów tak ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |
| 2 | Urządzenie do wideokonferencji | - Połączenia wideo w rozdzielczości Full HD 1080p (do 1920 × 1080 pikseli); połączenia wideo w rozdzielczości HD 720p (do 1280 × 720 pikseli) przy użyciu obsługiwanych aplikacji klienckich - Pole widzenia – co najmniej - Po przekątnej: 78° - Poziomo: 70,42° - Pionowo: 43,3° - Technologia RightLight™ 2 zapewniająca wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych, nawet przy słabym oświetleniu - Dioda LED kamery wskazująca aktywne przesyłanie strumieniowe #### ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY - Zintegrowany dwukierunkowy zestaw głośnomówiący z usuwaniem echa i niwelacją szumów - Przyciski sterowania odbieraniem/kończeniem połączeń, regulacji głośności, wyciszania i sterowania ruchem kamery #### Mikrofony (TX) - Wielokierunkowy mikrofon o średnicy zasięgu 2,4 m - Pasmo przenoszenia: 200 Hz – 8 kHz #### Głośniki (Rx) - Pasmo przenoszenia: 220 Hz – 20 kHz - Maks. moc wyjściowa: 80 dB SPL w odległości 0,3 m #### Pilot - Zasięg sygnału w podczerwieni ok 3 m - Bateria w zestawie #### Kable / zasilanie - Zasilacz - Kabel zasilania (2,4 m) - Kabel USB (2,4 m) #### UCHWYT - Zaprojektowano do użycia na biurku #### ZGODNOŚĆ I CERTYFIKATY - Połączenie USB typu „plug and play” - Certyfikat programu Skype dla firm i gotowość do użycia z programem Teams - Certyfikat Zoom - Zgodność z Google Meet™ - Zgodność z programami Cisco Jabber® i WebEx - i innymi aplikacjami do wideokonferencji, nagrywania i nadawania, które obsługują kamery USB |

- Wykonanie mebli oraz montaż wyposażenia należy wykonać zgodnie z opisem wskazanym w planie mesy – załącznik nr 1 do OPZ.

3 Fazy remontowe

- demontaż starego wyposażenia, wyczyszczenie szalunków,

- dostosowanie mesy do potrzeb dydaktycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ,

- położeniem okablowania od mesy do szafy serwerowej w której będą zbierane sygnały z urządzeń nawigacyjnych oraz urządzeń pomiarowych / QUINSY/ SONDAR/ SONDY POMIAROWE/ ECDIS/ w przyszłości DP,

- położenie okablowania pod powierzchnią nowej podłogi pomiędzy repetytorem danych nawigacyjnych a stanowiskiem prowadzącego zajęcia dydaktyczne zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ,

- Montaż wyposażenia meblowego,

- Montaż repetytora danych nawigacyjnych,

- Dostawa i montaż wyposażenia realizowanego wraz z usługą dostosowania mesy,

- Odbiór wykonanej przebudowy i wyposażenia.

Montaż wyposażenia dostarczonego w ramach zamówienia:

- Oświetlenie led wraz z zasilaniem – 3 szt

- Podświetlenie  typu led obrazu na ścianie pomiędzy bujejami  – 1 szt.

- Włączniki światła do instalacji led i podświetlenia obrazu w kolorze białym

- Gniazda wpuszczane w blat w zasilaniem 230v i usb

- Gniazdo wpuszczane w blat z portem usb, gniazdem hdmi i zasilaniem 230 .Gniazdo musi po zamknięciu chować się na wysokości blatu stołu. Maksymalna wysokość 2 mm od krawędzi stołu.

- Urządzenie do wideo konferencji  dzięki któremu podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych uczestnikami będą mowa specyfikacji

- Telewizor 55” / dotykowa tablica interaktywna – nowoczesne rozwiązanie pozwalające na jednym urządzeniu prowadzić zajęcia edukacyjne oraz korzystać ze świata rozrywki

Dane liczbowe

- powierzchnia mesy – ok. 21 m 2 (rysunek z wymiarami jako załącznik nr 2)

Wizja lokalna

W celu przygotowania oferty Zamawiający przewiduje wizję lokalną pomieszczeń. Statek realizuje czarter, stąd też wizja lokalna może odbyć się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, jedynie 
w porcie, gdzie przebywa statek z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń.

4 Warunki realizacji zamówienia

- Wykonanie remontu w oparciu o dokumentację stanowiącą załączniki do OPZ.

- Termin wykonania: do 28 lutego 2022 r.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace remontowe na okres nie krótszy, niż 24miesiące.

5 Wymagania Zamawiającego w zakresie mebli okrętowych

Meble drewniane:

- Podstawowe materiały konstrukcyjne: płyta stolarska wodoodporna, pokryta laminatem, listwy drewniane, blachy i rury ze stali nierdzewnej (nogi stołów), okucia ze stali ocynkowanej lub mosiądzu. Materiały nawierzchniowe z atestem niepalności.  Blat w szafce pod ekspresem do kawy wykonany z materiału Korian w kolorze szarym.

- Wstępna kolorystyka element6w podlegających wymianie:

  - winylowe panele podłogowe wodoodporne, w kolorze brązowym emitującym drewno dąb szczotkowany postarzany, odporne na ścieranie, zgodnie ze specyfikacją:

| Kolor | brązowy |
| --- | --- |
| System montażu | klejone |
| Rodzaj | drewno |
| Grubość | 3 |
| Układ podłogi | deska |
| Odporność na wode | Tak |
| Długość | 1219 mm |
| Szerokość | 178 mm |

  - laminat meblowy: Jasny Dąb Nagano zgodnie ze specyfika

  - Kronspan Nagano Oak 8431 SN

  - tkanina tapicerki: (szaroniebieski) zgodnie ze specyfikacją

| Skład | 100% PES |
| --- | --- |
| Gramatura | 400 g/m² ± 5% |
| Odporność na ścieranie | 100 000 suwów, PN-EN ISO 12947-2:2017-02 |
| Mechacenie i pilling | 4-5, PN-EN ISO 12945-2:2002 |
| Trudnopalność | BS 5852 Part 1 Source 1-2 |

- Kanapa poz.1 wg istniejącej na statku, ze skrzyniami z dostępem od góry po podniesieniu siedziska. Wysokość siedziska ok 43 cm ( bez tapicerki)  aby umożliwić komfortowe spożywanie posiłku przy stole. Kanapa poz.2 wg planu mesy skrócona do 2 siedzisk. Wszystkie blaty wykończyć listwą sztormową doczołową.

- Szafki i szuflady zabezpieczyć przed samoczynnym otwieraniem, wyposażyć w krawędziowe listwy sztormujące na każdej z półek oraz wyjmowane listwy sztormujące powyżej każdej 
z półek. Szuflady montowane na prowadnicach z systemami push to open oraz mechanizmami samodociągu – system, który spowoduje że szuflady nie będą się samoczynnie otwierać 
w sposób niekontrolowany oraz system, który będzie automatycznie domykał szuflady.

- Istniejące na statku krzesła drewniane 3 szt. obić nowym materiałem, tożsamym z tapicerką sofy.

- Przewidzieć sztormowanie krzeseł w postaci ekspandera gumowego montowanego na zaczepy pod blatem.

- Wykonać nowe olistwowanie zewnętrznej krawędzi wnęk okiennych za pomocą listew drewnianych lakierowanych, w kolorystyce dopasowanej do pozostałych element6w olistwowania mebli.

- Podłogę na styku z szalunkiem wykończyć listwą przypodłogową, w miejscach nieosłoniętych meblami.

- W szafce poz.6 zabudować istniejący na statku żyrokompas. Konstrukcja szafki ma mieć możliwość odprowadzenia ciepła (kratki wentylacyjne).

- Paski LED przewidzieć w 3 miejscach:

  - na styku ściany i sufitu wg planu mesy – załącznik nr 1 do OPZ

  - za telewizorem

  - w cokole szafki RTV

Każdy odcinek zaopatrzyć w zasilacz i oddzielny włącznik (pokazano na rysunku). Doprowadzić kabel zasilający od najbliższego źródła. Kable zamaskować.

- Pomiędzy wnękami bulajowymi zamontować kinkiet do podświetlenia obrazu. Doprowadzić kabel zasilający oraz przewidzieć włącznik światła.

- Repetytor mocować na podstawie do szafki poz.8. oraz zastosować dodatkowe sztormowanie do szalunku.

- W celach estetycznych powierzchnię szalunku między wnękami okiennymi przysłonić płytą stolarską lub samą okleiną w kolorze umeblowania.

- W zabudowie poziomej za kanapą narożną poz.1 zamontować gniazda wpuszczane, chowane w blat.

- Szczegóły wykonania mebli oraz ostateczna kolorystyka zostaną uściślone z zamawiającym, zależnie od dostępności poszczególnych materiałów wg ostatecznego planu dostarczonego przez wykonawcę

- Meble należy dostosowanie do ciągów komunikacyjnych na statku. Oznacza to, że każdy mebel o głębokości powyżej 60 cm powinien być rozbieralny.

- Nie dopuszcza się użycia w żadnych elementach płyty wiórowej.

- Materiały tapicerowane muszą posiadać atesty dopuszczające ich użycie w warunkach morskich.

- Zamawiający będzie na bieżąco nadzorował wszystkie etapy realizacji zamówienia.

Załączniki do OPZ:

- Projekt mesy

- Wymiary mesy