OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/9/2022 Rzeszów, 2022-01-11

Zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Katarzyna Kaczorowska -  tel. (017) 8653535 e-mail kaczork@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa kamery 4K z wyposażeniem Wspólny Słownik Zamówień: 32321200-1 - Urządzenia audiowizualne Opis: 1. Wymagania - kamera PTZ 4K ma posiadać i spełniać co najmniej: Kamera PTZ (ang. pan-tilt-zoom) - Kamera z funkcją obrotu, pochylenia i przybliżenia. " Kamera PTZ: Obrót: co najmniej ±170°, Pochylenie: co najmniej +90°/-20°. " Ma obsługiwać możliwość programowania i zapisywania parametrów PTZ - programowanie położenia. Co najmniej 256 dla CGI i co najmniej 100 dla VISCA " Maksymalna szybkość obrotu i zmian pochylenia: co najmniej 300 stopni/s - podana maksymalna wartość jest wymagana dla dokładnego śledzenia wykładowcy, bez opóźnień. " Ma obsługiwać funkcję zatrzymania/zamrożenia obrazu podczas przemieszczania się do innego zaprogramowanego położenia. " Ma obsługiwać tryb małej prędkości zmian pochylenia i obrotu. " Zgodna ze standardem NDI¦HX - ma obsługiwać i posiadać niezbędne licencje. " Przetwornik CMOS Exmor R typu 1/2,5". " Zoom co najmniej: 40x dla Full HD i 30x dla 4K - ma posiadać możliwość i wszystkie niezbędne licencje do rejestracji obrazu 4K. " Balans bieli: co najmniej 2 tryby automatyczne zapamiętywanie po naciśnięciu przypisanego klawisza na dedykowanym pilocie (dołączonym do zestawu), tryb ręczny, tryb wnętrze, tryb zewnętrzny. " Regulacja ostrości: automatyczna i ręczna. " Sterowanie ekspozycją - co najmniej: automatyczny, ręczny, preselekcja AE (przesłona, czas migawki). " Minimalna odległość od obiektu: co najmniej 80mm (może być mniejsza od 80mm). " Interfejsy: HDMI, 3G-SDI, LAN RJ-45, VISCA/RS-422 IN /VISCA/RS-422 OUT, 2 mini jack audio. " Wyjście wideo 4K: HDMI i w strumieniu IP. " Wyjście wideo HD: HDMI, 3G-SDI i w strumieniu IP. " Obsługa rozdzielczości: 2160/29,97p, 25p, 23,98p; 1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p; 1080/59,94i, 50i; 720/59,94p, 50p. " Obsługa transmisji obrazu przez IP: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 36. " Obsługa kompresji : H.264: 60 kl/s, H.265: 60 kl/s. " Dźwięk: o Obsługa kompresji audio: 2 kanały audio z MPEG-4 AAC-LC 256 kb/s. o Automatyczna regulacja poziomu (ALC) - ręczne włączanie i wyłączanie funkcji. o Funkcja wzmacniania głosu. o Wybór rodzaju wejścia: mikrofon/linia. o Regulacja poziomu dźwięku z mikrofonu, co najmniej 20 poziomów. o Dźwięk osadzony w sygnale wideo: 3G-SDI, HDMI. o Dźwięk osadzony w strumieniowej transmisji IP. " Funkcja jednoczesnego przesyłania 3 strumieni. " Obsługa protokołów:Ipv4, Ipv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, http, HTTPS, DHCP, DNS, RTP/RTCP, RTSP, UpnP, VISCA over IP. " Ma obsługiwać bezpieczne protokoły sieciowe RTMP(S) i SRT. " Ma umożliwiać bezpośrednią transmisję do internetowych serwisów streamingowych " Wirtualny sterownik kamery do zastosowania z aplikacjami wideokonferencyjnymi w tym MS Teams posiadanym przez Zamawiającego, dla Windows i macOS. Pozwalający na połączenie z kamerą przez sieć IP z możliwością wybrania w ramach skonfigurowanego sterownika do 5 kamer przez sieć IP. - Sterownik ma pozwalać używanie kamery sieciowej jako lokalnej w aplikacji MS Teams (posiadanej przez Zamawiającego). " Zasilanie 12V i PoE+ IEEE802.3at. " Kompatybilna z Cisco Webex. " Możliwość wgrywania i przenoszenia na inne kamery ustawień obrazu z poziomu przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze Zamawiającego. " Synchronizacja niezależnych zmian obrotu, zoomu i pochylenia pozwalająca na płynne, połączone przejście kamery do żądanych ustawień. " Inne wymagane funkcje kamery: o Automatyczny filtr odcinający światło podczerwone. o Stabilizacja obrazu. o Funkcja odwrócenia obrazu w przypadku montażu kamery podstawą do góry (do sufitu). o Niwelowanie migotania - ręczne włączanie i wyłączanie funkcji. o Ukrywanie menu OSD - ręczne włączanie i wyłączanie funkcji. " Waga kamery: nie większa niż 2kg. " Wymiary kamery (szerokość x wysokość x głębokość: nie większe niż 160x190x200 mm " Kamera ma posiadać gniazdo statywu 1/4-20UNC. " Wymagane wyposażenie kamery: o Uchwyt sufitowy - pozwalający zamontować kamerę na suficie - kompletne dedykowane wyposażenie tego samego producenta co oferowana kamera. Uchwyt ma być montowany do sufitu, a do niego kamera. Uchwyt ma zapewnić łatwy demontaż kamery - odłączenie kamery od uchwytu sufitowego, bez konieczności demontażu uchwytu sufitowego. o Kamera ma posiadać dedykowany pilot podczerwieni, dodawany w komplecie z kamerą przez producenta oferowanej kamery. o Płytka/uchwyt montowana bezpośrednio do kamery zabezpieczająca gniazdo HDMI przed uszkodzeniem(wyłamaniem), a kabel HDMI przed wypięciem. o Zasilacz, jeżeli wymagany. o Panel zdalnego sterowania IP - dedykowany do kamer producenta oferowanej kamery. Będący w ofercie tego samego producenta co oferowana kamera. Szczegółowe wymagania jakie musi spełnić panel opisane w punkcie 2. " Pomoc techniczna i gwarancja producenta wraz z wymianą urządzenia w razie awarii. Usługa ma obejmować wymianę, bezpłatny odbiór uszkodzonego i dostarczenie nowego sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Okres co najmniej - 60 miesięcy 2. Panel zdalnego sterowania IP ma posiadać i spełniać co najmniej: " Wejścia/wyjścia sterujące: o złącze szeregowe VISCA (Video System Control Architecture) RS-232C OUT: 8-stykowe mini DIN, Zamawiający posiada kamery ze złączem VISCA o złącze szeregowe VISCA (Video System Control Architecture) RS-422: 9-stykowe, Zamawiający posiada kamery ze złączem VISCA o LAN: RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, o Wejście Tally / wyjście Contact: 9-stykowe, " Format sygnału sterującego: 9600 bitów/s / 38 400 bitów/s (do łączności RS-232C/RS-422), łączność VISCA over IP, " Maksymalna liczba kamer sterowanych przez IP: Ma mieć możliwość sterowania co najmniej 112 kamerami za pośrednictwem sieci IP, " Maksymalna liczba kamer sterowanych przez porty szeregowe: Ma mieć możliwość sterowania co najmniej 7 kamerami za pośrednictwem portu szeregowego (VISCA). " Możliwość rozbudowy i łączenia w jedną siec co najmniej 5 paneli zdalnego sterowania. - Funkcja pozwoli Zmawiającemu sterować siecią kamer przez więcej niż jednego operatora. " Sterowanie kamerami: Sony EVI-HD7V posiadanymi przez Zamawiającego, " Wraz z panelem zdalnego sterowania ma być dostarczone oprogramowanie umożliwiające konfigurację adresów IP i numerów systemowych kamer Zamawiającego. Oprogramowanie ma współpracować co najmniej z kamerą opisana w punkcie 1 specyfikacji, bez żadnych dodatkowych opłat licencyjnych " Wielofunkcyjny Joystick: z pierścieniem Zoom na Joysticku, " Waga: nie więcej niż 1kg " Pomoc techniczna i gwarancja producenta wraz z wymianą urządzenia w razie awarii. Usługa ma obejmować wymianę, bezpłatny odbiór uszkodzonego i dostarczenie nowego sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Okres co najmniej - 60 miesięcy - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa pulpitu sterowania do posiadanych kamer Wspólny Słownik Zamówień: 32321200-1 - Urządzenia audiowizualne Opis: Wymagania - zaawansowany panel sterujący do posiadanych przez Zamawiającego kamer Sony. 1. Zamawiający posiada kamery: " Sony EVI-HD7V " Sony SRG-X400 2. Zaawansowany panel/pilot sterujący do kamer posiadanych przez Zamawianego ma posiadać i spełniać co najmniej: " Złącza wejściowe/wyjściowe: o złącze szeregowe VISCA (Video System Control Architecture) RS-422 OUT/ RJ-45 x 1 - do podłączenia posiadanych przez Zamawiającego kamer z interfejsem VISCA o LAN: RJ-45 x 1, 10BASE-T/100BASE-TX o GPI I/O (wejście Tally / wyjście Contact): 15-stykowe D-sub (żeńskie) " Format sygnału sterującego: 9600 bitów/s / 38 400 bitów/s (do łączności RS-422), łączność VISCA over IP. " Maksymalna liczba kamer sterowanych przez IP: Ma możliwość sterowania co najmniej 100 kamerami za pośrednictwem sieci IP, " Maksymalna liczba kamer sterowanych przez porty szeregowe: Ma możliwość sterowania co najmniej 7 kamerami za pośrednictwem portu szeregowego (VISCA). " Sterowanie kamerami: Sony SRG-X400 i Sony EVI-HD7V - Kamery posiadane przez Zamawiającego " Możliwość rozbudowy i łączenia w jedną siec co najmniej 5 paneli zdalnego sterowania. Możliwość łączenia w sieć z posiadanym przez Zamawiającego Panelem sterowania IP Sony RP-IP10 - Funkcja pozwoli Zmawiającemu sterować siecią kamer przez więcej niż jednego operatora. " Interfejsy użytkowania: o Panel LCD do wyświetlania ustawień. o Kołyskowa dźwignia zoomu. o Wielofunkcyjny Joystick: z pierścieniem Zoom na Joysticku. o Regulacja zoomu za pomocą dźwigni kołyskowej lub pierścienia joysticka o Dedykowane pokrętła do niezależnej regulacji prędkości parametrów PTZ kamer (obrotu, pochylenia, zoomu oraz ostrości) - co najmniej 3 pokrętła o Co najmniej 6 przycisków programowalnych umożliwiających realizację przypisań funkcji obsługiwanej kamery. " Możliwość zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą - dedykowany otwór na blokadę Kensington " Możliwość bezpośredniego sterowania za pomocą fizycznych przycisków lub pokręteł funkcji kamer: o Wybieranie trybu ekspozycji. o Automatyczna regulacja balansu bieli jednym dotknięciem o Automatyczna regulacja balansu czerni jednym dotknięciem o Włączanie/wyłączanie reprodukcji pasów kontrolnych o Włączanie/wyłączanie kompensacji oświetlenia tła o Włączanie/wyłączanie kompensacji migotania o Wyświetlanie stanu przysłony, wzmocnienia, czasu otwarcia migawki i zoomu o Regulacja wzmocnienia R i wzmocnienia B o Regulacja poziomu czerni R i poziomu czerni B o Regulacja głównego poziomu czerni o Wyświetlanie poziomu szczegółowości o Regulacja poziomu szczegółowości o Wyświetlanie punktu zagięcia charakterystyki (knee) o Regulacja punktu zagięcia charakterystyki (knee) o Wyświetlanie poziomu AE o Regulacja poziomu AE o Wyświetlanie ustawienia przysłony o Regulacja ustawienia przysłony o Wyświetlanie ustawienia wzmocnienia o Regulacja ustawienia wzmocnienia o Wyświetlanie czasu otwarcia migawki o Regulacja czasu otwarcia migawki " Możliwość zapisywania pamięci śladu kamery - Pozwoli utrwalić sekwencję ruchów kamery w celu późniejszego odtworzenia go przez Zamawiającego " Możliwość zapamiętania i odtworzenia z poziomu klawiatury numerycznej co najmniej 100 ustawień sterowanych kamer. " Możliwość automatycznego przydzielenia adresów IP, numeru grupy i numerów poszczególnym kamerom zarówno z poziomu komputera i niezależnie z poziomu oferowanego urządzania, bez konieczności podłączania go do komputera. " Waga: do 2,5kg - zapewni Zamawiającemu mobilność - możliwość łatwego przenoszenia urządzenia " Zasilacz, jeżeli jest wymagany " Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): nie więcej niż 320 x 170 x 240 mm " Niezależny włącznik zasilania urządzenia " Pomoc techniczna i gwarancja producenta wraz z wymianą urządzenia w razie awarii. Usługa ma obejmować wymianę, bezpłatny odbiór uszkodzonego i dostarczenie nowego sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Okres co najmniej - 60 miesięcy. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

| 14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2 |  |
| --- | --- |
| 7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1 |  |

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składającyce się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. - Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dodatkowe informację: - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres kaczork@prz.edu.pl W tytule wiadomości należy podać numer postępowania tj. -NA/O/9/2022” Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Termin składania ofert: do dnia 2022-01-19 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-01-19 o godz. 10:15,

VIII. BADANIE OFERTY W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona rankingu złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, a następnie dokona badania oferty najkorzystniejszej. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, proces badania ofert zostanie przeprowadzony w stosunku do kolejnej oferty w rankingu. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, - W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. - Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia.

IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: kaczork@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Zał. 1

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy

NA/O/9/2022

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:   mgr Katarzyna Kaczorowska

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa kamery 4K z wyposażeniem, dostawa pulpitu sterowania do posiadanych kamer

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa kamery 4K z wyposażeniem cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 2 | Dostawa pulpitu sterowania do posiadanych kamer cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

- dla zadania częściowego 1- 7 dni od daty udzielenia zamówienia

- dla zadania częściowego 2- 14 dni od daty udzielenia zamówienia

- warunki płatności : do 14 dni,

- okres gwarancji:

-  dla zadania częściowego 1- minimum 60 miesięcy

- dla zadania częściowego 2- minimum 60 miesięcy

- .............................................................,

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy