PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: | Remont drogi gminnej K 580167 Chrostowa koło sklepu km 0+000 - 0+247 dł. 0,247 m Chrostowa,dz. nr 73 gm.Łapanów |
| NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: | Urząd Gminy Łapanów Łapanów 34 ; 32- 740 Łapanów |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa	inż. Mieczysław Tadel

| DATA OPRACOWANIA: | październik.2021 |
| --- | --- |

| WYKONAWCA: | INWESTOR: |
| --- | --- |

| Data opracowania październik.2021 | Data zatwierdzenia |
| --- | --- |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

Remont dr. dz.nr 73 Chrostowa koło sklepu Przedmiar

| Lp. ¦ Podstawa ¦ Opis i wyliczenia ¦ j.m. ¦ Poszcz. ¦ Razem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: Remont dr. dz.nr 73 Chrostowa koło sklepu |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Nawierzchnia |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Obmiar: 247*2,8 = 691,6 | m2 |  |  |
|  |  | 691,6 | m2 | 691,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 691,600 |
| 2 d.1 | KNR AT-03 0203-01 analogia | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - Ułożenie geosiatki szkląno-węglowej powlekanej asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie >120 kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu pasma <3% Obmiar: 62*2,8 = 173,6 | m2 |  |  |
|  |  | 173,6 | m2 | 173,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 173,600 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16 W dla KR 1-2 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  |  |
|  |  | 691,6 | m2 | 691,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 691,600 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11 S dla KR 1,2- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 |  |  |
|  |  | 691,6 | m2 | 691,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 691,600 |
| 2 |  | Pobocza |  |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-31 1402-03 | Ręczne ścinanie i plantowanie poboczy o grubości 10 cm śred. Obmiar: /247+207/*0,3 = 136,2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 136,2 | m2 | 136,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 136,200 |
| 6 d.2 | KNNR6 0113 -05 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 136,2 | m2 | 136,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 136,200 |
| 3 |  | Odwodnienie |  |  |  |
| 7 d.3 | KNR 2-31 1403-05 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m |  |  |
|  |  | 173 | m | 173,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 173,000 |
| OO 00 ■d | KNR 2-31 0606-04 | Odwodnienie liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 40 cm i wys 50 cm z kratą przejazdową żeliwną typu ciężkiego | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |
| 9 d.3 | KNR-W 2-18 0524-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 10 d.3 | KNR-W 2-18 0513-01 analogia | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m/ do 2 m/ /włączenie do kolektora istniejącego odwodnienia/ | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 11 d.3 | KNR-W 2-18 0513-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości Krotność = -2 | -[0.5 m] stud. |  |  |
|  |  | 1 | -[0.5 m] stud. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

- 2 -