PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: | Remont drogi gminnej nr K 580171 Cichawka - Szkoła - Skup km 0+000- 2+300 w miejscowości Cichawka dł. 2,3 km Cichawka, gm Łapanów |
| NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: | Urząd Gminy Łapanów Łapanów 34 ; 32- 740 Łapanów |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa	inż. Mieczysław Tadel

| DATA OPRACOWANIA: | październik, 2021 r. |
| --- | --- |

| WYKONAWCA: | INWESTOR: |
| --- | --- |

| Data opracowania październik, 2021 r. | Data zatwierdzenia |
| --- | --- |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

Remont dr. gm nr K 580171 Cichawka-Szkoła-Skup

Przedmiar

| Lp. ¦ Podstawa ¦ Opis i wyliczenia ¦ j.m. ¦ Poszcz. ¦ Razem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: Remont dr. gm nr K 580171 Cichawka-Szkoła-Skup |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Odwodnienie |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłę nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm -ODWODNIENIE LINIOWE + WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ NAW,/ OBMIAR; 3,5+3,5+3,5+/2*3,5+2*3,5+2*3,5/ =31,5 | m |  |  |
|  |  | 31,5 | m | 31,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31,50 |
| 2 d.1 | KNR AT-03 0104-01 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odI. do 1 km Obmiar: /3,5*0,9/*3+/3,5*2/2+3,5*2 = 30,45 | m2 |  |  |
|  |  | 30,45 | m2 | 30,45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,45 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0802-07 0802 -08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm- koryto pod odwodnienie liniowe/ Obmiar: /5,5*3/*0,9= 14,85 | m2 |  |  |
|  |  | 14,85 | m2 | 14,85 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,85 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod i betonowa zwykła pod korytko typu ciężkiego w ilości 0,165m3/mb beton klasy B-30 Obmiar: 16,5*0,165 = 2,72 | m3 |  |  |
|  |  | 2,72 | m3 | 2,72 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,72 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0606-04 | Koryto z prefabrykatów betonowych beton C35/45 500x500x600 mm typu iężkiego z kratę przejazdowę żeliwnę D-400/ 3 odcinki po 5,5 mb/ | m |  |  |
|  |  | 16,5 | m | 16,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,50 |
| 6 d.1 | KNNR6 1302 -02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m |  |  |
|  |  | 1146 | m | 1 146,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 146,00 |
| 7 d.1 | KNNR 1 0202 -05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - koryto pod ściek betonowy prefabrykowany Obmiar: 268 str.p + 334 str.L = 602*0,6*0,15= 54,18 Str p. 50*0,6*0,15 = 4,5 - w.g wskazań inwestora | m3 |  |  |
|  |  | 58,68 | m3 | 58,68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58,68 |
| 8 d.1 | KNNR 6 0113 -01 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm / ława pod ściek/ Obmiar:/ 602+50/*0,6 | m2 |  |  |
|  |  | 391,2 | m2 | 391,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 391,20 |
| 9 d.1 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod ściek betonowa zwykła w ilości 0,06 m3/mb beton C12/15 ( B-15) Obmiar: /602+50/*0,06 = 39,12 | m3 |  |  |
|  |  | 39,12 | m3 | 39,12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39,12 |
| 10 d.1 | KNR 2-31 0606-03 | Ścieki z prefabrykatów betonowych 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 602 | m | 602,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 602,00 |
| 11 d.1 | KNR 2-31 0606-03 | Ścieki z prefabrykatów betonowych korytka "kolejowe" na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 50 | m | 50,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,00 |
| 2 |  | Przełomy |  |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 1 0202 -06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - likwidacja przełomu Obmiar: 30*3*0,4 | m3 |  |  |
|  |  | 36 | m3 | 36,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36,00 |
| 13 d.2 | KNNR 6 0113 -03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 |  |  |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

- 2 -

Remont dr. gm nr K 580171 Cichawka-Szkoła-Skup

Przedmiar

| LP- | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90 | m2 | 90,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90,00 |
| 14 d.2 | KNNR6 0113 -06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 90 | m2 | 90,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90,00 |
| 3 |  | Podbudowa - warstwa wyrównawcza |  |  |  |
| 15 d.3 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsję asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 745*3,15/śred.szer./ = 2346,75 | m2 |  |  |
|  |  | 2346,75 | m2 | 2 346,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 346,75 |
| 16 d.3 | KNNR6 0108 -02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną asfaltową AC 16 W - KR 2 mechaniczne Obmiar: 2346,75 - śred.*0,075 t/m2 =176,00 | t |  |  |
|  |  | 176 | t | 176,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 176,00 |
| 4 |  | Nawierzchnia - warstwa wiążąca |  |  |  |
| 17 d.4 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 754*3,15/śred.szer./+1546*3,5 = 7786,1 | m2 |  |  |
|  |  | 7786,1 | m2 | 7 786,10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 786,10 |
| 18 d.4 | KNNR 6 0308 -01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W dla KR 2 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Obmiar: 754*3,15sred. szer.+1546*3,5 =7786,1 | m2 |  |  |
|  |  | 7786,1 | m2 | 7 786,10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 786,10 |
| 5 |  | Nawierzchnia - Warstwa ścieralna |  |  |  |
| 19 d.5 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 754*3,15/śred.szer./+1546*3,5 = 7786,1 | m2 |  |  |
|  |  | 7786,1 | m2 | 7 786,10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 786,10 |
| 20 d.5 | KNNR 6 0309 -02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S- KR 2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | 7786,1 | m2 | 7 786,10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 786,10 |
| 6 |  | Pobocza |  |  |  |
| 21 d.6 | KNR 2-01 0215-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III- grunt wykorzystać do poszerzenia poboczy lokalnie Obmiar: /754*0,5+717*0,5/0,05=36,77 | m3 |  |  |
|  |  | 36,77 | m3 | 36,77 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36,77 |
| 22 d.6 | KNNR 6 0103 -03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne poboczy nadmiar gruntu wykorzystać do uzupełnienia poboczy. Obmiar: 754*0,5 str.l +717*0,5 strp = 735,5 | m2 |  |  |
|  |  | 735,50 | m2 | 735,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 735,50 |
| 23 d.6 | KNNR 6 1301 -05 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm Obmiar: 746/2*0,5/800/2*0,5/ =1546 | m2 |  |  |
|  |  | 1546 | m2 | 1 546,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 546,00 |
| 24 d.6 | KNNR 6 0113 -06 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm z dostosowaniem niwelety zjazdu do niwelety poboczy lub odwrotnie Obmiar:754*0,5+717*0,5+746/2*0,5/+800/2*0,5/ = 2281,5 | m2 |  |  |
|  |  | 2281,5 | m2 | 2 281,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 281,50 |
| 25 d.6 | KNNR 6 1003 -03 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 8-11 mm | m2 |  |  |
|  |  | 2281,5 | m2 | 2 281,50 |  |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

- 3 -

Remont dr. gm nr K 580171 Cichawka-Szkoła-Skup

Przedmiar

| LP- | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 281,50 |
| 7 |  | Przepusty |  |  |  |
| 26 d.7 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłę nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm Obmiar:/7*3,5/2 | m |  |  |
|  |  | 49 | m | 49,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,00 |
| 27 d.7 | KNNR 6 0802 -04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Obmiar: 773,5*1,5/ | m2 |  |  |
|  |  | 36,75 | m2 | 36,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36,75 |
| 28 d.7 | KNNR 1 0202 -06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wykopy pod przepust Obmiar: 46*1,5*1,1 | m3 |  |  |
|  |  | 75,9 | m3 | 75,90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75,90 |
| 29 d.7 | KNR 2-31 0105-03 0105 -04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Obmiar: 46*1,5 | m2 |  |  |
|  |  | 69 | m2 | 69,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69,00 |
| 30 d.7 | KNR 2-31 0605-07 | Przepusty rurowe - rury HDPE SN8 o śr. 50 cm Obmiar: 12+6+7+6+7+8 | m |  |  |
|  |  | 46 | m | 46,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46,00 |
| 31 d.7 | KNR 2-31 0605-08 | Przepusty rurowe - rury HDPE SN 8 o śr. 60 cm Obmiar: 12 | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 32 d.7 | KNR 2-31 0605-04 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm Obmiar: 6*2 | ścian k. |  |  |
|  |  | 12 | ścian k. | 12,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 33 d.7 | KNR 2-31 0605-05 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm | ścian k. |  |  |
|  |  | 2 | ścian k. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 34 d.7 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu - przepust kruszywem piasek | m3 |  |  |
|  |  | 53,176 | m3 | 53,18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53,18 |
| 35 d.7 | KNNR 6 0113 -03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 |  |  |
|  |  | 69 | m2 | 69,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69,00 |
| 36 d.7 | KNNR 6 0113 -06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 69 | m2 | 69,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69,00 |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

- 4 -