| PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień |  |
| --- | --- |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| NAZWA INWESTYCJI: | Remont drogi gminnej Grabie - Sicie - Wola Grabska nr 580175 K km 0+000 do 1 +213; km 2 +018 do 3 +378; km 3 +513 do 3 + 832 dł.2,892 km |
| ADRES INWESTYCJI: | Grabie gm. Łapanów |
| NAZWA INWESTORA: | Urząd Gminy Łapanów |
| ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: | 32-740 Łapanów; Łapanów 34 |
| BRANŻE: | drogowa |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Mieczysław Tadel |  |
| DATA OPRACOWANIA: | październik 2021 r. |

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania	Data zatwierdzenia

październik 2021 r.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

Remont drogi gminnej Grabie - Sicie - Wola Grabska nr 580175 K km 0+000 do 1+213; km 2+018 do 3+378; km 3+513

do 3+832

Przedmiar

| Lp. ¦ Podstawa ¦ Opis i wyliczenia ¦ j.m. ¦ Poszcz. ¦ Razem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: Remont drogi gminnej Grabie - Sicie - Wola Grabska nr 580175 K km 0+000 do 1+213; km 2+018 do 3+378; km 3+513 do 3+832 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Remont drogi gminnej Grabie - Sicie- Wola Grabska Nr 580175 K w Km 0+000 do 0+500 |  |  |  |
| 1.1 |  | Podbudowa |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR AT-03 0102-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odI. do 1 km /Materiał z frezowania przekazać Inwestorowi/ Obmiar: km 0+000 0 0+005;0+500-0+608 5*9+108*3,5 | m2 |  |  |
|  |  | 423 | m2 | 423,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 423,00 |
| 2 d.1.1 | KNR 2-31 0801-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- bitumicznych o grubości 4 cm. Lokalizacjakm 0+773- 0+839;0+934-1+110;2+400-2+690;2+820-3+165 Obmiar: 66*3,5+176*3,5+/290+345/3 = 2752 | m2 |  |  |
|  |  | 2752 | m2 | 2 752,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 752,00 |
| 3 d.1.1 | KNR 2-01 0206-05 0214 -04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - koryto drogi gł. 40 cm Obmiar: km 0+773-0+779;0+934-1+110; 2+400-2+690;2+820-3+165 - 182* 3,5 *0,4+635*3*0,4 +182/2*0,5/0,4+635/2*0,5/0,4 | m3 |  |  |
|  |  | 1343,6 | m3 | 1 343,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 343,60 |
| 4 d.1.1 | KNNR6 0103 -03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Obmiar: km 0+773-0+787;0+934-1+110; 2+400-2+690;2+820- 3+165 - 190*3,5+/290+345/3+[184/2*0,5/+635/2*0,5/-pobocza] | m2 |  |  |
|  |  | 3389 | m2 | 3 389,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 389,00 |
| 5 d.1.1 | KNR 9-11 0202-01 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym 100/100 kN/m Obmiar: km 0+773-0+839;0+934-1+110 ; 2+400-2+690;2+820 -3+165- 66*3,5+176*3,5+242/2*0,5/+/290+345/3+635/2*0,5/ + [/817/2*0,5/dodatek na zakładkę] | m2 |  |  |
|  |  | 4446 | m2 | 4 446,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 446,00 |
| 6 d.1.1 | KNNR6 0113 -03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych fr 31,5/63 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm Obmiar: jak w poz 4 | m2 |  |  |
|  |  | 3389 | m2 | 3 389,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 389,00 |
| 7 d.1.1 | KNNR6 0113 -06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych fr 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm Obmiar jak w poz. 4 | m2 |  |  |
|  |  | 3389 | m2 | 3 389,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 389,00 |
| 8 d.1.1 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsję asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Obmiar; km0+440-0+500; 2+018-2+400; 2+690+2+820 60*3,5+ /382+130/*3 =1746 | m2 |  |  |
|  |  | 1746 | m2 | 1 746,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 746,00 |
| 9 d.1.1 | KNNR6 0108 -02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75kg/m2 Obmiar: km 0+440-0+500; 2+018-2+400;2+690-2+820 - 60*3,5+/382+130/3 = 1746* 75 kg =130,95 | t |  |  |
|  |  | 130,95 | t | 130,95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130,95 |
| 10 d.1.1 | KNR AT-03 0203-01 analogia | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne- Ułożenie geosiatki szkląno-węglowej powlekanej asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie >120kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu pasma < 3% Obmiar jak w poz.8 | m2 |  |  |
|  |  | 1746 | m2 | 1 746,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 746,00 |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

- 2 -

Remont drogi gminnej Grabie - Sicie - Wola Grabska nr 580175 K km 0+000 do 1+213; km 2+018 do 3+378; km 3+513

do 3+832

Przedmiar

| LP- | Podstawa | Opis i wyliczenia ¦ j.m. ¦ Poszcz. ¦ Razem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  | Nawierzchnia - warstwa wiążąca |  |  |  |
| 11 d.1.2 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Obmiar; km 0+000 - 0+773 ;;0+839-0+934; 1+110-1+212; ;2+018-2+400;2+690-2+820;3+165-3+378; ;3+513-3+832 ; 103,3 m2 rozjazd +/773+95+102/3,5 +/382+130+213+319/3 =6630,3 | m2 |  |  |
|  |  | 6630,3 | m2 | 6 630,30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 630,30 |
| 12 d.1.2 | KNNR 6 0308 -01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16 W Obmiar: jak w poz.2+ 11 | m2 |  |  |
|  |  | 9382,3 | m2 | 9 382,30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9 382,30 |
| 1.3 |  | Nawierzchnia - warstwa ścieralna |  |  |  |
| 13 d.1.3 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 Obmiar: jakwpoz. 2+11 | m2 |  |  |
|  |  | 9382,3 | m2 | 9 382,30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9 382,30 |
| 14 d.1.3 | KNNR 6 0309 -02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S dla KR 2 Obmiar: poz. 2+11 | m2 |  |  |
|  |  | 9382,3 | m2 | 9 382,30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9 382,30 |
| 1.4 |  | Pobocza |  |  |  |
| 15 d.1.4 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o śred. grubości 10 cm i szer. 0,6 m Obmiar: km 0+000-0+500 - 500/2*0,6/; + km 0+500-1+213 - /26+631/0,5 str.p /498+105/0,5 str.L; + km 2+018-3+378/2*0,5/ -1360/2*0,5/; + km 3+513-3+832 -319/2*0,5/ = 2909- 817/pobOcza wzmacniane/ = 2092 | m2 |  |  |
|  |  | 2092 | m2 | 2 092,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 092,00 |
| 16 d.1.4 | KNR 2-31 0114-07 | Warstwa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - Pobocza śred. szer. 0,6 m Obmiar: km 0+000-0+500 -500/2*0,6 = 600 | m2 |  |  |
|  |  | 600 | m2 | 600,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600,00 |
| 17 d.1.4 | KNR 2-31 0114-07 | Warstwa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - Pobocza śred. szer. 0,5 m Obmiar: km 0+500-1+213 =/26+631/str.p +/498+105/str.I; km 2+018-2+850 obustronne/832 m/;km 3+513-3+832 obustronne/319 m/ | m2 |  |  |
|  |  | 1781 | m2 | 1 781,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 781,00 |
| 18 d.1.4 | KNR 2-31 0114-07 0114 -08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 11 cm - pobocze śred. szer. 0,5 m km 2+850 - 3+378; 528/2*0,5/ | m2 |  |  |
|  |  | 528 | m2 | 528,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 528,00 |
| 1.5 |  | Odwodnienie |  |  |  |
| 19 d.1.5 | KNR 2-31 1403-05 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu Obmiar: Km 0+000-0+500- obustronnie; 0+608-0+931 str p 0+8921+140 str.L ; 2+336-3+064 ; 2+828-2+960;3+064-3+288 str.l - 500*2+323+248+728+356 | m |  |  |
|  |  | 2655 | m | 2 655,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 655,00 |
| 20 d.1.5 | KNR 2-01 0206-05 0214 -04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - koryto pod korytka ściekowe kolejowe Obmiar: km 3+268,5-3+357,5;3+364,5-3+378; = 102,5*0,6*0,35 | m3 |  |  |
|  |  | 21,52 | m3 | 21,52 |  |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

- 3 -

Remont drogi gminnej Grabie - Sicie - Wola Grabska nr 580175 K km 0+000 do 1+213; km 2+018 do 3+378; km 3+513

do 3+832

Przedmiar

| LP- | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 21,52 |
| 21 d.1.5 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego fr 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm - warstwa podbudowy pod koryta kolejowe. Obmiar: km 3+268,5-3+357,5;3+364,5-3+378;L = 102,5 * 0,6 = 61,5 | m2 |  |  |
|  |  | 61,5 | m2 | 61,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61,50 |
| 22 d.1.5 | KNR 2-01 0515-03 | Ułożenie ścieków drogowych kolejowych o wym. 70/44x59x50 z wykonaniem podbudowy betonowej z betonu C16/20 gr. 20 cm /0,11m3/mb/ Obmiar: km 3+268,5-3+357,5;3+364,5-3+378;strl_ | m |  |  |
|  |  | 102,5 | m | 102,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102,50 |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

- 4 -