PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: | Remont dróg gminnych Kamyk - Wierzchowina nr 580180 K km 0+0000+540 dł. 0,540 km Kamyk, gm. Łapanów |
| NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: | Urząd Gminy Łapanów 32-740 Łapanów; Łapanów 34 |

BRANŻE:	drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa	inż. Mieczysław Tadel

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

| DATA OPRACOWANIA: | październik.2021 |
| --- | --- |

| WYKONAWCA: | INWESTOR: |
| --- | --- |

| Data opracowania październik.2021 | Data zatwierdzenia |
| --- | --- |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

Remont dróg gminnych nr 580180 K Kamyk - Wierzchowina dł. 0,540 km

Przedmiar

| Lp. ¦ Podstawa ¦ Opis i wyliczenia ¦ j.m. ¦ Poszcz. ¦ Razem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: Remont dróg gminnych nr 580180 K Kamyk - Wierzchowina dł. 0,540 km |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Nawierzchnia - warstwa wiążąca |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odI. do 1 km Obmiar: 3*8+5*7 = 59 | m2 |  |  |
|  |  | 59 | m2 | 59,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59,000 |
| 2 d.1 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Obmiar: 540*3,5+/22,75+37,5/ rozjazd =1950,25 | m2 |  |  |
|  |  | 1950,25 | m2 | 1 950,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 950,250 |
| 3 d.1 | KNNR 6 0308 -01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W dla KR 2 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Obmiar: jak w poz. 2 | m2 |  |  |
|  |  | 1950,25 | m2 | 1 950,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 950,250 |
| 2 |  | Nawierzchnia - warstwa ścieralna |  |  |  |
| 4 d.2 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 Obmiar: 540*3,5+/22,75+37,5/ rozjazd =1950,25 | m2 |  |  |
|  |  | 1950,25 | m2 | 1 950,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 950,250 |
| 5 d.2 | KNNR 6 0309 -02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S dla Kr 2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Obmiar: jak w poz4. | m2 |  |  |
|  |  | 1950,25 | m2 | 1 950,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 950,250 |
| 3 |  | Pobocza |  |  |  |
| 6 d.3 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm Obmiar: 540/2*0,75/= 810 | m2 |  |  |
|  |  | 810 | m2 | 810,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 810,000 |
| 7 d.3 | KNNR 6 0113 -05 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm / pobocza/ Obmiar Jak w poz. 6 | m2 |  |  |
|  |  | 810 | m2 | 810,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 810,000 |
| 8 d.3 | KNNR 6 1002 -03 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 Obmiar: 540/2*0,75/ | m2 |  |  |
|  |  | 810 | m2 | 810,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 810,000 |
| 9 d.3 | KNNR 6 1002 -02 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 Obmiar jak w poz. 8 | m2 |  |  |
|  |  | 810 | m2 | 810,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 810,000 |
| 4 |  | Odwodnienie |  |  |  |
| 10 d.4 | KNR 2-31 0817-02 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  |  | 29 | m | 29,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29,000 |
| 11 d.4 | KNNR 1 0202 -02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, ziemia do obsypania korytek po ułożeniu ścieków/ ziemię należy wbudować w istniejące skarpy- rozplantować Obmiar: 469+344= 813*1*0,15 = 121,95 | m3 |  |  |
|  |  | 121,95 | m3 | 121,950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 121,950 |
| 12 d.4 | KNNR 6 0113 -06 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - po korytka ściekowe Obmiar: 813*0,6 =487,8 | m2 |  |  |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

- 2 -

Remont dróg gminnych nr 580180 K Kamyk - Wierzchowina dł. 0,540 km

Przedmiar

| LP- | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 487,8 | m2 | 487,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 487,800 |
| 13 d.4 | KNR 2-01 0515-02 | Ułożenie ścieków drogowych korytkowych 50x60x15 cm na podsypce betonie gr. 15 cm / 0,09 m3/mb/ | m |  |  |
|  |  | 666 | m | 666,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 666,000 |
| 14 d.4 | KNR 2-01 0515-02 | Ułożenie ścieków drogowych korytkowych Typu "kolejowe o wym 44x68x59x74 na podsypce betonowej gr. 15 cm /0,09 m3/mb/ | m |  |  |
|  |  | 147 | m | 147,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147,000 |
| 15 d.4 | KNR 2-01 0506-02 analogia | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. IV / przygotowanie skarp pod ułożenie płyt "ażury" Obmiar: 237/2*0,4/+373/0,6*2/ =637,2 | m2 |  |  |
|  |  | 637,2 | m2 | 637,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 637,200 |
| 16 d.4 | KNR 2-31 0105-01 0105 -02 analogia | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym -10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - pod ażury | m2 |  |  |
|  |  | 637,2 | m2 | 637,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 637,200 |
| 17 d.4 | KNNR 10 0407-01 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" 90x60x40x8 cm z wypełnieniem otworów zasypkę cementowo piaskową | m2 |  |  |
|  |  | 637,2 | m2 | 637,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 637,200 |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

- 3 -