PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: | Remont drogi gminnej Tarnawa - Wola Tarnawska nr 580215 K dł. 2,614 km Lokalizacja km 0+000 2+ 614 Tarnawa, gm. Łapanów |
| NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: | Urząd Gminy Łapanów 32-740 Łapanów; Łapanów 34 |

BRANŻE:	drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa	inż. Mieczysław Tadel

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

| DATA OPRACOWANIA: | Październik.2021 |
| --- | --- |

| WYKONAWCA: | INWESTOR: |
| --- | --- |

| Data opracowania Październik.2021 | Data zatwierdzenia |
| --- | --- |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

Remont dr. gm Tarnawa- Wola Tarnawska nr 580215 K

Przedmiar

| Lp. ¦ Podstawa ¦ Opis i wyliczenia ¦ j.m. ¦ Poszcz. ¦ Razem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: Remont dr. gm Tarnawa- Wola Tarnawska nr 580215 K |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111 -02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim | km |  |  |
|  |  | 2,614 | km | 2,614 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,614 |
| 2 |  | Podbudowa |  |  |  |
| 2 d.2 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłę nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm Obmiar: 3,5+3,5+8,3 = 15,3 | m |  |  |
|  |  | 15,3 | m | 15,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,300 |
| 3 d.2 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsję asfaltowę na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Obmiar: 1110*3,5+346*3,2+144*3 =5424,2 | m2 |  |  |
|  |  | 5424,2 | m2 | 5 424,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 424,200 |
| 4 d.2 | KNNR 6 0108 -02 | Wyrównanie istniejęcej podbudowy mieszankę mineralno- bitumicznę AC 16 W - KR 2 asfaltowę mechaniczne Obmiar: 5424,2*75 kg/m2 śred. 3 cm = 406,815 | t |  |  |
|  |  | 406,815 | t | 406,815 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 406,815 |
| 5 d.2 | KNR AT-03 0203-01 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - ułożenie geosiatki szkląno-węglowej powlekanej asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie >120 kN i wydłużeniu przy zerwaniu pasma < 3% | m2 |  |  |
|  |  | 5424,2 | m2 | 5 424,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 424,200 |
| 3 |  | Nawierzchnia - warstwa więżęca |  |  |  |
| 6 d.3 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsję asfaltowę na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 Obmiar: 1110*3,5+346*3,2+144*3 | m2 |  |  |
|  |  | 5424,2 | m2 | 5 424,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 424,200 |
| 7 d.3 | KNNR 6 0308 -01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W - KR 2 o grubości 4 cm (warstwa więżęca) | m2 |  |  |
|  |  | 5424,2 | m2 | 5 424,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 424,200 |
| 4 |  | Nawierzchnia warstwa ścieralna |  |  |  |
| 8 d.4 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsję asfaltowę na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 8537 | m2 | 8 537,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 537,000 |
| 9 d.4 | KNNR 6 0309 -02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S -KR 2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) masa grysowa | m2 |  |  |
|  |  | 5424,2 | m2 | 5 424,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 424,200 |
| 10 d.4 | KNNR 6 0309 -03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S dla KR 2 masa grysowa Obmiar: 1014*3+12*5,9 | m2 |  |  |
|  |  | 3112,8 | m2 | 3 112,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 112,800 |
| 5 |  | Pobocza |  |  |  |
| 11 d.5 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie i plantowanie poboczy o grubości 10 cm Obmiar: /1600*2/ +/1014*2/ = 3200*0,5+2028*0,4 =2411,2 | m2 |  |  |
|  |  | 2411,2 | m2 | 2 411,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 411,200 |
| 12 d.5 | KNNR 6 0113 -05 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu docelowo 12 cm z dostosowaniem niwelety zjazdów do poboczy lub odwrotnie Krotność = 1,2 | m2 |  |  |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

- 2 -

Remont dr. gm Tarnawa- Wola Tarnawska nr 580215 K

Przedmiar

| LP- | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2411,2 | m2 | 2 411,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 411,200 |
| 6 |  | Bezpieczeństwo bariery energochłonne |  |  |  |
| 13 d.6 | KNR 2-31 0605-02 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa Obmiar: 2*1,2*0,2 | m3 |  |  |
|  |  | 0,48 | m3 | 0,480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,480 |
| 14 d.6 | KNR 2-31 0605-08 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 15 d.6 | KNR 2-31 0605-05 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm | ścian k. |  |  |
|  |  | 2 | ścian k. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 16 d.6 | KNR 2-31 0704-01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m Obmiar: 12*2 | m |  |  |
|  |  | 24 | m | 24,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,000 |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

- 3 -