PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| Nowy kod 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: | Remont drogi gminnej nr 580231 K Wola Wieruszycka - Kobylec dł. 1,050 km Lokalizacja km 0+000-1+050 Kobylec , gm. Łapanów |
| NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: | Urząd Gminy Łapanów Łapanów 34 ; 32- 740 Łapanów |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa	inż. Mieczysław Tadel

| DATA OPRACOWANIA: | paxdziernik.2021 |
| --- | --- |

| WYKONAWCA: | INWESTOR: |
| --- | --- |

| Data opracowania paxdziernik.2021 | Data zatwierdzenia |
| --- | --- |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

Remont drogi gminnej nr 580 231 K Wola Wieruszycka - Kobylec dł. 1,050 km

Przedmiar

| Lp. ¦ Podstawa ¦ Opis i wyliczenia ¦ j.m. ¦ Poszcz. ¦ Razem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: Remont drogi gminnej nr 580 231 K Wola Wieruszycka - Kobylec dł. 1,050 km |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR AT-03 0102-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odI. do 1 km /włączenie do drogi gminnej/ Obmiar: 5*3 = 15 | m2 |  |  |
|  |  | 15 | m2 | 15,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,000 |
| 2 |  | Nawierzchnia - Warstwa wiążąca |  |  |  |
| 2 d.2 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Obmiar: 1050*3 =3150 | m2 |  |  |
|  |  | 3150 | m2 | 3 150,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 150,000 |
| 3 d.2 | KNNR6 0108 -02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną asfaltową mechaniczne Obmiar: 1050*3 = 3150 *50kg/m2 = 157,50 | t |  |  |
|  |  | 157,50 | t | 157,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 157,500 |
| 4 d.2 | KNR AT-03 0203-01 analogia | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - Ułożenie geosiatki szkląno-węglowej powlekanej asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie >120kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu pasma<3% Obmiar: 1050*3 | m2 |  |  |
|  |  | 3150 | m2 | 3 150,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 150,000 |
| 5 d.2 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 Obmiar: jak w poz.6 | m2 |  |  |
|  |  | 3408 | m2 | 3 408,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 408,000 |
| 6 d.2 | KNNR 6 0308 -01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W dla KR 2 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Obmiar: 1050*3+40 m2 rozjazd+/30*2+28*2+28*2+23*2 =3408 | m2 |  |  |
|  |  | 3408 | m2 | 3 408,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 408,000 |
| 3 |  | Nawierzchnia Warstwa ścieralna |  |  |  |
| 7 d.3 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 3408 | m2 | 3 408,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 408,000 |
| 8 d.3 | KNNR 6 0309 -02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S dla KR 2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | 3408 | m2 | 3 408,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 408,000 |
| 4 |  | Pobocza |  |  |  |
| 9 d.4 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy i plantowanie o grubości 10 cm Obmiar; /699*2/-94 =1304*0,5 =652m2 /199*2/-23= 375*0,2=75 m2 /152*2/*0,5 = 152 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 879 | m2 | 879,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 879,000 |
| 10 d.4 | KNNR 6 0113 -05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 879 | m2 | 879,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 879,000 |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

- 2 -

Remont drogi gminnej nr 580 231 K Wola Wieruszycka - Kobylec dł. 1,050 km

Przedmiar

| LP- | Podstawa | Opis i wyliczenia ¦ j.m. ¦ Poszcz. ¦ Razem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Odwodnienie - rowy |  |  |  |
| 11 d.5 | KNR 2-01 0109-02 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości Obmiar: 1161*1,5 = 1741,5 m2 | ha |  |  |
|  |  | 0,1741 | ha | 0,174 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,174 |
| 12 d.5 | KNR 2-31 1403-05 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu Obmiar: 485 m str.p; 851 m str. L | m |  |  |
|  |  | 1336 | m | 1 336,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 336,000 |
| 13 d.5 | KNR 2-31 1404-01 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.5 m z namułu | m |  |  |
|  |  | 7 | m | 7,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,000 |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4821

- 3 -