Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Specyfikacja | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
|  | Serwer typ I: | 2 |
|  | Serwer typ II | 1 |
|  | System | 10 |
|  | Licencje dostępowe | 550 |
|  | System do wirtualizacji | 1 |
|  | Oprogramowanie do backup | 1 |
|  | Przełącznik | 2 |
|  | Rozbudowa istniejącego przełącznika | 1 |
|  | UPS | 3 |
|  | Urządzenie do monitorowania parametrów środowiskowych | 1 |
|  | Macierz do przechowywania kopii | 1 |

- Serwer typ I– 2 szt. Oferowany model (podać typ i nazwę producenta):

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera, z funkcjonalnością wysuwania serwera do celów serwisowych) |  |
|  | Procesor | Dwa procesory szesnastordzeniowe, osiągające (z zaoferowanym serwerem) w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 630 punktów lub alternatywnie 165 punktów w teście SPECrate2017_int_base. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org |  |
|  | Liczba procesorów | 2 (dwa) |  |
|  | Pamięć operacyjna | 256 GB RDIMM DDR4 o częstotliwości pracy 2666MT/s, z możliwością rozbudowy do minimum 768 GB. Na płycie głównej musi znajdować się minimum 12 niezajętych slotów przeznaczonych na pamięć RAM. Zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Mirrored Channel Mode, Lockstep, lub technologie równoważne. |  |
|  | Sloty rozszerzeń | Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3, w tym minimum jeden slot x16 (prędkość slotu – bus width) pełnej wysokości oraz minimum jeden slot x8 (prędkość slotu – bus width). |  |
|  | Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, SAS, SSD, dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowany dedykowany sprzętowy kontroler RAID umożliwiający konfigurację poziomów RAID co najmniej 0, 1, 10, JBOD. Wsparcie dla dysków SAS 12Gb/s pozwalające na wykorzystanie ich pełnej przepustowości. Zainstalowane minimum dwa dyski o pojemności minimum 300 GB każdy. |  |
|  | Interfejsy sieciowe | Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT oraz minimum dwa interfejsy 10Gb w standardzie SFP+ (z wkładkami SFP+ SR). Wymagane powyżej interfejsy 1Gb oraz 10Gb nie mogą zajmować jakichkolwiek slotów PCI-E oraz nie mogą być realizowane poprzez dodatkowy adapter lub przejściówkę na USB. Minimum dwa interfejsy 16Gb FC wyposażone we wkładki optyczne SFP+ typu Multimode. Dopuszcza się montaż karty FC w wymaganym slocie PCI-E. |  |
|  | Interfejs komunikacyjny | FC 8Gb/10Gb dostosowana do łącza komunikacyjnego macierzy dyskowej |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna z pamięcią własną minimum 16MB |  |
|  | Porty | 3 x USB 3.0 1x DP. Wewnętrzny slot na kartę microSD/SD. |  |
|  | Zasilacz | 2 szt. 750W, typ Hot-plug, redundantne, typu Platinum. |  |
|  | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug. Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C. |  |
|  | Zarządzanie i obsługa techniczna | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Karta zdalnego zarządzania musi posiadać wbudowaną pamięć flash, minimum 4GB, w tym minimum 1GB dostępny dla użytkownika serwera. Karta zarządzania zdalnego, powinna udostępniać wbudowane narzędzie wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz konfigurację serwera. Narzędzie dostępne z poziomu BIOS poprzez interfejs graficzny (GUI), udostępniające minimum następujące funkcjonalności: Wspomaganą instalację systemu operacyjnego – wybór najlepszych sterowników i firmware Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera. Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI Ustawienia parametrów BIOS Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. Wymagana odpowiednia licencja. |  |
|  | Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server min. w wersji 2012; Canonical Ubuntu; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); Vmware; Citrix XenServer; Oracle Linux |  |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta w miejscu instalacji, Wymagana jest gwarancja świadczona w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu na wszystkie elementy serwera z czasem naprawy w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub firmy serwisującej. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie używane w żadnych projektach, nie może być rekondycjonowane, powystawowe, wyprodukowane wcześniej niż w IV kwartale 2021 r., nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy, musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i być przeznaczone na rynek Unii Europejskiej (znak CE). a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Gwarancja realizowana przez producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisu gwarancyjnego. |  |

- Serwer typ II– 1 szt. Oferowany model (podać typ i nazwę producenta):

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera, z funkcjonalnością wysuwania serwera do celów serwisowych) |  |
|  | Procesor | Jeden procesor ośmiordzeniowy, osiągający (z zaoferowanym serwerem) w testach SPECrate2017_int_base wynik nie gorszy niż 120 punktów dla układów dwuprocesorowych. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org |  |
|  | Liczba procesorów | 1 (jeden) |  |
|  | Pamięć operacyjna | 64 GB RDIMM DDR4 o częstotliwości pracy 2666MT/s, z możliwością rozbudowy do minimum 768 GB. Na płycie głównej musi znajdować się minimum 9 niezajętych slotów przeznaczonych na pamięć RAM. Zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Mirrored Channel Mode, Lockstep, lub technologie równoważne. |  |
|  | Sloty rozszerzeń | Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3, w tym minimum jeden slot x16 (prędkość slotu – bus width) pełnej wysokości oraz minimum jeden slot x8 (prędkość slotu – bus width). |  |
|  | Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, SAS, SSD, dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowany dedykowany sprzętowy kontroler RAID umożliwiający konfigurację poziomów RAID co najmniej 0, 1, 10, JBOD. Wsparcie dla dysków SAS 12Gb/s pozwalające na wykorzystanie ich pełnej przepustowości. Zainstalowane minimum osiem dysków o pojemności minimum 2,4 TB 10k każdy. |  |
|  | Interfejsy sieciowe | Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT oraz minimum dwa interfejsy 10Gb w standardzie SFP+ (z wkładkami SFP+ SR). Wymagane powyżej interfejsy 1Gb oraz 10Gb nie mogą zajmować jakichkolwiek slotów PCI-E oraz nie mogą być realizowane poprzez dodatkowy adapter lub przejściówkę na USB |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna z pamięcią własną minimum 16MB |  |
|  | Porty | 3 x USB 3.0 1x DP. Wewnętrzny slot na kartę microSD/SD. |  |
|  | Zasilacz | 2 szt. 750W, typ Hot-plug, redundantne, typu Platinum. |  |
|  | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug. Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C. |  |
|  | Zarządzanie i obsługa techniczna | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Karta zdalnego zarządzania musi posiadać wbudowaną pamięć flash, minimum 4GB, w tym minimum 1GB dostępny dla użytkownika serwera. Karta zarządzania zdalnego, powinna udostępniać wbudowane narzędzie wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz konfigurację serwera. Narzędzie dostępne z poziomu BIOS poprzez interfejs graficzny (GUI), udostępniające minimum następujące funkcjonalności: Wspomaganą instalację systemu operacyjnego – wybór najlepszych sterowników i firmware Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera. Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI Ustawienia parametrów BIOS Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. Wymagana odpowiednia licencja. |  |
|  | Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server min. w wersji 2012R2; Canonical Ubuntu; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); Vmware; Oracle Linux |  |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta w miejscu instalacji, Możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub firmy serwisującej. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie używane w żadnych projektach, nie może być rekondycjonowane, powystawowe, wyprodukowane wcześniej niż w IV kwartale 2021 r., nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy, musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i być przeznaczone na rynek Unii Europejskiej (znak CE). a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Gwarancja realizowana przez producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisu gwarancyjnego. |  |

- System – 10 szt. Oferowane licencje (podać typ i nazwę producenta):

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System | Windows Serwer Standard 2019 lub równoważny (załącznik) |  |
|  | Warunki Licencji | Określenie licencji bezterminowa i bez ograniczeń Zamawiający ma na myśli dostarczenie licencji, które nie będą ograniczone czasowo i nie wygasną po zakończeniu trwania umowy. |  |
|  |  | Zamawiający nie wymaga kodu źródłowego oprogramowania. |  |

- Licencje dostępowe – 550 szt. Oferowane licencje (podać typ i nazwę producenta):

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Licencje dostępowe | Zamawiający wymaga 550 szt. licencji dostępowych zgodnych z proponowanym systemem (rodzaj licencji obejmujący logowanie przez komputer) |  |
|  | Warunki Licencji | Określenie licencji bezterminowa i bez ograniczeń Zamawiający ma na myśli dostarczenie licencji, które nie będą ograniczone czasowo i nie wygasną po zakończeniu trwania umowy. |  |
|  |  | Zamawiający nie wymaga kodu źródłowego oprogramowania. |  |

System do wirtualizacji – 1 szt. Oferowany model (podać typ i nazwę producenta):

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| - Lp. | Wymagane parametry techniczne |  |
|  | Warstwa wirtualizacji jest zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych. |  |
|  | Licencje obejmuje trzy dwuprocesorowe serwery. |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone łącznie w 32 rdzenie oraz 3GB pamięci fizycznej RAM |  |
|  | Rozwiązanie zapewnia możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i charakteryzuje się maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji zapewnia możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-8 procesorowych. |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji zapewnia możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM. |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji zapewnia możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. |  |
|  | Rozwiązanie umożliwia łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. |  |
|  | Rozwiązanie w możliwie największym stopniu jest niezależne od producenta platformy sprzętowej. |  |
|  | Polityka licencjonowania umożliwia przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie odbywa się w trybie OEM. |  |
|  | Rozwiązanie wspiera następujące systemy operacyjne: Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 11, SLES 10, RHEL 5, RHEL 4, Debian, CentOS, FreeBSD. |  |
|  | Rozwiązanie umożliwia przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji (memory overcommitment). |  |
|  | Rozwiązanie umożliwia udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy (thin provisioning). |  |
|  | Rozwiązanie posiada centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna ma możliwość działania jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. Zamawiający wymaga dostarczenia centralnej konsoli dla każdej 1 szt. oprogramowania do wirtualizacji. |  |
|  | Rozwiązanie zapewnia możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowuje i wyświetla dane maksymalnie sprzed roku. |  |

- Oprogramowanie do backup – 1 szt. Oferowany model (podać typ i nazwę producenta):

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne | Oprogramowanie musi współpracować z oprogramowaniem do wirtualizacji dostarczonym przez wykonawcę w ramach zamówienia |  |
|  |  | Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez oprogramowanie do wirtualizacji dostarczone przez wykonawcę zamówienia |  |
|  |  | Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU”. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone |  |
|  |  | Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej |  |
|  |  | Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków |  |
|  |  | Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia |  |
|  |  | Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP |  |
|  |  | Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota. |  |
|  |  | Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, (w tym odtwarzanie point-in-time) |  |
|  |  | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji |  |
|  |  | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji |  |
|  |  | Oprogramowanie musi oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego klucza |  |
|  |  | Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków.) |  |
|  |  | Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. |  |
|  |  | Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej |  |
|  |  | Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn |  |
|  |  | Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server |  |
|  |  | Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej |  |
|  |  | Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) |  |
|  |  | Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować jakąś migrację swoimi mechanizmami |  |
|  |  | Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków |  |
|  |  | Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: |  |
|  |  | - Linux |  |
|  |  | - ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs |  |
|  |  | - HFS, HFS+ |  |
|  |  | - Windows |  |
|  |  | - NTFS, FAT, FAT32, ReFS |  |
|  |  | Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM |  |
|  |  | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. |  |
|  |  | Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. |  |
|  |  | Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych. |  |
|  |  | Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows |  |
|  |  | Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN |  |
|  |  | Wparcie producenta oprogramowania na okres 36 miesięcy zapewniające dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz zgłaszanie problemów technicznych do wsparcia producenta |  |

Przełącznik – 2 szt. Oferowany model (podać typ i nazwę producenta):

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Minimum 24 porty 10/100/1000BaseT |  |
|  | Minimum 4 porty 10Gb SFP+, z czego dwa obsadzone wkładką działającą w standardzie 10GBase LR |  |
|  | Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach 100/1000BaseT |  |
|  | Wydajność przełączania co najmniej 128 Gbps oraz przepustowości 95 Mpps dla pakietów 64 bajtowych |  |
|  | Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz minimum 512 jednoczesnych sieci VLAN |  |
|  | Funkcja automatycznego provisioningu i konfiguracji przełącznika przy jego pierwszym podłączeniu do sieci bez konieczności wykonywania wstępnej, ręcznej konfiguracji |  |
|  | Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az |  |
|  | Bufor pakietów nie mniejszy niż 3MB |  |
|  | Minimum 128MB pamięci Flash |  |
|  | Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową (linia komend umożliwiająca pełne zarządzanie przełącznikiem), HTTPS, SSHv2 i SNMPv3 |  |
|  | Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s) |  |
|  | Obsługa Secure FTP |  |
|  | Obsługa 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) |  |
|  | Obsługa Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 |  |
|  | Wielkość tablicy adresów MAC: minimum 16000 |  |
|  | Obsługa LLDP i LLDP-MED. |  |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek sprzętowych, rate-limiting |  |
|  | Możliwość autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x |  |
|  | Możliwość autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+, |  |
|  | Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection) |  |
|  | Obsługa list kontroli dostępu (ACL) |  |
|  | Obsługa protokołu TR-069 |  |
|  | Obsługa grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP (802.3ad) |  |
|  | Obudowa wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" o głębokości nie większej niż 26 cm. |  |
|  | Maksymalny pobór mocy nie większy niż 60W |  |
|  | Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C |  |
|  | Wszystkie urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych |  |
|  | Producent musi posiadać w ofercie jednorodny system zarządzania pozwalający na konfigurację, zarządzanie i monitoring wszystkimi wyspecyfikowanymi urządzeniami. |  |
|  | Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane w żadnych projektach, nie może być rekondycjonowane, powystawowe, wyprodukowane wcześniej niż w IV kwartale 2021 r., nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy, musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i być przeznaczone na rynek Unii Europejskiej (znak CE). |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy |  |

Rozbudowa istniejącego przełącznika HPE 5400Rzl2

Aruba 8p 1G/10GbE SFP+ v3 zl2 Mod - 1 szt.

Wkładka działająca w standardzie 10GBase LR – 4 szt.

- UPS – 3 szt. Oferowany model (podać typ i nazwę producenta):

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa produktu | UPS - zasilacz awaryjny |  |
|  | Moc pozorna | 3000 VA |  |
|  | Moc rzeczywista | 2700 Wat |  |
|  | Architektura UPSa | on-line double conversion |  |
|  | Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | • 8 x IEC320 C13 (10A) |  |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 3 min |  |
|  | Sinus podczas pracy na baterii | Tak |  |
|  | Porty komunikacji | RJ-45 Serial, USB |  |
|  | Diody sygnalizacyjne | • Wyświetlacz LCD |  |
|  |  | • praca z baterii |  |
|  |  | • Wskaźnik obciążenia |  |
|  |  | • Awaria akumulatora |  |
|  | Karta sieciowa | Tak |  |
|  | Typ obudowy | Rack |  |
|  | Wyposażenie standardowe | • Instrukcja obsługi |  |
|  |  | • oprogramowanie na CD |  |
|  |  | • Kabel USB |  |
|  |  | • Sprzęt do montażu urządzeń w szafie |  |
|  | Dołączone oprogramowanie | Dedykowane do zarządzania UPS |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane w żadnych projektach, nie może być rekondycjonowane, powystawowe, wyprodukowane wcześniej niż w IV kwartale 2021 r., nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy, musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i być przeznaczone na rynek Unii Europejskiej (znak CE). |  |

Urządzenie do monitorowania parametrów środowiskowych 1 szt. Oferowany model (podać typ i nazwę producenta):

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitoring IP - | Web, SNMP, SMS |  |
|  | Interfejs | Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej |  |
|  | LAN | Ethernet 10/100Mbit |  |
|  | Protokoły sieciowe | Wbudowany serwer HTTP, agent SNMP, aktualizacja oprogramowania za pomocą FTP |  |
|  | Powiadomienia | FTP, Syslog, SMTP lub SNMP, SMS |  |
|  | Wejście analogowe | 8x6P4C do podłączenia 8 czujników analogowych |  |
|  | Wejście CAN | 1x6P6C |  |
|  | Wyposażenie | Czujnik dymu, wilgotności i temperatury, czujnik zasilania |  |
|  | Wyposażenie | Czujnik zalania, kabel detekcyjny. |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące. |  |

Macierz do przechowywania kopii 1 szt. Oferowany model (podać typ i nazwę producenta):

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor 6 rdzeniowy min. 2.2 GHZ |  |
|  | Pamięć systemowa min. 8 GB DDR4 |  |
|  | Możliwość rozbudowy pamięci do 64 GB |  |
|  | 12 kieszeni na dyski |  |
|  | Możliwość rozbudowy do 36 kieszeni na dyski |  |
|  | Obsługiwane typy dysków 3.5" SATA HDD, 2.5", 2.5" SATA SSD |  |
|  | Zainstalowane 10 dysków o minimalnej pojemności 10TB każdy |  |
|  | Skonfigurowany RAID 5 |  |
|  | Możliwość rozszerzenia z wykorzystaniem jednostki rozszerzającej do 200 TB |  |
|  | Możliwość wymiany dysku podczas pracy |  |
|  | Porty zewnętrzne 4x LAN RJ-45 1 GbE z obsługą agregacji łącza , 2x USB 3.0, 2xgniazdo rozszerzeń |  |
|  | Obsługiwany system plików (dyski wewnętrzne) Btrfs, EXT4 |  |
|  | Obsługiwany system plików (dyski zewnętrzne) Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT |  |
|  | Wyposażenie pozwalające na montaż w szafie RACK |  |
|  | Zajętość szafy 2U |  |
|  | Możliwość wymiany wentylatora obudowy |  |
|  | Obsługiwane macierze RAID: RAID F1, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |  |
|  | Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS/AFP/FTP min 2000 |  |
|  | Minimalna liczba lokalnych kont użytkownika 1600 |  |
|  | Minimalna liczba lokalnych grup 512 |  |
|  | Minimalna liczba folderów udostępnionych 512 |  |
|  | Minimalna liczba zadań synchronizacji folderów udostępnionych 32 |  |
|  | Wirtualizacja VMware vSphere, Windows Server |  |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |  |
|  | Obsługiwane przeglądarki Chrome, Firefox, Internet Explorer, EDGE |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy |  |

### SZCZEGÓŁOWY OPIS WDROŻENIA PLATFORM SERWEROWYCH

Dostawa elementów sprzętowych oraz oprogramowania zgodnie z zamówieniem:

  - Odbiór ilościowy i jakościowy

  - Instalacja systemów operacyjnych i konfiguracja stacji roboczych według wymagań Zamawiającego

Instalacja i konfiguracja infrastruktury sprzętowej:

  - Instalacja i konfiguracja platformy serwerowej

- Montaż serwera we wskazanym miejscu przez zamawiającego

- Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego serwerów

Instalacja i konfiguracja serwerów wirtualnych:

  - Instalacja i konfiguracja serwera na którym będzie uruchomione środowisko hyperwizora

  - Uruchomienie serwerów wirtualnych (platforma fizyczna) wraz z konfiguracją niezbędnych usług dodatkowych.

Budowa środowiska maszyn wirtualnych:

  - Przeprowadzenie migracji wskazanych maszyn za pomocą narzędzi do konwersji (ilość systemów podlegających konwersji zostanie ustalona na poziomie definiowania uzgodnień przedwdrożeniowych)

  - Budowa maszyn wirtualnych dla systemów nie podlegających migracji za pomocą narzędzia do konwersji

  - Testy i strojenie wydajnościowe

Instalacja i konfiguracja systemu backupu/archiwizacji:

  - Instalacja i konfiguracja systemu backupu

  - Przeprowadzanie testów backupu

  - Przeprowadzenie testów odtworzeniowych

Budowa środowiska usługi katalogowej

  - Instalacja infrastruktury usługi katalogowej - instalacja serwera, aktualizacja, instalacja roli

  - Przeniesienie istniejących polis GPO do nowego środowiska

Migracja istniejących systemów jednostki do nowej platformy (wymagane jest wsparcie producenta lub autoryzowanego partnera przy migracji):

  - ZSIMED firmy KAMSOFT S.A.

  - Obchód lekarski firmy KAMSOFT S.A.

  - Usługa HL7 firmy KAMSOFT S.A.

  - Usługi firmy KAMSOFT S.A. do obsługi posiadanego przez Zamawiającego systemu kolejkowego firmy INFOBOX zintegrowanego z systemem firmy KAMSOFT S.A.

  - ZSIRep firmy KAMSOFT S.A. – instalacja, przeniesienie bazy danych, plików, konfiguracji

………………………………………….

( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)