Zadanie 1_1 - Monitor komputerowy – (stawka VAT 0%) – 60 szt.

Parametry Monitora –minimum 23,8’’

Oferowany model ……………………………………………………….

| Lp. | Atrybut | Sposób określenia | Część wypełniana przez Dostawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Panoramiczny, AMVA, Led, matowy |  |
| 2. | Rozdzielczość | Minimum FullHD 1920x1080 |  |
| 3. | Czas reakcji | Maksimum 4 ms |  |
| 4. | Kąty widzenia | Minimum 178/178 - poziomo/pionowo |  |
| 5. | Jasność | Minimum 250cd/m2 |  |
| 6. | Głośniki | Tak ,Stereo wbudowane , minimum 2x2W |  |
| 7. | Wyświetlane kolory | Minimum 16,7 mln |  |
| 8. | Interfejsy | - Minimum 1 x 15-pin D-Sub - Minimum 1 x DP - Minimum 1 x HDMI - Wyjście na słuchawki - HDCP |  |
| 9. | Waga | Maksimum 6kg |  |
| 10. | Standard Vesa | Tak 100x100 |  |
| 11. | Kontrast typowy (statyczny) | Minimum 3000:1 |  |
| 12. | Wymiary ekranu z obudową | Szerokośc Maksimum 560 mm |  |
| 13. | Regulacja | Katy poczylenia w zakresie min 22st w górę i 5st w dół Obrót stopy Pivot 90st Regulacja wyskości |  |
| 14. | Redukcja niebieskigo światła | Tak |  |
| 15. | Kolor | czarny |  |
| 16. | W zestawie | Kable: zasilający, HDMI, USB |  |
| 17. | Gwarancja | Minimum 3 lata |  |