Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa serwerów obliczeniowych wyposażonych w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej”

Zadanie nr 1

| Serwer nr 1 | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Minimum 12 zatok hot-swap 3,5”, możliwość instalacji nie mniej niż 8 dysków NVMe U.2 PCIe Gen4. |
| Procesory | Co najmniej 2 procesory typu x86-64 o minimalnej bazowej częstotliwości taktowania 2.0 GHz, oferujące co najmniej 2x 768MB pamięci cache L3, oraz umożliwiające osiągnięcie w testach SPECrate2017_int_base wyniku 840 punktów. Wraz z serwerem należy dostarczyć wyniki testów oferowanego modelu serwera wykonane przez członka organizacji SPEC. |
| Pamięć RAM | Minimum 512GB DDR4 ECC Registered pracującej z efektywną częstotliwością 3200MHz i rozłożonej równomiernie na wszystkich kanałach procesorów. |
| Płyta główna | Co najmniej dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach. |
| Złącza rozszerzeń | Możliwość montażu nie mniej niż dwóch kart GPU podwójnej szerokości (zajmującej dwa złącza PCIe). |
| Karta sieciowa | minimum dwa porty 10GBASE-T. |
| Przestrzeń dyskowa | Zainstalowane cztery dyski NVMe U.2 960GB 1DWPD PCIe Gen4. |
| Karta graficzna | Zintegrowana z układem zarządzającym karta graficzna wyposażona w port VGA. |
| Karta GPU | Serwer ma być wyposażony w jedną kartę GPU, o wydajności nie gorszej niż: • moc obliczeniowa Peak BFLOAT16: 180 TFLOPs • moc obliczeniowa Peak INT4: 180 TFLOPs • moc obliczeniowa Peak FP64: 22 TFLOPs • pamięć 64GB o przepustowości 1600 GB/s. Wsparcie dla OpenMP, OpenCL, HIP, TensorFlow, PyTorch, Kokkos i RAJA. Serwer musi zawierać niezbędny elementy umożliwiające jego rozbudowę o drugą taką samą kartę GPU. |
| USB | Nie mniej niż cztery porty USB 3.0, (co najmniej 1 port umiejscowiony z przodu serwera) |
| Zasilanie | Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug, każdy o mocy minimum 2400W i posiadające certyfikat efektywności energetycznej 80PLUS Platinum. |
| Zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalający na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu pobieranej energii, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną i z dedykowanym portem RJ45 niezależnym od wymaganych w serwerze kart sieciowych. Przekierowanie konsoli KVM i wirtualnych napędów poprzez HTML5 (nie może wymagać do działania jedynie technologii Java). Wsparcie dla Redfish. |
| Oświadczenie i certyfikaty, które należy dostarczyć wraz z dostawą serwera | Zgodność z Windows Server 2019, RHEL8 / RHEL7, SLES 15, VMware ESXi, Deklaracja CE. Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 dla producenta sprzętu. |
| Wymagania dodatkowe | Dostęp do strony internetowej producenta oferowanego sprzętu, a także prawo do pobierania / instalacji aktualizacji, sterowników, poprawek, uaktualnień oprogramowania układowego (firmware), bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego; Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb). Możliwość sprawdzenia konfiguracji oraz warunków gwarancji oferowanego sprzętu na stronie producenta po podaniu numeru seryjnego. Zamawiający musi mieć możliwość dokonywania zgłoszeń poprzez: a) wyznaczone autoryzowane, polskojęzyczne punkty serwisowe producenta oraz serwis telefoniczny producenta, pracujący co najmniej w godzinach 9:00-16:00 we wszystkie dni robocze, bezpłatnie lub w cenie połączenia lokalnego w całej Polsce b) stronę WWW producenta w języku polskim zapewniającą przyjmowanie zgłoszeń serwisowych, c) zgłoszenie jak i obsługa zgłoszenia realizowana będzie w języku polskim |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji oraz serwisu realizowanego przez producenta serwera w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji. |
| System operacyjny | Wymagane jest dostarczenie serwera z zainstalowanym system operacyjnym Ubuntu Server, co wynika z konieczności zachowania zgodności rozwijanego oprogramowaniem w ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych. |

Zadanie nr 2

| Serwer nr 2 | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Procesor | - 64 bitowy, zgodny z architekturą x86, - Minimalna liczba fizycznych rdzeni: 16 - Maksymalna częstotliwość taktowania „turbo”: minimum 4.5 GHz - Rozmiar pamięci podręcznej: minimum 30 MB - Zapewnione wsparcie dla PCI 4.0 - Chłodzenie: aktywne, gwarantujące bezawaryjną pracę przy pełnym obciążeniu - Cinebench R20 - CPU Multi 64Bit: minimum 9000 - Cinebench R20 - CPU Single 64Bit: minimum 500 - Passmark CPU Mark: minimum 40500 |
| Pamięć RAM | - Pojemność: minimum 128 GB - Rodzaj pamięci: co najmniej DDR4 - Częstotliwość: minimum 3200 MHz - Kości pamięci powinny zostać rozłożone równomiernie na wszystkich kanałach dostępu do procesora |
| Dwa dyski twarde SSD wpierający interfejs M2 | - Pojemność: minimum 1TB - Zgodność ze standardem M2 PCIe NVMe 4.0 - Transfery danych: odczyt/zapis minimum 6000MB/s |
| Dwa dyski twarde SSD wpierające interfejs SATA III (6.0 Gb/s): | - Pojemność: minimum 1TB - Zgodność ze standardem M2 PCIe NVMe 4.0 - Transfery danych: odczyt/zapis minimum 6000MB/s |
| Akcelerator GPU | - Liczba rdzeni CUDA: minimum 10000 - Bazowa częstotliwość taktowania rdzeni: minimum 1,3 GHz - Pamięć karty: minimum 12GB - Rodzaj pamięci: GDDR6X - Szerokość magistrali pamięci: 320-bitów - Rodzaj złącza: PCI 4.0 - Standardowe złącza wyświetlania: DisplayPort: minimum 2 szt. Ze względu na oprogramowanie wykorzystywane w pracach naukowych zainstalowana karta musi oferować wsparcie dla języka programowania CUDA |
| Płyta główna | - Zgodna z dobranym procesorem, pamięcią RAM oraz kartą graficzną - Wsparcie dla obsługi co najmniej 2 kart graficznych - Obsługa dysków twardych SSD NVMe - Złącza zewnętrzne: - SATA III: minimum 4 szt. - M.2: minimum 3 szt. - PCIe 4.0 x16: minimum 2 szt. - USB 3.1 Gen. 2 typu C: minimum 1 szt. - USB 3.1 Gen. 1: minimum 1 szt. - Obsługa co najmniej: RAID 0, RAID 1 oraz RAID 10 - Zintegrowana karta dźwiękowa stereo, zgodna z HD audio - Wsparcie SLI i CrossFireX |
| Zasilacz | - o mocy minimum 1200W gwarantującej prawidłową pracę przy pełnym obciążeniu procesora i GPU - Modularne zarządzanie przewodami - Certyfikat: min 80Plus platinum - Zabezpieczenia: - Przed zbyt wysokim prądem (OCP) - Przeciwprzepięciowe (OVP) - Przeciwzwarciowe (SCP) - Przed zbyt niskim napięciem (UVP) |
| Obudowa | - Obudowach typu Tower - Co najmniej 4 miejsca na dyski twarde 2.5 cala - Co najmniej 2 miejsca na dyski twarde 3.5 cala - Zainstalowane wentylatory: - Minimum 2 x 120 mm przód - Minimum 1 x 120 mm tył - Wyprowadzone złącza z przodu: 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - minimum 2 szt. - Wejście słuchawkowe/głośnikowe, wejście mikrofonowe - Otwór wpierający montaż chłodzenia na procesor - System aranżowania kabli - Możliwość montażu chłodzenia wodnego - Filtry anty-kurzowe - Kolorystyka: ciemna, stonowana |
| Dwa identyczne monitory 27 cali | - Przekątna ekranu: 27 cali - Rodzaj matrycy: matowa LED, IPS - Typ ekranu: płaski - Czas reakcji: maksymalnie 8 ms - Minimalna rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 - Format obrazu: 16:9 - Obrotowy ekran (PIVOT) - Częstotliwość odświeżania: minimum 60Hz - Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln - Jasność: minimum 350 cd/m² - Kontrast statyczny: minimum 1000:1 - Kąt widzenia w pionie oraz poziomie: minimum 178 stopni - Złącza: - HDMI: min 1 szt. - DisplayPort: min 2 szt. - USB 3.0: min 5 szt. - Możliwość regulacji: wysokości, kąta nachylenia oraz kąta obrotu - Ochrona oczu: filtr światła niebieskiego - Możliwość łączenia monitorów szeregowo |
| Klawiatura i mysz | - Typ klawiatury: multimedialna, niskoprofilowa - Klawisze numeryczne oraz multimedialne - Podpórka pod nadgarstki - Sensor myszy: optyczny - Profil myszy: uniwersalny - Odbiornik: pojedynczy dla obu urządzeń (z możliwością podłączenia do 6 urządzeń do jednego odbiornika) - Łączność: bezprzewodowa 2,4 GHz - Odporność na zachlapanie - Kolorystyka: ciemna, stonowana |
| System operacyjny | - Wymagane jest dostarczenie serwera z zainstalowanym system operacyjnym Microsoft Windows 11 PL PRO (64-bit) w wersji BOX. Wybór systemu Windows 11 wynika z konieczności zachowania zgodności rozwijanego oprogramowaniem w ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych. |
| Gwarancja | - minimum 24 miesiące |

Uzasadnienie konieczności zastosowania procesorów 
oferujących co najmniej 768MB pamięci podręcznej cache L3

Ze względu na charakter realizowanych prac naukowo-badawczych
w obszarach (i) dostosowania aplikacji naukowych do różnorodnych cech architektur obliczeniowych oraz (ii) badania wpływu wybranych cech systemów komputerowych na  efektywności obliczeniową i energetyczną konieczne jest zastosowanie w serwerze nr 1 procesorów oferujących co najmniej 768MB pamięci podręcznej cache L3.