Załącznik nr 5

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa robotów oraz elementów robotycznych dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Zadanie nr 1 - Dostawa elementów do rozbudowy robota wspomagającego z

systemem wizyjnym

| Lp | Element | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System wizyjny do robota wspomagającego | - Rozdzielczość kamery RGB co najmniej 1280x720 pikseli. - Głębokość pola widzenia kamery RGB: 70x43x77(5). - Kamera dostosowana do montażu na ramieniu robota UR5e posiadanym przez Zamawiającego. - Komunikacja z robotem UR5e za pomocą interfejsu Ethernet w oparciu o kompatybilny protokół. - Kompatybilność oprogramowania z robotem UR5e. Obsługiwane typy aplikacji: wykrywanie, sortowanie, inspekcja, punkt orientacyjny. - Typ systemu wizyjnego: 2.5D. Technologia głębi obrazu: Active IR stereo. - Odległość robocza: co najmniej z zakresu 400-1000mm. - Minimalne wymiary wykrywanego obiektu: 15x15mm lub mniej. - Powtarzalność wykrywania nie gorsza niż 2mm. - Dokładność wykrywania (typowa), mierzona przy odległości 500mm: nie gorsza niż 2mm. - Minimalny rozmiar defektu podczas kontroli nie większy niż 5mm. - Temperatura otoczenia podczas eksploatacji: 0-35st.C - Klasyfikacja IP: nie gorsza niż IP54. - Waga kamery nie większa niż 0,3kg. - Wymiary kamery nie większe niż: 180x110x50mm. - Waga sterownika nie większa niż 2kg. - Wymiary sterownika nie większe niż: 150x150x100mm - Zasilanie sterownika napięciem 24VDC poprzez zasilacz z sieci 230VAC. Napięcie 24VDC wyprowadzone na złącze zewnętrzne sterownika. Łączny pobór mocy nie większy niż 150W. | 1 szt. |
| 2. | Sterownik PLC-HMI z akcesoriami - typ 1 | - Sterownik PLC-HMI wraz z akcesoriami zamocowany na stelażu dostosowanym do postawienia na biurku i usytuowanie panelu w pozycji pionowej. Parametry sterownika-PLC-HMI: - Programowany w języku drabinkowym z blokami funkcyjnymi oraz funkcjami w języku C. - Czas wykonywania operacji bitowej nie więcej niż 0,13µs. - Co najmniej 14 wejść cyfrowych, w tym co najmniej dwa szybkie do 80kHz pracujące z napięciem 24VDC - Osiem wyjść cyfrowych tranzystorowych pracujących z napięciem 24VDC, w tym co najmniej dwa szybkie mogące pracować w trybie PWM z częstotliwością do 3kHz. - Dwa wejścia analogowe z zakresem pomiaru 0-10V oraz +-10V o rozdzielczości co najmniej 12-bitów. - Dwa wyjścia analogowe z zakresem napięcia 0-10V oraz +-10V o rozdzielczości co najmniej 12bitów. - Dwa wejścia temperaturowe obsługujące czujniki PT100 i PT1000. - Kolorowy panel dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 7”. - Zasilanie z sieci 230VAC, poprzez dostarczony zasilacz, napięciem 24VDC. Pobór mocy nie większy niż 15W. - Obsługa sieci Modbus TCP/IP, Ethernet/IP, CANopen. - Obsługa zapytań bazodanowych SQL, wbudowany Webserwer, obsługa SMS, email, SNMP, FTP. - Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego robotem Universal Robots UR5e w zakresie komunikacji Ethernet i dostępu do rejestrów robota. - Klasyfikacja IP: od strony panelu HMI co najmniej IP54, od strony tylnej co najmniej IP20. Parametry konstrukcji mechanicznej stelażu: - Wymiary z dopuszczalnego zakresu: szerokość: 250-510mm, wysokość 200-270mm, głębokość 150-250mm. - Umieszczony na panelu włącznik zasilania i święcący wskaźnik załączenia zasilania. - Umieszczony na panelu potencjometr podłączony do jednego z wejść analogowych sterownika PLC - pozwalający na zadawanie wartości analogowej. - Umieszczone na panelu dwie kontrolki LED podłączone do dwóch wyjść cyfrowych PLC. - Umieszczone na panelu dwa przyciski podłączone do dwóch cyfrowych wejść PLC. - Umieszczone na panelu złącze typu DB25 z następującymi sygnałami we/wy sterownika PLC: 1x wejście analogowe, 2x wyjście analogowe, 6x wejścia cyfrowe, 6x wyjścia cyfrowe, linie zasilania 24VDC. - Dostarczony kabel sygnałowy o długości co najmniej 2,5m wraz z gniazdem przeznaczonym do zamocowania w aparaturze Zamawiającego. - Waga panelu z zamontowanym sterownikiem i akcesoriami nie większa niż 3kg. - Interfejs RS485 do komunikacji z innymi sterownikami. | 2 szt. |
| 3. | Sterownik PLC-HMI z akcesoriami - typ 2 | - Sterownik PLC-HMI wraz z akcesoriami zamocowany na stelażu dostosowanym do postawienia na biurku i usytuowanie panelu w pozycji pionowej. Parametry sterownika-PLC-HMI: - Programowany w języku drabinkowym z blokami funkcyjnymi oraz funkcjami w języku C. - Czas wykonywania operacji bitowej nie więcej niż 0,13µs. - Co najmniej 14 wejść cyfrowych, w tym co najmniej dwa szybkie do 80kHz pracujące z napięciem 24VDC - Osiem wyjść cyfrowych tranzystorowych pracujących z napięciem 24VDC, w tym co najmniej dwa szybkie mogące pracować w trybie PWM z częstotliwością do 3kHz. - Dwa wejścia analogowe z zakresem pomiaru 0-10V oraz +-10V o rozdzielczości co najmniej 12-bitów. - Dwa wyjścia analogowe z zakresem napięcia 0-10V oraz +-10V o rozdzielczości co najmniej 12bitów. - Dwa wejścia temperaturowe obsługujące czujniki PT100 i PT1000. - Kolorowy panel dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 7”. - Zasilanie z sieci 230VAC, poprzez dostarczony zasilacz, napięciem 24VDC. Pobór mocy nie większy niż 15W. - Obsługa sieci Modbus TCP/IP, Ethernet/IP, CANopen. - Obsługa zapytań bazodanowych SQL, wbudowany Webserwer, obsługa SMS, email, SNMP, FTP. - Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego robotem Universal Robots UR5e w zakresie komunikacji Ethernet i dostępu do rejestrów robota. - Klasyfikacja IP: od strony panelu HMI co najmniej IP54, od strony tylnej co najmniej IP20. Parametry konstrukcji mechanicznej stelażu: - Wymiary z dopuszczalnego zakresu: szerokość: 250-510mm, wysokość 200-270mm, głębokość 150-250mm. - Umieszczony na panelu włącznik zasilania i święcący wskaźnik załączenia zasilania. - Umieszczony na panelu potencjometr podłączony do jednego z wejść analogowych sterownika PLC - pozwalający na zadawanie wartości analogowej. - Umieszczone na panelu dwie kontrolki LED podłączone do dwóch wyjść cyfrowych PLC. - Umieszczone na panelu dwa przyciski podłączone do dwóch cyfrowych wejść PLC. - Umieszczone na panelu złącze typu DB25 z następującymi sygnałami we/wy sterownika PLC: 1x wejście analogowe, 2x wyjście analogowe, 6x wejścia cyfrowe, 6x wyjścia cyfrowe, linie zasilania 24VDC. - Dostarczony kabel sygnałowy o długości co najmniej 2,5m wraz z gniazdem przeznaczonym do zamocowania w aparaturze Zamawiającego. - Waga panelu z zamontowanym sterownikiem i akcesoriami nie większa niż 3kg. - Interfejs CAN (ang. controller area network) do komunikacji z innymi sterownikami. | 2 szt. |
| 4. | Przenośnik taśmowy | - Wymiary: długość 800 (200) mm, szerokość 250 (100) mm, wysokość 120 (50) mm. - Wyposażony w silnikiem krokowym ze sterownikiem zasilanym napięciem 24VDC. - Interfejsem we/wy sterownika pracującym na poziomie 24V do komunikacji z zewnętrznymi zadajnikami. - Maksymalna ładowność co najmniej 0,5kg. - Waga nie większa niż 10kg. | 1 szt. |
| 5. | Moduł z silnikiem krokowym | - Wyposażony w silnik krokowy i sterownik silnika zamocowane na podstawce z blachy kwasoodpornej na gumowych nóżkach. Na wale silnika zamocowana tarcza z podzielnicą. - Interfejs sterownika (linie kierunek, krok, zezwolenie na pracę) dostosowany do współpracy z zewnętrznymi zadajnikami pracującymi z napięciem 24V DC. - Łączna waga nie większa niż 5kg. | 1 szt. |
| 6. | Program demonstracyjny dla sterowników PLC wraz prezentacją jego działania. | - Program demonstracyjny wraz z kodem źródłowym dla dostarczonych sterowników PLC-HMI. - Program ma demonstrować komunikację z robotem przemysłowym Universal Robots model UR5e posiadanym przez Zamawiającego, za pomocą interfejsu Ethernet. - Funkcjonalność programu musi zapewniać odczyt wartości dwóch przykładowych rejestrów z robota oraz wyświetlenie ich wartości, w dowolnym formacie, na panelu HMI dostarczonego sterownika PLC-HMI. - Funkcjonalność programu musi zapewniać również zapis do dwóch przykładowych rejestrów robota. Zapisywane wartości mają być zadawane za pomocą komponentów interfejsu użytkownika panelu HMI. - Prezentacja z zakresu działania i szkolenie z zakresu prostych modyfikacji kodu źródłowego dostarczonego programu demonstracyjnego, jego kompilacji i uruchamiania na sterownikach PLC. - Łączny czas demonstracji i szkolenia nie krótszy niż 2 godziny. Sposób przeprowadzenia: zdalnie w trybie on-line lub stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego. | 1 szt. |

Okres gwarancji – co najmniej 12 miesięcy

Zadanie nr 2 - Dostawa robotów mobilnych (4 szt.)

Informacje ogólne:

Podwozie: kołowe
Napęd: 4 silniki 6V nie mniej niż 5000 rpm
Materiał obudowy: aluminium
Ładowność : min. 8,5 kg
Żywotność baterii: 1.5h – 5h

Kontroler:

- Mikrokontroler: 32-bit, min. 1.8 GHz, ARM-7A

- Pamięć: min. 2GB

- Port Ethernet

- Moduł bluetooth

- Moduł WIFI

- Złącza (min): HDMI, 4xUSB, 40xGPIO, miniJack 3,5 mm, CSI, DSI, S/PDIF

- Możliwość podłączania kart MicroSD

Czujniki:

- Czujniki odległości: oparty na podczerwieni, zasięg do 2 metrów (4 sztuki)

- Czujnik LIDAR: 360 stopni, zasięg nie mniejszy niż 8 m

- Kamera RGBD: Rozdzielczość obrazu – nie mniejsza niż 640x480 i rozdzielność 3D nie mniejsza niż. 640x480

- Magnetometr, akcelerometr, żyroskop (1 sztuka, może być zintegrowany)

Porty komunikacyjne:

- Komunikacja bezprzewodowa WI-FI

- Porty USBx2

- Port HDMI

Dodatkowe:

- Możliwość dołączania dodatkowych sensorów i urządzeń

- Ładowarka i zasilacz w zestawie

- Aluminiowa walizka do przechowywania i przenoszenia robota

- Razem z robotem powinny być dostarczone dwa zestawy baterii

OKRES GWARANCJI

min. 24 miesiące gwarancji

Zadanie nr 3 - Dostawa ramiona robota 4-osiowego z dodatkami (2 sztuki)

| Cecha | Wartość |
| --- | --- |
| Liczba osi | 4 |
| Udźwig | min 400g |
| Zasięg maksymalny | 320mm |
| Powtarzalność (dokładność pozycjonowania) | Co najmniej 0.2mm |
| Ruch Ramienia (prędkość przy obciążeniu 250g) |  |
| Obrót podstawy | Zakres (min): -90◦ do +90◦ prędkość max. 320◦ /s |
| Tylna część ramienia | Zakres (min): 0◦ do +85◦ prędkość max. 320◦ /s |
| Przednia część ramienia | Zakres (min): -10◦ do +90◦ prędkość max. 320◦ /s |
| Obrót chwytaka | Zakres (min): -90◦ do +90◦ prędkość max. 480◦ /s |
| Komunikacja | Minimum: USB (USB-UART), WIFI, Bluetooth |
| Mocowanie | Do postawienia na biurku |
| Wymagana współpraca z oprogramowaniem | DobotStudio, Repetier Host, GrblController 3.6 |
| Interfejsy Rozszerzeń | Min.: 10 x I/O z funkcją PWM i wejścia analogowego 4x zasilania 12 V Iterfejs UART |
| Kompatybilne końcówki (w zestawie) Druk 3D Laser Uchwyt pisaka Uchwyt ssący Chwytak | Materiał PLA (Rozdzielczość 0.1 mm) Moc 500 mW Typ: 405 nm Średnica pisaka 10mm Średnica 20 mm ciśnienie -30 kPa Typ pneumatyczny, Zasięg 40 mm Siła 8N |
| Zasilacz | W zestawie |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |

Kompatybilny z robotem zestaw akcesoriów:

Taśmociąg (1 sztuka):

| Cecha | Wartość |
| --- | --- |
| Maksymalny udźwig | 500 g |
| Zasięg ruchu | 600mm |
| Maksymalna prędkość | 120 mm/s |
| Maksymalne przyśpieszenie | 1100 mm/s2 |
| Czujnik odległości | Od 20 mm do 150mm |
| Czujnik koloru | Od 20 mm do 150mm, detekcja nieświecących obiektów |

System wizyjny (1 sztuka):

System wizyjny powinien składać się z kamery przemysłowej, źródła światła oraz obiektywu zamontowanych na podstawie teleskopowej nie ograniczającej ruchów robota w taki sposób, aby możliwe były badania i kontrola działań automatycznych robota przy pomocy optyki

Kamera przemysłowa

| Cecha | Wartość |
| --- | --- |
| Rozmiar sensora | ½’CMOS |
| Ilość efektywnych pikseli | 3 miliony |
| Obraz | Kolorowy |
| Rozdzielczość | Min. HD |
| Szybkość klatek | Min. 12 przy rozdzielczości 2048x1536 |
| Filtr | 650 nm |
| Typ migawki | Ekspozycja |
| Czas ekspozycji | Od 50.8 um do 3326 ms |
| Kontrola ekspozycji | Auto/manual |
| Interfejs | USB 2.0 |

Źródło światła:

| Cecha | Wartość |
| --- | --- |
| Kolor światła | Biały |
| Oświetlenie | 40000lux |
| Jasność | Płynnie regulowana (barwa stała w zakresie od 0% do 100%) |
| Długość wiązki | Od 455 nm do 457,5 nm |
| Napięcie wejściowe | 12 V |

Obiektyw:

| Cecha | Wartość |
| --- | --- |
| Fokus | 16mm |
| Stosunek średnicy obiektywu do jego ogniskowej | Max. 1:1.4 |
| Rozmiar obrazu | Max. 8.8x6.6x(ϕ 11) mm |
| Zakres roboczy | F1.4-F16C Punkt ostrości 0.3m-Inf |
| Kontrola | Manualna |
| Rozmiar obiektywu | 16.5 mm x 12.4 mm x 2/3” |
| Mocowanie obiektywu | Mocowanie C |

Zadanie nr 4 - Dostawa ramiona robota 4-osiowego z dodatkami (1 sztuka)

| Cecha | Wartość |
| --- | --- |
| Liczba osi | 4 |
| Udźwig | Nominalny: min. 500g Maksymalny: min. 750g |
| Zasięg ramienia | Min. 320mm |
| Powtarzalność (dokładność pozycjonowania) | Co najmniej +/- 0.05mm |
| Ruch ramienia |  |
| Obrót podstawy | Zakres (min): -160◦ do +160◦ prędkość max. 300◦ /s |
| Tylna część ramienia | Zakres (min): -25◦ do +85◦ prędkość max. 300◦ /s |
| Przednia część ramienia | Zakres (min): -25◦ do +105◦ prędkość max. 300◦ /s |
| Obrót chwytaka | Zakres (min): -180◦ do +180◦ prędkość max. 300◦ /s |
| Komunikacja | Minimum: TCP/IP, Modbus, TCP |
| Interfejsy Rozszerzeń | Min.: 16 x I/O 2 x Ethernet 2 x USB 2.0 |
| Wymienne końcówki (w zestawie) | - Zestaw końcówek próżniowych (wraz z kompatybilną pompką próżniową - Chwytak elektromagnetyczny |
| Zasilacz | W zestawie |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |

Zadanie nr 5 - Dostawa ramiona robota 6-osiowego (1 sztuka)

| Cecha | Wartość |
| --- | --- |
| Liczba osi | 6 |
| Udźwig | Min 200g |
| Rozpiętość ramienia | 350mm |
| Promień pracy | 280mm |
| Powtarzalność (Dokładność pozycjonowania) | Co najmniej +/- 0.5mm |
| Ruch Ramienia (oznaczenia poszczególnych osi pokazane na rys poniżej) |  |
| Obrót podstawy | Zakres (min): -160◦ do +160◦ |
| J1 | Zakres (min): -165◦ do +165◦ |
| J2 | Zakres (min): -165◦ do +165◦ |
| J3 | Zakres (min): -165◦ do +165◦ |
| J4 | Zakres (min): -165◦ do +165◦ |
| J5 | Zakres (min): -165◦ do +165◦ |
| J6 | Zakres (min): -175◦ do +175◦ |
| Komunikacja | Minimum: USB Typu C, RJ45, Bluetooth, WIFI |
| Mocowanie | Do postawienia na biurku |
| Oprogramowanie | Oparte o ROS System |
| Interfejsy Rozszerzeń | Min.: 22 x GPIO |
| Kompatybilne końcówki (dostarczone razem z robotem) | - Pompa ssąca wraz z końcówką ssącą - Chwytak (rozstaw od 20mm do 45mm, waga podnoszonego przedmiotu min. 100g) |
| Podstawa | Dodatkowo wraz z robotem powinna być dostarczona podstawka stabilizująca umożliwiająca przytwierdzenie go do podłoża |
| Zasilacz | W zestawie |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |

Zadanie nr 6 - Dostawa robotów mobilnych - dronów (8 szt.)

| Cecha | Wartość |
| --- | --- |
| Czas lotu | min 10 min. |
| Wysokość lotu | min. 25 metrów |
| Waga | max. 87 g (ze śmigłami i akumulatorem) |
| Wielkość śmigieł | 3 cale |
| Wbudowane funkcje | akcelerometr, barometr, LED, system pozycjonowania, WiFi 802.11n 2.4 GHz |
| Maks. zasięg | min. 100 metrów |
| Port ładowania | Micro USB |
| Akumulator | min. 1.1Ah/3.8V |
| Zdjęcia | 5MP (2592x1936), Pole widzenia: 82.6°, Format: JPG |
| Video | HD 720P, Format: MP4 |
| Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) | Tak |
| Maks. prędkość | 8 m/s |
| Możliwość pracy w roju | Tak |
| Możliwość programowania | Tak |
| Możliwość zamontowania klatki zabezpieczającej | Tak |
| W zestawie: | Dodatkowe baterie (2 sztuki dla jednego drona), ładowarka + klatka dla drona + torba/etui + zapasowe śmigła |
| Gwarancja: | Min 24 miesiące |