Załącznik nr 1a

Przedmiar robót

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Batorska na długości około 1200 mb na dz. nr 1085/3 w Woli Batorskiej

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Data opracowania: 			Autor opracowania:

2022-06-24 				Łukasz Sendor

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOSZTORYS | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Batorska na długości około 1200 mb na dz. nr 1085/3 w Woli Batorskiej |  |  |
| 1. | Element | Element |  |  |
| 1.1 | KNNR 1/202/7 (3) | Wykonanie wykopów mechanicznych pod wykonywaną drogę (korytowania) | m3 | 706,5 |
| 1.2. | KNNR 6/113/5 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10 cm z zagęszczeniem | m2 | 3990 |
| 1.3. | KNNR 6/309/2 (2) | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna – grubość 5 cm | m2 | 3990 |
| 1.4. | Kalkulacja indywidulana | Wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 15 cm wraz z jego zagęszczeniem | m2 | 720 |