Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa sprzętu | Robot edukacyjny |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Opis (wymagane parametry) | - Robot o min. 6-ciu stopniach swobody - Podłogowa pozycja instalacji - Konstrukcja robota oparta o druk 3D – filament z włóknem węglowym - Możliwość samodzielnego montażu i demontażu robota - Zastosowanie kontrolera min. 600 MHz – - Zastosowanie w robocie silników krokowych pracujących w zamkniętej pętli sterowania - Możliwość programowania robota w oparciu o profesjonalny język robotów przemysłowych np. AS-Language lub C*/C++* - Możliwość sterowania silnikami poprzez 3 sygnały – PULS/Kierunek/Enable - Zastosowanie w robocie stalowych przekładni o obniżonym luzie maks. 5 arcmin - Zastosowanie w robocie stalowego łożyska koronowego na osi JT1 - Zerowanie osi wymagane po wyłączeniu zasilania: brak hamulców na osiach - Udźwig robota min. 1,5 kg - Powtarzalność min. 0,5 mm - Maksymalna moc 144 W - Masa robota maks. 13 kg - Zasięg robota min. 575 mm - Zasilanie robota 100V-240V, 50-60 Hz - Temperatura środowiska w zakresie 0 – 40 stopni Celsjusza - Wilgotność środowiska w zakresie 35 – 80 % - Akcesoria w zestawie: instrukcje montażowe, pliki STL, 1x chwytak pneumatyczny, 1x moduł I/O 24V, 1x elektrozawór, 1x kompresor, przewody, 1x zasilacz do I/O 24V, 1x płyta aluminiowa, 1x podajnik kostek. |